| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _____________________________ din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mobilier din inox pentru cantină |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1: Mobilier din inox pentru cantină |  |  |  |  |  |  |  |
| Masă din inox |  |  |  | - Material: Inox alimentar de marca AISI 304; - Dimensiunea minimă: Lungime 1600 mm; Lățime 600 mm; Înățime 850 mm; - Bordură spate de protecție, înălțime minimă 50 mm; - Raft inferior realizat din tablă de inox; - Îmbinări sudate continuu și șlefuite, fără zone de acumulare a murdăriei; - Margini rotunjite pentru protecție; - Picioare din inox, tip țeavă; - Capacitate de încărcare: minimum 150 kg. |  |  |  |
| Masă cu două chiuvete din inox, cu raft |  |  |  | - Material: Inox alimentar de marca AISI 304; - Dimensiunea minima pentru masă: Lungime 1600 mm; Lățime 600 mm; Înățime 850 mm; - Chiuvete: Două cuve spațioase; - Dimensiunea minima pentru chiuvetă: Lungime per cuvă 450 mm; Lățime per cuvă 400 mm; Adâncime 300 mm; - Preinstalare pentru robinet în partea stângă; - Bordură spate de protecție, înălțime minimă 50 mm; - Raft inferior realizat din tablă de inox; - Îmbinări sudate continuu și șlefuite, fără zone de acumulare a murdăriei; - Margini rotunjite pentru protecție; - Picioare din inox, tip țeavă; |  |  |  |
| Raft pentru bucătărie din inox |  |  |  | - Material: Inox alimentar de marca AISI 304; - Dimensiunea minimă: Lungime 1200 mm; Lățime 800 mm; Înățime 1830 mm; - Distanța dintre rafturi: minim 300 mm - Număr polițe: minim 4 polițe; - Grosimea fiecărui raft: minim 20 mm - Greutate suportată: minim 30 kg pe fiecare poliță; - Picioare din inox; - Îmbinări sudate continuu și șlefuite, fără zone de acumulare a murdăriei; - Margini rotunjite pentru protecție; |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |