Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

- Obiectul “Reparația capitală a accesului între cartiere cu amenajarea și drenarea apei in perimetrul microraionului locativ din str. Ștefam cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală

- la obiectl menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

- -  demontarea învelișului existent din beton asfaltic Н=0,04m

- -  demontarea învelișului existent din beton asfalticpe toată lungimea  Н= 0,10m

- -  demontarea învelișului existent din beton asfaltic  al trotuarelor Н=0,10m

- -  demontarea  pietrelor de bordură existente

- -  Amenajarea acceselor din cartier și parcărilor auto

- -  Montarea bordurelor

- -  Prevederea marcajului părții carosabile

- -  Instalarea indicatoarelor rutiere

- -  Construcția trotuarelor noi din plăci de beton.

- - Organizarea apelor pluviale.

Obiectul este situat în centrul orașului, adiacent str.Ștefan cel Mare,  cartierul 9.

2. Informaţii şi proiectare

- Amenajarea învelitoarei cu un singur strat și cu 2 straturi din beton asfaltic, instalarea bordurelor, amenajarea trotuarelor din plăci, crearea zonelor verzi, amenajarea  căminelor existente de canalizare.

Începutul tronsonului de reparație capitală a (Sector 1,2) este situat la racordarea la strada existentă Șt.cel Mare din partea de nord, la str. 1 Mai din partea de vest, la bul.Eminescu din partea de sud și la str.N.Iorga din partea de ost, și este situat î cadrul cartoerului.  Este de reparat învelișul de drum str. 1 Mai.

Pentru această categorie de străzi se acceptă îmbrăcăminte rutieră de tip ușor îmbunătățit, folosind parțial material din demontare.

Lățimea părții carosabile – 3,0m-4,5 m; cantitatea pantelor de trafic – 1; lățimea pantei pentru parcări – 3,5 m; lățimea trotuarelor  - 1,0- 1,5 m.

- Imbracamintea  părții carosabile:

Imbracaminte din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70,conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, H= 6,0 cm.

Amorsarea suprafeţelor de asfalt cu bitum  0,25l/m.p,

Imbracaminte din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, executata la cald, H= 4,0 cm.

- Bordure prefabricate din beton 100x30x15 cм, (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30  pe fundatie de beton C12/15

- Autoparcare

Amenajarea pavajului H=8 cm Pavaj tip "Caramida" 200x100x8 cm;  Amenajarea stratului de fundație din nisip (conform SR EN 13242+A1:2008, H=10cm; Piatra spartă (conform SR EN 13242+A1:2008), H=12 cm; Amestec de nisip  cu ciment in proprie 6:1.  Borduri БР100.30.15  (conform   SM EN 1340:2010+AC)  bet.XF4. XM1 C25/30.

- Trotuare

- Amenajarea pavajului - Pavaj tip "Caramida" 200x100x6 cm, H=6 cm; Amenajarea stratului de nisip cu ciment M400 1/6 H=5cm;  Strat de fundație din piatra spartă (conform SM EN 13242+A1; 2008 ), H=10 cm;

- Bordure mici, prefabricate din beton 100x20x8 cм, (conform   SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30   pe fundație de beton  C12/15.

- Pavaj tip "Pavaj tactil-indicator de intersectie"

- Ridicarea capacelor la fintini

- Montarea placilor, KЦО-3 (V=0.86m3), de canalizare existente pe partea carosabila (grele)   și montarea capacelor noi de canalizare.

- Drenarea apelor de suprafaţă de pe carosabil este asigurată de pante transversale şi longitudinale ale părții carosabile. Apa de suprafață se va scurge în locuri joase de-a lungul tăvilor în căminele de canalizare pluvială.

- Rețelele exterioare de canalizare pluvială-  pentru drenarea apelor pluviale din tronsoane de drum în interiorul cartierelor rezidentiale din perimetrul strazilor Ștefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, Punctul de evacuare a apelor pluviale este prevăzut în colectorul de canalizare pluvială existent d= 1000 pe str.Ștefan cel Mare)  de la str 1 Mai pînă la centura Gara Auto) și în colectorul de canalizare pluvială d=400-600 pe bul.Eminescu cu ieșirea la str.N.Iorga.

- Rețelele de canalizare  sunt prevăzute cu țevile PVC SN2 dm.200, dm.315mm.

- Este prevăzută amenajarea căminelor de vizitare și celor de canalizare cu grile metalice, amenajarea gurilor de scurgere a apelor pluviale.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate CPD.02.11-2014:MCM D.02.01.2015:

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- termenul executării lucrărilor maxim 6 luni în sezon cald, inclusiv 1 lună pentru pregătire.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

La aranjarea straturilor din beton asfaltic a învelișului pentru transportarea amestecurilor din beton asfaltic de folosit mașini speciale.

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe str. Ștefan cel Mare

- de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 puncte. Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a drumului de a o efectua cu organizaiile specializate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumurilor și canalizației pluviale.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp, Freza cu latimea tamburului 1000 mm, autogreder, Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf, Autobasculanta-10t.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________