| Amenajarea complexului sportiv multifunctional si zonei de agrement situat in or. Balti, str. I. Dovator f/n (nr. cad. 0300205.907) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Constructii din beton armat (03-12-22-C)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 23,79 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3 925,35 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) | 100 m3 | 23,79 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - pregatirea sub radier monolit | m3 | 34,00 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr. 300 mm | m3 | 389,00 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr. 200 mm | m3 | 1 307,00 |
|  |  | Capitolul 2. Piloni forati D=530mm |  |  |
| 7 | CQ23A | Executarea pilotilor forati din beton armat clasa C20/25 REZISTNT LA SULFATI cu instalatia de tip SBU cu diametrul 520 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: CONSUM resursul cu norma 0,00 (zero) este 86,379 kg/m3 | m3 | 82,24 |
| 8 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 | 1,10 |
| 9 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m - stare afinata | 100 m3 | 1,21 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 190,00 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) | 100 m3 | 1,21 |
|  |  | Capitolul 3. Radiere monolite Rm1-Rm8 |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu C7,5 turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 34,00 |
| 13 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 325,64 |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 4 617,72 |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 13 776,49 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 REZISTNT LA SULFATI | m3 | 149,50 |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 325,64 |
| 18 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat - rost de deformare | m2 | 0,66 |
|  |  | Capitolul 4. Placa monolita |  |  |
| 19 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren XPS, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 661,00 |
| 20 | CA02C | Beton simplu C7,5 turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 66,10 |
| 21 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 244,40 |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 31 034,30 |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 REZISTNT LA SULFATI | m3 | 152,60 |
|  |  | Capitolul 5. Peret monoliti |  |  |
| 24 | CB03D1 | Partea interioară a bazinului. Cofraje din panouri din polipropilenă rezistentă la razele ultraviolete de 6 mm pentru turnarea betonului în pereți și diafragme la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Modificarea resursa Panou de cofraj cu placaj de 8 mm cu Polipropilenă reziztentă la razele ultraviolete de 6 mm cu consum 1,30 m2 per 1 m2 cofraj) | m2 | 264,14 |
| 25 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 367,86 |
| 26 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 119,14 |
| 27 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 276,00 |
| 28 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 327,39 |
| 29 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 REZISTNT LA SULFATI | m3 | 63,26 |
| 30 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS gr. 50 mm. Inlocuirea resursei Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 cu resursa Membrana hidroizolanta cu elemente de fixare, consumul ramine neschimbat | m2 | 321,00 |
|  |  | Capitolul 6. Stilpi, grinzi, planseu monolit in axele 3-4/A-B |  |  |
| 31 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,24 |
| 32 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 91,50 |
| 33 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 225,00 |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 313,14 |
| 35 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 635,26 |
| 36 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 220,72 |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 040,28 |
| 38 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 REZISTENT LA SULFATI si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 15,29 |