CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMPS Institutul de Medicina Urgenta

2. Organizatorul procedurii de achizitie IMPS Institutul de Medicina Urgenta

3. Obiectul achizitiilor  Reparatia birou vice-director chirurgie,  bloc 3 etaj 1 din str.T.Ciorba, 1 , mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, , cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 12,000 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 63,000 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,400 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.din gipsocarton | m2 | 8,200 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 70,500 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7,500 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 78,000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 78,000 |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,000 |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 11 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,000 |
| 12 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
| 13 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 6,000 |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 42,000 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 82,000 |
| 16 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,000 |
| 17 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 20,000 |
| 18 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare-tuf | m2 | 12,000 |
| 19 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 4,000 |
| 20 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,000 |
| 21 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 3,000 |
|  |  | 1.2. Podele |  |  |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 78,000 |
| 23 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 78,000 |
| 24 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic | m2 | 7,000 |
| 25 | CG50A | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 6,000 |
| 26 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 72,000 |
| 27 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)-9 buc | 100m2 | 0,030 |
| 28 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 5,000 |
| 29 | RpIzC01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi | m2 | 3,000 |
| 30 | RpIzC05A1 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi | m2 | 3,000 |
| 31 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus | m2 | 2,000 |
| 32 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-laminat | m | 1,800 |
|  |  | 1.3. Tavane |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,000 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,000 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,000 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,000 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,000 |
| 38 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 72,000 |
|  |  | 1.4. Pereti |  |  |
| 39 | CD05D | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m-pereti despartitori | m3 | 9,000 |
| 40 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 1,000 |
| 41 | RpCG05C | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm | m3 | 0,400 |
| 42 | CI11A | Placaje dintuf natural fara pret tuf cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 6,000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 150,000 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 150,000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 150,000 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 122,200 |
| 47 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 27,800 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 122,200 |
| 49 | CK18B | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm | m | 8,000 |
| 50 | CK18B | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm | m | 8,000 |
| 51 | CK18B | Montarea bara protectie la glaf din aluminiu | m | 4,000 |
|  |  | 1.5. Goluri |  |  |
| 52 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 1,890 |
| 53 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -fara pret usa | m2 | 2,100 |
| 54 | CK03A | Usi din lemn MDF cu spon natural interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 5,670 |
| 55 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
| 56 | CK18C | Montarea profil UA100 la gol usa | m | 4,000 |
| 57 | СF59O | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri -corob ventilare,canalizare | m2 | 10,000 |
| 58 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 21,000 |
| 59 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 57,600 |
| 60 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 11,200 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 11,200 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,200 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,200 |
|  |  | 1.6. Diverse |  |  |
| 64 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 12,000 |
| 65 | TRI1AA05C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 12,000 |
| 66 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 12,000 |
| 67 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 6,000 |
| 68 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,000 |
| 69 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 70 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 12,000 |
| 71 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,000 |
| 72 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 7,400 |
| 73 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 16,000 |
|  |  | 1.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 74 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 75 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu postament | buc | 1,000 |
| 76 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 77 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix si bara nichelata, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 78 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 2,400 |
| 79 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 7,200 |
| 80 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.,7x175mm | buc | 16,000 |
| 81 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mmPPR PN20 | m | 4,000 |
| 82 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm PP-R PN20 | m | 22,000 |
| 83 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | 18,000 |
| 84 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,000 |
| 85 |  | Cot PPR cu fixare d20x1-2 | buc | 5,000 |
| 86 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 8,000 |
| 87 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 8,000 |
| 88 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 8,000 |
| 89 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 8,000 |
| 90 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,000 |
| 91 | SB06D1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,000 |
| 92 | SB24D | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm,cu capac de inox | buc | 1,000 |
| 93 | SB06D | Piesa de legatura ( reductie 110x125 PP-fonta) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 94 | SB06D | Piesa de legatura (i reductie 110x50mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 95 | SB06D | Piesa de legatura (, compensator de dilatatie ) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 96 | SB06D | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |
| 97 | SB06B | Piesa de legatura (cot, ), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 98 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
|  |  | 1.8. Ventilarea,conditionarea |  |  |
| 99 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 5,000 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm reglabil | buc | 5,000 |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual, i montate in zidarie d125mm refulare | buc | 4,000 |
| 102 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual, i montate in zidarie d125mm aspiratie | buc | 4,000 |
| 103 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din gofra cu izolare din vata minerala d125mm gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m | 30,000 |
| 104 | SA03I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" | m | 6,000 |
| 105 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din gofra fara izolare d125mm gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m | 30,000 |
| 106 | SA03A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2"(drenaj) | m | 2,000 |
| 107 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm(corob 300x1400x300H)-2 buc | m2 | 2,040 |
| 108 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | m | 16,000 |
| 109 | RpIF09B | Izolarea conductelor din cupru cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 | m | 16,000 |
| 110 | RpIzD13A | Armarea (bandajarea) termoizolatiei in vederea tencuirii, la conducte si aparate executate cu tifon la conducte | m2 | 7,500 |
| 111 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele fixe manual, i montate in zidarie d100mm exterior | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Iluminat electric |  |  |
| 112 | RpEC01C | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime | buc | 6,000 |
| 113 | RpEC05C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, spitale, scoli, camine, cazarme, dispensare, industriale pina la 7 m | buc | 12,000 |
| 114 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПO 1x9 LED | 100 buc | 0,030 |
| 115 |  | Corp iluminat НПO 1x9LED | buc | 3,000 |
| 116 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,C16-122-650 | 100 buc | 0,040 |
| 117 |  | Intreruptor cu o clapa C16-122-650 | buc | 4,000 |
| 118 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi panou LED 40wT montat separat pe suspensii (bare), | 100 buc | 0,100 |
| 119 |  | Panou LED 40 WT | buc | 10,000 |
| 120 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PC16-268 | 100 buc | 0,280 |
| 121 |  | Priza PC16-268 | buc | 28,000 |
| 122 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa,C56-124-650 | 100 buc | 0,020 |
| 123 |  | Intreruptor cu doua clape C56-124-650 | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2. Ventilarea,conditionarea |  |  |
| 124 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 125 |  | Conditioner 18000BTU tip canal | buc | 1,000 |