Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții..

4. Mostre: Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul pentru următoarele materiale:

- Membrane bituminoase „Tehnoelast EKP” strat superior, membrane bituminoase „Tehnoelast EPP”, strat inferior, sau echivalent caracteristicelor tehnice;

- Mastica impermeabila pentru acoperis tip „IZOFOL ROOF” sau echivalent caracteristicelor tehnice;

-  Mastica „NEXLER Full Fix” sau echivalent caracteristicelor tehnice.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

- Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( orizontal ) |  |  | m2 |  | 122,7600 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 57,6972 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,5520 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,3656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( vertical ) |  |  | m2 |  | 25,7400 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,0978 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,1480 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,5444 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla ( parapet ). |  |  | m |  | 53,5000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,8150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,6750 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din etalbond ( parapet ), ( cu recuperarea materialelor ). |  |  | m2 |  | 10,9500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,1465 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,1465 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 4,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,3200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 4,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 4,5000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,1610 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Invelitoare moale |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea acoperisului pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 122,7600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,2760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,1380 |  |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 137,9209 |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,2578 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,6828 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  | m2 |  | 122,7600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,9104 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  | kg |  | 36,8280 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1228 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0368 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Technoelast EKP, Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 122,7600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 55,2420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,2348 |  |  |
|  | 111111 |  | Membrane bituminoase ( Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici |  |  | м2 |  | 148,2327 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase ( Technoelast EKP ) sau echivalent dupa caracteristici |  |  | m2 |  | 148,2327 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 77,3388 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 24,5520 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,3656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CO18A |  | Aerator pentru acoperis D50mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8100 |  |  |
|  | 2030112931101 |  | Aerator pentru acoperis D50mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,0700 |  |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 4,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCR22B1 |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,9600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 0,9900 |  |  |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 1,5300 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-147-1 |  | Demontare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg ( k=0,5 la salariu ) K=0,5000 |  |  | 100 m |  | 0,3100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,7980 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,5580 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0064 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0310 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0076 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0806 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0651 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,8525 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,8525 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0651 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-147-1 |  | Montare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,3100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,5960 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,5580 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0064 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0310 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0076 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0806 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0651 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,8525 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,8525 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0651 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu mastic impermiabil, decorativ pentru acoperis ,,Izofol Roof,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,9400 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Mastic impermiabil, decorativ pentru acoperis ,,Izofol Roof,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  | kg |  | 13,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat, mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP ,,Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5000 |  |  |
|  | 2812106306005 |  | Mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP ,,Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  | m |  | 57,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoare moale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Parapet ( acoperis, invelitoare moale ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  | m2 |  | 25,7400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,0296 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  | kg |  | 7,7220 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0257 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0077 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Technoelast EKP, Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 25,7400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,6422 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,1480 |  |  |
|  | 1111111 |  | Membrane bituminoase ( Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici |  |  | м2 |  | 32,4324 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase ( Technoelast EKP ) sau echivalent dupa caracteristici |  |  | m2 |  | 32,4324 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 16,2162 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 8,7516 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5444 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK26D |  | Plinta de prindere ( etalbond ) a membranelor bituminoase (materialul recuperat de la demontare) |  |  | m |  | 10,9500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,9855 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1095 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 65,7000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE05A1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea racordurilor la cosuri. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 1,2000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 5,6070 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,0378 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,3150 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapet ( acoperis, invelitoare moale ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Parapet (acoperis, invelitoare tare ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata protejata anticoroziv ( vopsita ), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, ( glafuri pe parapet ) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 34,4500 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 32,7275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7225 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata protejata anticoroziv ( vopsita ), de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 200,7574 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 1,0852 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 9,0431 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE06C |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ( vopsita ), plana, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , ( partea laterala a parapetului ) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  | m2 |  | 42,2600 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 46,4860 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2260 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla profilata protejata anticoroziv ( vopsita ), plana |  |  | m2 |  | 51,0289 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 26,6238 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 221,8650 |  |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 221,8650 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 6,6560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9297 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0640 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapet (acoperis, invelitoare tare ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fatade |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Montari |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0025 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0025 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 50,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK26D |  | Glafuri din tabla zincata vopsita, grosimea 0,4mm, montate deasupra panourilor din etalbond ( 15 x 20 cm ) |  |  | m |  | 18,5000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,6650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1850 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Glafuri din tabla zincata vopsita, grosimea 0,4mm, ( 15 x 20 cm ) |  |  | m |  | 18,5000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 111,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1850 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 32,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCJ03A |  | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 19,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,8000 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,2200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 344,0000 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( grosimea de 5 cm ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 56,8000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,9200 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 161,6000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 161,6000 |  |  |
|  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* , gr. 5 cm |  |  | m2 |  | 43,2280 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 44,4400 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 5,6560 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 242,4000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1360 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,9200 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate zincata 12x25x1,4mm |  |  | kg |  | 65,6500 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,5000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor. (Grund Betonokontakt) |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Grund Betonokontakt |  |  | kg |  | 6,0000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CI08C |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe pereti exteriori, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) ( 600 x 600 mm ) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200 |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 108,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 40,8000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 13,4640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3264 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 102,0000 |  |  |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  |  | kg |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2670112202000 |  | Placi din gresie portelanata ( 600 x 600 mm ) |  |  | m2 |  | 42,8400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate ( cu recuperarea materialelor ) |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( demontate anterior, fara costul pavajului ) |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 8,7030 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,2370 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 198,0000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0750 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,5700 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Scari |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCP45D |  | Demontarea baghetelor antialunecare din aluminiu |  |  | kg |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0450 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,0750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CK18B |  | Montarea benzilor antialunecare lat. 50 mm |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 21,8400 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 3,5700 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Banda antialunecare lat. 50 mm |  |  | m |  | 44,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 4,3500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,3070 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 31,0590 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0174 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3436 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0696 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. |  |  | m2 |  | 135,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,0650 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Grund Betonokontakt |  |  | kg |  | 20,3250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,7750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 135,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 93,4950 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 54,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,1300 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 67,7500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,7750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2710 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,3550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsH91B |  | Instalarea urne cu scrumiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20 mm, vol. 0,028 m3. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,7000 |  |  |
|  | 2030112931102 |  | Urne cu scrumiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20 mm, vol. 0,028 m3. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,1680 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Lista cu cantităţile de lucrări 2-1-2

Lucrări de reparație curentă a rețelelor de apă și canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,3575 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 9,7600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 16,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,9900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,2275 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 25,6000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,6384 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0576 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d32-3.0mm |  |  | m |  | 160,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |
|  | 25212167100011 |  | Teava polietilena pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d32-3.0mm |  |  | m |  | 160,4800 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 172,8000 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 6,4000 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 6,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 160,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,4000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 160,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,2000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 24,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 160,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,6560 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  | m |  | 160,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,9920 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm D64mm |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 19,8000 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2521216716002 |  | Teava de otel sau polietilena |  |  | m |  | 10,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 72,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 41,6700 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC12D |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II |  |  | 100 m3 |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2952260003527 |  | Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP |  |  | h-ut |  | 2,0358 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,1680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 12,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 42,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,4200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,7044 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,9606 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 21,6000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0396 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,1308 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 MS D-160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2521216700500 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 MS D-160 mm mm |  |  | m |  | 62,7120 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 6,9345 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  | m3 |  | 2,6000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,2460 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,8160 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,0735 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,3404 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,2016 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4189 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,0946 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,9140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcE07B |  | Montarea capacelor din pvc, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,6400 |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 27,5400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1061 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0265 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,3000 |  |  |
|  | 2522103304840 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal |  |  | m |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1060 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,8560 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzF20A |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 1,5000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,3900 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 0,1800 |  |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpDB35A |  | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm, pavaj gr. 42mm. |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,1240 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3160 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 264,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  | m2 |  | 10,1500 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,7600 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 160,0000 |  |  |
|  | 11111111111 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 160,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)