| "Reabilitarii strazilor din sat.Giurgiulesti r-ul Cahul ." (02/24-DA) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1s

Drumuri pentru automobili.(str.Mecanizatorilor)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea сasetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare ) |  |  | 100 m3 |  | 42,400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 95,40 |  |  |
| 2 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit) |  |  | t |  | 7 208,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 221,29 |  |  |
| 3 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 42,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,26 |  |  |
|  | 14111222017523263 |  | Piatra sparta fr,32-63 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 16,96 |  |  |
| 4 | Dl98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentul si taluzului mecanizat.) |  |  | 100m2 |  | 15,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,39 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  | h-ut |  | 1,01 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |  |
| 5 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazoanelor si taluzului) |  |  | 100 m3 |  | 2,270 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,43 |  |  |
| 6 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 272,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 10,43 |  |  |
| 7 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal cu autogreiderul-80%)(S=1510x0,8=1208m2) |  |  | 100m2 |  | 12,080 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |  |
| 8 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-20%)(S=1510x0,2=302m2) |  |  | 100m2 |  | 3,020 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,82 |  |  |
| 9 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor ) |  |  | 100m2 |  | 15,100 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 78,52 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 15,10 |  |  |
| 10 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 15,100 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 9,97 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 15,10 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 5,83 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) |  |  | 100m2 |  | 84,800 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 16,03 |  |  |
| 12 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm) |  |  | 100 m3 |  | 25,440 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 30,32 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 40,45 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 30,32 |  |  |
| 13 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.) |  |  | m3 |  | 848,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 313,76 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 196,74 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1 111,73 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 129,74 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 19,50 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 40,70 |  |  |
| 14 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatia din piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A1+ 2008 H=16cm) |  |  | m3 |  | 1 357,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 407,10 |  |  |
|  | 141112220161632 |  | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 |  |  | m3 |  | 1 723,39 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 67,85 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 56,99 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 295,83 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 6,79 |  |  |
| 15 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de de fundatie din piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=14cm) |  |  | m3 |  | 1 187,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 356,10 |  |  |
|  | 141112220161632 |  | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 |  |  | m3 |  | 1 507,49 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 59,35 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 49,85 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 258,77 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 5,94 |  |  |
| 16 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.0-8, conform SR EN 13242-A:2008(10m3 -1000m2) |  |  | m3 |  | 85,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 14111222016722816 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16mm |  |  | m3 |  | 107,95 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,25 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 18,53 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 17 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 |  |  | t |  | 5,510 |  |  |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 5,68 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
| 18 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m) |  |  | m2 |  | 8 480,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 508,80 |  |  |
|  | 1111100011001135070 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 |  |  | t |  | 1 195,68 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 135,68 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 66,99 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 66,99 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 66,99 |  |  |
| 19 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 |  |  | t |  | 2,120 |  |  |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 2,18 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
| 20 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) |  |  | m2 |  | 8 480,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 424,00 |  |  |
|  | 1111000100055211 |  | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 |  |  | t |  | 797,12 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 93,28 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 44,94 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 44,94 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 44,94 |  |  |
| 21 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15) |  |  | m |  | 3 020,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 453,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 570,40 |  |  |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 135,90 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 9 573,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 27,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,12 |  |  |
|  | 26661228002863015 |  | Borduri БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  | m |  | 3 035,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 305,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 115,94 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,46 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 222,72 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 106,78 |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 34,78 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 14,64 |  |  |
| 23 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-30) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,96 |  |  |
|  | 26631021000001675112 |  | Beton С12/15 |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2811106301794230 |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-30) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
| 24 | DF20B |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 27,72 |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2710403707840 |  | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 29,69 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. . Amenajarea caminelor de canalizare existente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcE07C К=0,6 |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontare capacilor exsistent) |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 30,50 |  |  |
| 26 | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Nou) |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 50,84 |  |  |
|  | 28752742000001 |  | Capac cu rama (nou) |  |  | buc |  | 63,24 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 853,74 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,29 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
| 27 | CP07A |  | Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale (Amenajarea placilor rutiere КЦО3 XC4 XD3 C35/45) |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 124,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 266612280060003 |  | Placilor rutiere КЦО3 |  |  | buc |  | 62,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 238,70 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,93 |  |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 52,70 |  |  |
|  |  |  |  | Total . Amenajarea caminelor de canalizare existente. |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |