CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1.  Denumerea beneficiarului de stat   DETS sect.Botanica

2.  Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sect.Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitale la bazinul de copii al DETS sectorul Botanica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Pardoseli |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 55,000 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 105,000 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 34,000 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,000 |
| 5 | RpIzC04A | Strat hidroizolant | m2 | 0,000 |
| 6 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 34,000 |
| 7 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 40,000 |
| 8 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (covor PVC-fara pret) | m2 | 55,000 |
| 9 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 46,000 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 89,000 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 89,000 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 89,000 |
| 13 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 89,000 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 89,000 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 89,000 |
| 16 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m | 50,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 89,000 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,000 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 105,000 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 330,000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact" | m2 | 225,000 |
| 22 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu (маяки) | m | 148,000 |
| 23 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 105,000 |
| 24 | CF02D5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 105,000 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 225,000 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 225,000 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 225,000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor | m2 | 225,000 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 225,000 |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 105,000 |
| 31 | CK18C | Protectia muchilor cu coltar din aluminiu | m | 46,000 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la deschis | m2 | 6,000 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la deschis | m2 | 6,000 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la deschis | m2 | 6,000 |
| 35 | CN21A | Vopsitorii confectii metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 18,000 |
| 36 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 4,000 |
|  |  | 1.4. Timplarie |  |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,900 |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2 | 1,900 |
| 39 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,000 |
|  |  | 1.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 40 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 41 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 42 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2,000 |
| 43 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
| 44 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 58,000 |
| 45 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 46 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 14,000 |
| 47 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu, avind diametru de 15-32 mm | buc | 12,000 |
| 48 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
| 49 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 50 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| 51 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm | buc | 2,000 |
| 52 | RpSB41B | Montarea unui trap, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 2,000 |
| 53 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Stijca) | buc | 4,000 |
| 54 | RpSD25C | Montarea robinetului de trecere, pentru teava din otel, avind diametrul de 32 mm | buc | 4,000 |
| 55 | RpSD25C | Montarea robinetului de trecere, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm | buc | 6,000 |
| 56 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm | buc | 21,000 |
| 57 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 42,000 |
| 58 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu - d 20 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata | buc | 66,000 |
| 59 | IC38A | Piesa de racordare (fiting trecere PP/met d 20/15), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12,000 |
| 60 | IC38A | Piesa de racordare (fiting trecere PP/met cu olandez d 20/15), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,000 |
| 61 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 mm | m | 24,000 |
| 62 | IC38B | Piesa de racordare (Trecere PP/met americanca 40/32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata | buc | 2,000 |
| 63 | IC38B | Piesa de racordare (Teu PP d 40/20 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata | buc | 2,000 |
| 64 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 52,000 |
| 65 | SB10E | Piesa de legatura (Cot, mufa, trecere ) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 42,000 |
| 66 | SB10E | Piesa de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 16,000 |
| 67 | SB10E | Piesa de legatura (compensator) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 68 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 m | m | 16,000 |
| 69 | SB10C | Piesa de legatura (cot,mufa, teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,000 |
| 70 | SC16A | Furtun flexibil pentru apa | buc | 4,000 |
| 71 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 100 mm | buc | 28,000 |
| 72 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm | buc | 10,000 |
| 73 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40 mm | buc | 6,000 |
| 74 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 4,000 |
| 75 | RpCU05I k=2 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50-100 cm | buc | 8,000 |
| 76 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,000 |
| 77 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 12,000 |
| 78 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 12,000 |