Aprobat:

Inginer-șef  SRL ”Ungheni-gaz”

Alexandru NEGURA ____________

Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. UN-G 22/2024

CAIET DE SARCINI

Construcția canalizării telefonice a obiectului de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC58B-1 | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 in zona de protectie a comunicatiilor (camine CCS ) | 100 m3 | 0,1500 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(CCS) | m3 | 6,0000 |
| 3 | TsC58B-1 | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 in zona de protectie a comunicatiilor (transee) | 100 m3 | 0,3000 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu(transee) | m3 | 6,6000 |
| 5 | 34-02-019-1 | Executarea traversarilor de drumuri auto, cai ferate si la alte comunicatii executate cu ajutor instalatiilor de foraj orizontal dirijate si masini de inaintare, diametrul sondei de foraj pina la 300 mm, in soluri cat. I - III, lungimea traversarilor, m, pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,0650 |
| 7 | Material | Nisip Agregat fin (nisip) 0-4mm | m3 | 6,0000 |
| 8 | 34-02-005-4 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-2" | buc | 3,0000 |
| 9 | 34-02-012-1 | Executarea bransamentelor de tevi in camine | 10 buc | 0,7000 |
| 10 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 1,0000 |
| 11 | 34-02-008-2 | Montarea ramei de fonta a capacului in camine: in zona pietonala | buc | 3,0000 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,0000 |
| 13 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru conducte, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 30,0000 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 12,0000 |
| 15 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km | t | 12,0000 |
| 16 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm-demontare | m2 | 6,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat K la pozarea mai mult de trei Camine=1,3000 | 100 m | 4,8900 |
| 18 | Cablu FO-8 | Cablu FO-8 | m | 489,0000 |
| 19 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 11,0000 |
| 20 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 11,0000 |
| 21 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 22,0000 |
| 22 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050 | buc | 11,0000 |