|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatului ultrasonic de măsurare a grosimii metalului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Aparat ultrasonic de măsurare a grosimii metalului. |  |  |  | Frecvența de operare; 10 MHz, 5 MHz, 2,5 MHz, 1,25 MHz. Interval de grosimi măsurate (în funție de traductor),mm; 0,4 – 1500 mm. Interval de setare a vitezei ultrasunetelor, m/s; 700 - 17000m/s. Moduri de funționare; Dijital, toleranță de control , A-scan, B-scan, mod manual, control prag. Metode de măsurare; Ecou, ecou-ecou, PIC-PEAC. Tip de afișaj; 3,5 inci, luminozitate ridicată 480x320. Viteza ultrasunetelor în unitatea standard a dispozitivului, m/s; 6070*70. Rezoluție de citire a indicatorului digital,mm; 0,01. Ecran; Color cu o rezoluție de 480x320. Posibilitatea de funcționare în lumina puternică a soarelui; Da. Indicarea limitelor programabile (inferioare și superioare); sunet și vizual. Unități de măsură; mm; inch. Documentația rezultatelor; Memorie intetrnă, conexiune PC. Limbajul interfeței; Romînă, engleză,. Tip baterie; Baterie litiu-ion încorporată. Timp de funcționare continuă, nu mai puțin de h; 10. Dimensiunile totale ale unității de procesare a informațiilor, nu mai mult de, mm; 165x90x50mm. Greutate, nu mai mare de, kg; 0,45. Carcasă; Robustă, fabricat din aliaj de aluminiu rezistent la șocuri. Grad de protecție conform DSTU EN 60529:2014; IP66. Intervalul temperaturii de funcționare, °C; de la -20 la +40. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________