Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43200000-5 | Excavator pe pneuri | unit | 1 | - Greutatea operațională 15800-16500 kg; - Anul producerii 2025 (stare nou); - Motor diesel cu putere de la 120-140 CP, turbosuflantă, cu un volum de la 2800-3200 cm3. Sistemul de evacuare a gazelor pe schemă simplificată (fără catalizator și filtre de particule); - Excavatorul trebuie să fie construit în așa fel încât să-și exercite funcția chiar și în zone cu relief înclinat și complicat de 20°-28°, unde roțile nu vor pierde contactul cu suprafața solului. Șasiu întărit, înzestrat cu lama din față și două picioare de sprijin cu rol de stabilizare în procesul de lucru. Excavatorul va fi înzestrat cu roți, formula – 4x4 cu roți jumelate; - Sistemul hidraulic bazat pe pompă hidraulică reglabilă cu minim 2 pistoni axiali având un debit de la 140-160 litri/min pe fiecare piston; - Cupa va avea un volum de la 0,6-0,7 m3. În procesul de lucru va permite excavarea la adâncime de la 5000-5300 mm, iar încărcarea de la 6250-7100 mm. În același timp raza pentru săpare să fie de la 8190-8600 mm. - Cabina (de tip închis) operatorului trebuie să fie suficient de încăpătoare pentru a oferi o vizibilitate adecvată la 360°, habitaclu confortabil, aer condiționat, scaun reglabil. Toate operațiunile trebuie să fie efectuate cu ajutorul unui sistem de control intuitiv; - Caroseria trebuie să fie acoperită cu vopsea calitativă pentru a exclude coroziunea prematură. În același timp să asigure acces ușor pentru întreținerea sanitară a cabinei, cât și a tuturor elementelor constructive; - Să existe în Republica Moldova unități de service pentru tipul de „Excavator”; - Echipat cu manual de utilizare și exploatare, trusă cu instrumente; - Garanție- cel puțin 24 luni. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 2 900 000,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de stat                                  Mihail Rezmeriță