Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 | Investitor IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Tablouri de distributie |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. TIA |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 4 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000003 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000004 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 6 |  | Pictograma pe panou TIA | buc |  |  |  |
|  | 21000000 | Pictograma pe panou TIA | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.1.2. TI |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000003 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000004 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 12 |  | Pictograma pe panou TI | buc |  |  |  |
|  | 21000001 | Pictograma pe panou TI | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.1.3. TF1.......TF8 |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000018 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000019 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 18 |  | Pictograma pe panou TF1.......TF8 | buc |  |  |  |
|  | 21000002 | Pictograma pe panou TF1....TF8 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.1.4. TD1 |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 22 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000003 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000004 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 24 |  | Pictograma pe panou TD1 | buc |  |  |  |
|  | 21000003 | Pictograma pe panou TD1 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.1.5. TD2 |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000027 | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000028 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 30 |  | Pictograma pe panou TD2 | buc |  |  |  |
|  | 21000004 | Pictograma pe panou TD2 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.1.6. TDsv |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000027 | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000028 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 36 |  | Pictograma pe panou TDsv | buc |  |  |  |
|  | 21000005 | Pictograma pe panou TDsv | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.1.7. TPD |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000003 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc |  |  |  |
|  | 31000004 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,000 |  |  |
| 42 |  | Pictograma pe panou TPD | buc |  |  |  |
|  | 21000006 | Pictograma pe panou TPD | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 267,000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,150 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,000 |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,053 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,550 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 89,500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,550 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. ADV/K UNI LED 600 EM 4000K 34W | buc |  |  |  |
|  | 22000000 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. ADV/K UNI LED 600 EM 4000K 34W | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K 32 w | buc |  |  |  |
|  | 22000001 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K 32 w | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OWS/K ECO LED 600 IP54 EM 4000K mat30 W | buc |  |  |  |
|  | 22000002 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OWS/K ECO LED 600 IP54 EM 4000K mat30 W | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantiere | 100 buc | 4,080 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,310 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,360 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,360 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 18 w | buc |  |  |  |
|  | 22000003 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 18 w | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 267,000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,150 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,000 |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,053 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,550 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 89,500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,550 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 6W, reflector opal, flux luminos 350Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. DS EVO (220х230) 840 WH High Lumen | buc |  |  |  |
|  | 22000004 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 6W, reflector opal, flux luminos 350Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. DS EVO (220х230) 840 WH High Lumen | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantiere | 100 buc | 4,080 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,210 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,120 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc |  |  |  |
|  | 22000005 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,NU INTRATI!, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2 , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc |  |  |  |
|  | 22000006 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,NU INTRATI!, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2 , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 3x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000000 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 4x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000001 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 4x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 1x4 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000004 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 1x4 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 1x6 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000006 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 1x6 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 59 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000002 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 5x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000003 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 5x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 62 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,080 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 5x4 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000005 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 5x4 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 5x6 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000007 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 5x6 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 65 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx3x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000008 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx4x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000009 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx4x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx1x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000011 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx1x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 69 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000010 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000012 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000013 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 73 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,080 |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x4 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000014 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x4 mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x6 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000015 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x6mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 76 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx1x25 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000017 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx1x25mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 77 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,300 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00157 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,400 |  |  |
| 78 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x50 mm2 | m |  |  |  |
|  | 23000016 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x50mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.4. Accesorii electrice |  |  |  |  |
| 79 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,200 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 80 | Pret furnizor | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc |  |  |  |
|  | 24000000 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,800 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 82 | Pret furnizor | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 | buc |  |  |  |
|  | 24000001 | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 1,000 |  |  |
| 83 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,900 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 84 | Pret furnizor | Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20 | buc |  |  |  |
|  | 24000002 | Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 1,000 |  |  |
| 85 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 86 | Pret furnizor | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc |  |  |  |
|  | 24000003 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 1,000 |  |  |
| 87 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 73,400 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0096 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,120 |  |  |
| 88 | Pret furnizor | Priza trifazata industriala cu montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V | buc |  |  |  |
|  | 24000004 | Priza trifazata industriala cu montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,720 |  |  |
|  | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,006 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantiere | 100 buc | 2,000 |  |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,020 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,030 |  |  |
| 90 | Pret furnizor | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc |  |  |  |
|  | 24000005 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | Pret furnizor | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc |  |  |  |
|  | 24000006 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | Pret furnizor | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc |  |  |  |
|  | 24000007 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.5. Tevi si accesorii |  |  |  |  |
| 93 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,250 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,080 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,030 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,470 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,250 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,470 |  |  |
| 94 | Pret furnizor | Teava din OtZn d20 | m |  |  |  |
|  | 25000000 | Teava din OtZn d20 | m | 1,000 |  |  |
| 95 | Pret furnizor | Teava din OtZn d25 | m |  |  |  |
|  | 25000001 | Teava din OtZn d25 | m | 1,000 |  |  |
| 96 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,700 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0034 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,250 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,080 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,032 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,250 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,800 |  |  |
| 97 | Pret furnizor | Teava din OtZn d32 | m |  |  |  |
|  | 25000002 | Teava din OtZn d32 | m | 1,000 |  |  |
| 98 | Pret furnizor | Teava din OtZn d40 | m |  |  |  |
|  | 25000003 | Teava din OtZn d40 | m | 1,000 |  |  |
| 99 | 08-02-407-8 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0042 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,580 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,250 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,080 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,910 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,250 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,910 |  |  |
| 100 | Pret furnizor | Teava din OtZn d50 | m |  |  |  |
|  | 25000004 | Teava din OtZn d50 | m | 1,000 |  |  |
| 101 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal ) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,200 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,180 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,800 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,740 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,740 |  |  |
|  |  | 2.6. Sistem de legara de pamint |  |  |  |  |
| 102 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,300 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,004 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,300 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,200 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,200 |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,130 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,300 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,360 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,250 |  |  |
| 103 | pret furnizor | Clema de legatura universala a platbandei cu platbanda | buc |  |  |  |
|  | 26000000 | Clema de legatura universala a platbandei cu platbanda | buc | 1,000 |  |  |
| 104 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal ) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,200 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,180 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,800 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,740 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,740 |  |  |
|  |  | 2.7. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |
| 105 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,400 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,840 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantiere | 100 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,160 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,090 |  |  |
| 106 | Pret furnizor | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)496 | buc |  |  |  |
|  | 27000000 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)496 | buc | 1,000 |  |  |
| 107 | Pret furnizor | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 27000001 | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,000 |  |  |
| 108 | Pret furnizor | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 27000002 | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,000 |  |  |
| 109 | Pret furnizor | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 27000003 | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,000 |  |  |
| 110 | Pret furnizor | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 27000004 | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,000 |  |  |
| 111 | Pret furnizor | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 мм | buc |  |  |  |
|  | 27000005 | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 112 | Pret furnizor | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic СРО 90 | buc |  |  |  |
|  | 27000006 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic СРО 90 | buc | 1,000 |  |  |
| 113 | Pret furnizor | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 27000007 | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 1,000 |  |  |
| 114 | Pret furnizor | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic DPT | buc |  |  |  |
|  | 27000008 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic DPT | buc | 1,000 |  |  |
| 115 | Pret furnizor | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 27000009 | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 1,000 |  |  |
| 116 | Pret furnizor | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic СРО 90 | buc |  |  |  |
|  | 27000010 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic СРО 90 | buc | 1,000 |  |  |
| 117 | Pret furnizor | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 27000011 | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 1,000 |  |  |
| 118 | Pret furnizor | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic DPT | buc |  |  |  |
|  | 27000012 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic DPT | buc | 1,000 |  |  |
| 119 | Pret furnizor | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 27000013 | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 1,000 |  |  |
| 120 | Pret furnizor | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m |  |  |  |
|  | 27000014 | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m | 1,000 |  |  |
| 121 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal ) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,200 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,180 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,800 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,740 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,740 |  |  |
|  |  | 2.8. Altele |  |  |  |  |
| 122 | Pret furnizor | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc |  |  |  |
|  | 28000000 | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | 1,000 |  |  |
| 123 | Pret furnizor | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc |  |  |  |
|  | 28000001 | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc | 1,000 |  |  |
| 124 | Pret furnizor | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Nu intrati!" | buc |  |  |  |
|  | 28000002 | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Nu intrati!" | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. TIA |  |  |  |  |
| 125 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc |  |  |  |
|  | 31000000 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc | 1,000 |  |  |
| 126 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc |  |  |  |
|  | 31000001 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,000 |  |  |
| 127 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc |  |  |  |
|  | 31000002 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.2. TI |  |  |  |  |
| 128 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module | buc |  |  |  |
|  | 31000005 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module | buc | 1,000 |  |  |
| 129 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc |  |  |  |
|  | 31000001 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,000 |  |  |
| 130 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc |  |  |  |
|  | 31000002 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 1,000 |  |  |
| 131 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc |  |  |  |
|  | 31000006 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.3. TF1.......TF8 |  |  |  |  |
| 132 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc |  |  |  |
|  | 31000007 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc | 1,000 |  |  |
| 133 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32А, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc |  |  |  |
|  | 31000008 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32А, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 1,000 |  |  |
| 134 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc |  |  |  |
|  | 31000009 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 1,000 |  |  |
| 135 | Pret furnizor | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc |  |  |  |
|  | 31000010 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,000 |  |  |
| 136 | Pret furnizor | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=25А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-25A | buc |  |  |  |
|  | 31000011 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=25А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-25A | buc | 1,000 |  |  |
| 137 | Pret furnizor | Priza modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc |  |  |  |
|  | 31000012 | Priza modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc | 1,000 |  |  |
| 138 | Pret furnizor | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44,In=16A, U=380V | buc |  |  |  |
|  | 31000013 | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44,In=16A, U=380V | buc | 1,000 |  |  |
| 139 | Pret furnizor | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44,In=32A, U=380V | buc |  |  |  |
|  | 31000014 | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44,In=32A, U=380V | buc | 1,000 |  |  |
| 140 | Pret furnizor | Priza echipotentializare pentru montare incorporata, 2 module, IP41, IK04, contact tip | buc |  |  |  |
|  | 31000015 | Priza echipotentializare pentru montare incorporata, 2 module, IP41, IK04, contact tip | buc | 1,000 |  |  |
| 141 | Pret furnizor | Stecher de legatura echipotentiala, IP41, IK04, montare pe suprafata | buc |  |  |  |
|  | 31000017 | Stecher de legatura echipotentiala, IP41, IK04, montare pe suprafata | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.4. TD1 |  |  |  |  |
| 142 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, 850(L)x650(l)x220(g) + SSI ЩМП-4 | buc |  |  |  |
|  | 31000020 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, 850(L)x650(l)x220(g) + SSI ЩМП-4 | buc | 1,000 |  |  |
| 143 | Pret furnizor | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V DX 3 - SSI/3P/160A | buc |  |  |  |
|  | 31000021 | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V DX 3 - SSI/3P/160A | buc | 1,000 |  |  |
| 144 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc |  |  |  |
|  | 31000022 | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | 1,000 |  |  |
| 145 | Pret furnizor | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc |  |  |  |
|  | 31000023 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 1,000 |  |  |
| 146 | Pret furnizor | Automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=25A, In=30mA, Un=400V RX3 - IADM/4P/C25/30mA | buc |  |  |  |
|  | 31000023 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 1,000 |  |  |
| 147 | Pret furnizor | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli DDJT-C 4P | buc |  |  |  |
|  | 31000024 | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli DDJT-C 4P | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.5. TD2 |  |  |  |  |
| 148 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc |  |  |  |
|  | 31000025 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc | 1,000 |  |  |
| 149 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc |  |  |  |
|  | 31000001 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,000 |  |  |
| 150 | Pret furnizor | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc |  |  |  |
|  | 31000026 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.6. TDsv |  |  |  |  |
| 151 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module | buc |  |  |  |
|  | 31000029 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module | buc | 1,000 |  |  |
| 152 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32А, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc |  |  |  |
|  | 31000008 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32А, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 1,000 |  |  |
| 153 | Pret furnizor | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A CM / КМИ-40A | buc |  |  |  |
|  | 31000030 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A CM / КМИ-40A | buc | 1,000 |  |  |
| 154 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc |  |  |  |
|  | 31000006 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 1,000 |  |  |
| 155 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc |  |  |  |
|  | 31000009 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 1,000 |  |  |
| 156 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc |  |  |  |
|  | 31000031 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,000 |  |  |
| 157 | Pret furnizor | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A CM / КМИ-25A | buc |  |  |  |
|  | 31000032 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A CM / КМИ-25A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.7. TIA |  |  |  |  |
| 158 | Pret furnizor | Tablou de forta tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 intrari 3f, 1 iesire 1f, 5 iesire 3f, ABP-2-1-0-250-54-УХЛ4 | buc |  |  |  |
|  | 31000033 | Tablou de forta tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 intrari 3f, 1 iesire 1f, 5 iesire 3f, ABP-2-1-0-250-54-УХЛ4 | buc | 1,000 |  |  |
| 159 | Pret furnizor | Intrerupator automat , tripolar, In=63А, Un=400V,cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 IARE/3P/250A Ir=200A | buc |  |  |  |
|  | 31000034 | Intrerupator automat , tripolar, In=63А, Un=400V,cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 IARE/3P/250A Ir=200A | buc | 1,000 |  |  |
| 160 | Pret furnizor | Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie, In=200A, Un=400V AAR, 200A | buc |  |  |  |
|  | 31000035 | Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie, In=200A, Un=400V AAR, 200A | buc | 1,000 |  |  |
| 161 | Pret furnizor | Contactor de forta modular, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=265A CM, 265A | buc |  |  |  |
|  | 31000036 | Contactor de forta modular, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=265A CM, 265A | buc | 1,000 |  |  |
| 162 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc |  |  |  |
|  | 31000006 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 1,000 |  |  |
| 163 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V DX3 - IAM/3P/B-10A | buc |  |  |  |
|  | 31000037 | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V DX3 - IAM/3P/B-10A | buc | 1,000 |  |  |
| 164 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc |  |  |  |
|  | 31000010 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,000 |  |  |
| 165 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc |  |  |  |
|  | 31000031 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,000 |  |  |
| 166 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc |  |  |  |
|  | 31000022 | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | 1,000 |  |  |
| 167 | Pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 IARE/3P/160A Ir=144A | buc |  |  |  |
|  | 31000038 | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 IARE/3P/160A Ir=144A | buc | 1,000 |  |  |

| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| --- | --- |

L.S.                                                                                                 L.S.