## 1. Lista utilajului special pentru sistem de Control al accesului si supraveghere video interior si control temperatura:

| Nr. lotului | Denumirea mărfii | Caracteristicele tehnice | Cant. (buc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera video IP cube interioara | - Minim 2 Megapixel - Rezoluția in calitatea maximala –min.1920×1080 @ 30fps. - Rezoluția Full-HD Real-time min 1920×1080 (1080P)@30fps. - Matricea – min. 1/2.8" Progressive Scan CMOS - Obiectiv – min. 2,8 mm - Sensibilitatea min.0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR - Compresia video min.H.264/MJPEG, - Microfon si Difuzor incorporat - Audio bidirecțional - BLC (Backlight Compensation ) 3D DNR, WDR Cifric. - Filtru IR incorporat (True Day/Night ICR), - IR nu mai mic de 10m. - Alimentarea DC12V, PoE. 802.3 af - Temperatura de lucru de la t -10°С pina la t +40°С - Slot pentru Micro SD card pina la min.128GB - Posibilitatea de stocare a arhivei video pe NAS server. - Trighere de alarmă: Detecție de intruziune, Detecție de traversare a liniei, Detecție de mișcare, Analiză dinamică, Alarma de modificare, deconectare rețea, conflict de adrese IP, excepție de stocare | 14 |
| 2 | Camera Video IP Bullet ( recunoaștere a plăcutelor de înmatriculare auto) | - Minim 4 Megapixel - Rezoluția– min. 2680 ×1520@ 25fps - Matricea – min.1/1.8" Progressive Scan CMOS - Obiectiv – motorizat varifocal, diapazon minim-2.8 mm-12 mm - Sensibilitatea de cel puțin- Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR - Compresia video min.H.264+/H.264/MPEG4, - Viteza obturatorului 1 s la 1 / 100.000 s - BLC (Backlight Compensation ) 3D DNR, WDR 140dB. - Filtru IR incorporat (True Day/Night ICR), - iluminare IR nu mai putin de 30m. - Filtru Anti-ceata - Posibilitatea de stocare a arhivei video si informației pe NAS server. - Detector de calitate video, selecția si prelucrarea imaginei reușite. - Rata procentuala minima de precizie pentru captarea si recunoașterea plăcutelor de înmatriculare auto la nivel mondial: - Rata de captare >99% - Rata de recunoaștere >98% - Alimentarea DC12V, PoE. 802.3 af - - Rezistenta factori climaterici cel putin - IP 67 | 2 |
| 3 | Camera termala | Camera termala bispectrală -Senzor optic cu rezoluția cel puțin 4mpx (2688 × 1520 pixel), cel puțin 25 cadre pe secunda. iluminare infraroșie la distanta de cel puțin 30 metri. -Senzor termal cu rezoluția cel puțin 320 × 240 pixel. -Funcție de detecție si captare faciala a persoanei. -Distanta de măsurare a temperaturii de la 1,5m pina la 2.5m. -Posibilitatea de a detecta temperatura corporala a cel puțin 10 persoane pe secunda. -Marja de eroare a detecției temperaturii cel mult 0,5°C -Diapazon de măsurare de la 30°C pina la +45 °C -Posibilitatea de detecție si măsurare a temperaturii doar a oamenilor pentru a exclude erori de măsurarea temperaturii altor obiecte. -Difuzor incorporat pentru redarea semnalelor de alarma, redarea semnalelor de alarma obligatoriu in limba de stat. -Bliț LED incorporat pentru atenționare luminoasa a semnalelor de alarmă -Posibilitatea de emitere a semnalelor de alarma in cazul detectării persoanelor cu temperatura ridicata si in cazul detectării persoanelor care nu poarta masca de protecție corect sau lipsește. -Slot pentru card de memorie tip MicroSD cu capacitatea de cel puțin 128Gb -Posibilitatea de stocare a arhivei video si informației pe NAS server. -Camera trebuie sa includă interfețe de comunicare tip: Alarm In/Out - 2/2, Audio In/Out - 1/1, RJ45 Ethernet -1, RS-485 pentru transmisie semnale catre alte dispositive (monitor, sisteme de alarmare, s.a.) | 1 |
| 4 | Switch (comutator de rețea) 10 porturi | -Porturi Ethernet: - 2 porturi-uplink minim 10/100/1000 Mbit/s - 8 porturi PoE minim 10/100 Mbit/s - Capacitate de comutare – minim 3.6 Gbit/s - Standarde PoE susținute IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Puterea de consum POE: Porturi 2—8 minim 30W fiecare, port 1 minim 60W, Puterea totala minim 110W - Protecție împotriva trăsnetului min. 2kV | 2 |
| 5 | Switch (comutator de retea) 6 porturi | -Porturi Ethernet: - 2 porturi-uplink minim 10/100 Mbit/s - 4 porturi PoE minim 10/100 Mbit/s - Capacitatea de comutare – minim 1,2 Gbit/s - Standarte PoE sustinute IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Puterea de consum POE: Porturi 2—4 minim 30W fiecare, port 1 minim 60W, puterea totala minim 60W - Protecție împotriva trăsnetului min. 6kV | 2 |
| 6 | Controler universal ACS cu suport pentru gestionarea a cel putin 2 puncte de acces. | -Conceput pentru a controla diferite tipuri de dispozitive - uși, turnichete, bariere, porți și altele. -Memorie non-volatila pentru: • Cel puțin 100.000 de identificatori • Cel puțin 300.000 evenimente -Interfață de comunicare Ethernet. - Posibilitate de conectare a cel puțin 4 cititori prin interfața RS-485 sau Wiegand (W26/W34) - Sa includă sursa de alimentare cu DC 12V si sa permita instalarea unui acumulator 12В, 7A/h | 7 |
| 7 | Cititor de carduri Mifare | -Parametri pentru cititor: - Frecvența de citire de 13,56MГц - Distanta de citire cel putin 50 mm - Card de tip Mifare -Semnal sonor audio -Indicații LED alimentare, Stare conexiune, Acces permis / refuzat -Suport Protocoale de rețea Wiegand, RS-485 -Condiții de operare -40 ° C ... + 70 ° C -Protecție cel puțin IP65 | 28 |
| 8 | Terminal acces control biometric cu recunoastere faciala | - Trebuie sa conțină camera video dubla cu rezoluția cel puțin 720p - Ecran tactil LCD cu diagonala cel puțin 4.3-inch - Distanta de recunoaștere faciala de la terminal pina la persoana nu mai puțin de 1,5m - Timpul de recunoaștere faciala cel mult 0.2sec - Rata de precizie a recunoașterii feței ≥ 99% - Memorie pentru 150 000 evenimente - Baza de date incorporata pentru cel puțin 1500 de persoane - Microfon si boxa incorporata - Cititor de card tip Mifare incorporat | 2 |
| 9 | Program „Soft” Client-Server | - Program (soft) tip Client-Server pentru Sistemul de Control al accesului, supraveghere video si camera termala pe o platforma unica integrata in aceiasi interfata. - Posibilitatea de a adaugă Hărți interactive a obiectului cu amplasarea virtuala a elementelor sistemului de supraveghere video si access control similar amplasării fizice a acestora, in cazul unor notificări de alarma – sa afișeze informația pe harta interactiva, sa includă posibilitatea de accesare, administrare si reacție la anumite evenimente. - Posibilitatea de a marca anumite secvențe video importante pentru indexarea si a accesarea mai ușoara a acestora si pentru protecția secvențelor video cheie de ștergere accidentala si/sau suprascriere. - Posibilitatea de a oferi drepturi diferite pentru utilizatorii sistemului (acces real-time, acces video-arhiva, difuzare sunet, administrare, descărcare arhiva, primirea anumitor tipuri de notificări) - Suport conectarea simultan a minim 100 de utilizatori, suport total minim 3.000 de utilizatori. - Expedierea instantanee a notificărilor de evenimente prin e-mail și notificări de tip „Push” către dispozitive mobile. - Posibilitatea de gestionare si analiza informatiei camerei termale, expediere rapoarte pe mail, notificari push in cazul detectarii persoanei cu temperature ridicata. - Posibilitatea de afișare simultană a minim 200 de canale video pe minim 4 monitoare. (suport centru monitorizare interactiv) - Modul de monitorizare a „sănătății” sistemului cu notificarea instantanee in situații de abateri sau defectiuni. - Modul de înregistrare si afișare a informației referitoare la toate acțiunile utilizatorilor in cadrul sistemului de securitate. - Modul de control bariera si acces automat vehicule de transport: funcții de integrare si automatizare bariera de acces automobile pe teritoriu, recunoașterea plăcutelor de înmatriculare auto, inregistrarea automata in sistem a evenimentului de trecere a automobilelor. - Posibilitatea de acces instantaneu a secvenței video a faptului traversării automobilului prin căutarea după numărul de înmatriculare sau proprietar. - Posibilitatea de a calcula numărul de mașini intrate si ieșite de pe teritoriu cu generarea rapoartelor si anumitor reacții. - Posibilitatea de a vedea secvențe video direct din accesarea evenimentelor de trecere prin ușile controlate de sistemul acces control de la camerele aflate in apropiere, trasarea automata prin video a persoanei conform accesării punctelor de trecere in cadrul instituției. - Generare rapoarte si urmărire a timpului aflării a personalului in incinta instituției, calcularea timpului de lucru. | 1 set |
| 10 | Cartele de acces Mifare Printabile | - Posibilitatea de a aplica imprimare color - Grosime cel puțin 0.8mm - Tip cartela de acces – Mifare | 400 |
| 11 | Lacăt electromecanic | -Tip „Bolt” -Incorporabil – placa îngustă -Durata de viață cel puțin 100 000 deschideri -Rezistenta efort cel puțin 1000 kg -Indicator LED -Condiții de operare -40~+60℃ | 2 |
| 12 | Lacăt electromagnetic | - Cu rezistenta la minim 280 kg | 1 |
| 13 | Amortizor pentru ușă | -pentru uși cu greutatea de cel puțin 40–80 kg -funcționare in cel puțin 2 trepte -Material-Aluminiu | 2 |
| 14 | Acumulator | -Pentru sursa de alimentare de rezerva -Tensiune 12V -Capacitate cel puțin 7A/h | 7 |
| 15 | Box metalic | - Box metalic mărimi min. 500mm*400mm*220mm - Panou atașabil intern pentru montarea echipamentului - Ușă metalica cu lăcata incorporata - Rezistenta factori climaterici cel puțin - IP 31 | 2 |
| 16 | Materiale de fixare | Materiale de fixare | 40 set |
| 17 | Accesorii si unități conectare | Accesorii si unități conectare | 40 set |
| 18 | Box termoplastic TIP1 | - Dimensiuni recomandate 130*130*50 - Rezistenta factori climaterici cel puțin - IP 65 | 2 |
| 19 | Box termoplastic TIP2 | - Dimensiuni recomandate 300*250*120 - Rezistenta factori climaterici cel puțin - IP 65 | 3 |
| 20 | Cablu p-u transmisie date TIP1 | - UTP CAT 5e 4 perechi - conductoare de cupru cu un singur miez - Standard de 24AWG (0,52 mm). - Rezistenta factori climaterici: - Pentru uz exterior - Rezistenta la temperatura minim de la -20°С pina la +75°С | 2500m |
| 21 | Cablu p-u transmisie date TIP2 | - UTP CAT 5e 4 perechi - conductoare de cupru cu un singur miez - Standard de 24AWG (0,52 mm) | 1100m |
| 22 | Cablu de alimentare | - Tip 2x1.5 - Conductoare de cupru | 650m |
| 23 | Tub gofrat TIP1 | - Diametru d.16mm - Plastic | 100m |
| 24 | Tub gofrat TIP2 | - Diametru d.20mm - Plastic | 400m |
| 25 | Tros | - Tros metalic | 100m |
| 26 | Cablu canal plastic TIP1 | - Dimensiuni: 20*10 | 260 m |
| 27 | Cablu canal plastic TIP2 | - Dimensiuni: 25*16 | 240 m |
| 28 | Lucrări | Lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului nou instalat si demontare a sistemului vechi existent | 1 serv |

* Tot echipamentul activ si partea de program “soft” al sistemului trebuie sa fie elaborate de același producător.