| Lucrari de reparatie a coprtinei la intrare in parcare la cladirii de pe str. Anatol Corobceanu 10, mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 72,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 144,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 72,00 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 19,00 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 19,00 |
| 6 | TsH93B | Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 19,00 |
| 7 | RpEA12A | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent | m | 18,00 |
|  |  | Capitolul 2. Copertina din membrane bituminoase |  |  |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 100,80 |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR1 d4 pas 150x150mm) | kg | 132,30 |
| 10 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. se adauga 3cm | m2 | 100,80 |
| 11 | CG24B | Plinte inclinate sau in trepte, cu inaltimea maxima de 15 cm, la scari, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 72,00 |
| 12 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer bitum AquaMast sau analog) | m2 | 108,00 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase HPP (durata de viata 15 ani, grosimea 3,5mm) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 108,00 |
| 14 | RpCP35D | Montarea baghetelor din tabla zincata | m | 72,00 |
| 15 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 72,00 |
| 16 | CK26B | Picurator montate la copetina din tabla | m | 72,00 |
|  |  | Capitolul 3. Reparatia tencuielilor |  |  |
| 17 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 67,60 |
| 18 | IzA06J | Vopsitorii cu convertizor de rugina pentru protejarea elementelor de metal corozate | m2 | 67,60 |
| 19 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 67,60 |
| 20 | RpCJ16C | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil | m2 | 67,60 |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 144,00 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 61,20 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,20 |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 61,20 |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 82,80 |
| 26 | CN05B K=2 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent in 2 straturi | m2 | 82,80 |

Proiectant Carp A.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Beneficiar

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.