|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea unui server. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/servi-ciilor | Denumirea modelului bunului/servici-ului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| LOT 1 - Sisteme de informare și servere 48800000-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Achiziționarea și instalarea unui server |  |  |  | Șasiu: Rack mount, max. 2U Procesor: minim 2x socket-uri pentru CPU; 1x CPU instalat cu min. 16 nuclee, frecvență de bază min. 2.3 GHz, până la 3.8 GHz în modul turbo, 32 fire de execuție, suport min. DDR5-6400 ECC Memorie: min. 32x slot-uri DDR5 DIMM (16x per CPU); instalat minim 4x 32GB RAM DDR5-6400 Controler RAID: Controler hardware RAID 0/1/5/6/10; compatibil cu discuri SATA/SAS/NVMe Hard drives: Suport pentru până la 24x SFF hot-plug drive; incluse minim 8x SFF cages; incluse minim 4 x SSD SAS Mix Use de 3.84TB, 12Gbps, hot-plug; 1x Boot storage device dedicat cu min. 480GB RAID 1 Sursă de alimentare: minim dual 800W, hot-plug, surse de alimentare redundante, certificate Platinum Interfețe de rețea: minim 4x porturi 1 GbE RJ-45; minim 2x porturi SFP28 10/25G Porturi & Sloturi: minim 1x VGA, 3x USB 3.2 tip A, 3x slot PCIe 5.0 x16, 1x port dedicat pentru management Management server: Management la distanță cu licență avansată (consolă la distanță cu funcții complete, monitorizare starea hardware, inventar hardware, actualizări firmware, API RESTful) Securitate: Hardware-based TMP 2.0 Rack mounting rails: Șine cu extracție completă incluse Software inclus: Windows Server Standard 2025 pentru minimum 16 nuclee; Garanție: 3 ani (Diagnosticarea problemelor și asistență la distanță din partea producătorului, piese și materiale de schimb, asistență hardware la fața locului). - Stare: Nou (nu restaurate/ non-refurbished ). Produsul nu trebuie sa se încadreze in categoria produselor EOL (End of Life) si/sau EOS (End of Sale) - Certificare: Corespundere cu reglementările HG nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (EEE) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________