Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

       Obiectul “Amenajarea stratului anticontaminator din material textil nețesut filtrant sintetic  în procesul construcției  drumului nou in continuarea străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str.Kiev și str.1 Mai din mun.Bălți”
Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcția Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală
         În cadrul executării lucrărilor ”Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str.Kiev și str. 1 Mai”   s-a stabilit  necesitatea executării substraturilor de protecție, de armare şi de drenare la construcţia terasamentelor pe fundaţii slabe și substraturi anticapilare drenante sau impermeabile pentru prevenirea umezirii zonei active a terasamentului de apele subterane sau apele de suprafaţă din materiale geosintetice Polyfelt TS-50 sau analogice în cantitate de 33 817,4 m2.  

Autorul proiectului inițial ”Astral-Proiect” SRL  a introdus modificări corespunzătoare în documentația tehnică.
 2. Cerinţele faţă de materialele geosintetice Polyfelt TS-50 sau analogice:
· materiale neţesute ac-perforate, fabricate din fibre de polipropilenă cu adaosul unei cantități mici de stabilizator special, care crește rezistența produsului finit la efectele negative ale razelor UV (ultraviolete):

- Rezistenţa
la tracţiune (lungime/lățime), kN/m -  15/15

- densitate superficială, gr/m2   -  200

- grosime       -   min 1,5 cm                               
- alungire relativă la rupere, % (lungime/lățime) - 100/40 

- omogenitate, %, nu mai mult de 7
· Materialele geosintetice trebuie să corespundă cerinţelor privind prezenţa documentelor tehnice, forma de livrare, indicii proprietăţilor şi metodele de determinare şi controlale acestora.  Utilizarea MG este posibilă în cazul prezenţei:
· certificatelor care trebuie să cuprindă cerinţelor tehnice privind compoziţia materiei prime, ca- racteristicile proprietăţilor fizice şi mecanice de bază controlate

de producător, forma de livrare, ambalarea, marcarea, cerinţele de siguranţă, regulile de recepţie, metodele de control şi de în- cercare, transportarea şi depozitarea, garanţia producătorului;

certificatelor igienice;
-     actelor ce reglementează domeniul de utilizare a MG,

-
agrementelor tehnice eliberate în baza rezultatelor de certificare a MG,
    - 
forma de livrare a MG trebuie să fie comodă din punct de vedere al lucrărilor de încărcare şi descărcare şi alte lucrări de construcţii,  

    - 
MG nu trebuie să prezinte rupturi, frînturi şi alte defecte. Toleranţele maxime pentru lăţime şi uniformitate de margini nu trebuie să depăşească 5 cm, pentru masarolei - 5 kg, pentru lungimea rolei (în minus) - 10 cm.

· Antreprenorul trebuie să prezinte copiile facturilor fiscal pentru procurarea materialelor.

    3. Cerințele privind organizarea și tehnologia executării lucrărilor conform CP D.02.21:2015

1. Pregătirea pămîntului din patul substratului:

- profilarea şi compactarea pămîntului din patul, 
- coeficientul de compactare a pămîntului trebuie să corespundă cerinţelor normate, 

- suprafaţa nu trebuie să prezinte făgaşe, gropi şi alte denivelări cu adîncime de peste 5 cm, 

· În cazul prezenţei unui făgaş adînc sau a gropilor aceste se astupă cu pămînt şi se nivelează cu autogreder sau buldozer.

2. Transportul, repartizarea rolelor de MG pe sector, aşternerea acestora şi în caz de necesitate îmbinarea:

· rolele de MG se transportă la locul de executare a lucrărilor, nemijlocit înainte de aşternere şi se distribuie pe lungimea sectorului la distanţă, care corespunde lungimii pînzei în rolă.
· Aşternerea pînzelor se efectuează în direcţie longitudinală şi transversală faţă de axa rambleului 

· În cazul aşternerii pînzelor  de-a lungul terasamentului  aşternerea se execută manual de o echipă din trei muncitori rutieri. După aşternerea primelor metri marginea (pe lăţime) pînzei se fixează de pămînt cu două – trei ancore (tije cu diametru de 3-5 mm) cu o lungime de 15-20 cm cu capătul de sus îndoit şi cu cel de jos ascuţit.  La derularea ulterioară periodic se execută netezirea pînzei cu întindere longitudinală uşoară şi fixare de pămînt prin ancore (sau prin alt mod) la fiecare 10-15 m (la fiecare 1,5 - 2,0 m în cazul executării substratului din MG pe o fundaţie slabă). 

· Fixarea se execută în scopul evitării depla- sării pînzei sub acţiunea solicitării vîntului, aşternerii stratului superior, precum şi pentru păstrarea întinderii mici preliminare a MG. Pînzele se aştern cu suprapunere de minim 0,3 m şi în caz de necesitate se fixează suplimentar. Pentru executarea substratului din MG în fundaţia rambleului, din pămîn turi slabe, valoarea suprapunerii se aprobă  nu mai mică de 0,5 m.

· În cazul aşternerii pînzelor  în direcţie longitudinală valoarea suprapunerii în cazul lipsei îmbinării trebuie să constituie de minim 0,5 m. Pînzele se fixează de pămînt prin ancore, care se pozează pe banda de suprapunere la fiecare 1,5 – 2,0 m.

Îmbinarea pînzelor admite reducerea valorii suprapunerii. Tipul preferat de îmbinare este coaserea acestora cu folosirea maşinilor de cusut portabile.

3. Descărcarea asupra MG a materialului din stratul superior, repartizarea şi compactarea acestuia:

· înainte de descărcarea pămîntului se verifică calitatea substratului aşternut prin examinarea vizuală şi fixarea integrităţii, valorilor suprapunerilor, calităţii asamblării pînzelor și totodată vizual se examinează calitatea MG; 

· conform rezultatelor examinării se întocmește un Proces-verbal de lucrări ce devin ascunse, în care se indică rezultatele examinării, datele despre furnizor şi caracteristicile MG, specificate în paşaportul de lot sau pe etichetele de role, precum şi datele obţinute la primirea MG (în primul rînd masa 1 m2 şi grosimea). În caz de necorespundere a datelor reale cu cele prezentate în paşaport, pe etichete sau cerinţelor generale, executarea lucrărilor se stopează şi se execută încercările de control ale epruvetelor din MG;

· Descărcarea peste MG a materialului din stratul superior trebuie executată cu condiţia aflării MG sub acţiunea luminii solare de maxim 5 ore. Pentru MG pe baza de poliamide sau polipropilene, instabile la acţiunea luminii, această perioadă se reduce la 3 ore;

· Descărcarea materialului peste MG se execută prin metoda „de la sine” fără trecerea maşinilor antrenate în construcţia peste pînza descoperită. Grosimea stratului superior compactat trebuie să fie de minim 15 cm;

·   Nivelarea stratului de umplutură nemijlocit peste MG se execută cu buldozerul, prin tăierea şi deplasarea consecventă a acestuia cu minim trei treceri.

4. Cerințele privind calitatea lucrărilor
 Controlul calității lucrărilor executate se efectuează în conformitate cu normele tehnice în vigoare CP D.02.21:2015. La cerințele generale ale normelor indicate, se adaugă cerințe privind calitatea amenajării straturilor intermediare dinMG. 

Aspectul MG trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: nu se admit găuri, perforații, rupturi, fisuri sau noduri care provoacă găuri; pliuri sau cute care ar putea cauza ruperea MG; pete de murdărie sau ulei. Nu sunt admise deteriorări locale ale MG cu deteriorarea firelor de urzeală și bătătură sau lipsă de fire. 

Sunt admise tăieturi care slăbesc MG nu mai mult de grosimea unui fir.

Recepția stratului corespunzător de îmbrăcămintea rutieră cu garnitură din MG se efectuează prin examinare externă cu întocmirea procesului-verbal de recepție.

5. Cerinţe privind calculul costului

· calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse». 

· Costul ofertei va acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor  inclusiv:     

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- cheltueli pentru organizarea cisculației temporară
- cheltuiel pentru efectuarea scița de buna execuție u indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

 Autoritatea contractantă  ___________                                      Data "____"__________________

