|  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Obiectul_ Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare în blocurile de studii nr.1, nr.2, nr.3. _________

Autoritatea contractantă  Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, str.Al. Mateevici 111

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lucrari de reparatie Bloc de studii 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. WC et.1 barbati |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 2 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 |  | m |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 3 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 |  | m |  |  | 8,100 |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe tavan |  | m2 |  |  | 14,000 |  |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti |  | m2 |  |  | 26,210 |  |  |  |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe podium |  | m2 |  |  | 5,300 |  |  |  |
| 7 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 8 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 9 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  |  | 14,000 |  |  |  |
| 11 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  |  | 14,000 |  |  |  |
| 12 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  |  | 14,000 |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 14,000 |  |  |  |
| 14 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  |  | 14,000 |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 14,000 |  |  |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  |  | 26,210 |  |  |  |
| 18 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  |  | 26,210 |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 26,210 |  |  |  |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  |  | 26,210 |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 26,210 |  |  |  |
| 22 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  |  | 26,210 |  |  |  |
| 23 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Finisare podium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 |  |  | 5,300 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110 |  | m |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 26 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 |  | m |  |  | 8,100 |  |  |  |
| 27 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 28 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45* |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 29 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  |  | 0,500 |  |  |  |
| 30 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m |  |  | 8,100 |  |  |  |
| 31 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m |  |  | 8,100 |  |  |  |
| 32 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. WC et.1 femei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton |  | m3 |  |  | 2,150 |  |  |  |
| 34 | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 35 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 |  | m |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 36 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 |  | m |  |  | 8,100 |  |  |  |
| 37 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti |  | m2 |  |  | 30,470 |  |  |  |
| 38 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea |  | m2 |  |  | 13,810 |  |  |  |
| 39 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti (zona WC) |  | m2 |  |  | 8,000 |  |  |  |
| 40 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t |  |  | 4,840 |  |  |  |
| 41 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t |  |  | 4,840 |  |  |  |
| 42 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t |  |  | 4,840 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Podium din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 |  |  | 1,600 |  |  |  |
| 44 | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10 |  | m3 |  |  | 1,730 |  |  |  |
| 45 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 |  |  | 6,950 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  |  | 30,470 |  |  |  |
| 47 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  |  | 30,470 |  |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 30,470 |  |  |  |
| 49 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  |  | 30,470 |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 30,470 |  |  |  |
| 51 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  |  | 30,470 |  |  |  |
| 52 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg |  |  | 0,910 |  |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 8,000 |  |  |  |
| 54 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  |  | 13,810 |  |  |  |
| 56 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 |  |  | 13,810 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110 |  | m |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 58 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 |  | m |  |  | 8,100 |  |  |  |
| 59 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45* |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 60 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 61 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45* |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 62 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  |  | 0,500 |  |  |  |
| 63 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m |  |  | 8,100 |  |  |  |
| 64 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m |  |  | 8,100 |  |  |  |
| 65 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. WC et.2 barbati |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn |  | m2 |  |  | 2,500 |  |  |  |
| 67 | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 68 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 69 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 |  | m |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 70 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф50 |  | m |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 71 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 |  | m |  |  | 20,000 |  |  |  |
| 72 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Demontare robinet de golire |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 73 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton |  | m3 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| 74 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie |  | m2 |  |  | 41,530 |  |  |  |
| 75 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti |  | m2 |  |  | 22,030 |  |  |  |
| 76 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 77 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea pana la planseu |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 78 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t |  |  | 2,912 |  |  |  |
| 79 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t |  |  | 2,912 |  |  |  |
| 80 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t |  |  | 2,912 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Podium din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 |  |  | 0,700 |  |  |  |
| 82 | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10 |  | m3 |  |  | 0,850 |  |  |  |
| 83 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 |  |  | 2,840 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
| 85 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
| 86 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
| 87 | IzF20B |  | Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog |  | m |  |  | 8,300 |  |  |  |
| 88 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 |  |  | 4,620 |  |  |  |
| 89 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
| 90 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 |  |  | 41,530 |  |  |  |
| 92 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 93 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 94 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 95 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 96 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 97 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 98 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 22,030 |  |  |  |
| 99 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 |  |  | 22,030 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 102 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 103 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 104 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 640x2030(h) - 1 buc |  | m2 |  |  | 1,299 |  |  |  |
| 106 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 600x2000(h) - 1 buc |  | m2 |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110 |  | m |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 108 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф50 |  | m |  |  | 10,000 |  |  |  |
| 109 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 |  | m |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 110 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 111 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45* |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 112 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45* |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 113 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  |  | 1,400 |  |  |  |
| 114 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 115 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 116 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 117 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 118 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. WC et.2 femei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn |  | m2 |  |  | 2,500 |  |  |  |
| 120 | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 121 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 122 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 |  | m |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 123 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф50 |  | m |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 124 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 |  | m |  |  | 20,000 |  |  |  |
| 125 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Demontare robinet de golire |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 126 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton |  | m3 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| 127 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie |  | m2 |  |  | 41,530 |  |  |  |
| 128 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti |  | m2 |  |  | 22,030 |  |  |  |
| 129 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 130 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea pana la planseu |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 131 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t |  |  | 2,912 |  |  |  |
| 132 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t |  |  | 2,912 |  |  |  |
| 133 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t |  |  | 2,912 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Podium din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 |  |  | 0,700 |  |  |  |
| 135 | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10 |  | m3 |  |  | 0,850 |  |  |  |
| 136 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 |  |  | 2,840 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
| 138 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
| 139 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
| 140 | IzF20B |  | Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog |  | m |  |  | 8,300 |  |  |  |
| 141 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 |  |  | 4,620 |  |  |  |
| 142 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
| 143 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 |  |  | 4,200 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 |  |  | 41,530 |  |  |  |
| 145 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 146 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 147 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 148 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 149 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| 150 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 22,030 |  |  |  |
| 152 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 |  |  | 22,030 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 154 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 155 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 156 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
| 157 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  |  | 6,500 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. Tâmplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 640x2030(h) - 1 buc |  | m2 |  |  | 1,299 |  |  |  |
| 159 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 600x2000(h) - 1 buc |  | m2 |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110 |  | m |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 161 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф50 |  | m |  |  | 10,000 |  |  |  |
| 162 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 |  | m |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 163 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 164 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45* |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 165 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45* |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 166 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  |  | 1,400 |  |  |  |
| 167 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 168 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 169 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 170 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 171 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de electro-montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. WC et.2 femei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 173 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 174 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 175 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  |  | 0,125 |  |  |  |
| 176 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  |  | 12,500 |  |  |  |
| 177 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m |  |  | 0,075 |  |  |  |
| 178 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  | m |  |  | 7,500 |  |  |  |
| 179 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  |  | 0,200 |  |  |  |
| 180 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  |  | 20,000 |  |  |  |
| 181 | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 182 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 183 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 184 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 185 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 186 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 187 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. WC et.2 barbati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 189 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 190 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 191 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  |  | 0,125 |  |  |  |
| 192 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  |  | 12,500 |  |  |  |
| 193 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m |  |  | 0,075 |  |  |  |
| 194 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  | m |  |  | 7,500 |  |  |  |
| 195 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  |  | 0,200 |  |  |  |
| 196 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  |  | 20,000 |  |  |  |
| 197 | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 198 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 199 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 200 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 201 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 202 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 203 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrari de reparatie. Bloc de studii Nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. WC et.2 femei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 3 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 |  |  |  | m |  | 5,000 |  |
| 4 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф50 |  |  |  | m |  | 2,000 |  |
| 5 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 |  |  |  | m |  | 8,000 |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa din lemn |  |  |  | m2 |  | 2,520 |  |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare panouri armstrong deteriorate |  |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
| 8 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  | 0,255 |  |
| 9 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 0,255 |  |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 0,255 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 12 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 13 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 14 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110 |  |  |  | m |  | 5,000 |  |
| 15 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф50 |  |  |  | m |  | 2,000 |  |
| 16 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 |  |  |  | m |  | 8,000 |  |
| 17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 18 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45* |  |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 19 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45* |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 20 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  | 10 m |  | 0,700 |  |
| 21 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  | m |  | 8,000 |  |
| 22 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  |  | 1.3. Podium din beton |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  |  |  | m2 |  | 4,020 |  |
|  |  | 1.4. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC dubla 1200x2000(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  | 2,400 |  |
|  |  | 1.5. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  |  | 1.6. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale / Inlocuirea lacatelor la usile pentru cabine |  |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2. WC et.1 barbati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 28 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 |  |  |  | m |  | 3,000 |  |
| 29 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 |  |  |  | m |  | 5,000 |  |
| 30 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton |  |  |  | m3 |  | 1,000 |  |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala la glafuri |  |  |  | m2 |  | 6,700 |  |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala la pereti |  |  |  | m2 |  | 6,052 |  |
| 33 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare panouri armstrong deteriorate |  |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
| 34 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  | 2,370 |  |
| 35 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 2,370 |  |
| 36 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 2,370 |  |
|  |  | 2.2. Podium din beton |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  | 0,960 |  |
| 38 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10 |  |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  |  |  | m2 |  | 4,200 |  |
|  |  | 2.3. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  |  | 2.4. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 6,052 |  |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 6,052 |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  | 6,052 |  |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 6,052 |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  | 6,052 |  |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 6,052 |  |
| 47 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  |  | 2.5. Finisari glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 6,700 |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 6,700 |  |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 6,700 |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 6,700 |  |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 6,700 |  |
| 53 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  |  | 2.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110 |  |  |  | m |  | 4,000 |  |
| 55 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 |  |  |  | m |  | 6,000 |  |
| 56 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 57 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45* |  |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 58 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina l+a 100 mm inclusiv |  |  |  | 10 m |  | 0,400 |  |
| 59 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  | m |  | 6,000 |  |
| 60 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  | m |  | 6,000 |  |
| 61 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan |  |  |  | buc |  | 3,000 |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrari de reparatie. Bloc de studii Nr.3 |  |  |  |  |
|  |  | 1. WC nr.1 et.1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriuri din plastic de la tavan | m2 |  | 14,000 |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare glasvanduri | m2 |  | 8,210 |  |
| 3 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 3,000 |  |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,000 |  |
| 5 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 | m |  | 4,500 |  |
| 6 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф50 | m |  | 2,000 |  |
| 7 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 | m |  | 8,000 |  |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota de pe podium | m2 |  | 3,850 |  |
| 9 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 0,450 |  |
| 10 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,450 |  |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 0,450 |  |
|  |  | Total Demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Finisari tavan |  |  |  |  |
| 12 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 14,000 |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 |  | 14,000 |  |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 14,000 |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 |  | 14,000 |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 14,000 |  |
|  |  | Total Finisari tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Glasvanduri |  |  |  |  |
| 17 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  | 8,210 |  |
|  |  | Total Glasvanduri Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Podium din beton |  |  |  |  |
| 18 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm | m2 |  | 3,850 |  |
|  |  | Total Podium din beton Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110 | m |  | 5,000 |  |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф50 | m |  | 2,000 |  |
| 21 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 | m |  | 10,000 |  |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  | 4,000 |  |
| 23 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45* | buc |  | 4,000 |  |
| 24 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45* | buc |  | 1,000 |  |
| 25 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 0,700 |  |
| 26 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 10,000 |  |
| 27 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 10,000 |  |
| 28 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan | buc |  | 3,000 |  |
| 29 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,000 |  |
| 30 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2. WC nr.2 et.1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare glasvanduri | m2 |  | 8,530 |  |
| 32 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 3,000 |  |
| 33 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,000 |  |
| 34 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 | m |  | 4,500 |  |
| 35 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф50 | m |  | 2,000 |  |
| 36 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 | m |  | 8,000 |  |
| 37 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota de pe podium | m2 |  | 3,300 |  |
| 38 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 0,412 |  |
| 39 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,412 |  |
| 40 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 0,412 |  |
|  |  | 2.2. Glasvanduri |  |  |  |  |
| 41 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  | 8,530 |  |
|  |  | 2.3. Podium din beton |  |  |  |  |
| 42 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm | m2 |  | 3,300 |  |
|  |  | 2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 43 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110 | m |  | 5,000 |  |
| 44 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф50 | m |  | 2,000 |  |
| 45 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 | m |  | 10,000 |  |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  | 4,000 |  |
| 47 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45* | buc |  | 4,000 |  |
| 48 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45* | buc |  | 1,000 |  |
| 49 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 0,700 |  |
| 50 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 10,000 |  |
| 51 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 10,000 |  |
| 52 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan | buc |  | 3,000 |  |
| 53 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,000 |  |
| 54 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 3. WC nr.1 et.3 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Demontari |  |  |  |  |
| 55 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare glasvanduri | m2 |  | 8,530 |  |
| 56 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 3,000 |  |
| 57 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 | m |  | 4,500 |  |
| 58 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 | m |  | 8,000 |  |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota de pe podium | m2 |  | 3,810 |  |
| 60 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 0,460 |  |
| 61 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,460 |  |
| 62 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 0,460 |  |
|  |  | 3.2. Glasvanduri |  |  |  |  |
| 63 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  | 8,530 |  |
|  |  | 3.3. Podium din beton |  |  |  |  |
| 64 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm | m2 |  | 3,810 |  |
|  |  | 3.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 65 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110 | m |  | 5,000 |  |
| 66 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 | m |  | 10,000 |  |
| 67 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  | 4,000 |  |
| 68 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45* | buc |  | 4,000 |  |
| 69 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 0,500 |  |
| 70 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 10,000 |  |
| 71 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 10,000 |  |
| 72 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 4. Laborator |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Demontari |  |  |  |  |
| 73 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare glasvanduri | m2 |  | 8,530 |  |
| 74 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton | m3 |  | 0,730 |  |
| 75 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 3,000 |  |
| 76 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare din PP ф110 | m |  | 4,500 |  |
| 77 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava din PPR ф25 | m |  | 8,000 |  |
| 78 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 1,925 |  |
| 79 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 1,925 |  |
| 80 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 1,925 |  |
|  |  | 4.2. Finisari pardosea |  |  |  |  |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 2,760 |  |
| 82 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 2 cm | m2 |  | -2,760 |  |
| 83 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm | m2 |  | 2,760 |  |
|  |  | 5. Reparatii coridor |  |  |  |  |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti | m2 |  | 12,000 |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 |  | 12,000 |  |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 12,000 |  |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 |  | 12,000 |  |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 12,000 |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 |  | 12,000 |  |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 12,000 |  |
| 91 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 0,360 |  |

|  | Rector Melnic Victoria |
| --- | --- |