Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2023, PMI 2023, Suplimentul nr. 1 cat. E-G-I, pct. 4

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini: Lucrări de înlocuire a traverselor de lemn a macaralei semicapră din depozitul de metal și vopsirea anticorozivă

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea lucrării solicitate | UM | Cant. | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45442120-4 | 1.Vopsirea anticoroziva a macaralei semicapră din depozitul central, Sursa 1, str. M. Manole, 3 | m2 | 75 |  |
|  | 50225000-8 | 2.Înlocuirea traverselor la macaraua semicapră din depozitul central, Sursa 1, str. M. Manole, 3 | buc | 30 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  | 100.000,0 |

| 2. | Locul, adresa desfăşurării lucrărilor: | ”TERMOELECTRICA” S.A. mun. Chişinău |
| --- | --- | --- |

|  | Termenul de realizare a lucrărilor: | Iulie – noiembrie 2023 (conform graficului stabilit) |
| --- | --- | --- |

- Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale |
|  | NCM E.02.02:2016 | Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază |

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM E.04.04:2016 | Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor |
|  | CP E.04.03-2005 | Protecţia anticorozivă a construcţiilor şi instalaţiilor |

- Volumul lucrărilor:

| № crt. | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1 Vopsirea anticoroziva a macaralei semicapra din depozitul central, Sursa 1, str. M. Manole, 3 |  |  |  |
| 1 | Curățarea prin sablare, in vederea aplicării protecțiilor anticorozive, executata pe suprafețe întinse de metal (cuve, rezervoare, recipienți, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuarțos de râu granulație 2-3 mm | m2 | 75,0 |
| 2 | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. în soluție destinata măririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticoroziva, executate cu grund ЭП - 0180 (sau echivalent)-produs bicomponent cu reticulare la temperatura ambianta, utilizat pentru protecția temporara a suprafețelor metalice sablate | m2 | 75,0 |
| 3 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu vopsea Epoxidică ЭПУ 71 (sau echivalent), (doua straturi de vopsea), pentru execuție mecanizata | m2 | 75,0 |
| Inlocuirea traverselor la macaraua semicapra din depozitul central, Sursa 1, str. M. Manole, 3 |  |  |  |
| 1 | Demontarea travesrselor putrezite din lemn existente de sub sina caii de rulare a macaralei, lungimea 1375 mm | buc | 30 |
| 2 | Lucrari de montare a traverselor: Traverse din lemn tip IIA, (A – cu toate laturile tăiate, II – pentru staţii și linii secundare); - Lungime – L= 1375 mm; – Masa unei traverse îmbibate cu soluţie de ulei: în medie m= 30 kg (±1,0 kg); – Volumul unei traverse: V= 0,050 m3; – Să corespundă criteriilor tehnice conform: - GOST 78-2004 ”Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи” sau echivalentul. - GOST 20022.5-93 "Защита древесины и древесных материалов" sau echivalentul | buc | 30 |
| 3 | Așternerea și compactarea pietrișului din granit cu fracția 5-20 mm sun traversele înlocuite | m3 | 1,0 |

- Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- Mostre

Nu se aplică.

- Sursa de finanțare

Surse proprii

- Scopul achiziției

Asigurarea respectării normativelor tehnice de exploatare a elementelor de construcție.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- Certificat de conformitate a produselor;

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea copiilor de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini.

- Documentele obligatorii la depunerea ofertei:

- Deviz de cheltuieli.  Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul nr.52 din 30.03.2023.

-	 Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

-	Copia licenței  și omologării în domeniu;

-	Certificatele de calitate (conformitate)  pentru  materialele și utilajul livrat;

-	 Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi

termenului  de executare – punere în funcțiune;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi

tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție;

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Cerințe tehnice

- Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii”  sunt obligatorii de a fi respectate  și cunoscute de muncitorii implicaţi în procesele de execuţie a lucrărilor;

- Muncitorii vor fi asiguraţi de către Executant cu echipament individual de protecţie corespunzător lucrărilor efectuate;

- Pe timp nefavorabil (temperaturi scăzute, caniculă, precipitaţii abundente, vânt puternic) Beneficiarul este în drept să  suspende lucrările de execuţie urmând a fi reluate în condiţii normale iar Executantul va lua în calcul de a avea o rezervă de timp pentru a se încadra în termenul prescris în contractul semnat de părţi;

- Ofertele de preţ vor fi prezentate sub formă de deviz cu indicarea manoperei, resurselor materiale și mecanismele necesare;

- După încheierea contractului de achiziții se va notifica în scris către ”TERMOELECTRICA” S.A. lista tuturor muncitorilor și persoanelor responsabile pentru lucrările stabilite; lista mașinilor cu indicarea seriei și numărului de înmatriculare; instrumentele și mecanismele utilizate -  pentru a oferi posibilitatea accesului liber pe sectoarele unde se cere îndeplinirea sarcinilor contractante.

- Cerinţe de mentenanţă:

  - Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de 5 ani;

- Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar. În cazul apariției oricaror tipuri de coroziune pe suprafețele metalice sau degradarea lor în perioada garanției valabile, Executantul va efectua remedierile corespunzătoare cu aplicarea repetată a straturilor de grund și vopsea;

- Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrările de mentenanţă fiind suportate de Executant.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Conform codului practic  CP A.08.01-1996 ”Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente” la fiecare faza determinanta Executantul va întocmi procese verbale de lucrări ascunse care vor fi înaintate spre aprobare comisiei stabilite din partea Beneficiarului; Astfel vor fi perfecta acte de lucrări tip “ascunse” pentru următoarele procese tehnologice:

- Pregătirea suprafeței;

- Aplicarea grundului;

- Aplicarea celor 3 straturi de vopsea (pentru un singur element stabilit de comun cu beneficiarul). Vopsirea fiecărui strat se va face în prezenta unui reprezentant al Beneficiarului.

- La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe:

- Despre lipsuri şi/sau deficienţe, Beneficiarul va aduce la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se va  efectua  din contul Executantului, inclusiv partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

- Pentru rezidenții Republicii Moldova este obligatoriu utilizarea calculului ofertei comerciale prin metoda de resurse ținând cont de legislația națională.

- Antreprenorii - nerezidenți   vor  prezenta  devizul  în conformitate  cu  legislația  lor  în vigoare,  cu   descifrarea  și  argumentarea  calculelor. Pentru ofertanții din alte țări se cere calculul îndeplinirii lucrărilor sub formă tabelară cu indicarea separată a  costului materialelor, echipamentelor și manoperei.

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ne schimbate  pe  toată  perioada  de derulare a contractului.

- Costul  lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

- Condiţii contractuale:

      - Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului;

- Relaţii de contact:

Tel:022 385-360, e-mail: cojocaru.vitalie@termoelectrica.md

Elaborat: Curchi Ion

Tel:022 385 421