| Reabilitarea suprafețelor asfaltice deteriorate în urmă lichidării avarierilor la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare mun. Chișinău | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea 30*15 cm |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB01B1 |  | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (pe fundatie de beton 30x15 cm 1m/l) |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,1688 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,645 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0336 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,0308 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0086 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,17 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 |  | m | 1,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea 30*15 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCB01B1 |  | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (pe fundatie de beton 10x20 cm 1m/l) |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,488 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0358 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,0329 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 |  | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCB01B1 |  | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,75 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 281,00 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,746 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,685 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | RpAcF01D1 |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  | buc | 87,72 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  | m3 | 0,0612 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | RpAcF02D1 |  | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,59 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  | m3 | 0,0306 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | AcE07D |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  | buc | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,586 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0561 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0143 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | CF01F1 |  | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat manual pe santier |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 2651122100021 |  | Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30) |  | kg | 437,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta |  |  |  |  |  |
| 10 | RpDB37A |  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | RpDB37A1 |  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | RpDB38A |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,30 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,80 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | AcE07D |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  | buc | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,586 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0561 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0143 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | CF01F1 |  | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat manual pe santier |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 2651122100021 |  | Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30) |  | kg | 437,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi, frunze |  | t | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 1,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,182 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | DI82C |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 0,117 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2320322600193 |  | Bitum pentru drumuri |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 2940340004220 |  | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere |  |  |  |  |  |
| 18 | RpAr3E |  | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,16 |  |  |
|  | 2881116002702 |  | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  | buc | 0,006 |  |  |
|  | 2940520007687 |  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  | h-ut | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | DI83E |  | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 14111122201672 |  | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm |  | m3 | 0,201 |  |  |
|  | 14111122201646 |  | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 14111122201634 |  | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1421302210461 |  | Material pietros (savura) 0-5 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0078 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | RpDB19D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,142 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,091 |  |  |
|  | 1111000100012 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie) |  | t | 0,1667 |  |  |
|  | 2320322600000 |  | Bitum taiat (cut-back) |  | t | 0,0007 |  |  |
|  | 1421102200021 |  | Nisip bituminat... (pentru informatie) |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603419633 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm |  | kg | 0,0192 |  |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 0,0193 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Celula de bitum de 20 t capacitate |  | h-ut | 0,0012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | DI82C |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 0,117 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2320322600193 |  | Bitum pentru drumuri |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 2940340004220 |  | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | DI82A |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0,5 pentru 1,75cm grosime) |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 0,083 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2320322600193 |  | Bitum pentru drumuri |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 2940340004220 |  | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita |  |  |  |  |  |
| 23 | RpAr3E |  | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (k=1,6) |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 2881116002702 |  | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  | buc | 0,0096 |  |  |
|  | 2940520007687 |  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  | h-ut | 0,0544 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | DI83E |  | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 14111122201672 |  | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm |  | m3 | 0,201 |  |  |
|  | 14111122201646 |  | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 14111122201634 |  | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1421302210461 |  | Material pietros (savura) 0-5 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0078 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | DI83B |  | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 14111122201672 |  | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm |  | m3 | 0,131 |  |  |
|  | 14111122201646 |  | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 14111122201634 |  | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1421302210461 |  | Material pietros (savura) 0-5 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0078 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | RpDB19D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,142 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,091 |  |  |
|  | 1111000100012 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie) |  | t | 0,1667 |  |  |
|  | 2320322600000 |  | Bitum taiat (cut-back) |  | t | 0,0007 |  |  |
|  | 1421102200021 |  | Nisip bituminat... (pentru informatie) |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603419633 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm |  | kg | 0,0192 |  |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 0,0193 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Celula de bitum de 20 t capacitate |  | h-ut | 0,0012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | RpDB19D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,142 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,091 |  |  |
|  | 1111000100012 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie) |  | t | 0,1667 |  |  |
|  | 2320322600000 |  | Bitum taiat (cut-back) |  | t | 0,0007 |  |  |
|  | 1421102200021 |  | Nisip bituminat... (pentru informatie) |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603419633 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm |  | kg | 0,0192 |  |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 0,0193 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Celula de bitum de 20 t capacitate |  | h-ut | 0,0012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | DI82C |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 0,117 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2320322600193 |  | Bitum pentru drumuri |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 2940340004220 |  | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | DI82A |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0,5 pentru 1,75cm grosime) |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 0,083 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2320322600193 |  | Bitum pentru drumuri |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 2940340004220 |  | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Reparatia trotuarelor |  |  |  |  |  |
| 30 | RpAr3D |  | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,16 |  |  |
|  | 2881116002702 |  | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  | buc | 0,003 |  |  |
|  | 2940520007687 |  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  | h-ut | 0,017 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | DI83B |  | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 14111122201672 |  | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm |  | m3 | 0,131 |  |  |
|  | 14111122201646 |  | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 14111122201634 |  | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1421302210461 |  | Material pietros (savura) 0-5 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0078 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | DI82C |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 0,117 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2320322600193 |  | Bitum pentru drumuri |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 2940340004220 |  | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | DI82A |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0,5 pentru 1,75cm grosime) |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 0,083 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2320322600193 |  | Bitum pentru drumuri |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 2940340004220 |  | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia trotuarelor |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece |  |  |  |  |  |
| 34 | RpAr3D |  | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,16 |  |  |
|  | 2881116002702 |  | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  | buc | 0,003 |  |  |
|  | 2940520007687 |  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  | h-ut | 0,017 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 1,000 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 1,03 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 36 | DB15A |  | Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (k=2 pentru 5,0cm) |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2664102100012 |  | Mortar cu suspensie de bitum filerizat |  | t | 0,116 |  |  |
|  | 2710603420376 |  | Otel patrat lam.cald lt = 25 mm |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0086 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare |  |  |  |  |  |
| 38 | DF16A |  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla |  | 1 km | 1,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 3,31 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320322600192 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  | kg | 50,43 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  | kg | 2,47 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,80 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Microbile de sticla |  | kg | 16,90 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  | h-ut | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 | DA03A |  | Scarificarea manuala a platformei drumului |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 40 | DI141A |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 41 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 42 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 43 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 1,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,106 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare, incarcare si transportare |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |