| Acoperisul la doua cazarmi TM-142 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatia acoperisului la Cladirea nr.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi 50% |  |  | m2 |  | 900,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 423,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 180,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 160,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrB22H1A5 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TrB22H1A5 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 4,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2875114203870 |  | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,2496 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,1716 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 525,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 525,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 315,00 |  |  |
|  | 268213260047000b |  | Membrane bituminoase Uniflex HPP |  |  | m2 |  | 2 113,125 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 551,25 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 175,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 525,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 315,00 |  |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 2 113,125 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 551,25 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 175,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCI22D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata de 15 cm (fixarea stratului membrane bituminoase pe parapet) |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 308,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 100,00 |  |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 525,00 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 138,60 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 840,00 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 60 cm |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 93,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 85,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,9448 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 565,76 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 35,36 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 176,80 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 14,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 724,88 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,2984 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,1061 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7072 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 100 cm (Hogeag de ventilare) |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,3728 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 399,36 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 24,96 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 124,80 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 9,984 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 511,68 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,6224 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0749 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4992 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia acoperisului la Cladirea nr.26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatia acoperisului la Cladirea nr.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi 50% |  |  | m2 |  | 900,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 423,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 180,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 160,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TrB22H1A5 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TrB22H1A5 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 4,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2875114203870 |  | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,2496 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,1716 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzF01B k=2 |  | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 525,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 525,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 315,00 |  |  |
|  | 268213260047000b |  | Membrane bituminoase Uniflex HPP |  |  | m2 |  | 2 113,125 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 551,25 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 175,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 525,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 315,00 |  |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 2 113,125 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 551,25 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 175,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCI22D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata de 15 cm (fixarea stratului membrane bituminoase pe parapet) |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 308,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 100,00 |  |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 525,00 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 138,60 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 840,00 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 60 cm |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 93,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 85,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,9448 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 565,76 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 35,36 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 176,80 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 14,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 724,88 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,2984 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,1061 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7072 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 100 cm (Hogeag de ventilare) |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,3728 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 399,36 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 24,96 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 124,80 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 9,984 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 511,68 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,6224 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0749 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4992 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia acoperisului la Cladirea nr.28 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |