	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str.Belgrad 19/3
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-5 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	830,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	215,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	215,80

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi

	kg
	
	300,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	6,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	6,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,24

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,90

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	1,50

	4
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil

	m3
	
	13,900



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	22,24

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,265

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	10,772

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	10,772

	5
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	200,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	36,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	36,00

	6
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	24,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	50,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	31,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,20

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	6,96

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	6,96

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	3,60

	7
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,888



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	5,346

	8
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	156,820



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	40,46

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	9
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	1 933,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	67,462

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	61,856

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	35,181

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	35,181

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	35,181

	10
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,966



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	5,815

	11
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	217,500



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	56,115

	12
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 933,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	96,65

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	96,65

	13
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,353



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,394

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,406

	14
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 933,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	289,95

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	227,128

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	7,249

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	26,579

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	27,545

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	15
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	6,130



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	55,354

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	6,13

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	8,582

	16
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	91,950



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	91,03

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	105,742

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	9,195

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	19,309

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	38,619

	17
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	613,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	355,663

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	9,685

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	622,195

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	980,80

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	4 824,31

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	3,065

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	26,236

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	12,26

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Pereu din beton



	18
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,240



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	11,197

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,24

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,736

	19
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	12,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	12,276

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	14,26

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,24

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,604

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,208

	20
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	124,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	155,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	18,60

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	12,71

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	124,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	124,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	124,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	1,24

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	0,744

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	5. Tartan tip 1



	21
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,550



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	4,966

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,55

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,77

	22
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	5,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	5,445

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	6,325

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,55

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,155

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,31

	23
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,022



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,023

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,007

	24
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	55,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	6,60

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	6,462

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,206

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,756

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,784

	25
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	55,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	6,60

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	13,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,75

	26
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	55,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	36,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	4,40

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	308,00

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	440,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	135,30

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	6. Tartan tip 2



	27
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,590



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	5,328

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,59

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,826

	28
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	5,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	5,841

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	6,785

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,59

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,239

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,478

	29
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,024



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,025

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,007

	30
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	59,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	7,08

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	6,932

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,221

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,811

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,841

	31
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	59,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	7,08

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	14,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,95

	32
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	59,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	39,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	4,72

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	330,40

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	472,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	145,14

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,36

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	7. Tartan tip 3



	33
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,780



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	7,043

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,78

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,092

	34
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	7,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	7,722

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	8,97

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,78

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,638

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,276

	35
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,031



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,032

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,009

	36
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	78,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	9,36

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	9,165

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,292

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,072

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,112

	37
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	78,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	9,36

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	19,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,90

	38
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	78,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	52,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	6,24

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	436,80

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	624,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	191,88

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	8. Borduri



	39
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	600,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	90,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	264,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	27,00

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 752,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	4,80

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	603,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	3,60

	40
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	470,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	56,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	84,60

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	22,56

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	479,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,41

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	472,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,41

	41
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	25,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	3,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	4,50

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	1,20

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	25,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,075

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	25,125

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,075

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	9. Mobilier urban



	42
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	38,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	20,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,72

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	43
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	12,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	20,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	1,68

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	44
	TsH91A
	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15

	buc
	
	6,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	11,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	2,70

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	29,10

	
	25132066214620
	Uscator rufe
	buc
	1,0000
	6,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,216

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,90

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	10. Ingradire



	45
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	1,665



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	1,981

	46
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	2,831



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	3,142

	47
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	2,831



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	0,73

	48
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	1,665



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	5,744

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,666

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	1,732

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,169

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,999

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,416

	49
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,167



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	1,336

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,267

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	0,935

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,134

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	167,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,20

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	0,501

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	0,501

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	0,501

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,05

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,075

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	1,169

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,20

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,10

	50
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	0,817



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	15,523

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	3,268

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	10,621

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	1,552

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	817,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	1,225

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	3,676

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	3,676

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	3,676

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,082

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,123

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	1,225

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	1,389

	51
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa metalica zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	105,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	57,75

	
	287312200532660
	Plasa metalica zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	110,25

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	3,675

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	1,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,525

	52
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,984



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	7,164

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	11,808

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	5,904

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,827

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	2,952

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	1,476

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradire
	

	11. Intrare in blocuri



	11.1. Scari/Rampe



	53
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	4,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,675

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	3,825

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,022

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	1,35

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	1,35

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,135

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,135

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,585

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,54

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,09

	54
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	146,800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	8,514

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,44

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	150,47

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,468

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	41,104

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,147

	55
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	0,900



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,365

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,405

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	0,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,139

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,54

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,252

	56
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	3,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	13,492

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	3,57

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	20,30

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,525

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	0,70

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,07

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,018

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	1,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,126

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,025

	57
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	12,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	10,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,80

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	4,20

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	12,36

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	12,36

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	1,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	69,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,072

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,36

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	11.2. Fatada/Copertina



	58
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu amorsa pentru lucrari exterioare

	m2
	
	10,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,30

	
	241658610530289
	Grund pentru lucrari exterioare
	kg
	0,1500
	1,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,50

	59
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	10,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	22,00

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	10,302

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	60,60

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	3,939

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,314

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,152

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,456

	60
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	60,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	7,20

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	24,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,00

	61
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	60,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	73,20

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	138,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,24

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,36

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	11.3. Copertina



	62
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	250,610



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	47,616

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,506

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,506

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,506

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	250,61

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,253

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,005

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,759

	63
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,251



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,827

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,012

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,506

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,211

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,753

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,376

	64
	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	
	6,140



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	6,754

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,614

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	7,414

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	3,868

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	32,235

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	32,235

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	2,095

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	0,645

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,135

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


