Dezinfectanți pentru sala de operații cardiochirurgicale și consumabile pentru mașina de spălare instrumente DS 600/2

Lotul 1 Gel dezinfectant

| Parametru | Descrie |
| --- | --- |
| Substanţe active | conforme Regulamentului delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014, privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, cu modificarile ulterioare, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat (se regăseasc în lista producătorilor agreaţi de ECHA, conform art. 95 din Regulamentul UE nr. 528/2012) |
| Spectru de activitate | a) bactericid, fungicid, tuberculocid, virucid, conform prevederilor dovedite prin standardele cuprinse în EN 14885:2015, şi anume pentru acţiunea: b) bactericidă: - EN 13727 (2,1) eficienţă dovedită în 15 secunde, reducţie lg >/= 5; - EN 1500 (2,2) eficienta dovedita in 30 secunde; - EN 12791 (2,2) timp de contact 90 secunde. c) micobactericidă : EN 14348 (2,1) reducere lg. >/= 4,0; d) virulicidă : EN 14476 : (Poliovirus; Adenovirus tip 5, Norovirus murin) (2,1), reducere lg. >/= 4,0 si testari echivalente cu EN 14476 pentru virusi incapsulati (HCV, Vaccinia) si neincapsulati : Rotavirus, reducţie lg >/= 4; e) Fungicida: EN 13624 (Candida albicans, A. brasiliensis) (2,1), reducere lg >/= 4,0 |
| Încadrare în Grupa principală I, Tip de produs 1 | conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare |
| Combinaţie | 2 alcooli, sub forma de gel |
| Alţi parametri | a) nu contine iod, clor, clorhexidină; b) timp de contact redus pentru dezinfectia chirurgicală: maximum 90 secunde; c) se utilizează în absenţa apei; d) nu produce iritaţii la utilizări repetate; e) pH-ul aproape de neutru; f) conţine substante cu rol dermaprotector; g) nu prezintă efecte adverse locale si sistemice |
| Termen de valabilitate | 24 luni |
| Conformitate | CE |

100 flacoane

Lotul 2 Consumabile pentru mașina automată de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale DS 600/2

| Nr. | Denumirea poziției | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț aproximativ | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | lei |
| 1 | Steelco Alkal 5 l | Detergent alcalin pentru reprocesarea automata a instrumentelor Chirurgicale compatibil cu masina automata de spalare si dezinfectare DS 600/2 | Canistra 5 l | 5 |  |  |
| 2 | Steelco Acid | Detergent acid pentru reprocesarea automata a instrumentelor Chirurgicale compatibil cu masina automata de spalare si dezinfectare DS 600/2 | Canistra 5 l | 5 |  |  |
| 3 | Steelco Zyme | Detergent enzimatic pentru masina de spalat cu ultrasunet Steelco din dotare | Canistra 5 l | 5 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

Lotul 3 Dezinfectanți pentru suprafețe

Dezinfectanți pentru suprafețe cu risc crescut și încăperi cu regim epidemiologic special

"Inregistrat ca si dispozitiv medical ; produsul va fi insotit de certificat CE și declaratie de conformitate
Utilizat pentru curatarea si dezinfectia zonelor medicale cu risc crescut
Solutie concentrata pe baza de glutaraldehida si saruri cuaternare de amoniu
Sa nu contina formaldehida sau saruri ale acidului paracetic
Actiune bactericida, levuricida, fungicida, tuberculocida (M. tuberculosis si M terrae) si virucida demonstrata in 60 minute conform EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14476 (sau testari recunoscute ca si echivalente)
Actiune virucida asupra virusurilor incapsulate demonstrata in 15 minute (HBV, HIV, Vaccinia)
Eficienta dovedita asupra virusului Polio in maxim 60 minute
Actiune sporicida dovedita (C. difficilae)
Compatibil cu material plastice, suprafete metalice, pardoseli cu invelis din cauciuc, linoleu sau PVC.
Sa aiba aspect clar, miros parfumat, ph intre 3 - 5
Condiţionare produs – recipienţi: 5000 ml, cu recipient de dozare
Termenul de garanţie în ambalajul original:  minimum 2 ani
Forma de prezentare : solutie apoasa"

4 flacoane

Dezinfectanți pentru suprafețe largi (bloc reanimare)

Inregistrat ca si dispozitiv medical; produsul va fi insotit de certificat CE și declaratie de conformitate
- Utilizat pentru curatarea si dezinfectia zonelor medicale noncritice
- Solutie concentrata pe baza de alchilamine
- Sa nu contina aldehide
- Actiune bactericida, levurocida, fungicida, tuberculocida (M. terrae) si virucida demonstrata in 60 minute conform EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348, EN 14476 (sau testari recunoscute ca si echivalente)
- Actiune virucida asupra virusurilor incapsulate demonstrata in 30 minute (HBV, HIV, Vaccinia)
- Compatibil cu material plastice, suprafete metalice, pardoseli, elastomeric, sticla acrilica
- Sa aiba aspect clar, miros parfumat, ph > 9.5
- Condiţionare produs – recipienţi: 5000 ml, cu recipient de dozare
- Sa prezinte fisa de securitate a produsului
- Instructiuni de utilizare si informatii despre compozitia chimica in limba romana 
- Termenul de garanţie în ambalajul original:  minimum 2 ani
- Forma de prezentare : solutie apoasa

4 flacoane

Lotul 4 Șervetele pentru dezinfectia rapida a suprafetelor si dispozitivelor

Servetele pentru dezinfectia rapida a suprafetelor si dispozitivelor, actiune <virucida bactericida fungicida tuberculocida pe baza de didecildimetilamoniu,pe baza de idecildimetilammoniu, non- alcoolice, șervețele din viscoza biodegradabile, dimensiuni minimale 180 x 200 mm,  compatibil cu suprafețele sensibile la alcool inclusive endoscoape flexibile si sonde ultrasonografice, produs gata pentru ultilizare-  ambalaj dotat cu sistem de resigilare pentru păstratrea calității dezinfectantului,-  pe tot parcursul utilizării (evitarea evaporării dezinfectantului) ambalaj ≤ 120 bucăți.
Expoziția: ≤ 120 sec

200 ambalaje

Prezentarea mostrelor pentru verificarea conformității obligatoriu.