Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ED-G-4/25

” Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sala de sedinte |  |  |  |
| 1 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,20 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 71,40 |
| 2 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 124,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 68,20 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 49,60 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,44 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 62,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,20 |
| 3 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 1,48 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,10 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 1,51 |
| 4 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 65,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,21 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 5,85 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 994,50 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h/ut | 2,73 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,65 |
| 5 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 65,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 74,75 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,75 |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 68,93 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 68,93 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 59,09 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,95 |
|  |  |  |  | Total Sala de sedinte |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 2. Inlocuirea ferestre et 1. |  |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 48,80 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,25 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,25 |
| 7 | CK23B1 |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  | m2 | 48,80 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 33,67 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,90 |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 48,80 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 195,20 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 22,94 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 8,05 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 19,52 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,22 |
| 8 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  | m | 25,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,00 |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 25,00 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 100,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,25 |
| 9 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice |  | m | 25,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,00 |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m | 25,00 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 100,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,25 |
| 10 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  | m2 | 37,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 37,16 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 11,25 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  | kg | 535,50 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm |  | m | 13,12 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 1,11 |
| 11 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  | m2 | 12,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,39 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 3,75 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  | kg | 178,50 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm |  | m | 4,38 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,37 |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,00 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 |  | m2 | 55,00 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,50 |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 50,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,50 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,50 |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 37,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 20,62 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 15,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,25 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 18,75 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,88 |
| 15 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  | m2 | 12,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,62 |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  | kg | 8,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,62 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,25 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,62 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Pastușoc I.

Secretarul Grupului					Bodarev D.

Membrii Grupului					Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.