Aprobat:

Director general interimar

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sergiu BEJAN ______________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,790.

Reparația podului și acceselor de drum

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Amenajare santier |  |  |
| 1 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 8,00 |
| 2 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati BH1500x2000 (se restituie beneficiarului) | buc | 4,00 |
| 3 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc | 8,00 |
| 4 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 4,00 |
| 5 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn | 4,00 |
| 6 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 164,50 |
| 7 | TsG03D | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. | 100m2 | 4,59 |
| 8 | TrI1AG04F2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe rampa, in auto categoria 2 | t | 0,60 |
| 9 | TsI51A9 | Transportarea materialului lemnos cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 0,60 |
| 10 | TsG05A | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 2,00 |
| 11 | TrI1AG04F2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe rampa, in auto categoria 2 | t | 0,60 |
| 12 | TsI51A9 | Transportarea materialului lemnos cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 0,60 |
| 13 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,68 |
| 14 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 5,20 |
| 15 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,20 |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,57 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (0-63 GA75 Coef. com. = 1,22) h-30 cm | m3 | 28,00 |
| 18 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor corugate HDPE SN4 D-300 mm din PVC, pentru evacuarea apelor pluviale (se restituie beneficiarului) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01 | m | 121,00 |
| 19 | TsD03C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,57 |
| 20 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,57 |
| 21 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,35 |
| 22 | RpSA02A | Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1/2"-1" | m | 2,50 |
| 23 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 | t | 0,033 |
| 24 | TsI51A9 | Transportarea schelelor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t | 0,033 |
| 25 | AcE10A | Demontarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana K=0,8 Material marunt (scoabe, apa)=0,80 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 | m3 | 1,16 |
| 26 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3 | 1,16 |
| 27 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 0,03 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (0-63 GA75) | m3 | 5,30 |
| 29 | AcA10B | Montarea in pamint a tevii corugate HDPE SN4 D-200 mm, pentru evacuarea apelor pluviale Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 | m | 36,00 |
| 30 | DI119 | Fundatii monolite din beton cl. C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,02 |
| 31 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37, XC4, XF4, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit, sort 16-22,4, WA241, F1, LA20, h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,01 |
| 32 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Alte materiale=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 | 100m2 | -0,01 |
| 33 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 | t | 0,0023 |
| 34 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 19,30 |
| 35 | TsD03C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,28 |
| 36 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 27,70 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,60 |
| 38 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 008,00 |
| 39 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,60 |
| 40 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,60 |
| 41 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,26 |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 38,70 |
| 43 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 6 966,00 |
| 44 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 38,70 |
| 45 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 38,70 |
| 46 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 464,40 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 4,64 |
| 48 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 835,92 |
| 49 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 26,00 |
| 50 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,40 |
| 51 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,68 |
| 52 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 453,00 |
| 53 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 4,53 |
| 54 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 4,53 |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajarea drumului de ocolire provizorie M5-M1-M5 |  |  |
| 55 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 8,00 |
| 56 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati BH1500x2000 (se restituie beneficiarului) | buc | 4,00 |
| 57 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc | 8,00 |
| 58 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 4,00 |
| 59 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn | 5,00 |
| 60 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 1,55 |
| 61 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 4,30 |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,043 |
| 63 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 10,32 |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (0-63 GA75 Coef. com. = 1,22) h-30 cm | m3 | 3,30 |
| 65 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,75 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (ЗK2.300-3 buc, ЗK2.100-2 buc) (se restituie beneficiarului) | m3 | 2,31 |
| 66 | Pret | Cilti bitumat | kg | 2,90 |
| 67 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 31,90 |
| 68 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 2,20 |
| 69 | Dl130 | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,011 |
| 70 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 Coeficient la manoperei=5,00 Coeficient la pentru materiale=5,00 Coeficient la utilajului=5,00 | 100m2 | -0,011 |
| 71 | Dl130 | Consolidarea la iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,011 |
| 72 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 Coeficient la manoperei=5,00 Coeficient la pentru materiale=5,00 Coeficient la utilajului=5,00 | 100m2 | -0,011 |
| 73 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,20 |
| 74 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,80 |
| 75 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 | 0,80 |
| 76 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,80 |
| 77 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 20,00 |
| 78 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier 0-63 GA75) H -10cm | m3 | 71,50 |
| 79 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.31.5-63 LA/30 , h=18 cm) | m3 | 104,40 |
| 80 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.8-31.5 LA/30 , h=12 cm) | m3 | 69,60 |
| 81 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t | 0,46 |
| 82 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din criblura anrobata de granit AB31,5, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h= 8 cm | t | 89,60 |
| 83 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t | 0,45 |
| 84 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108) k-1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 | m2 | 512,00 |
| 85 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 202,50 |
| 86 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 75,52 |
| 87 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,76 |
| 88 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 181,24 |
| 89 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 174,00 |
| 90 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 1,74 |
| 91 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 313,20 |
| 92 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,22 |
| 93 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 0,75 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 | m3 | 2,31 |
| 94 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,0253 |
| 95 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 6,33 |
| 96 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 4,20 |
| 97 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 6,00 |
| 98 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,20 |
| 99 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37, XC4, XF4, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit, sort 16-22,4, WA241, F1, LA20, h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,45 |
| 100 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Alte materiale=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 | 100m2 | -0,45 |
| 101 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 | t | 0,104 |
| 102 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 600,00 |
| 103 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 6,00 |
| 104 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Infrastructura podului. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pilele 2 si 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Consolidarea stalpilor pilelor |  |  |
| 105 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 47,40 |
| 106 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 10,00 |
| 107 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea pantei de scurgere a apelor) | m3 | 0,13 |
| 108 | TRI1AA03C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,312 |
| 109 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 0,312 |
| 110 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 47,26 |
| 111 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 Коэффициент к трудозатратам=0,90 Коэффициент к материалам=0,90 Коэффициент к машинам=0,90 | buc | 968,00 |
| 112 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 28,00 |
| 113 | PD01A | Montarea barelor din armatura A500C | kg | 409,00 |
| 114 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 | 85,40 |
| 115 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 89,80 |
| 116 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv (consum 0,25 kg/m2) | m2 | 89,90 |
| 117 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37, XC4,XF4,XD1 la consolidarea stalpilor, consum armatura cl. A500C - 1904 kg, cofraje - 98 m2. | m3 | 27,21 |
| 118 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | 65,60 |
| 119 | TsD03C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,52 |
| 120 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 52,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Consolidarea riglelor pilelor |  |  |
| 121 | TsA01B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 122 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 1,75 |
| 123 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea cuzinetior din beton armat) | m3 | 5,00 |
| 124 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,05 |
| 125 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 12,50 |
| 126 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 145,20 |
| 127 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului degradat a riglelor din beton armat) | m3 | 2,33 |
| 128 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,0233 |
| 129 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 5,825 |
| 130 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 6,00 |
| 131 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 88,50 |
| 132 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 Коэффициент к трудозатратам=0,90 Коэффициент к материалам=0,90 Коэффициент к машинам=0,90 | buc | 1 992,00 |
| 133 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 48,00 |
| 134 | PD01A | Montarea barelor din armatura cl. A500C | kg | 990,00 |
| 135 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 24,00 |
| 136 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 24,00 |
| 137 | PD01A | Montarea barelor din armatura cl. A500C | kg | 214,00 |
| 138 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 | 88,50 |
| 139 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 149,20 |
| 140 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv (consum 0,25 kg/m2) | m2 | 149,20 |
| 141 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37,XC4,XF4,XD1 la suprabetonarea riglei, consum armatura cl. A240 / A500C - 746 / 6240 kg, cofraje - 131,4 m2. | m3 | 36,20 |
| 142 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit:cl. C30/37, XC4,XF4,XD1 in cuzineti, consum armatura cl. A240 / A500C - 390 / 137 kg, cofraje - 22,6 m2. | m3 | 5,14 |
| 143 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37, XC4,XF4,XD1 pentru aripile laterale, consum armatura cl. A240 / A500C - 17 / 296 kg, cofraje - 27,8 m2. | m3 | 2,96 |
| 144 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 | 323,00 |
| 145 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 | 323,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Culeele 1 si 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Reparatia culeelor |  |  |
| 146 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,80 |
| 147 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 6,00 |
| 148 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 86,00 |
| 149 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier 0-63 GA75) H -10cm | m3 | 280,00 |
| 150 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,20 |
| 151 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 9 km | t | 2,04 |
| 152 | PI06B k=0,8 | Demontarea aripilor laterale din beton armat, dimensiunile de 200x236x320cm, greutatea 5,6t, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 | buc | 4,00 |
| 153 | TsI51A9 | Transportarea elementelor prefabricate cu autospeciale la distanta de: 9 km | t | 22,40 |
| 154 | PI06B k=0,8 | Demontarea blocurilor zidului de garda din beton armat, dimensiunile 30x215x540cm, greutatea 7,5t, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 | buc | 4,00 |
| 155 | TsI51A9 | Transportarea elementelor prefabricate cu autospeciale la distanta de: 9 km | t | 30,00 |
| 156 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea pantei de scurgere a apelor) | m3 | 0,50 |
| 157 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,005 |
| 158 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 1,10 |
| 159 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea cuzinetilor din beton armat) | m3 | 4,54 |
| 160 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 10,90 |
| 161 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 10,90 |
| 162 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului degradat pe suprafata stilpilor si riglelor) | m3 | 0,06 |
| 163 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,144 |
| 164 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 0,144 |
| 165 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 23,40 |
| 166 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 Коэффициент к трудозатратам=0,90 Коэффициент к материалам=0,90 Коэффициент к машинам=0,90 | buc | 264,00 |
| 167 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 21,00 |
| 168 | PD01A | Montarea barelor din armatura cl. A500C | kg | 132,00 |
| 169 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 125,40 |
| 170 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 60,00 |
| 171 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit C30/37,XC4,XF4,XD1 in zidul de garda, consum armatura cl. A240 / A500C - 278 / 2353 kg, cofraje - 224,3 m2. | m3 | 33,44 |
| 172 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 Коэффициент к трудозатратам=0,90 Коэффициент к материалам=0,90 Коэффициент к машинам=0,90 | buc | 504,00 |
| 173 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 41,20 |
| 174 | PD01A | Montarea barelor din armatura cl. A500C | kg | 332,00 |
| 175 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit C30/37, XC4,XF4,XD1 la suprabetonarea riglei, consum armatura A500C - 582 kg, cofraje - 4,8 m2. | m3 | 5,92 |
| 176 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 Коэффициент к трудозатратам=0,90 Коэффициент к материалам=0,90 Коэффициент к машинам=0,90 | buc | 56,00 |
| 177 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 4,80 |
| 178 | PD01A | Montarea barelor din armatura cl. A500C | kg | 28,00 |
| 179 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit:C30/37, XC4,XF4,XD1 in aripile de sprijin, consum armatura cl. A240 / A500C - 4/77 kg, cofraje - 9,6 m2. | m3 | 1,40 |
| 180 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit:C30/37, XC4,XF4,XD1 in cuzineti, consum armatura cl. A240 / A500C - 355 / 108 kg, cofraje - 10,6 m2. | m3 | 2,40 |
| 181 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv (consum 0,25 kg/m2) | m2 | 3,00 |
| 182 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 3,00 |
| 183 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 | 176,90 |
| 184 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 | 176,90 |
| 185 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | 272,00 |
|  |  | Capitolul 3. Suprastructura (grinzile) podului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demontarea grinzii degradate |  |  |
| 186 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea mecanizata a gratarului degradat din elemente de beton armat) | m3 | 0,27 |
| 187 | TRI1AA03C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,70 |
| 188 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 0,70 |
| 189 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 29,00 |
| 190 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 29,00 |
| 191 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 16-22,4 31,5-63, WA241, F2, MDE25, LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 4,60 |
| 192 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc | 8,00 |
| 193 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat C35/45,XC4,XF4,D3,M1, confectionate in uzina (placi din beton 100x100x17cm, greutatea 0,44t) | buc | 8,00 |
| 194 | PH01A1 | Piese metalice confectionate in uzina, asamblate in uzina pentru elemente metalice provizorii MIK (se restituie beneficiarului) | t | 1,787 |
| 195 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t | 1,787 |
| 196 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t | 10,297 |
| 197 | PK37A1 | Buloane, piulite si saibe | t | 0,067 |
| 198 | PG11D | Podina de uzura executata la poduri de serviciu, din dulapi de fag cu grosimea de 4 cm | m2 | 33,00 |
| 199 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea grinzii din beton armat) | m3 | 23,87 |
| 200 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,2387 |
| 201 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 57,29 |
| 202 | PD09A | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 10 mm | 100 buc | 1,50 |
| 203 | PD09B | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 12-16 mm | 100 buc | 0,42 |
| 204 | PI06F | Demontarea segmentelor grinzilor din beton armat, dim. 825x194x170 cm, greut. 14,97 t, macara capacitatea de 200 t (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 4,00 |
| 205 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 | 2,06 |
| 206 | TsI51A9 | Transportarea lemnariei cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t | 1,37 |
| 207 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele MIK, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t | 10,297 |
| 208 | TsI51A9 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t | 4,312 |
| 209 | TsI51A1 | Transportarea elementelor metalice cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 5,985 |
| 210 | PI06B k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 | buc | 8,00 |
| 211 | TsI51A1 | Transportarea placilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3,52 |
| 212 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,60 |
| 213 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,05 |
| 214 | TsI51A1 | Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 8,28 |
|  |  | Capitolul 3.2. Demontarea 1 grinzi de pe podul nefinisat si 17 grinzi de pe podul in repratie, depozitarea grinzilor pe santier |  |  |
| 215 | RCsB30A k=0,7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (14 mm) k=0,7 Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к материалам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70 | buc | 260,00 |
| 216 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 10,70 |
| 217 | PD01A | Montarea barelor din armatura A500C | kg | 52,00 |
| 218 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm | buc | 252,00 |
| 219 | PG10A2 | Cintre si esafodaje din cherestea de fag | m3 | 0,90 |
| 220 | PG08A1 | Babe pentru poduri si esafodaje din grinzi de stejar, cu doua fete plane | m3 | 7,20 |
| 221 | Pret | Suruburi | kg | 58,00 |
| 222 | PH01A1 | Piese metalice confectionate in uzina, asamblate in uzina pentru elemente metalice provizorii (traversa din otel) (se restituie beneficiarul) | t | 7,58 |
| 223 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t | 7,58 |
| 224 | TsI51B5 | Transportarea traversei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 7,58 |
| 225 | PH16C1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 4-10 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t | 7,58 |
| 226 | PH17C1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 4-10 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t | 7,58 |
| 227 | TsI51A9 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t | 7,58 |
| 228 | PI06F | Demontarea de pe podul nefinisat si Montarea pe trailer a grinzii Nr. 3 din beton armat pretensionat, dim. 3300x180x170 cm, greut. 59,0 t, cu macara cu capacitatea de 200 t (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 1,00 |
| 229 | PI06D | Demontarea de pe trailer si Montarea provizorie pe santier a grinzii Nr. 3 din beton armat pretensionat, dim. 3300x180x170 cm, greut. 59,0 t, cu doua macarale, (I - capacitatea de 60 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 1,00 |
| 230 | PI06E | Demontarea de pe trailer si Montarea provizorie pe santier a grinzii Nr. 3 din beton armat pretensionat, dim. 3300x180x170 cm, greut. 59,0 t, cu doua macarale, (II - capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 1,00 |
| 231 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 1 980,00 |
| 232 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea imbinarilor longitudinale intre grinzile din beton armat) | m3 | 51,98 |
| 233 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,52 |
| 234 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 135,15 |
| 235 | PD07A | Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv | m | 4,50 |
| 236 | PH16C1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 4-10 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Montarea traversei pe grinda - 17 ori) | t | 128,86 |
| 237 | PI06F | Demontarea de pe podul in reparatie si Montarea pe trailer a grinzilor marginale 1 si 6 din beton armat pretensionat, dim. 3300x194x170 cm, greut. 60,9 t, cu macara cu capacitatea de 200 t (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 5,00 |
| 238 | PI06D | Demontarea de pe trailer si Montarea provizorie pe santier a grinzilor marginale 1 si 6 din beton armat pretensionat, dim. 3300x194x170 cm, greut. 60,9 t, cu doua macarale, (I - capacitatea de 60 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 5,00 |
| 239 | PI06E | Demontarea de pe trailer si Montarea provizorie pe santier a grinzilor marginale 1 si 6 din beton armat pretensionat, dim. 3300x194x170 cm, greut. 60,9 t, cu doua macarale, (II - capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 5,00 |
| 240 | PI06F | Demontarea de pe podul in reparatie si Montarea provizorie pe santier a grinzilor intermediare 2, 3, 4 si 5 din beton armat pretensionat, dim. 3300x180x170 cm, greut. 59 t, cu macara cu capacitatea de 200 t (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 12,00 |
| 241 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 | 0,90 |
| 242 | PI06D | Demontarea de pe trailer si Montarea provizorie pe santier a grinzilor 2, 3, 4, si 5 din beton armat pretensionat, dim. 3300x180x170 cm, greut. 59,0 t, cu doua macarale, (I - capacitatea de 90 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 12,00 |
| 243 | PI06E | Demontarea de pe trailer si Montarea provizorie pe santier a grinzilor 2, 3, 4, si 5 din beton armat pretensionat, dim. 3300x180x170 cm, greut. 59,0 t, cu doua macarale, (II - capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 12,00 |
| 244 | PH17C1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 4-10 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Demontarea traversei) | t | 128,86 |
| 245 | PK30A2 | Demontarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc | 36,00 |
| 246 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea partiala a consolelor grinzilor marginale 1, 6 si grinzii Nr.3 din beton armat) | m3 | 8,17 |
| 247 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,08 |
| 248 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 20,42 |
| 249 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 7,20 |
| 250 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 7,20 |
| 251 | PK42A | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica | t | 0,06 |
| 252 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 | t | 0,06 |
| 253 | TsI51A9 | Transportarea metalului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 0,06 |
| 254 | PK38A | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile | t | 1,127 |
| 255 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t | 1,127 |
| 256 | PK50B | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm | m | 57,60 |
|  |  | Capitolul 3.3. Incarcarea grinzilor de pe santier pe trailer, transportarea si montarea pe culee si pile |  |  |
| 257 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 30x40x7,8 cm, greutatea de 12,1 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc | 36,00 |
| 258 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 30x40x7,8 cm, greutatea de 12,1 kg | buc | 36,00 |
| 259 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 20x20x4cm, greutatea de 5,0 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc | 12,00 |
| 260 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 20x20x4cm, greutatea de 5,0 kg | buc | 12,00 |
| 261 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 | 7,20 |
| 262 | PG10A2 | Cintre si esafodaje din cherestea de fag | m3 | 0,90 |
| 263 | PI06D | Demontarea de pe santier si Montarea pe trailer a grinzilor intermediare 2, 3, 4, si 5 din beton armat pretensionat, dim. 3300x180x170 cm, greut. 59,0 t, cu doua macarale, (I - capacitatea de 60 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 12,00 |
| 264 | PI06E | Demontarea de pe santier si Montarea pe trailer a grinzilor intermediare 2, 3, 4, si 5 din beton armat pretensionat, dim. 3300x180x170 cm, greut. 59,0 t, cu doua macarale, II - capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 12,00 |
| 265 | PH16C1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 4-10 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Montarea traversei - 17 ori) | t | 127,67 |
| 266 | PI06F | Demontarea de pe trailer si Montarea pe culee si pile a grinzilor intermediare 2, 3, 4, si 5 din beton armat pretensionat, dim. 3300x180x170 cm, greut. 59,0 t, cu macara cu capacitatea de 200 t (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 12,00 |
| 267 | PI06D | Demontarea de pe santier si Montarea pe trailer a grinzilor 1 si 6 din beton armat, dim. 3300x164x170 cm, greut. 57,29 t, cu doua macarale, (I - capacitatea de 60 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 5,00 |
| 268 | PI06E | Demontarea de pe santier si Montarea pe trailer a grinzilor 1 si 6 din beton armat, dim. 3300x164x170 cm, greut. 57,29 t, cu doua macarale, (II - capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 5,00 |
| 269 | PI06F | Demontarea de pe trailer si Montarea pe culee si pile a grinzilor marginale 1 si 6 din beton armat pretensionat, dim. 3300x164x170 cm, greut. 57,29 t, cu macara cu capacitatea de 200 t (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 5,00 |
| 270 | PI06D | Demontarea de pe santier si Montarea pe trailer a grinzii marginale din beton armat pretensionat, dim. 3300x164x170 cm, greut. 58,25 t, cu doua macarale, (I - capacitatea de 60 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 1,00 |
| 271 | PI06E | Demontarea de pe santier si Montarea pe trailer a grinzii marginale din beton armat pretensionat, dim. 3300x164x170 cm, greut. 58,25 t, cu doua macarale, (II - capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 1,00 |
| 272 | PI06F | Demontarea de pe trailer si Montarea pe culee si pile a grinzii marginale din beton armat pretensionat, dim. 3300x164x170 cm, greut. 58,25 t, cu macara cu capacitatea de 200 t (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 1,00 |
| 273 | PH17C1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 4-10 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Dezasamblarea traversei) | t | 7,58 |
| 274 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t | 7,58 |
| 275 | TsI51A9 | Transportarea traversei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 7,58 |
| 276 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 | 0,90 |
| 277 | TrI1AG02F3 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta sau foiose tari - incarcarea-de pe rampa, in auto, categoria 3 | t | 0,80 |
| 278 | TsI51A1 | Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 6,34 |
| 279 | PD09B | Indoierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 12-16 mm | 100 buc | 59,40 |
| 280 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 12 147,00 |
| 281 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv Consum: 0,25 kg/m2 | m2 | 149,30 |
| 282 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat C30/37, XC4,XF4,XD1, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in nodurile de imbinare grinzi si gauri) | m3 | 58,66 |
| 283 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 | 369,63 |
|  |  | Capitolul 3.4. Executia placii suprabetonate |  |  |
| 284 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,60 |
| 285 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 286 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 62,00 |
| 287 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm | m3 | 4,50 |
| 288 | PI06B | Montarea placilor din beton armat, dimens.100x100x17 cm, greut. 0,44 t, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc | 18,00 |
| 289 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (MIK) | t | 5,985 |
| 290 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 27,20 |
| 291 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea capetelor grinzilor din beton armat) | m3 | 0,52 |
| 292 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,0052 |
| 293 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 1,35 |
| 294 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 828,00 |
| 295 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 31,70 |
| 296 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 950,00 |
| 297 | PF06A2 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 | 24,20 |
| 298 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (D24 mm k=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 | buc | 264,00 |
| 299 | PH01A1 | Piese metalice confectionate in uzina, asamblate in uzina pentru elemente metalice provizorii (se restituie beneficiarului) | t | 3,53 |
| 300 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (3,59 x 6 ori = 21,18 t) | t | 21,18 |
| 301 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (3,59 x 6 ori = 21,18 t) | t | 21,18 |
| 302 | TsI51A9 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t | 3,53 |
| 303 | PD01A | Montarea armaturilor cl A240 / A500C pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi 1285 /15835 kg | kg | 17 120,00 |
| 304 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3 058,00 |
| 305 | RCsB30C k=1,05 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm (42 mm) k=1,05 Коэффициент к трудозатратам=1,05 Коэффициент к материалам=1,05 Коэффициент к машинам=1,05 | buc | 180,00 |
| 306 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 5,40 |
| 307 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm | m | 72,00 |
| 308 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm (164 mm k=0,96) Коэффициент к трудозатратам=0,96 Коэффициент к материалам=0,96 Коэффициент к машинам=0,96 | buc | 18,00 |
| 309 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 0,90 |
| 310 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri D = 150 mm, L = 600 mm, greutatea 14,4 kg, 18 buc. | kg | 259,00 |
| 311 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37,XC4,XF4,XD1 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (placa suprabetonata) | m3 | 202,30 |
| 312 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 | 262,80 |
| 313 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 29,20 |
| 314 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (1,3 kg mastic bituminos) | m | 29,20 |
| 315 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg | -11,256 |
| 316 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (MIK) | t | 5,985 |
| 317 | TsI51A9 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t | 5,985 |
| 318 | PI06B k=0,8 | Demontarea placilor din beton armat, dimens. 100x100x17 cm, greut. 0,44 t, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 | buc | 18,00 |
| 319 | TsI51A9 | Transportarea placilor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t | 2,64 |
|  |  | Capitolul 3.5. Reparatia grinzilor |  |  |
| 320 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t | 95,85 |
| 321 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t | 95,85 |
| 322 | TrB05B2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 95,85 |
| 323 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 | t | 10,65 |
| 324 | TsI51A9 | Transportarea schelelor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t | 10,65 |
| 325 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 95,00 |
| 326 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului degradat, slab si fisurat pe suprafata grinzilor din beton armat, la capete si pe lungimea grinzilor, adancimea hmed = 2 cm) | m3 | 0,59 |
| 327 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,006 |
| 328 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 1,48 |
| 329 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 7,70 |
| 330 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 965,00 |
| 331 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 3 110,00 |
| 332 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika MonoTop-910N Consum: 1,5 kg/m2 | m2 | 43,50 |
| 333 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 51,70 |
|  |  | Capitolul 3.6. Protectia anticoroziva a suprastructurii |  |  |
| 334 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 200,00 |
| 335 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (90 ПЭ 160x160) | buc | 8,00 |
| 336 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (cot 45 gr. ПЭ 160) | buc | 43,00 |
| 337 | Pret | Sistem de fixare "INKA" | buc | 206,00 |
| 338 | RCsB30A k=0,5 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=0,5 D10 mm Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 412,00 |
| 339 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 | 3 675,00 |
| 340 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 | 3 675,00 |
|  |  | Capitolul 4. Calea podului |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Demolarea elementelor caii podului |  |  |
| 341 | DI127 k=0,7 | Demontarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri k=0,7 Alte materiale=0,70 Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70 | t | 7,50 |
| 342 | TrI1AF08A6 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3 | t | 7,50 |
| 343 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 7,50 |
| 344 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demontarea placilor de trotuar din beton armat) | m3 | 40,92 |
| 345 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,41 |
| 346 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 102,30 |
| 347 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 15,86 |
| 348 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,1586 |
| 349 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 37,43 |
| 350 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 99,73 |
| 351 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 1,00 |
| 352 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 239,35 |
| 353 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea stratului de egalizare) | m3 | 43,35 |
| 354 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,4335 |
| 355 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 104,04 |
|  |  | Capitolul 4.2. Executia elementelor caii podului |  |  |
| 356 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (numai lucrul) | m | 8,20 |
| 357 | 2732103666151A | Tabla din alama marca Л63 | kg | 52,00 |
| 358 | 273210364168A | Placa striata de aluminiu, grosimea 1,5mm | kg | 5,60 |
| 359 | 2874136313300 | Diblu din metal | kg | 1,28 |
| 360 | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 31,20 |
| 361 | 268213260048F | Fringhie din cinepa imbibaata cu bitum | kg | 8,80 |
| 362 | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 4,80 |
| 363 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (pentru fixarea parapetului rutier) | kg | 2 866,00 |
| 364 | PB01A | Turnarea betonului simplu C20/25,X0 in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | 0,92 |
| 365 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 13,97 |
| 366 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 1 397,00 |
| 367 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate (DERBIGUM GC sau Мост С) lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,05 | m2 | 1 397,00 |
| 368 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri | kg | 513,00 |
| 369 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea pieselor cu clei epoxidic) | kg | 0,90 |
| 370 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit sort 4-8, WA241, F1, LA20, h=3 cm; | m3 | 0,80 |
| 371 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip PGM-G 100/100 | m2 | 1,80 |
| 372 | 171422732210G | Ermetic marca Y-30 | kg | 27,00 |
| 373 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat C35/45, XC4,XF4,XD3,XM1 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in console de trotuar) | m3 | 62,20 |
| 374 | PD01A | Montarea armaturilor cl A500C pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 7 136,00 |
| 375 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 | 27,10 |
| 376 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 8,80 |
| 377 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (0,4 kg bitum) | m | 8,80 |
| 378 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg | -3,384 |
| 379 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 0,84 |
| 380 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg | 4,55 |
| 381 | 268213260048F | Fringhie din cinepa imbibaata cu bitum | kg | 2,40 |
| 382 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (22 kg bitum) | m | 122,40 |
| 383 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg | -30,632 |
| 384 | PB01A | Turnarea betonului simplu C30/37,XC4,XF4,XD1in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5 cm (in stratul de protectie) | m3 | 50,29 |
| 385 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 5 330,00 |
| 386 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 10,06 |
| 387 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,61 |
| 388 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 cu bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 016,61 |
| 389 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 0,30 |
| 390 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 016,61 |
| 391 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip PGM-G 100/100-25 | m2 | 40,80 |
| 392 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 197,30 |
| 393 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg | -49,339 |
| 394 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 40,80 |
| 395 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,85 |
| 396 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,01 |
| 397 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 2,01 |
| 398 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 10,61 |
| 399 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,05 | m2 | 10,61 |
| 400 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 20 mm | m | 48,80 |
| 401 | RCsB30A k=0,8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (16 mm) k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 | buc | 568,00 |
| 402 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg | 8,40 |
| 403 | PD01A | Montarea barelor din armatura A240 | kg | 41,00 |
| 404 | PD04A | Montarea armaturilor A240 pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 25,00 |
| 405 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (numai manopera) | m | 20,40 |
| 406 | Pret | Dispozitiv pentru rosturile de dilatare Algaflex T100 | m | 20,40 |
| 407 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | t | 7,60 |
| 408 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (teava galvanizata d=70 mm pentru parapetul de siguranta) | kg | 1 994,00 |
| 409 | PK31A | Parapet metalic zincat, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat | t | 8,146 |
| 410 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 139,60 |
|  |  | Capitolul 5. Racordarea podului cu drumul |  |  |
| 411 | TsG03D | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. | 100m2 | 0,40 |
| 412 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 42,80 |
| 413 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,428 |
| 414 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 101,00 |
| 415 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 17,12 |
| 416 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,1712 |
| 417 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 41,09 |
| 418 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 2,80 |
| 419 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 6,00 |
| 420 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,86 |
| 421 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 7,50 |
| 422 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,075 |
| 423 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 18,00 |
| 424 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | m | 25,00 |
| 425 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 24,75 |
| 426 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,2475 |
| 427 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 59,40 |
| 428 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea elementelor de racordare din beton armat) | m3 | 25,33 |
| 429 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,2533 |
| 430 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 60,79 |
| 431 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier 0-63 GA75) H -10cm | m3 | 365,00 |
| 432 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 16-22,4, W241, F1, LA20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 98,00 |
| 433 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi cl. A240 / A500C 103/420 | kg | 523,00 |
| 434 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat C30/35,XC4,XF1 in fundatii cu talpi, radiere (la suprainaltarea longrinei) | m3 | 7,46 |
| 435 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 26,00 |
| 436 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca M20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm | m2 | 4,80 |
| 437 | PF06A2 k=3 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (trei straturi) k=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 | m2 | 4,80 |
| 438 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc | 24,00 |
| 439 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat C30/37,XC4,XF4, confectionate in uzina (placi de racordare 400x98x15cm, greutatea 1,41t) | buc | 12,00 |
| 440 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat C30/37,XC4,XF4, confectionate in uzina (placi de racordare 600x98x15cm, greutatea 2,19t) | buc | 12,00 |
| 441 | PD04A | Montarea armaturilor A500C pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (pentru monolitizarea dalelor) | kg | 946,00 |
| 442 | PB09B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37, XC4,XF4 in fundatii cu talpi, radiere (pentru monolitizarea dalelor) | m3 | 15,58 |
| 443 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 13,60 |
| 444 | PD04A | Montarea armaturilor A500C pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (in placa de tranzitie) | kg | 1 417,00 |
| 445 | PB09B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37, XC4,XF4 in fundatii cu talpi, radiere (in placa de tranzitie) | m3 | 13,43 |
| 446 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 12,80 |
| 447 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (354 kg bitum) | m | 23,96 |
| 448 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg | 343,70 |
| 449 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | 156,00 |
|  |  | Capitolul 6. Rampele de acces la pod (Imbracaminti ritiere, acostamente, parapeti de siguranta. marcaj) |  |  |
| 450 | DF10A | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor | m | 318,50 |
| 451 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,0433 |
| 452 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 10,392 |
| 453 | TrI1AF08A5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 2 | t | 3,02 |
| 454 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 3,02 |
| 455 | DI135 | Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,03 | m | 126,00 |
| 456 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 17,74 |
| 457 | RpAr5A | Curatirea mecanica a rosturilor | m | 580,00 |
| 458 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m | 355,00 |
| 459 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40х40h mm | m | 225,00 |
| 460 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,73 |
| 461 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 11,00 |
| 462 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast, 0-63 GA75, h = 10 cm | m3 | 21,00 |
| 463 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20 | m3 | 2,20 |
| 464 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 16-22,4, 31,5-63, WA241, F2, MDE25, LA30, h = 25 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 26,25 |
| 465 | DI119 | Fundatii monolite din beton C35/45,XC4,XF4 XD3, XM1la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 23,10 |
| 466 | DI126 | Instalarea armaturii A500C betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,11 |
| 467 | Pret | Mastic bituminos | kg | 74,20 |
| 468 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Б-2-20-25 | buc | 46,00 |
| 469 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20, XF1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,15 |
| 470 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БВ 100.30.15 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF1 | m | 320,00 |
| 471 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 1,89 |
| 472 | DI119 | Fundatii monolite din beton C35/45, XC4,XF4,XD3,XM1 la edificiile artificiale in rigola Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,70 |
| 473 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 9,00 |
| 474 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 9,00 |
| 475 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 0,485 |
| 476 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din criblura anrobata de granit AB31,5, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice hmed= 12 cm | t | 387,60 |
| 477 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2 | t | 1,78 |
| 478 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. SR EN 13108) | m2 | 1 615,00 |
| 479 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,3 l/m2 | t | 2,13 |
| 480 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip PGM-G 100/100-25 | m2 | 1 940,00 |
| 481 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25 | m2 | 1 940,00 |
| 482 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 de 10 cm | m2 | 250,00 |
| 483 | DI116 k=5 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 | m2 | 250,00 |
| 484 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 3,50 |
| 485 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 707,00 |
| 486 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 | 1,50 |
| 487 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 1,50 |
| 488 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 200,00 |
| 489 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 2,00 |
| 490 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,40 |
| 491 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 33,40 |
| 492 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 36,80 |
| 493 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 36,80 |
| 494 | DI135 | Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,03 | m | 216,50 |
|  |  | Capitolul 7. Protectie suprafete.Perete de sprijin. Casiuri. Scari de serviciu |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Demolari |  |  |
| 495 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea scarilor si casiurilor din beton armat) | m3 | 7,11 |
| 496 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,0711 |
| 497 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 17,775 |
| 498 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea mecanizata a grilelor degradate din elemente de beton armat) | m3 | 11,20 |
| 499 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,112 |
| 500 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 28,00 |
| 501 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului pintenului degradat la talpa conurilor) | m3 | 19,22 |
| 502 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,1922 |
| 503 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 46,128 |
|  |  | Capitolul 7.2. Perete de sprijin |  |  |
| 504 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,00 |
| 505 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,60 |
| 506 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 68,00 |
| 507 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,04 |
| 508 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,00 |
| 509 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20, h = 10 cm | m3 | 45,10 |
| 510 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 / A500C 123 /1908 | t | 2,031 |
| 511 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale in peretele de sprijin Alte utilaje=1,03 | m3 | 27,50 |
| 512 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 137,00 |
| 513 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 108,00 |
| 514 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 | 0,87 |
| 515 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,87 |
| 516 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 | 54,00 |
| 517 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 | 54,00 |
|  |  | Capitolul 7.3. Conuri. Protectie suprafete |  |  |
| 518 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 519 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 32,00 |
| 520 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine 0-63 GA75), in straturi h = 10 cm, | m3 | 301,00 |
| 521 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x50 cm. Alte utilaje=1,03 | m3 | 23,46 |
| 522 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x50 cm. Alte utilaje=1,03 | m3 | 12,12 |
| 523 | Dl130 | Consolidarea taluzului si acostamentului cu beton monolit C30/37,XC4,XF4,XD1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20, h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 14,26 |
| 524 | Dl131 k=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -7 Alte materiale=7,00 Коэффициент к трудозатратам=7,00 Коэффициент к машинам=7,00 | 100m2 | -14,26 |
| 525 | Dl126 | Instalarea armaturii A240 betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 3,279 |
| 526 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m | 1 069,00 |
| 527 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 1 069,00 |
| 528 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg | 75,33 |
|  |  | Capitolul 7.4. Scari de serviciu |  |  |
| 529 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 48,00 |
| 530 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 48,00 |
| 531 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20, h = 10 cm | m3 | 3,25 |
| 532 | Dl126 | Instalarea armaturii A500C betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 1,173 |
| 533 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 81,00 |
| 534 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XM1 la edificiile artificiale in scari Alte utilaje=1,03 | m3 | 11,11 |
| 535 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 32,00 |
| 536 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | t | 0,253 |
|  |  | Capitolul 7.5. Casiuri pe taluz |  |  |
| 537 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20, h = 10 cm | m3 | 6,60 |
| 538 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Б-2-20-25 | buc | 48,00 |
| 539 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Б-5 | buc | 24,00 |
| 540 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Л-6 | buc | 89,00 |
| 541 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Б-9 | buc | 4,00 |
| 542 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (deflector) | buc | 4,00 |
| 543 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale in casiu Alte utilaje=1,03 | m3 | 4,52 |
|  |  | Capitolul 8. Reamenajarea bretelei R6-M1. |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Demolari |  |  |
| 544 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn | 2,00 |
| 545 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 22 cm k=1,467 Коэффициент к трудозатратам=1,467 Коэффициент к материалам=1,467 Коэффициент к машинам=1,467 | m2 | 1 127,00 |
| 546 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 582,66 |
| 547 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 262,50 |
| 548 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,00 |
| 549 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 2,65 |
| 550 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 477,30 |
|  |  | Capitolul 8.2. Terasamentul |  |  |
| 551 | TsC19C1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 17,60 |
| 552 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 17,60 |
| 553 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 2 706,80 |
| 554 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 848,40 |
| 555 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,13 |
| 556 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,70 |
| 557 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 141,40 |
| 558 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 7,00 |
| 559 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,70 |
| 560 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,95 |
| 561 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare | m3 | 14,00 |
| 562 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II a terasamentului | 100m2 | 13,75 |
| 563 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 3,95 |
| 564 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 3,65 |
| 565 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 1,85 |
| 566 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,55 |
| 567 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 185,40 |
| 568 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 1 030,00 |
| 569 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 10,30 |
| 570 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 10,30 |
|  |  | Capitolul 8.3. Sistemul rutier, protectia suprafetelor, indicatoare si marcaj rutier |  |  |
| 571 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, sort 16-22,4, 31,5-63, WA241, F2, MDE25, LA30, h = 26 cm. cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 335,00 |
| 572 | DA10B | Strat rutier din material granulare, din piatra concasata sort 16-22,4, 31,5-63, WA241, F2, MDE25, LA30, stabilizata cu ciment 6% CEMI32,5N, h = 23 cm, prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 | 226,09 |
| 573 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 | t | 0,786 |
| 574 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din criblura anrobata de granit AB31,5, bitum 50/70, h = 8 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 149,60 |
| 575 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 | t | 0,68 |
| 576 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 cu bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 850,00 |
| 577 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 0,26 |
| 578 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | m2 | 850,00 |
| 579 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x18 cm, pe fundatie de beton cl. C16/20,XF1 | m | 63,00 |
| 580 | Dl130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit cl. C16/20,XF1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 5,12 |
| 581 | Dl131 k=-5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -5 Alte materiale=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 | 100m2 | -5,12 |
| 582 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Б--1-18-50 | buc | 180,00 |
| 583 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 10 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 3,03 |
| 584 | Dl130 | Consolidarea acostamentului cu beton monolit C35/45,XC4,XF4,XD3,XM1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20, h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,09 |
| 585 | Dl131 k=-10 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -5 Alte materiale=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 | 100m2 | -0,09 |
| 586 | DI135 | Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,03 | m | 24,00 |
| 587 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 39,00 |

Demolarea grinzilor de pe podul nefinalizat

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea grinzilor de pe podul nefinisat, transportarea si depozitarea grinzilor, L = 33 m Capitolul 1.1. Demontarea grinzilor |  |  |
| 1 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn | 2,00 |
| 2 | TsG03D | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. | 100m2 | 1,33 |
| 3 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 0,03 |
| 4 | TsI51B6 | Transportarea materialului lemnos cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t | 0,03 |
| 5 | TsG05D | Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 2,00 |
| 6 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 0,60 |
| 7 | TsI51B6 | Transportarea materialului lemnos cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t | 0,60 |
| 8 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,20 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 1,33 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,40 |
| 11 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,33 |
| 12 | PH01A1 | Piese metalice confectionate in uzina, asamblate in uzina pentru elemente metalice provizorii | t | 1,96 |
| 13 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t | 1,96 |
| 14 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t | 1,96 |
| 15 | TsI51A9 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t | 1,96 |
| 16 | PD07A | Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv | m | 6,40 |
| 17 | PD01A | Montarea armaturilor A500C pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 10,00 |
| 18 | PD09B | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 12-16 mm | 100 buc | 0,80 |
| 19 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm | buc | 112,00 |
| 20 | PG10A2 | Cintre si esafodaje din cherestea de fag | m3 | 0,30 |
| 21 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 | 0,30 |
| 22 | TsI51A9 | Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 0,20 |
| 23 | PI06F | Demontarea de pe podul nefinisat si montarea pe trailer a grinzilor din beton armat pretensionat, dim. 3300x170x180 cm, gr. 59,0 t, cu macara cu capacitatea de 200 t (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 8,00 |
| 24 | PK30A2 | Demontarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc | 18,00 |
| 25 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 0,227 |
| 26 | TsI51A9 | Transportarea aparatelor de reazem cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 0,227 |
| 27 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (traversei de otel) | t | 60,08 |
| 28 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (traversei de otel) | t | 60,08 |
| 29 | TsI51A9 | Transportarea traversei de otel cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 7,51 |
| 30 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 19,95 |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 | 0,20 |
| 32 | TsI51B6 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t | 36,00 |
| 33 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Terenul de depozitare a grinzilor pe drumul expres M1, km 103+100 |  |  |
| 34 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,16 |
| 35 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,56 |
| 36 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,46 |
| 37 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 11,98 |
| 38 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к машинам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 | 100m2 | 11,98 |
| 39 | PD01A | Montarea armaturilor A500C, in suportul grinzii | kg | 305,00 |
| 40 | PB09B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37,XC4,XF4, la suport | m3 | 6,32 |
| 41 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 57,00 |
| 42 | PI06D | Demontarea de pe trailer si Montarea pe suportul de la santier a grinzilor, dim. 3300x170x180 cm, greut. 59,0 t, cu doua macarale, (I - capacitatea de 60 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 8,00 |
| 43 | PI06E | Demontarea de pe trailer si Montarea pe suportul de la santier a grinzilor, dim. 3300x170x180 cm, greut. 59,0 t, cu doua macarale (II - capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale k=0,8; utilaje k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 8,00 |
| 44 | PK37A1 | Otel laminat din platbande pentru consolidari si reparatii de poduri metalice | t | 0,051 |
| 45 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t | 0,051 |
| 46 | PD07A | Sudarea platbandelor din otel asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica | m | 7,00 |
| 47 | PF06A2 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | m2 | 776,00 |

Iluminatul și amenajarea semafoarelor.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi, sol cat. 2 | buc | 4,00 |
| 2 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 X0 FM1 3 buc Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 12,40 |
| 3 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 201,52 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 9,60 |
| 5 | CL01B | Stilpi din otel gata confectionati, (Pilon metalic conic-octagonal cu cutie si usa pentru cablu 1buc.=428.7 kg) OC4 4 buc | t | 1,72 |
| 6 | CN28C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile medii, executate manual | t | 1,72 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105) | buc | 22,00 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 22,00 |
| 9 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 22,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-90W | buc | 18,00 |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m) | buc | 18,00 |
| 12 | material | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m KC-2 | buc | 18,00 |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 10,00 |
| 14 | 590-2108 | Cablu КVVG-HG 7х1,5 | m | 400,00 |
| 15 | 590-2110 | Cablu КVVG-HG 14х1,5 | m | 600,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 32 A | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 Lada pentru DCU | buc | 1,00 |
| 19 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (SIP-1 4x16mm2) | 1000 m | 0,60 |
| 20 | pretul firmei | Cablu SIP-1 4х16.0 mm2 | m | 600,00 |
| 21 | 590-2109 | Cablu FTP-5cat | m | 400,00 |
| 22 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 23 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc | 8,00 |
| 24 | MsCB01 | Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune Material marunt (bumbac, vaselina tehnica)=1,250 | buc | 1,00 |
| 25 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere | buc | 1,00 |
| 26 | MsCB11B | Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc | 8,00 |
| 27 | MsCC01A | Asamblarea semaforului-transport pina la montaj | buc | 8,00 |
| 28 | MsCC04A | Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu | buc | 8,00 |
| 29 | 100-2 | Suport Al CA 1500 | buc | 4,00 |
| 30 | MsCC20B | Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 0,5 m2 | buc | 1,00 |
| 31 | MsCC11 | Montarea taimer "zi cu zi" | buc | 1,00 |
| 32 | MsCD14A | Plata de legatura GSM RE2051 | bloc | 1,00 |
| 33 | MsCD11A | Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele aeriene. Canal de frecventa tonala intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0 | 1 canal | 2,00 |
| 34 | MsCD13C | Masuratori finale si punere in functiune echipament, emitator, repetor. Cale sau grup pentru fiecare statie sau pentru repetoare supravegheate | sectiune de amp | 1,00 |
| 35 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie BZUM-TF63) | buc | 1,00 |
| 36 | 10-02-040-07 | Set videodetector transport | set | 1,00 |
| 37 | 10-03-039-02 | Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport | 1 sistema | 1,00 |
| 38 | 10-02-050-03 | Montarea videodetectorului | 100 buc | 4,00 |
| 39 | MsCE01 | Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint | 1 obiect | 1,00 |
| 40 | MsCE03A | Montarea prizelor de pamint. Priza de pamint verticala din otel cornier, dimensiuni 50x50x5mm | 10 buc | 0,40 |
| 41 | MsCD01E | Verificarea parametrilor si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe un stilp | stilp | 4,00 |
| 42 | MsCF01 | Programarea emitatorului de unda de tip "MOTOROLA" GM-300, GM-340, CM-350 | set | 1,00 |
| 43 | MsCF03 | Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR | 1 obiect | 1,00 |
| 44 | MsCF04 | Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central | 1 programa | 1,00 |
| 45 | MsCF05 | Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde" | 1 programa | 1,00 |
| 46 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect | 1,00 |
| 47 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1 programa | 1,00 |
| 48 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect | 1,00 |
| 49 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1 programa | 1,00 |
| 50 | MsCF10 | Elaborarea programului de control "Мнемосхема" | 1 programa | 1,00 |
| 51 | MsCF11 | Asamblare, conectare indicator semnalizare pe "Мнемосхема" | 1 obiect | 1,00 |
| 52 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc | 1,00 |
| 53 | MsCF13E | Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice | buc | 1,00 |
| 54 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire | 1,00 |
| 55 | MsCF14A1 | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare | pereche de fire | 84,00 |
| 56 | MsCF15B | Incercarea cutiilor metalice cu cleme | buc | 4,00 |
| 57 | MsCF16B | Incercarea si verificarea programatorului electronic | buc | 1,00 |
| 58 | MsCF19A | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare | buc | 1,00 |
| 59 | MsCF19B | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune | buc | 1,00 |
| 60 | MsCF19C | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate | buc | 1,00 |
| 61 | MsCF20A | Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei,neconectate la proces Material ajutator=1,100 | buc | 1,00 |
| 62 | MsCF21A | Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) in laborator, fara conectare in proces | buc | 1,00 |
| 63 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 4,00 |
| 64 | MsCF22C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare | buc | 8,00 |
| 65 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,25 |
| 66 | MsCF21B | Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc | 1,00 |
| 67 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 68 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-90W | buc | 18,00 |
| 69 | 100-01 | Controler KDU-3,3 | buc | 1,00 |
| 70 | 100-02 | Plata de legatura PE 2051 GSM | buc | 1,00 |
| 71 | 100-03 | Dulap BZUM-TF | buc | 1,00 |
| 72 | 100-04 | Contor 1 f 10-40A 220V | buc | 1,00 |
| 73 | 100-05 | Automat BA 47-29 1P 25A | buc | 1,00 |
| 74 | 100-05 | Automat BA 47-29 1P 32A | buc | 1,00 |
| 75 | 100-06 | Complet videodetector transport PE 2023 | set | 1,00 |
| 76 | 100-07 | Videodetector FLIR TrafiCam 2N | buc | 4,00 |

Chirie utilaje

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chiria utilajului provizoriu |  |  |
| 1 | Calcul | Chiria schelelor modulare PERI UP Flex (set. 10,650 t x 6 luni x 168 ore = 10 735,20 t*h) | t*h | 10 735,20 |
| 2 | Calcul | Chirie elemente metalice provizorii MIK (set. 9,884 t x 6 luni x 168 ore = 9 963,07 t*h) | t*h | 9 963,07 |
| 3 | Calcul | Chiria autoturnului cu ridicarea platformei (cosului) de lucru pana la 22 m | h-ut | 48,00 |
| 4 | Calcul | Chirie semiremorca O4/Broshus | h-ut | 672,00 |

Total pe cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL) fără TVA 	29 707,02  mii lei

| Director adjunct | Serghei GALUȘCA |
| --- | --- |