Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sondelor arteziene existente, constructia castelelor de inmagazinare a apei noi inclusiv reconectarea la sistemul de apeduct existent in satele Ghetlova si Noroceni, r-nul Orhei | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0307 |  |  |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |  |
| 4 | TsC22B1 k=5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,6100 |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |  |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0383 |  |  |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut. | 1,1920 |  |  |
|  |  | 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 8 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0230 |  |  |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |  |
| 10 | DI134A1 k=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
| 11 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |  |
| 12 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
|  |  | 1.3. Inverzirea |  |  |  |  |
| 13 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |  |
| 14 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidarea pantelor cu iarba) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |  |
| 15 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,9900 |  |  |
| 16 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8000 |  |  |
| 17 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,7500 |  |  |
|  | 10100001 | Puieti arbori foioase fara balot (кустарники) | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 1414144 | cisterna | h/ut | 0,0030 |  |  |
| 18 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut. | 2,1300 |  |  |
|  |  | 1.4. Imprejmuiri |  |  |  |  |
| 19 | CO06A3 | Demontarea Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund (K salariu=0.5) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |  |
| 20 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 84- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 - 83 buc | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg |  |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 21 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3200 |  |  |
| 22 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
| 23 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6 | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
| 24 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | CK33B | Miner | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |  |  |
| 26 | DE01A | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 111411122201672 | Piatra but | m3 | 0,1280 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut. | 0,0320 |  |  |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0006 |  |  |
| 28 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 29 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 30 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,3250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 32 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 33 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |  |
| 34 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |