| Instalatii de epurare si retele exteri. de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni nr. 12-2021 et. II | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Colector principal (12-CE.SU pl.-3)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 70,79 |  |  |
| 2 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,90 |  |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 277,38 |  |  |
| 4 | TsA20B k=1.2 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu cu umeditate sporita | m3 | 8,40 |  |  |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu la intersectia cu comunicatii | m3 | 72,90 |  |  |
| 6 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (50% de la vol.total) | m2 | 2 487,20 |  |  |
| 7 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 2,41 |  |  |
| 8 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 4,10 |  |  |
| 9 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( impingerea pina la 10m) | 100 m3 | 2,34 |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,34 |  |  |
| 11 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 315,90 |  |  |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1 458,20 |  |  |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 58,33 |  |  |
| 14 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1 458,20 |  |  |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 34,33 |  |  |
| 16 |  | Traversarea de drumuri metoda inchisa |  | 0,00 |  |  |
| 17 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,09 |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 9,80 |  |  |
| 19 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,18 |  |  |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,18 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Decaparea si restabilirea dtumului |  |  |  |  |
| 21 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 3 196,00 |  |  |
| 22 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic drum | m3 | 15,66 |  |  |
| 23 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip grosimea de 10cm. | m3 | 156,60 |  |  |
| 24 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 281,80 |  |  |
| 25 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 566,00 |  |  |
| 26 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 566,00 |  |  |
| 27 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic drum (troruar) | m3 | 4,08 |  |  |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (trotuar) | m3 | 26,55 |  |  |
| 29 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (trotuar) | m2 | 177,00 |  |  |
| 30 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 81,00 |  |  |
| 31 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip grosimea de 10cm. (drum de piatra sparta) | m3 | 8,10 |  |  |
| 32 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (50% de la demolare) | 100m2 | 0,81 |  |  |
| 33 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea gunoiului de la demolare) | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 34 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 35,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 35 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mmPVC SN4 | m | 130,00 |  |  |
| 36 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm PVC SN4 | m | 1 508,00 |  |  |
| 37 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de315 mm PVC SN4 | m | 308,00 |  |  |
| 38 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -315 mm PE80 SDR33 PN4 | m | 95,00 |  |  |
| 39 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400 mm PE80 SDR33 PN4 D450 | m | 20,00 |  |  |
| 40 | 11025884 | Inel de stopare D160mm | buc | 6,00 |  |  |
| 41 | 11025884 | Inel de stopare D200mm | buc | 10,00 |  |  |
| 42 | 11025884 | Inel de stopare D315mm | buc | 6,00 |  |  |
| 43 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( umplerea caminelor existente cu pamint de pamint surplus) | 100 m3 | 0,30 |  |  |
| 44 |  | trecerea subterana a conductei nr.3 |  | 0,00 |  |  |
| 45 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de315 mm PVC SN4 | m | 10,00 |  |  |
| 46 | GD59F | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul-520 mm | m | 9,00 |  |  |
| 47 | 11025884 | Inel de stopare D315mm | buc | 10,00 |  |  |
| 48 | CF01F | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier | m3 | 1,00 |  |  |
| 49 | CA05F | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 15 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton clasa раствор М 100 заделка футляров насосом | m3 | 0,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Camine |  |  |  |  |
| 50 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦО1 | buc | 168,00 |  |  |
| 51 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦ7-3 | buc | 41,00 |  |  |
| 52 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 39,97 |  |  |
| 53 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦД10- | buc | 64,00 |  |  |
| 54 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦП10 | buc | 64,00 |  |  |
| 55 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 | buc | 54,00 |  |  |
| 56 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 | buc | 23,00 |  |  |
| 57 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac Л | buc | 8,00 |  |  |
| 58 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac T | buc | 56,00 |  |  |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (C02) | kg | 217,10 |  |  |
| 60 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,22 |  |  |
| 61 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 1,03 |  |  |
| 62 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка вокруг колодцев) | m2 | 10,30 |  |  |
| 63 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (наружные стены) | m2 | 330,00 |  |  |
| 64 | CF02B | Tencuieli interioare de15cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton peretii interiori | m2 | 550,40 |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  | Lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociala de stat |  | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  | % |  |  |  |
|  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  | % |  |  |  |
|  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  | % |  |  |  |
|  | TVA 20% |  |  |  |  |  |