| Sistem de climatizare - Sectia Neurologie. "Spitalul Clinic de Recuperare si ingrijiri Cronice"str. Gh. Casu 37, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Sursa autonoma de aprovizionare cu caldura si conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Armatura la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IA20B |  | Supapa de siguranta, reglata manual(conexiune pe mufa): P=1-3 bar, T=100 °C, DN40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,42 |  |
|  | 2913154500000 |  | Supapa de siguranta, reglarea manuala (conexiunea pe mufa): P=1-3 bar, T=100 °C, DN40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
| 2 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila, din otel (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN25 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,10 |  |
|  | 2875274205100225 |  | Robinet cu bila, din otel (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN25 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,448 |  |
| 3 | ID04B |  | Robinet cu bila, din otel (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,25 |  |
|  | 287527420510041 |  | Robinet cu bila, din otel (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
| 4 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana de tip "Fluture", din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 2875274205070 |  | Vana de tip "Fluture", din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,40 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,20 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,28 |  |
| 5 | ID05D |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (Vana de tip "Fluture", din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125) |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,60 |  |
|  | 2875274205060 |  | Robinet cu flanse Vana de tip "Fluture", din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2874115801758 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55 |  |  | buc |  | 192,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 192,00 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 192,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,80 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 13,20 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 4,20 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,54 |  |
| 6 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Clapeta sens din otel (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 1111000166000 |  | Supape de blocare cu mufe (Clapeta sens din otel (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 7 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de scurgere (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN25) |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2875274205100251125 |  | Robinet de scurgere (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN25 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,96 |  |
| 8 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dezaerator automatic (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN15) |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Dezaerator automatic (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN15) |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 9 | ID05A aplicativ |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN40) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 28752742050 |  | Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,68 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 10 | ID05B aplicativ |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN65) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2875274205870 |  | Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,24 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,05 |  |
| 11 | ID05C aplicativ |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2875274205240 |  | Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,60 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  |  |  |  | Total Armatura la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si materiale la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"/DN32 |  |  | m |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 8,96 |  |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel DN32 |  |  | m |  | 16,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,376 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,608 |  |
| 13 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"/DN40 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 6,20 |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel DN40 |  |  | m |  | 10,15 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,50 |  |
| 14 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/ Mansoane din cauciuc b=30 mm, Invelite In folie din aluminiu DN 32 Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 8,16 |  |
|  | 33205173522332 |  | Mansoane din cauciuc b=30 mm, Invelite In folie din aluminiu DN 32 |  |  | m |  | 17,304 |  |
| 15 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/Mansoane din cauciuc b=30 mm, Invelite In folie din aluminiu DN40 Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 5,10 |  |
|  | 33205173522340 |  | Mansoane din cauciuc b=30 mm, Invelite In folie din aluminiu DN40 |  |  | m |  | 10,815 |  |
| 16 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 26,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |
| 17 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 26,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
| 18 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm DN80 |  |  | m |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 8,80 |  |
|  | 252121670100080 |  | Teava din otel DN80 |  |  | m |  | 8,12 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,664 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,688 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 1,20 |  |
| 19 | IC12G |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 4 mm DN125 |  |  | m |  | 71,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 106,50 |  |
|  | 252121670100012 |  | Teava din otel DN125 |  |  | m |  | 72,065 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 15,407 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 36,778 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 10,224 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,497 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 10,65 |  |
| 20 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite in tabla galvanizata DN80 Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 4,08 |  |
|  | 33205173522380 |  | Mansoane din cauciuc b=50 mm, оnvelite оn tabla galvanizata DN80 |  |  | m |  | 8,652 |  |
| 21 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/ Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite Iin folie din aluminiu DN125 Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 22,95 |  |
|  | 332051735223125 |  | Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite in folie din aluminiu DN125 |  |  | m |  | 48,668 |  |
| 22 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite in tabla galvanizata DN125 Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 26,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 13,26 |  |
|  | 3320517352231125 |  | Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite оn tabla galvanizata DN125 |  |  | m |  | 28,119 |  |
| 23 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 24 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
| 25 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 71,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,65 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,97 |  |
| 26 | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 71,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,94 |  |
| 27 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare pina la D 150mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 |  |  | m2 |  | 25,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 94,50 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 20,20 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,253 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,303 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,253 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,429 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 31,562 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,757 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,757 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 151,50 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,757 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 118,675 |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 151,50 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 151,50 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |
| 28 | RpIF12B |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m2 |  | 64,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 74,88 |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg |  | 6,40 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg |  | 11,52 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 6,40 |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg |  | 6,40 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 6,40 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,40 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 6,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-util |  | 0,64 |  |
| 29 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 64,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 50,56 |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  | kg |  | 6,40 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 6,40 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 8,96 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,64 |  |
| 30 | VC24A aplicativ |  | Sustinerea elastica cu suporti elastici din cauciuc (Suporti antivibranti / Dispozitiv de amortizare cilere"Hyundai") Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39,04 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 12,024 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,405 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 64,128 |  |
|  | 2523155700368 |  | Suport elstic ventilator din cauciuc (Suporti antivibranti / Dispozitiv de amortizare cilere"Hyundai") |  |  | buc |  | 8,016 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 64,128 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 31 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/Metal pentru fixare, inclusiv pentru constructii exterioare |  |  | kg |  | 400,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 92,00 |  |
|  | 2710700000000 |  | Metal pentru fixare, |  |  | kg |  | 400,00 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si materiale la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IB02A |  | Convectoradiator tip panou - Convector electric, N=2,0 kW (230 V) "Tesy"CN02 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2822115700800 |  | Convector electric, N=2,0 kW (230 V) "Tesy"CN02 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Legatura elastica circulara d125) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,76 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 252315570038 |  | Suport elstic ventilator din cauciuc |  |  | buc |  | 2,004 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 34 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta sens, reversibila circulara d125) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0,085 |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,095 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 2,15 |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1,76 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 35 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila exterioara sudata 200x200) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila exterioara sudata 200x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
| 36 | VB09A |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul montata pe zidarie (Difuzor circular din plastic d100) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,92 |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  | kg |  | 3,20 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 14,40 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |
|  | 287411576570 |  | Rama cu jaluzele reglabile (Difuzor circular din plastic d100) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 37 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare /Tub de aer din tabla galvanizata, circular (inclusiv cu % pentru produse modulare),clasa de etanseitate H Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 41,58 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 8,888 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,111 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,111 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,189 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 13,887 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,333 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,333 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 66,66 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,333 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 52,217 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 66,66 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 66,66 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
| 38 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,61 |  |
|  | 2710700000000 |  | Metal pentru fixare, |  |  | kg |  | 7,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC12H |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 140 x 5 mm ... 146 x 5 mm (139,7x3.6) |  |  | m |  | 153,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 244,80 |  |
|  | 252121670100 |  | Teava din otel 139,7x3.6 |  |  | m |  | 155,295 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 39,168 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 90,27 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 24,174 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 1,071 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 22,95 |  |
| 40 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 153,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,95 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 10,71 |  |
| 41 | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 153,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,42 |  |
| 42 | RpIF12B |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m2 |  | 126,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 147,42 |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg |  | 12,60 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg |  | 22,68 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 12,60 |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg |  | 12,60 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 12,60 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 12,60 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 12,60 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |
| 43 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm invelite in foile din aluminiu |  |  | m2 |  | 126,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 59,724 |  |
|  | 111100010001 |  | Cochilii vata minerala i50 mm шnvelite in foile din aluminiu |  |  | m2 |  | 129,78 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 5,67 |  |
| 44 | ID05E aplicativ |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm (Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN125) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2875274205550 |  | Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN125 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2874115802520 |  | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2874125881411 |  | Saiba plata M 22 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,56 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,60 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,84 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 3,12 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,33 |  |
| 45 | IC40F |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de - 5", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (suport mobil DN125) |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,20 |  |
|  | 2875274204100 |  | Bratara fixare 5" suport mobil DN125 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 5,60 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |
| 46 | IC40F |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de - 5", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (suport fix DN125) |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,40 |  |
|  | 2875274204190 |  | Bratara fixare 5" suport fix DN125 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,20 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
| 47 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 120,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,60 |  |
|  | 2710700000000 |  | Metal pentru fixare, |  |  | kg |  | 120,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitole lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli directe: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Armaturi la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ID13D |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Clapeta sens din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,86 |  |
|  | 1111000102042 |  | Supape de blocare cu mufe Clapeta sens din otel (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN125 |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |
| 49 | SE56A |  | Filtru mecanic (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |
|  | 292412732206550 |  | Filtru mecanic (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25 |  |  | buc |  | 0,00 |  |
| 50 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"(Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80) Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |
|  | 2924127322065 |  | Filtru pentru apa potabila |  |  | buc |  | 0,00 |  |
| 51 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125) Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 2924127322065 |  | Filtru pentru apa potabila |  |  | buc |  | 1,025 |  |
| 52 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (Robinet de echilibrare (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  | Total Armaturi la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Echipament principal la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VC16C |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 11.000 - 17.000 mc/h Sursa autonoma de caldura si conditionare - pompe de caldura de tip "aer-apa" (cilere): "Hyundai" Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,003 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 85,57 |  |
|  | 2952270003131 |  | Agregat tratare aer in incinta ALTPA |  |  | buc |  | 1,003 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,501 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,006 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 100,30 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,048 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,006 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 100,30 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,048 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,006 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 54 | IA32A |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 200 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 55 | IA32B |  | Vas tampon inchis cu membrana, avind capacitatea de 501 - 1000 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 56 | IA28A |  | Rezervor de alimentare avind capacitatea de 500 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 5,10 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,81 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | l |  | 0,033 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,165 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,43 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-util |  | 0,06 |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,07 |  |
| 57 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,80 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 2,40 |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,88 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,08 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,24 |  |
| 58 | IA39A |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 59 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru magnetic a sistemului de dedurizare apei: PN10, DN25 Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 2924127322065 |  | Filtru pentru apa potabila |  |  | buc |  | 1,025 |  |
| 60 | 11-02-042-02 |  | Rrobinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 (Vana electromagnetica cu servodirectie DN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 1012229 |  | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Ст3" |  |  | 100 kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 61 | 11-02-042-05 |  | Rrobinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: DN65 (Vana de bypass: PN65) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametru 10 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012216 |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  | m |  | 0,47 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 62 | 11-02-042-05 |  | Rrobinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: DN80 (Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN80) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametru 10 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1012216 |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  | m |  | 1,41 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |
| 63 | 11-02-042-06 |  | Rrobinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm DN125 (Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN125) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,11 |  |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 1012046 |  | Saibe zincate, diametru 16 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1012216 |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  | m |  | 1,98 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |
| 64 | IA16A aplicativ |  | Rezistenta electrica conexiune pe flansa: N=9,5/14/19 (400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Total Echipament principal la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Utilaj de control vizual la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,80 |  |
|  | 3320500000000 |  | Armatura fina |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,084 |  |
| 66 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 3320500000000 |  | Armatura fina |  |  | buc |  | 15,15 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,18 |  |
| 67 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (pentru racordarea manometrului : PN10, T=100 °C, DN15 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,75 |  |
|  | 2875274201600 |  | Robinet cu 3 cai pentru racordarea manometrului : PN10, T=100 °C, DN15 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 84,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 84,00 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 84,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,378 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
| 68 | IC30B |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord pentru termomanometrul (conecxiune pe mufa) PN 10 T*100*C, DN15) |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 252315683800 |  | Racord pentru termomanometrul (conecxiune pe mufa) PN 10 T*100*C, DN15 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |
| 69 | IC30B |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Bucsa sudata (cu filet interior): PN10, T=100 °C, DN15) |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 252315671380 |  | Fitinguri din fonta Bucsa sudata (cu filet interior): PN10, T=100 °C, DN15 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |
| 70 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet (conexiunea pe mufa): PN10, T=100 °C, DN15) |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,25 |  |
|  | 287527420510014 |  | Robinet (conexiunea pe mufa): PN10, T=100 °C, DN15 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj de control vizual la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | VC06E |  | Montarea ventilatoarelor axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,57 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
| 72 | IA20B aplicativ |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" (Supapa de aer autoreglabila, dotata cu thermostat (reglarea fluxului de aer directa,in dependenta de temperatura aerului exterior): L=180 m3/h "Systemair"VTK 160 sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 2913154502500 |  | Supapa de aer autoreglabila, dotata cu thermostat L=180 m3/h "Systemair"VTK 160 sau analog |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
| 73 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,86 |  |
|  | 2874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli directe montaj: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Armaturi la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 2875274205171 |  | Clapeta sens din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1111000102042 |  | Supape de blocare cu mufe Clapeta sens din otel (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 75 | 2924127322080 |  | Filtru mecanic (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2924127322061147 |  | Filtru mecanic (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 76 | 2924127322087 |  | Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 292412732206115 |  | Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 77 | 2924127322090 |  | Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 292412732208157 |  | Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 78 | 2875274205181 |  | Robinet de echilibrare (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274205181 |  | Robinet de echilibrare manual (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | Total Armaturi la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Echipament principal la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Sursa autonoma de caldura si conditionare - pompe de caldura de tip "aer-apa" (cilere): 1.Pompa de caldura de tip "aer-apa" - ciler "Hyundai"HLS-F65HW/ZR1-B,sarcina termica: Q=70,0 ,sarcina de conditionare: Q=65,0 kW - 2 buc; 2.Kit automatizarea SAAC: panou de comanda, modulul conexiunii SAAC оn cascada - 1set; 3.Panou de comanda: umplerea automatizata rezervorului - 1buc; 4.Fluxostat - 2buc. |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 000101 |  | Sursa autonoma de caldura si conditionare - pompe de caldura de tip "aer-apa" (cilere): 1.Pompa de caldura de tip "aer-apa" - ciler "Hyundai"HLS-F65HW/ZR1-B,sarcina termica: Q=70,0 ,sarcina de conditionare: Q=65,0 kW - 2 buc; 2.Kit automatizarea SAAC: panou de comanda, modulul conexiunii SAAC оn cascada - 1set; 3.Panou de comanda: umplerea automatizata rezervorului - 1buc; 4.Fluxostat - 2buc. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 80 |  |  | Vas de expansiune cu membrana, pentru circuit inchis: V=200 l, P0=1,0 bar, P=3,0 bar "Maxivarem" sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 000106 |  | Vas de expansiune cu membrana, pentru circuit inchis: V=200 l, P0=1,0 bar, P=3,0 bar "Maxivarem"sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 81 |  |  | Vas-tampon din otel, termoizolat cu saltele din cauciuc, invelit in folie de aluminiu: b=50mm,V=1000 l, P=6 bar (articol fabricat individual) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 000102 |  | Vas-tampon din otel, termoizolat cu saltele din cauciuc, invelit in folie de aluminiu: b=50mm,V=1000 l, P=6 bar (articol fabricat individual) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 82 |  |  | Rezervor de alimentare, izolat in mansoane din cauciuc, acoperit оn folie din aluminiu: V=500 l, DxH: 780x1300"Valrom" sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 000105 |  | Rezervor de alimentare, izolat in mansoane din cauciuc, acoperit оn folie din aluminiu: V=500 l,"Valrom" sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 83 |  |  | Pompa de alimentare:G=1,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,37 kW (230 V) "WILO"Jet WJ 201 sau analog |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 000103 |  | Pompa de alimentare:G=1,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,37 kW (230 V) "WILO"Jet WJ 201 |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
| 84 |  |  | Pompa de circulatie de retea, sistemului de incalzire si conditionare:G=24,1 m3/h, H=17,0 m, N=3,0 kW (400 V) WILO"BL-E40/105-3/2 sau analog |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 000104 |  | Pompa de circulatie de retea, sistemului de incalzire si conditionare:G=24,1 m3/h, H=17,0 m, N=3,0 kW (400 V) WILO"BL-E40/105-3/2 sau analog |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 85 |  |  | Instalatia de tratare chimica apei:G=1,68 m3/h, N=0,100 kW (230 V)"BWT"Aquadial Softline 25 sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 000108 |  | Instalatia de tratare chimica apei:G=1,68 m#/h, N=0,100 kW (230 V)"BWT"Aquadial Softline 25 sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 86 |  |  | Filtru magnetic a sistemului de dedurizare apei:g=7,5 m3/h, PN10, DN25 "GEL" sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 000107 |  | Filtru magnetic a sistemului de dedurizare apei:g=7,5 m3/h, PN10, DN25 "GEL" sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 87 |  |  | Vana electromagnetica, cu servodirectie (normal оnchisa):Kvs=11,0 m3/h, dP=0,1-20 bar, PN20, N=0,002 kW (230 V) "Danfoss"EV220B sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 000109 |  | Vana electromagnetica, cu servodirectie (normal оnchisa):Kvs=11,0 m3/h, dP=0,1-20 bar, PN20, N=0,002 kW (230 V) "Danfoss"EV220B sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 88 |  |  | Vana de bypass,contrapresiune PN16, DN65,dP=0,5-2,5 bar, Kvs= 50 m3/h "Danfoss VFG2 sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 000110 |  | Vana de bypass,contrapresiune PN16, DN65,dP=0,5-2,5 bar, Kvs= 50 m3/h "Danfoss VFG2 sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 89 |  |  | Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN80 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 000111 |  | Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN80 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 90 |  |  | Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN125 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 000112 |  | Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN125 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 91 |  |  | Rezistenta electrica,conexiunea pe flanse: N=9,5/14/19 kW(400 V), Drazice sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 00022147112 |  | Rezistenta electrica conexiune pe flansa: N=9,5/14/19 (400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Echipament principal la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Utilaj de control vizual la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 3320500000000 |  | Manometru: P=10 bar, DN150 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 3320500000001 |  | Manometru: P=10 bar, DN150 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 93 | pret furnizor |  | Termomanometru: P=10 bar, T=100 °C, DN150 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 00021 |  | Termomanometru: P=10 bar, T=100 °C, DN150 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj de control vizual la sistemul de climatizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 31634867 |  | Ventilator industrial pentru canal circular L=180 m3/h; P=80 Pa; N=0,070 kW (230 V); n=2400 rot/min. RV 125L cu regulatorul de turatii, higrostat, temporizator "Aerostar" sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 00027 |  | Ventilator industrial pentru canal circularL=180 m3/h; P=80 Pa; N=0,070 kW (230 V); n=2400 rot/min. RV 125L cu regulatorul de turatii, higrostat, temporizator "Aerostar" sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 95 | 00031 |  | Supapa de aer autoreglabila, dotata cu thermostat (reglarea fluxului de aer directa,in dependenta de temperatura aerului exterior): L=180 m3/h "Systemair"VTK 160 sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 6546511 |  | Supapa de aer autoreglabila, dotata cu thermostat L=180 m3/h "Systemair"VTK 160 sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 96 | 654616546 |  | Atenuator de zgomot d 125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 00028 |  | Atenuator de zgomot d 125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total utilaje |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |