Caiet de sarcini

privind achiziționarea echipamentelor de laborator pentru laboratorul ADN

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Uni. de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată pe lot în parte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Termometru electronic cu sonda |  |  |  |  |  | 38 500,00 |
| 1 | Termometru digital pentru frigider/congelator cu sondă | Buc. | 12 |  | -termometru electronic cu sondă (senzor) pe fir; - lungime fir (cu sondă) nu mai micăde 100 cm; - lungime sondă aproximativ 2 cm; - interval de măsurare a temperaturii -50 - +40 grade Celsius; - precizia măsurarii de temperatură pana la 0.1 grade Celsius; - afisaj LCD; - Afisajul digital cu 3 linii afisează simultan temperatura minimă, maximă si temperatura curenta; - rata de actualizare (frecvența de masurare) 1 secunda; - alimentare baterie (incluse); - sonda poate fi amplasata în frigider, congelator, cameră etc; - Cu certificat de etalonare/calibrare de la producător. - Cu certificat metrologic conform ISO 17025:2018 emis de instituția specializată din Republica Moldova. |  |
| Lot 2. Vortex pentru plăci PCR |  |  |  |  |  | 29 000,00 |
| 1 | Vortex pentru plăci PCR | Buc. | 3 |  | Vortex pentru plăci PCR, compatibil cu plăci de 96 godeuri; Tip de mișcare: orbitală; Viteză de amestecare de la 200rpm până la minim 2000rpm cu posibilitatea reglării; Moduri de operare: – Continuu, – Prin apăsare; Cu cronometru 1sec-99min; Afișaj digital; Control electronic al vitezei; Funcția de oprire automată; Compatibil cu diferite formate de plăci; Cu sistem de prindere pentru plăci PCR, pentru a preveni alunecarea; Nivel de zgomot redus; Alimentare: 100-240V, 50/60 Hz; Cu picioruțe anti-alunecare pentru stabilitate pe masa de lucru; Carcasă rezistentă, din material durabil, rezistent la substanțe chimice. |  |
| Lot 3.Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf) |  |  |  |  |  | 42 500,00 |
| 1 | Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf) | Buc. | 1 |  | Asigura amestecarea intensiva a probelor in tuburi microtest sau placi PCR într-un mediu de control al temperaturii. Funcțiile de încălzire (pana la +100 °C), de răcire (pana la +4 °C) si de amestecare pot fi realizate in același timp, dar si independent. Se utilizează pentru analiza genetica, in extracția ADN, ARN si prepararea suplimentara a probei, extracția metaboliților din materialul celular, studiul biochimic al reacțiilor. Tip agitare: orbitală; Frecvența de agitare: 250-1400 rpm; Timp operare: 96 ore; Afișaj: LCD sau TFT; Încălzire cu interval de temperatură de la + 4°C la +100°C; Viteza de încălzire: 5°C/min; Viteza răcire: 5°C/min, de la +100°C la +25°C; 1,8 °C / min, de la +25 °C la +4 °C; Temperatura maximă: +100°C; Acuratețe temperatura: ±0,5 °C; Stabilitate temperatura: ±0,1 °C; Rezoluție temperatura: 0,1 °C; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz |  |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 110 000,00 |