CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

# Renovarea spațiilor sanitare cu comunicații inginerești de la parter, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol. Incalzire (I).

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 50.3

| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 1.1 | RpIC19C1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2". | m | 102,0000 |
| 1.2 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. (Radiatoare din fontă MC 140 AO, 210buc). | m2 | 10,0000 |
| 1.3 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2". (Armatură din oței, alamă, ∅ 50- ∅ 15mm). | buc | 12,0000 |
| 1.4 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm. | buc | 6,0000 |
| 1.5 | RCsB31D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. | buc | 8,0000 |
| 1.6 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm. | buc | 6,0000 |
| 1.7 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 20,0000 |
| 1.8 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=40mm, L=420mm). | buc | 6,0000 |
| 1.9 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=50mm, L=220mm). | buc | 8,0000 |
| 1.10 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=70 mm, L=320mm). | buc | 6,0000 |
| 1.11 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=20x2,8 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | m | 24,0000 |
| 1.12 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=32x4,4 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 54,0000 |
| 1.13 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=40x5,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 16,0000 |
| 1.14 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=38x2,5 mm) | m | 8,0000 |
| 1.15 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=45x2,5 mm). | m | 16,0000 |
| 1.16 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=20 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 20,0000 |
| 1.17 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=32 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 18,0000 |
| 1.18 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=20x2,8mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.19 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=32x4,4mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.20 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, ∅ 25-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.21 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, ∅ 32-∅25mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.22 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, ∅ 40-∅32mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 4,0000 |
| 1.23 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 2,0000 |
| 1.24 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 32x4,4-Oț / PPR). | buc | 6,0000 |
| 1.25 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 38x2,5 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 4,0000 |
| 1.26 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 12,0000 |
| 1.27 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅25mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.28 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 40-∅32mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.29 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-25mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.30 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-32mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.31 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.32 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=25x3,5mm). | buc | 20,0000 |
| 1.33 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=32x4,4mm). | buc | 24,0000 |
| 1.34 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=40x5,5mm). | buc | 12,0000 |
| 1.35 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Cîrlige pentru fixarea conductelor - coloane) | buc | 6,0000 |
| 1.36 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 400x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.37 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 500x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 1.38 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 600x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.39 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 800x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.40 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 1000x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.41 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton. (Suport pentru radiator ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 20,0000 |
| 1.42 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Clapeta termostatica d=15 mm). | buc | 10,0000 |
| 1.43 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, | buc | 10,0000 |
|  |  | avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Cap termostatic d=15 mm). |  |  |
| 1.44 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, ( Robinen sferic сu mufă ∅ 6 mm, P=1,0 МПа ). | buc | 2,0000 |
| 1.45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=10mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 12,0000 |
| 1.46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=15mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 6,0000 |
| 1.47 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=25mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 6,0000 |
| 1.48 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=32mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 12,0000 |
| 1.49 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 3,3500 |
| 1.50 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 3,3500 |
| 1.51 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp. | m2 | 3,3500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |