| Instalarea aparatului de rezonanta magnetica nuclear 1.5 Tesla IMSP Centrul Mamei si Copilului, or. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii Arhitecturale (18-2024-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (ferestre) | m2 | 2,040 |
| 2 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara / Disc diamantat | m | 18,420 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,814 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,370 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 45,640 |
| 6 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 58,620 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,560 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 166,100 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Finisare de pe tavan | m2 | 34,960 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv | m2 | 30,440 |
| 11 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,080 |
| 12 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 63,000 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi) | m2 | 9,870 |
| 14 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Se exclude Automacara / Disc diamantat | m | 10,300 |
| 15 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,520 |
| 16 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 34,000 |
| 17 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 34,000 |
| 18 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 34,000 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidare gol de usa |  |  |
| 19 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 4,000 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 151,200 |
| 21 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,151 |
| 22 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16 L=100 mm | buc | 8,000 |
| 23 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4,000 |
| 24 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa armare ф4BpI 60x60 consum 1.05 m2/m2 | m2 | 6,440 |
| 25 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6,440 |
|  |  | Capitolul 3. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 26 | CD65J | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 2,950 |
| 27 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,140 |
|  |  | Capitolul 4. Finisare tavane |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,080 |
| 29 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 55,080 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,080 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,080 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55,080 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,080 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,080 |
|  |  | Capitolul 5. Finisare pereti |  |  |
| 35 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 33,360 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 262,300 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 262,300 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 262,300 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 245,400 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 245,400 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 245,400 |
| 42 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 7,400 |
| 43 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment | m2 | 6,800 |
|  |  | Capitolul 6. Finisare pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Incapere 8,7,4,5,6 |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,480 |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica antiglisanta / Adeziv Knauf FliesenKleber N sau analog | m2 | 24,480 |
| 46 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 26,900 |
|  |  | Capitolul 6.2. Incaperea 2 |  |  |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip | m2 | 19,050 |
| 48 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pentru grosimea finala 4 cm | m2 | 19,050 |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta | m2 | 19,050 |
| 50 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 20,900 |
|  |  | Capitolul 6.3. Incaperea 1 |  |  |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip | m2 | 35,210 |
| 52 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pentru grosimea finala 4 cm | m2 | 35,210 |
|  |  | Capitolul 6.4. Incaperea 3 |  |  |
| 53 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren extrudat, grosime 40 mm, intr-un strat | m2 | 10,450 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip | m2 | 10,450 |
| 55 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pentru grosimea finala 4 cm | m2 | 10,450 |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,450 |
| 57 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum medical antistatic pentru roentghen / se modifica Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Profil din tip PJ40 consum 1.15 m/m2 | m2 | 10,450 |
| 58 | CK26C | Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 7. Pereu |  |  |
| 59 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,900 |
| 60 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 1,980 |
| 61 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,980 |
| 62 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1,980 |
| 63 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 gr.150 mm | m3 | 0,900 |
| 64 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 8. Pereti exteriori |  |  |
| 65 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100 mm 135 kg/m3 | m2 | 16,900 |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 16,900 |
| 67 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 16,900 |
|  |  | Capitolul 9. Timplarii |  |  |
| 68 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa interioara, oarba dubla fara prag din MDF / U1 1200x2100h - 1buc | m2 | 2,520 |
| 69 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa interioara, oarba dubla fara prag din MDF / 1100x2100h - 1buc | m2 | 2,310 |
| 70 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara, oarba, din profil de aluminiu, fara prag / U4 1400x2680h - 1buc | m2 | 3,752 |
| 71 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara, oarba, din profil de aluminiu, cu prag / U3 900x2100h - 2buc | m2 | 3,780 |

| Instalarea aparatului de rezonanta magnetica nuclear 1.5 Tesla IMSP Centrul Mamei si Copilului, or. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Elemente constructive (18-204-C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Platforma 1 |  |  |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm gr.200 mm | m3 | 2,100 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm | m3 | 0,525 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 3-7 mm gr.3 mm | m3 | 0,032 |
| 4 | CP51B | Grinzi prefabricate din beton armat (0.3x0.3x3.0 m), asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 1,5 t. | buc | 3,000 |
| 5 | CP51C | Placi prefabricate din beton (1.75x3.0x0.15h m), asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. | buc | 2,000 |
| 6 | TrB22D3H | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 6 t / Manipularea utilajului | t | 6,100 |
|  |  | Capitolul 2. Platforma 2 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm gr.200 mm | m3 | 2,100 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm | m3 | 0,525 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 3-7 mm gr.3 mm | m3 | 0,032 |
| 10 | CP51C | Placi prefabricate din beton (1.75x3.0x0.15h m), asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. | buc | 2,000 |
| 11 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t / Manipularea utilajului | t | 1,900 |
|  |  | Capitolul 3. Fundatie Fm-1 |  |  |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,125 |
| 13 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 5,320 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,320 |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 5,320 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,680 |
| 17 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C4/5 | m3 | 0,300 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,400 |
| 19 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2,400 |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 40,300 |
| 21 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 0,900 |
| 22 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 1,925 |
|  |  | Capitolul 4. Stilp din beton si planseu |  |  |
| 23 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Disc diamantat / Se exclude Automacara | m | 33,600 |
| 24 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 12,700 |
| 25 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 3,500 |
| 26 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 178,300 |
| 27 | RCsB03C | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte C16/20 | m3 | 5,700 |