| Anexa 4 SPECIFICAȚIA TEHNICĂ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6]. |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente colective și individuale de protecție |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor solicitate | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Lot 1: Indicatoare de avertizare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indicator de securitate: NU URCA! PERICOL DE MOARTE! 300*150 mm |  |  | Indicator de securitate NU URCA! PERICOL DE MOARTE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lățime, chenar roșu 5 mm, săgeată roșie; din material dielectric (plastic) |  |  |
| 2 | Indicator de securitate: STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE! 300*150 mm |  |  | Indicator de securitate STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lățime, chenar roșu 5 mm, săgeată roșie; din material dielectric (plastic) |  |  |
| 3 | Indicator de securitate: ÎNCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE! 300*150 mm |  |  | Indicator de securitate ÎNCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lățime, chenar roșu 5 mm, săgeată roșie; din material dielectric (plastic) |  |  |
| 4 | Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 250*250 mm |  |  | Indicator de securitate LUCRAȚI AICI, indicator portativ, dimensiunile 250*250 mm, litere roșii pe fundal alb , margine albă 1,25 mm, margine roșie 10 și 5 mm; din material dielectric (plastic) |  |  |
| 5 | Indicator de securitate: URCAȚI PE AICI! 250*250 mm |  |  | Indicator de securitate URCAȚI PE AICI, indicator portativ, dimensiunile 250x250, pătrat alb cu latura de 200 sau 80 mm pe un fundal albastru, margine albă de 1,25 mm. Litere negre în interiorul unui pătrat. din material dielectric (plastic) |  |  |
| 6 | Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 200*100 mm |  |  | Indicator de securitate NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere roșii pe fundal alb, margine albă 1,25 mm lățime, margine roșie 10 și 5 mm din material dielectric (plastic) |  |  |
| 7 | Indicator de securitate: NU DESCHIDE! SE LUCREAZĂ! 200*100 mm |  |  | Indicator de securitate NU DESCHIDE! SE LUCREAZĂ!, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere roșii pe fundal alb , margine albă 1,25 mm lățime , margine roșie 5 mm din material dielectric (plastic) |  |  |
| 8 | Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 200*100 mm |  |  | Indicator de securitate NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere albe pe fundal roșu , margine albă 1,25 mm din material dielectric (plastic) |  |  |
| 9 | Indicator de securitate: LEGAT LA PĂMÂNT! 200*100 mm |  |  | Indicator de securitate LEGAT LA PĂMÂNT, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere albe pe fundal albastru, margine albă 1,25 mm din material dielectric (plastic) |  |  |
| 10 | Indicator ”Stingător” |  |  | Indicator de securitate STINGĂTOR, dimensiuni 150x100 mm, din material dielectric (plastic) Potrivit anexei nr. 1 la specificația tehnică |  |  |
| Lot 2: Indicatoare de tensiune |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indicator de tensiune înaltă 35/110kv |  |  | Indicator de tensiune înaltă 35/110kv tipul indicatorului-contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată cu autotestare care funcționează fără împământare a părții de lucru; tensiunea de operare testată este de la 35-110kv inclusiv; tensiunea de indicare, minim 8,75 kV; timpul de răspuns al indicatorului-nu mai mult de 1 s. tip de indicație-combinată (luminoasă și sonoră-principală); nivel de presiune sonoră-nu mai puțin de 70dB. Parametrii(dimensiunile) indicatorului: lungimea părții izolatoare pentru 110 kV-nu mai puțin de 1520mm; lungimea mâner-nu mai puțin de 600mm; lungime max. a indicatorului în poziție de lucru-nu mai puțin de 2370mm; lungime totală a indicatorului în poziția de transport-nu mai mult de 1210 mm din material dielectric (plastic) |  |  |
| 2 | Indicator de tensiune joasă până la 1000V |  |  | Indicator de tensiune joasă până la 1000V existența alarmei sonore și luminoase; nivelul de tensiune a curentului alternativ și constant 24V, 220V, 380V; timpul de încărcare de la rețeaua 220V, 50Hz-20 secunde; timpul de păstrare a încărcăturii-nu mai puțin de 12 ore; rezistența izolației electrice (testat timp de 1 min)-nu mai puțin de 2kV; dimensiunile indicatorului-nu mai mult de 240x60x50 mm; din material dielectric (plastic) |  |  |
| Lot 3: Echipament de protecție suplimentară lucru sub tensiune |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Covoraș dielectric 1000x1000x6 mm |  |  | Dimensiuni: 1000*1000*6 mm Culoare: negru Utilizare: mijloc suplimentare de protecție electrică |  |  |
| 2 | Mâner pentru demontare ГЖКИ (ПН,ППН) |  |  | Clește izolator 1000v pentru scoaterea siguranțelor- pentru folosirea în instalațiile electrice cu o tensiune de operare admisă –până la 1000 V pentru scoaterea siguranțelor cilindrice; diametrul maxim al siguranței fuzibile –50mm; dimensiunile de gabarit-230x65x25 mm; intervalul de lucru după temperatură -40°C/+50°C) |  |  |
| Lot 4: Echipament de siguranță la înălțime |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amortizor de șoc deschidere 50 mm |  |  | Tip: funie de protecție dublă tip Y Dispozitiv specializat format dintr-un amortizor și două șnururi de siguranță, care oferă o protecție suplimentară pentru lucru la mare altitudine Deschiderea: 50mm # Carabina: AZ022 # Standard de referință: EN 355 Aplicabilitate: pentru centurile de siguranță pentru lucrări la înălțime și alpinism (curele care se fixează în siguranță în jurul șoldurilor, umerilor, șale și spatelui, susținând astfel corpul) |  |  |

Anexa 1 la specificația tehnică

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________