Specificații tehnice pentru sediul CTCEJ str. Putnei 10

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recorder de rețea | bucată | 1 | Canale IP acceptate: 16 canale Analiză inteligentă (AI):Pe dispozitiv: recunoaștere facială, protecție perimetrală, detectarea mișcării 2.0 Pe cameră: recunoaștere facială, protecție perimetrală, aruncarea obiectelor, ANPR, VCA Bibliotecă facială: până la 16 biblioteci, max. 20.000 imagini (≤ 4 MB fiecare, total ≤ 1 GB) Performanță recunoaștere facială: 1 canal, 8 MP; compararea fețelor: 4 canale, bandă 160mbps in/out, Ieșire video:HDMI: 1 canal, până la 4K (3840×2160) @ 30 Hz,VGA: 1 canal, până la 1920×1080 @ 60 Hz; HDMI și VGA pot fi folosite independent,Formate de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264 , HDD 2xSAta 10-16TB/slot. Push - notificare video către un telefon mobil. Protecție perimetrală: 2 cărți. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă, Backup pe unitatea USB. Alimentare inclusă. Putere: DC12V |
| 2 | IP Camera | bucată | 11 | Rezoluție; 6 MP (3200×1800), 20 fps. Iluminare color 24/7; Da. Lentilă; Fixă, 2,8 mm (117°) sau 4 mm (82°). DORI; 2,8 mm: D 64 m / O 25 m / R 12 m / I 6 m; 4 mm: D 92 m / O 36 m / R 18 m / I 9 m. WDR; 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Iluminator; Alb, până la 30 m, smart. Video; H.265+, H.265, H.264+, H.264; dual-stream. Audio (-U); Microfon mono, multe codecuri, filtrare zgomot. Evenimente inteligente; MD 2.0 – detectare oameni/vehicule, sabotaj. Stocare; microSD până la 512 GB. Alimentare; 12 V DC sau PoE IEEE 802.3af (max 6,7 W). Carcasă; Exterior, IP67, aluminiu/metal. Temperatură de funcționare; -30°C…+60°C, umiditate ≤ 95%. Dimensiuni / Greutate; Ø76,6×164,4 mm; ~430 g (LUF). |
| 3 | IP Camera | bucată | 3 | Rezoluție; 2688 × 1520 (4 MP), până la 30 fps. IR & WDR; IR până la 10 m; WDR real 120 dB. Lentilă; Fixă 2.8 mm sau 4 mm, FOV detaliat. Fluxuri video; 3 fluxuri, H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG. Stocare; microSD până la 128 GB, NAS, ANR. Audio; Mic + difuzor încorporate, mono, multiple codecuri. Evenimente inteligente; Mișcare, traversare linie, intruziune, față. Alimentare; 12 VDC sau PoE; consum ≤ 7 W. Mediu & dimensiuni; Interior, –10…+40 °C, compact și ușor. |
| 4 | IP Camera | bucată | 1 | Rezoluție; 6 MP (3200×1800), până la 20 fps. Iluminare color 24/7; Da ( până la 30 m). Lentilă / FOV; Fixă 2.8 mm (115°) sau 4 mm (94°). DORI; 2.8 mm: D 64 m / O 25 m / R 12 m / I 6 m 4 mm: D 77 m / O 30 m / R 15 m / I 7 m. WDR & Image Enhance; 120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR, SNR ≥ 52 dB. Fluxuri & Compresie; Main: H.265+/ H.265/H.264+/H.264. Sub: H.265/H.264/MJPEG. Audio; Microfon integrat, mono, multiple codecuri, filtrare zgomot. Stocare; microSD până la 512 GB. Evenimente inteligente; Detecție mișcare clasif. (persoană/vehicul), sabotaj;. Alimentare; 12 V DC (max 6.6 W) sau PoE (802.3af, max 8 W). Protecție; IP67 (exterior/locale diverse). Temperatură operare; -30 °C … +60 °C, ≤ 95 % umiditate. Dimensiuni / Greutate; Ø 110 × 93 mm; ≈ 415 g. |
| 5 | Switch | bucată | 1 | Porturi PoE; 16 x 10/100 Mbps PoE, 2 x Gigabit combo. Putere PoE; 30 W/port, 230 W total. Switching; 9,2 Gbps, 6,84 Mpps, MAC 16 K, cache 4 Mbit. Funcții inteligente; suport PoE pe distanțe de până la 300 m. Alimentare & consum; 100–240 VAC , max 250 W (idle ~10–20 W). Mediul operațional; 0–45 °C (sau −10…+55 °C), 5–95 % umiditate. Protecții; 6 kV supratensiune. Certificări; CE-EMC, ICES, RCM, FCC, CB, UL, RoHS, WEEE, REACH. |
| 6 | Fixare | bucată | 10 | Elemente de fixare (șuruburi,dibluri,scoabe,curelușe ș.a.) |
| 7 | Conectori | bucată | 36 | Conector pentru cablu utp |
| 8 | Cutie de distributie termoplastica, medie | bucată | 12 | Diemnciusni:100x100x50 |
| 9 | UTP solid LK- CAT.5E- UTP/CU | metru | 390 | UTP categoria 5 cupru, 4*2*1/0.45CU |
| 10 | Cablu canal 20x10 | metru | 16 | Canalul de cablu PVC |
| 11 | Cablu extern UTP | metru | 170 | UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu, fără oxigrn, 4*2*1/0,48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC Rezistent la condii,meteorologice nefavorabile. |
| 12 | Servicii | - | - | Oferta urmează să includă serviciile de montare a elementelor sistemului video, punere în funcțiune, testare, programare. |