CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de statIMPS Institutul de medicina urgenta

2. Organizatorul procedurii de achizitieIMPS Institutul de medicina urgenta

3. Obiectul achizitiilorReparatiaincapere medici traumatologi bloc 2 etaj 2

| № crt. | Simbolnormeєi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 13,500 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 7,800 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 132,000 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,600 |
| 5 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 37,000 |
| 6 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,340 |
| 7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 8 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 9 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2,000 |
| 10 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 36,000 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,000 |
| 12 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,000 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 2,000 |
|  |  | 1.2. Tavane |  |  |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 46,400 |
| 15 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 7,600 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,800 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 7,800 |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,800 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,800 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,800 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,800 |
|  |  | 1.3. Podele |  |  |
| 22 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 49,000 |
| 23 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus) | 100m2 | 0,020 |
| 24 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 |
| 25 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic | m2 | 8,000 |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 56,600 |
| 27 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 7,600 |
| 28 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -linolium industrial | m2 | 49,000 |
|  |  | 1.4. Goluri |  |  |
| 29 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 4,830 |
| 30 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
| 31 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glafuri | m | 75,000 |
| 32 | CK57F | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (2,5x1,8)H la o fereastra de pravazut o ferestruca cu sandvici pentru teava de ventilare | m2 | 13,500 |
| 33 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm | m | 7,800 |
| 34 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm | m | 7,800 |
| 35 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 6,800 |
|  |  | 1.5. Pereti |  |  |
| 36 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,380 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 180,750 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 146,550 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 146,550 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 146,550 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 146,550 |
| 42 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 34,200 |
| 43 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -fartuh | m2 | 1,800 |
|  |  | 1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 44 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda,radiator bimetal 500x80x80(2x20 sectii) | m2 | 9,760 |
| 45 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.,7x175mm | buc | 8,000 |
| 46 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm,PP-RPN 25 | m | 20,000 |
| 47 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 " | buc | 4,000 |
| 48 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm,americanca d20mm | buc | 4,000 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 0,2x0,2m | buc | 1,000 |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie d100mm | buc | 3,000 |
| 51 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 52 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 53 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 54 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 |
| 55 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 4,000 |
| 56 | SB05E | Teava din PP pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,000 |
| 57 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul DU de 50 mm | m | 12,000 |
| 58 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in podele din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 8,000 |
| 59 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 8,000 |
| 60 |  | Piesa de racordare PPR d32mm | buc | 12,000 |
| 61 | SB24D | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm,cu capac de inox | buc | 1,000 |
| 62 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 |
| 63 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,000 |
| 64 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,000 |
| 65 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 4,000 |
| 66 | SA14B | Teava din material plastic PP-R imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,000 |
| 67 | SD20B | Racord olandez , zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" | buc | 4,000 |
| 68 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 4,000 |
| 69 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm,PP-RPN 25 | m | 16,000 |
| 70 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm 200mm k=0,9x2=1,8 | buc | 8,000 |
| 71 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, monospli fara pret | buc | 1,000 |
| 72 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | m | 1,500 |
| 73 | RpIF09B | Izolarea conductelor din cupru cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 | m | 1,500 |
| 74 | RpIzD13A | Armarea (bandajarea) termoizolatiei in vederea tencuirii, la conducte si aparate executate cu tifon la conducte | m2 | 0,600 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Iluminat electric |  |  |
| 75 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,ЩРн-12з | buc | 1,000 |
| 76 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,BH-32P3 | buc | 1,000 |
| 77 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,AD 16 A | buc | 2,000 |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,нулевая N шинана 8 клем | buc | 2,000 |
| 79 |  | Нулевая N шина на 8 клем 8 | buc | 1,000 |
| 80 |  | Нулевая PE шина на 8 клем 8 | buc | 1,000 |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,BA47-63P | buc | 4,000 |
| 82 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 40A, BA 47-63P¦B16 | buc | 2,000 |
| 83 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 40A, BA 47-63P¦B25 | buc | 1,000 |
| 84 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,C16-122-650 | 100 buc | 0,040 |
| 85 |  | Intreruptor cu o clapa inchis C16-122-650 | buc | 4,000 |
| 86 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa,C56-124650 | 100 buc | 0,010 |
| 87 |  | Intreruptor cu 2 clape inchis C56-124650 | buc | 1,000 |
| 88 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PC16-268 | 100 buc | 0,140 |
| 89 |  | Priza de fisa inchisa PC16-268 | buc | 14,000 |
| 90 |  | Коробка установочная КУВ-!М YXЛ3 | buc | 19,000 |
| 91 |  | Коробка ответвительная У995Y3 | buc | 4,000 |
| 92 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,200 |
| 93 |  | Cablu VVG ng 3x1,5mm2 | m | 55,000 |
| 94 |  | Cablu VVG ng 3x2,5mm2 | m | 50,000 |
| 95 |  | Cablu VVG ng 5x2,5mm2 | m | 15,000 |
| 96 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПO 1x7 LED | 100 buc | 0,020 |
| 97 |  | Corp iluminat НПO 1x7LED | buc | 2,000 |
| 98 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4,OPL4x9 LED 60 cm | 100 buc | 0,080 |
| 99 |  | Corp iluminat OPL 4x9 LED 60 cm | buc | 8,000 |
| 100 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, 2x9LED 60cm | 100 buc | 0,020 |
| 101 |  | Corp iluminat 2x9 LED 60 cm | buc | 2,000 |
| 102 |  | Bec Led 7 W | buc | 2,000 |
| 103 |  | Bec Led 9 W 60 cm | buc | 36,000 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 104 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mmteava d100mm | m | 4,000 |
| 105 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 106 |  | Dulap ЩРн-12з | buc | 1,000 |
| 107 |  | BH-32P3 | buc | 1,000 |
| 108 |  | Intrerupator AD 16A | buc | 2,000 |
| 109 |  | BA47-63-1P-B10 | buc | 4,000 |
| 110 |  | BA47-63-1P-B16 | buc | 2,000 |
| 111 |  | BA47-63-1P-B25 | buc | 1,000 |
| 112 |  | Ventilator de fereastra d100mm | buc | 1,000 |