Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de reparații capitale  la centrul de

plasament temporar,,Teritoriul

Adolescenței’’din municipiul Chișinău str.Ioan

Botezătorul, nr.1

Autoritatea contractată:Direcția municipală protecției

Drepturilor copilului,

str.A.Vlahuță, nr.3

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Incapere nr. 1 (Dormitor nr. 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 3 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 10,7800 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4300 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,4300 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4300 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4300 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,4300 |
| 9 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 3,4300 |
| 10 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 3,4300 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 47,5900 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,5900 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,5900 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,5900 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,5900 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,5900 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,5900 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavane |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,4200 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,4200 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,4200 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,4200 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,4200 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,4200 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli |  |  |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,4200 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,4200 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 18,4200 |
| 27 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,4200 |
|  |  | Capitolul 1.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 28 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Incapere nr. 2 (Camera comuna) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 31 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 37 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 38 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereti |  |  |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 41,0500 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 41,0500 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,0500 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,0500 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 41,0500 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 41,0500 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,0500 |
|  |  | Capitolul 2.4. Tavane |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,2600 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,2600 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,2600 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,2600 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,2600 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,2600 |
|  |  | Capitolul 2.5. Pardoseli |  |  |
| 52 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,2600 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,2600 |
| 54 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 13,2600 |
| 55 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 13,2600 |
|  |  | Capitolul 2.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 56 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Incapere nr. 19 (Sala de sedinte) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 58 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 3.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 59 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 16,1700 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 5,1600 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,1600 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 5,1600 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 5,1600 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,1600 |
| 65 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 5,1600 |
| 66 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 5,1600 |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti |  |  |
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 55,7200 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,7200 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,7200 |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,7200 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55,7200 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,7200 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,7200 |
|  |  | Capitolul 3.4. Tavane |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3900 |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,3900 |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,3900 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,3900 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3900 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,3900 |
|  |  | Capitolul 3.5. Pardoseli |  |  |
| 80 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 28,3900 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3900 |
| 82 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 28,3900 |
| 83 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 28,3900 |
|  |  | Capitolul 3.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 84 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Incapere nr. 23 (Dormitor nr. 1) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 85 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 86 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 4.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 87 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 9,5600 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,0600 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,0600 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,0600 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,0600 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,0600 |
| 93 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 3,0600 |
| 94 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 3,0600 |
|  |  | Capitolul 4.3. Pereti |  |  |
| 95 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 54,4000 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,4000 |
| 97 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,4000 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,4000 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,4000 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,4000 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,4000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Tavane |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,4000 |
| 103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,4000 |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,4000 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,4000 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,4000 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,4000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Pardoseli |  |  |
| 108 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,4000 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,4000 |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 22,4000 |
| 111 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 22,4000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 112 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Incapere nr. 3 (Bucatarie) |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 113 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 114 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 5.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 115 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 117 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 121 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 122 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 5.3. Pereti |  |  |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 39,3500 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39,3500 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,3500 |
| 126 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,3500 |
| 127 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 10,0000 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,3500 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,3500 |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,3500 |
|  |  | Capitolul 5.4. Tavane |  |  |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,1500 |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,1500 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,1500 |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,1500 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,1500 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,1500 |
|  |  | Capitolul 5.5. Pardoseli |  |  |
| 137 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,1500 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,1500 |
| 139 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 12,1500 |
| 140 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,1500 |
| 141 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 12,1500 |
| 142 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 12,1500 |
| 143 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,1000 |
|  |  | Capitolul 5.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 144 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 5.7. Apa-canalizare |  |  |
| 145 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) | buc | 1,0000 |
| 146 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm | m | 30,0000 |
| 147 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 15,0000 |
| 148 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Incaperi nr. 4, 5, 6 (WC, incaperi sanitare) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 149 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,2200 |
| 150 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.) | m2 | 5,2200 |
|  |  | Capitolul 6.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 151 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 3,8500 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 153 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,2300 |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,2300 |
| 157 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,2300 |
| 158 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,2300 |
|  |  | Capitolul 6.3. Pereti |  |  |
| 159 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 24,1100 |
| 160 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 48,2300 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 48,2300 |
| 162 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 48,2300 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 48,2300 |
| 164 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 48,2300 |
| 165 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare | m2 | 2,1000 |
|  |  | Capitolul 6.4. Tavane |  |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 167 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,1100 |
| 168 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,1100 |
| 169 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 171 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,1100 |
|  |  | Capitolul 6.5. Pardoseli |  |  |
| 172 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,1100 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 174 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 9,1100 |
| 175 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,1100 |
| 176 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 9,1100 |
| 177 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 9,1100 |
|  |  | Capitolul 6.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 178 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 6.7. Apa-canalizare |  |  |
| 179 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare | buc | 5,0000 |
| 180 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) | buc | 4,0000 |
| 181 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 182 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm | m | 45,0000 |
| 183 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 25,0000 |
| 184 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm | m | 14,0000 |
| 185 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm) | buc | 5,0000 |
| 186 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm) | buc | 4,0000 |
| 187 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm) | buc | 5,0000 |
| 188 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm) | buc | 6,0000 |
| 189 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm | buc | 8,0000 |
| 190 | RpSB03B | Demontarea tevii de canalizare existente | m | 20,0000 |
| 191 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 192 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 193 | SC02A adoptat | Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Incapere nr. 20 (Coridor) |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 194 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7600 |
| 195 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7600 |
|  |  | Capitolul 7.2. Pereti |  |  |
| 196 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 53,8600 |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,8600 |
| 198 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,8600 |
| 199 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,8600 |
| 200 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,8600 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,8600 |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,8600 |
|  |  | Capitolul 7.3. Tavane |  |  |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,4600 |
| 204 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,4600 |
| 205 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,4600 |
| 206 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,4600 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,4600 |
| 208 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,4600 |
|  |  | Capitolul 7.4. Pardoseli |  |  |
| 209 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,4600 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,4600 |
| 211 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 12,4600 |
| 212 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,4600 |
| 213 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 12,4600 |
| 214 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,6000 |
|  |  | Capitolul 7.5. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 215 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 8. Incapere nr. 26 (Izolator) |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 216 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 217 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 8.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 218 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 220 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 221 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 223 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 224 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 225 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 8.3. Pereti |  |  |
| 226 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 37,2800 |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 37,2800 |
| 228 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,2800 |
| 229 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,2800 |
| 230 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,2800 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 37,2800 |
| 232 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,2800 |
|  |  | Capitolul 8.4. Tavane |  |  |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,7400 |
| 234 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,7400 |
| 235 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,7400 |
| 236 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,7400 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,7400 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,7400 |
|  |  | Capitolul 8.5. Pardoseli |  |  |
| 239 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,7400 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,7400 |
| 241 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 10,7400 |
| 242 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 10,7400 |
|  |  | Capitolul 8.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 243 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 9. Incapere nr. 27 (Dormitor) |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 244 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 245 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 9.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 246 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 248 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 249 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 251 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 252 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 253 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 9.3. Pereti |  |  |
| 254 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 37,7800 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 37,7800 |
| 256 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,7800 |
| 257 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,7800 |
| 258 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,7800 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 37,7800 |
| 260 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,7800 |
|  |  | Capitolul 9.4. Tavane |  |  |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,0700 |
| 262 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,0700 |
| 263 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 11,0700 |
| 264 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,0700 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,0700 |
| 266 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,0700 |
|  |  | Capitolul 9.5. Pardoseli |  |  |
| 267 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,0700 |
| 268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,0700 |
| 269 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 11,0700 |
| 270 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 11,0700 |
|  |  | Capitolul 9.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 271 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 10. Incapere nr. 28 (Dormitor nr. 3) |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 272 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 273 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 10.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 274 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 275 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 276 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 277 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 279 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 280 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 281 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 10.3. Pereti |  |  |
| 282 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 48,4600 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,4600 |
| 284 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,4600 |
| 285 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,4600 |
| 286 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,4600 |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,4600 |
| 288 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,4600 |
|  |  | Capitolul 10.4. Tavane |  |  |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,5000 |
| 290 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,5000 |
| 291 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,5000 |
| 292 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,5000 |
| 293 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,5000 |
| 294 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,5000 |
|  |  | Capitolul 10.5. Pardoseli |  |  |
| 295 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,5000 |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,5000 |
| 297 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 16,5000 |
| 298 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 16,5000 |
|  |  | Capitolul 10.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 299 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 11. Incapere nr. 25 (Coridor) |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 300 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7600 |
| 301 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7600 |
|  |  | Capitolul 11.2. Pereti |  |  |
| 302 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 57,7100 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,7100 |
| 304 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,7100 |
| 305 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,7100 |
| 306 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,7100 |
| 307 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,7100 |
| 308 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,7100 |
|  |  | Capitolul 11.3. Tavane |  |  |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,1800 |
| 310 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,1800 |
| 311 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,1800 |
| 312 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,1800 |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,1800 |
| 314 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,1800 |
|  |  | Capitolul 11.4. Pardoseli |  |  |
| 315 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,1800 |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,1800 |
| 317 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 15,1800 |
| 318 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,1800 |
| 319 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 15,1800 |
| 320 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,8000 |
|  |  | Capitolul 11.5. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 321 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 12. Incapere nr. 7 (Baie) |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 322 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 323 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 12.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 324 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 3,8500 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 326 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,2300 |
| 327 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 329 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,2300 |
| 330 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,2300 |
| 331 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,2300 |
|  |  | Capitolul 12.3. Pereti |  |  |
| 332 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 16,7600 |
| 333 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 33,5300 |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 33,5300 |
| 335 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 33,5300 |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 33,5300 |
| 337 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 33,5300 |
| 338 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare | m2 | 2,1000 |
|  |  | Capitolul 12.4. Tavane |  |  |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,0200 |
| 340 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,0200 |
| 341 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,0200 |
| 342 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,0200 |
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,0200 |
| 344 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,0200 |
|  |  | Capitolul 12.5. Pardoseli |  |  |
| 345 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,0200 |
| 346 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,0200 |
| 347 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 8,0200 |
| 348 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,0200 |
| 349 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 8,0200 |
| 350 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 8,0200 |
|  |  | Capitolul 12.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 351 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 12.7. Apa-canalizare |  |  |
| 352 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare | buc | 3,0000 |
| 353 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) | buc | 3,0000 |
| 354 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 355 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm | m | 34,0000 |
| 356 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 25,0000 |
| 357 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm | m | 14,0000 |
| 358 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm) | buc | 5,0000 |
| 359 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm) | buc | 4,0000 |
| 360 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm) | buc | 5,0000 |
| 361 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm) | buc | 6,0000 |
| 362 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm | buc | 6,0000 |
| 363 | RpSB03B | Demontarea tevii de canalizare existente | m | 20,0000 |
| 364 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 365 | SC02A adoptat | Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc | 1,0000 |
| 366 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 13. Incapere nr. 21 (WC) |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 367 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 368 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 13.2. Pereti |  |  |
| 369 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 9,8000 |
| 370 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 19,6100 |
| 371 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 19,6100 |
| 372 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 19,6100 |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 19,6100 |
| 374 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 19,6100 |
| 375 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare | m2 | 2,1000 |
|  |  | Capitolul 13.3. Tavane |  |  |
| 376 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,7300 |
| 377 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,7300 |
| 378 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,7300 |
| 379 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,7300 |
| 380 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,7300 |
| 381 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,7300 |
|  |  | Capitolul 13.4. Pardoseli |  |  |
| 382 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,7300 |
| 383 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,7300 |
| 384 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 2,7300 |
| 385 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,7300 |
| 386 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 2,7300 |
| 387 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 2,7300 |
|  |  | Capitolul 13.5. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 388 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 13.6. Apa-canalizare |  |  |
| 389 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare | buc | 1,0000 |
| 390 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm | m | 12,0000 |
| 391 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm | m | 8,0000 |
| 392 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm) | buc | 2,0000 |
| 393 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm) | buc | 2,0000 |
| 394 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm | buc | 1,0000 |
| 395 | RpSB03B | Demontarea tevii de canalizare existente | m | 12,0000 |
| 396 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 14. Incapere nr. 8 (Camera comuna) |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 397 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,4800 |
| 398 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.) | m2 | 3,4800 |
|  |  | Capitolul 14.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 399 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 400 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 401 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 402 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 403 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 404 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 405 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 406 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 14.3. Pereti |  |  |
| 407 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 55,4200 |
| 408 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,4200 |
| 409 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,4200 |
| 410 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,4200 |
| 411 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 10,0000 |
| 412 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45,4200 |
| 413 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,4200 |
| 414 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,4200 |
|  |  | Capitolul 14.4. Tavane |  |  |
| 415 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,3600 |
| 416 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,3600 |
| 417 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,3600 |
| 418 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,3600 |
| 419 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,3600 |
| 420 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,3600 |
|  |  | Capitolul 14.5. Pardoseli |  |  |
| 421 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,3600 |
| 422 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,3600 |
| 423 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 17,3600 |
| 424 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,3600 |
| 425 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 17,3600 |
| 426 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 17,3600 |
| 427 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,4000 |
|  |  | Capitolul 14.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 428 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 14.7. Apa-canalizare |  |  |
| 429 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) | buc | 1,0000 |
| 430 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm | m | 30,0000 |
| 431 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 15,0000 |
| 432 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 15. Incapere nr. 9 |  |  |
|  |  | Capitolul 15.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 433 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 434 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 15.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 435 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 436 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 437 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 438 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 439 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 440 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 441 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 442 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 15.3. Pereti |  |  |
| 443 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 47,9700 |
| 444 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,9700 |
| 445 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,9700 |
| 446 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,9700 |
| 447 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,9700 |
| 448 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,9700 |
| 449 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,9700 |
|  |  | Capitolul 15.4. Tavane |  |  |
| 450 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,3600 |
| 451 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,3600 |
| 452 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,3600 |
| 453 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,3600 |
| 454 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,3600 |
| 455 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,3600 |
|  |  | Capitolul 15.5. Pardoseli |  |  |
| 456 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,3600 |
| 457 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,3600 |
| 458 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 17,3600 |
| 459 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 17,3600 |
|  |  | Capitolul 15.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 460 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 16. Incapere nr. 10 (Bucatarie) |  |  |
|  |  | Capitolul 16.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 461 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 462 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 16.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 463 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 464 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 465 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 466 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 467 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 468 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 469 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 470 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 16.3. Pereti |  |  |
| 471 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 43,1200 |
| 472 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,1200 |
| 473 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,1200 |
| 474 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,1200 |
| 475 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 10,0000 |
| 476 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,1200 |
| 477 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,1200 |
| 478 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,1200 |
|  |  | Capitolul 16.4. Tavane |  |  |
| 479 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,3000 |
| 480 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,3000 |
| 481 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,3000 |
| 482 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,3000 |
| 483 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,3000 |
| 484 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,3000 |
|  |  | Capitolul 16.5. Pardoseli |  |  |
| 485 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,3000 |
| 486 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,3000 |
| 487 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 14,3000 |
| 488 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,3000 |
| 489 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 14,3000 |
| 490 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 14,3000 |
| 491 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,5000 |
|  |  | Capitolul 16.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 492 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 16.7. Apa-canalizare |  |  |
| 493 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) | buc | 1,0000 |
| 494 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm | m | 30,0000 |
| 495 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 15,0000 |
| 496 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 17. Incaperi nr. 11, 12, 13 (WC, incaperi sanitare) |  |  |
|  |  | Capitolul 17.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 497 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,4800 |
| 498 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.) | m2 | 3,4800 |
|  |  | Capitolul 17.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 499 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 3,8500 |
| 500 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 501 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,2300 |
| 502 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 503 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 504 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,2300 |
| 505 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,2300 |
| 506 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,2300 |
|  |  | Capitolul 17.3. Pereti |  |  |
| 507 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 29,6800 |
| 508 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 59,3700 |
| 509 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 59,3700 |
| 510 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 59,3700 |
| 511 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 59,3700 |
| 512 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 59,3700 |
| 513 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare | m2 | 2,1000 |
|  |  | Capitolul 17.4. Tavane |  |  |
| 514 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 515 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,1100 |
| 516 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,1100 |
| 517 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 518 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 519 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,1100 |
|  |  | Capitolul 17.5. Pardoseli |  |  |
| 520 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,1100 |
| 521 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 522 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 9,1100 |
| 523 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,1100 |
| 524 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 9,1100 |
| 525 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 9,1100 |
|  |  | Capitolul 17.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 526 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 17.7. Apa-canalizare |  |  |
| 527 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare | buc | 4,0000 |
| 528 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) | buc | 4,0000 |
| 529 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 |
| 530 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm | m | 45,0000 |
| 531 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 25,0000 |
| 532 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm | m | 14,0000 |
| 533 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm) | buc | 5,0000 |
| 534 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm) | buc | 4,0000 |
| 535 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm) | buc | 5,0000 |
| 536 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm) | buc | 6,0000 |
| 537 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm | buc | 7,0000 |
| 538 | RpSB03B | Demontarea tevii de canalizare existente | m | 20,0000 |
| 539 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 540 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 |
| 541 | SC02A adoptat | Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 18. Incapere nr. 15 (Camera nr. 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 18.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 542 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 543 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 18.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 544 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 545 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 546 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 547 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 548 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 549 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 550 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 551 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 18.3. Pereti |  |  |
| 552 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 51,4100 |
| 553 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,4100 |
| 554 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,4100 |
| 555 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,4100 |
| 556 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,4100 |
| 557 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,4100 |
| 558 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,4100 |
|  |  | Capitolul 18.4. Tavane |  |  |
| 559 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,9400 |
| 560 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,9400 |
| 561 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,9400 |
| 562 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,9400 |
| 563 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,9400 |
| 564 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,9400 |
|  |  | Capitolul 18.5. Pardoseli |  |  |
| 565 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,9400 |
| 566 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,9400 |
| 567 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 18,9400 |
| 568 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,9400 |
|  |  | Capitolul 18.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 569 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 19. Incapere nr. 29 (Dormitor nr. 1) |  |  |
|  |  | Capitolul 19.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 570 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 571 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 19.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 572 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 573 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 574 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 575 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 576 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 577 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 578 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 579 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 19.3. Pereti |  |  |
| 580 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 50,0300 |
| 581 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,0300 |
| 582 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,0300 |
| 583 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,0300 |
| 584 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,0300 |
| 585 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,0300 |
| 586 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,0300 |
|  |  | Capitolul 19.4. Tavane |  |  |
| 587 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,7600 |
| 588 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,7600 |
| 589 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,7600 |
| 590 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,7600 |
| 591 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,7600 |
| 592 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,7600 |
|  |  | Capitolul 19.5. Pardoseli |  |  |
| 593 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,7600 |
| 594 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,7600 |
| 595 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 17,7600 |
| 596 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 17,7600 |
|  |  | Capitolul 19.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 597 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 20. Incapere nr. 31 |  |  |
|  |  | Capitolul 20.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 598 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 599 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 20.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 600 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 601 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 602 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 603 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 604 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 605 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 606 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 607 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 20.3. Pereti |  |  |
| 608 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 35,9000 |
| 609 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,9000 |
| 610 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,9000 |
| 611 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,9000 |
| 612 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,9000 |
| 613 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,9000 |
| 614 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,9000 |
|  |  | Capitolul 20.4. Tavane |  |  |
| 615 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,8400 |
| 616 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,8400 |
| 617 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,8400 |
| 618 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,8400 |
| 619 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,8400 |
| 620 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,8400 |
|  |  | Capitolul 20.5. Pardoseli |  |  |
| 621 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,8400 |
| 622 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,8400 |
| 623 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 9,8400 |
| 624 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 9,8400 |
|  |  | Capitolul 20.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 625 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 21. Incaperi nr. 14, 30 (Coridor) |  |  |
|  |  | Capitolul 21.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 626 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7600 |
| 627 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7600 |
|  |  | Capitolul 21.2. Pereti |  |  |
| 628 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 57,2600 |
| 629 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,2600 |
| 630 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,2600 |
| 631 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,2600 |
| 632 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,2600 |
| 633 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,2600 |
| 634 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,2600 |
|  |  | Capitolul 21.3. Tavane |  |  |
| 635 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,8300 |
| 636 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,8300 |
| 637 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,8300 |
| 638 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,8300 |
| 639 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,8300 |
| 640 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,8300 |
|  |  | Capitolul 21.4. Pardoseli |  |  |
| 641 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,8300 |
| 642 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,8300 |
| 643 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 10,8300 |
| 644 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,8300 |
| 645 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 10,8300 |
| 646 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,8000 |
|  |  | Capitolul 21.5. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 647 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 22. Incaperi nr. 35, 36, 37 (WC, incaperi sanitare) |  |  |
|  |  | Capitolul 22.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 648 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,2200 |
| 649 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.) | m2 | 5,2200 |
|  |  | Capitolul 22.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 650 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 3,8500 |
| 651 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 652 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,2300 |
| 653 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 654 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,2300 |
| 655 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,2300 |
| 656 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,2300 |
| 657 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,2300 |
|  |  | Capitolul 22.3. Pereti |  |  |
| 658 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 24,1100 |
| 659 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 48,2300 |
| 660 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 48,2300 |
| 661 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 48,2300 |
| 662 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 48,2300 |
| 663 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 48,2300 |
| 664 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare | m2 | 2,1000 |
|  |  | Capitolul 22.4. Tavane |  |  |
| 665 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 666 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,1100 |
| 667 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,1100 |
| 668 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 669 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 670 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,1100 |
|  |  | Capitolul 22.5. Pardoseli |  |  |
| 671 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,1100 |
| 672 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,1100 |
| 673 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 9,1100 |
| 674 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,1100 |
| 675 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 9,1100 |
| 676 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 9,1100 |
|  |  | Capitolul 22.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 677 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 22.7. Apa-canalizare |  |  |
| 678 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare | buc | 5,0000 |
| 679 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) | buc | 4,0000 |
| 680 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 681 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm | m | 45,0000 |
| 682 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 25,0000 |
| 683 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm | m | 14,0000 |
| 684 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm) | buc | 5,0000 |
| 685 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm) | buc | 4,0000 |
| 686 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm) | buc | 5,0000 |
| 687 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm) | buc | 6,0000 |
| 688 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm | buc | 8,0000 |
| 689 | RpSB03B | Demontarea tevii de canalizare existente | m | 20,0000 |
| 690 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 691 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 692 | SC02A adoptat | Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 23. Incapere nr. 38 |  |  |
|  |  | Capitolul 23.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 693 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 694 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 23.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 695 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 696 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 697 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 698 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 699 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 700 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 701 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 702 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 23.3. Pereti |  |  |
| 703 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 35,9000 |
| 704 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,9000 |
| 705 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,9000 |
| 706 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,9000 |
| 707 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,9000 |
| 708 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,9000 |
| 709 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,9000 |
|  |  | Capitolul 23.4. Tavane |  |  |
| 710 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,8400 |
| 711 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,8400 |
| 712 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,8400 |
| 713 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,8400 |
| 714 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,8400 |
| 715 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,8400 |
|  |  | Capitolul 23.5. Pardoseli |  |  |
| 716 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,8400 |
| 717 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,8400 |
| 718 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 9,8400 |
| 719 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 9,8400 |
|  |  | Capitolul 23.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 720 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 24. Incapere nr. 39 |  |  |
|  |  | Capitolul 24.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 721 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 722 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 24.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 723 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 724 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 725 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 726 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 727 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 728 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 729 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 730 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 24.3. Pereti |  |  |
| 731 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 41,2800 |
| 732 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,1800 |
| 733 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,1800 |
| 734 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,1800 |
| 735 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,1800 |
| 736 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,1800 |
| 737 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,1800 |
|  |  | Capitolul 24.4. Tavane |  |  |
| 738 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,0000 |
| 739 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,0000 |
| 740 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,0000 |
| 741 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,0000 |
| 742 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,0000 |
| 743 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,0000 |
|  |  | Capitolul 24.5. Pardoseli |  |  |
| 744 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,0000 |
| 745 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,0000 |
| 746 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 14,0000 |
| 747 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 14,0000 |
|  |  | Capitolul 24.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 748 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 25. Incapere nr. 34 (Bucatarie) |  |  |
|  |  | Capitolul 25.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 749 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 750 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 25.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 751 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 9,4800 |
| 752 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,0300 |
| 753 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,0300 |
| 754 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,0300 |
| 755 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,0300 |
| 756 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,0300 |
| 757 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 3,0300 |
| 758 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 3,0300 |
|  |  | Capitolul 25.3. Pereti |  |  |
| 759 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 44,8100 |
| 760 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,8100 |
| 761 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,8100 |
| 762 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,8100 |
| 763 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 10,0000 |
| 764 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34,8100 |
| 765 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,8100 |
| 766 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,8100 |
|  |  | Capitolul 25.4. Tavane |  |  |
| 767 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,7200 |
| 768 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,7200 |
| 769 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,7200 |
| 770 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,7200 |
| 771 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,7200 |
| 772 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,7200 |
|  |  | Capitolul 25.5. Pardoseli |  |  |
| 773 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,7200 |
| 774 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,7200 |
| 775 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 13,7200 |
| 776 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,7200 |
| 777 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 13,7200 |
| 778 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 13,7200 |
| 779 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,3000 |
|  |  | Capitolul 25.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 780 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 25.7. Apa-canalizare |  |  |
| 781 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) | buc | 1,0000 |
| 782 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm | m | 30,0000 |
| 783 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 15,0000 |
| 784 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 26. Incapere nr. 18 |  |  |
|  |  | Capitolul 26.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 785 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 786 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 26.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 787 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 10,7800 |
| 788 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4400 |
| 789 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,4400 |
| 790 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4400 |
| 791 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4400 |
| 792 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,4400 |
| 793 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 3,4400 |
| 794 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 3,4400 |
|  |  | Capitolul 26.3. Pereti |  |  |
| 795 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 51,5600 |
| 796 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,5600 |
| 797 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,5600 |
| 798 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,5600 |
| 799 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,5600 |
| 800 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,5600 |
| 801 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,5600 |
|  |  | Capitolul 26.4. Tavane |  |  |
| 802 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,8400 |
| 803 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,8400 |
| 804 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,8400 |
| 805 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,8400 |
| 806 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,8400 |
| 807 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,8400 |
|  |  | Capitolul 26.5. Pardoseli |  |  |
| 808 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 21,8400 |
| 809 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,8400 |
| 810 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 21,8400 |
| 811 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 21,8400 |
|  |  | Capitolul 26.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 812 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 27. Incapere nr. 17 |  |  |
|  |  | Capitolul 27.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 813 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 814 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 27.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 815 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 816 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 817 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 818 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 819 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 820 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 821 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 822 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 27.3. Pereti |  |  |
| 823 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 50,0300 |
| 824 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,0300 |
| 825 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,0300 |
| 826 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,0300 |
| 827 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,0300 |
| 828 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,0300 |
| 829 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,0300 |
|  |  | Capitolul 27.4. Tavane |  |  |
| 830 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,6400 |
| 831 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,6400 |
| 832 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,6400 |
| 833 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,6400 |
| 834 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,6400 |
| 835 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,6400 |
|  |  | Capitolul 27.5. Pardoseli |  |  |
| 836 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,6400 |
| 837 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,6400 |
| 838 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 17,6400 |
| 839 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 17,6400 |
|  |  | Capitolul 27.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 840 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 28. Incapere nr. 16 |  |  |
|  |  | Capitolul 28.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 841 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7400 |
| 842 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 28.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor |  |  |
| 843 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 5,3900 |
| 844 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 845 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,7200 |
| 846 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 847 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,7200 |
| 848 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,7200 |
| 849 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
| 850 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare) | m2 | 1,7200 |
|  |  | Capitolul 28.3. Pereti |  |  |
| 851 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala) | m2 | 50,0300 |
| 852 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,0300 |
| 853 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,0300 |
| 854 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,0300 |
| 855 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,0300 |
| 856 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,0300 |
| 857 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,0300 |
|  |  | Capitolul 28.4. Tavane |  |  |
| 858 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,6400 |
| 859 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,6400 |
| 860 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,6400 |
| 861 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,6400 |
| 862 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,6400 |
| 863 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,6400 |
|  |  | Capitolul 28.5. Pardoseli |  |  |
| 864 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,6400 |
| 865 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,6400 |
| 866 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 17,6400 |
| 867 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 17,6400 |
|  |  | Capitolul 28.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 868 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 29. Incaperi nr. 33 (Coridor) |  |  |
|  |  | Capitolul 29.1. Timplarie - Usi |  |  |
| 869 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,7600 |
| 870 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 1,7600 |
|  |  | Capitolul 29.2. Pereti |  |  |
| 871 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 50,7200 |
| 872 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,7200 |
| 873 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,7200 |
| 874 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,7200 |
| 875 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,7200 |
| 876 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,7200 |
| 877 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,7200 |
|  |  | Capitolul 29.3. Tavane |  |  |
| 878 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,9000 |
| 879 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,9000 |
| 880 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,9000 |
| 881 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,9000 |
| 882 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,9000 |
| 883 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,9000 |
|  |  | Capitolul 29.4. Pardoseli |  |  |
| 884 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,9000 |
| 885 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,9000 |
| 886 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 12,9000 |
| 887 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,9000 |
| 888 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 12,9000 |
| 889 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,2000 |
|  |  | Capitolul 29.5. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 890 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 30. Incaperi nr. 32 (Casa scarii) |  |  |
|  |  | Capitolul 30.1. Timplarie - Usi, Ferestre |  |  |
| 891 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,6100 |
| 892 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 2,4100 |
| 893 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ (1 buc.) | m2 | 1,2000 |
|  |  | Capitolul 30.2. Pereti |  |  |
| 894 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 112,5000 |
| 895 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 112,5000 |
| 896 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 112,5000 |
| 897 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 112,5000 |
| 898 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 112,5000 |
| 899 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 112,5000 |
| 900 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 112,5000 |
|  |  | Capitolul 30.3. Scari-partea inferioara |  |  |
| 901 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3400 |
| 902 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,3400 |
| 903 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,3400 |
| 904 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3400 |
| 905 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,3400 |
|  |  | Capitolul 30.4. Tavane |  |  |
| 906 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,9300 |
| 907 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,9300 |
| 908 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,9300 |
| 909 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,9300 |
| 910 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,9300 |
| 911 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,9300 |
|  |  | Capitolul 30.5. Scari |  |  |
| 912 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,2400 |
| 913 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 29,2400 |
| 914 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 10,2000 |
| 915 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 29,2400 |
| 916 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,7000 |
| 917 | RpCP21D | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor | m | 34,0000 |
| 918 | RpCP45A | Demontarea balustrada | kg | 78,5000 |
| 919 | CH06A | Balustrade din aluminiu nichelat | m | 10,5000 |
|  |  | Capitolul 30.6. Vopsire calorifere, tevi existente |  |  |
| 920 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 31. Incaperi nr. 24 (Casa scarii) |  |  |
|  |  | Capitolul 31.1. Timplarie - Usi, Ferestre |  |  |
| 921 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,1300 |
| 922 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 | 3,9300 |
| 923 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ (1 buc.) | m2 | 1,2000 |
|  |  | Capitolul 31.2. Pereti |  |  |
| 924 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 110,9800 |
| 925 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 110,9800 |
| 926 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 110,9800 |
| 927 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 110,9800 |
| 928 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 110,9800 |
| 929 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 110,9800 |
| 930 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 110,9800 |
|  |  | Capitolul 31.3. Scari-partea inferioara |  |  |
| 931 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3400 |
| 932 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,3400 |
| 933 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,3400 |
| 934 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3400 |
| 935 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,3400 |
|  |  | Capitolul 31.4. Tavane |  |  |
| 936 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,9300 |
| 937 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,9300 |
| 938 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,9300 |
| 939 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,9300 |
| 940 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,9300 |
| 941 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,9300 |
|  |  | Capitolul 31.5. Scari |  |  |
| 942 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,2400 |
| 943 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050 | m2 | 29,2400 |
| 944 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 10,2000 |
| 945 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 29,2400 |
| 946 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,7000 |
| 947 | RpCP21D | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor | m | 34,0000 |
| 948 | RpCP45A | Demontarea balustrada | kg | 78,5000 |
| 949 | CH06A | Balustrade din aluminiu nichelat | m | 10,5000 |
|  |  | Capitolul 31.6. Vopsire calorifere, tevi existente, scara cerdac |  |  |
| 950 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile | m2 | 7,6000 |
|  |  | Capitolul 32. Reparatia partiala a acoperisului |  |  |
| 951 | RpCI12B adoptat | Reparatia partiala a acoperisului din tigla metalica | m2 | 26,5600 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 44,0000 |
| 2 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Lustra inclusiv becurile, la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 44,0000 |
| 3 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 43,0000 |
| 4 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 65,0000 |
| 5 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 80,0000 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 100,0000 |
| 7 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,0000 |
| 8 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,0000 |
| 9 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,0000 |
| 10 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 2,0000 |
| 11 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2 | m | 140,0000 |
| 12 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. | m | 140,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.