| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731484093514 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament de acces control |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Turnichet Terminal: Zona de verificare a pasagerilor Terminal, intrarea în partea critică a ZSAR |  |  |  | • Turnichet tripod bidirecțional • Material: oțel inoxidabil • Acces în ambele direcții • Indicație, confirmare a direcției de trecere • Formator de trecere (opțional) • Deblocare mecanică de urgență • Deblocare de urgență în ambele direcții • Regim „Anti-panica” • În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, turnichetul nu trebuie să împiedice trecerea • Conectare la sistemul de control al accesului (contacte uscate de la sistemul de control al accesului) • Tensiune de lucru 12-24V • Sursă de alimentare cu rezervă • Lățimea zonei de trecere nu trebuie să fie mai mică de 600 mm • Mod de urgență cu funcție de coborâre a barei • Capacitate de trecere - 30 de persoane pe minut • Platforme încorporate pentru montarea cititoarelor de ACS proximity (idteck star RF-10) • Instalați, cu fixare în podea și tavan, două tuburi cu profil rectangular de 50x25 mm și o înălțime de 3.5 m, confecționate din oțel inoxidabil polisat, strâns amplasate pe ambele părți ale turnichetului; montați 3 perechi de senzori infraroșii pentru a detecta trecerea neautorizată pe aceste tuburi. Sau oferă orice altă soluție cu funcționalitate similară. • Montarea și conectarea turnichetului la sistemul existent de control al accesului. • Telecomandă radio pentru control manual al turnichetului Data lansării: nu mai vechi de 1 an de la data livrării Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul. |  |  |
| Turnichet-cale Sălii Delegațiilor Oficiale: Zona de verificare și control de frontieră, intrarea în partea critică a ZSAR |  |  |  | • Turnichet-cale cu o bandă deschizătoare • Materialul carcasei: oțel inoxidabil • Material aripi – sticlă călită. • Acces în ambele direcții • Indicație, confirmare a direcției de trecere • Deblocare mecanică de urgență • Deblocare de urgență în ambele direcții • Ieșire de semnal de alarmă (contact uscat) în caz de trecere neautorizată • În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, turnichetul nu trebuie să împiedice trecerea • Conectare la sistemul de control al accesului (contacte uscate de la sistemul de control al accesului) • Tensiune de lucru 12-24V • Lățimea zonei de trecere 1000 mm sau mai mare • Înălțimea stâlpilor 1050 mm sau mai mare • Înălțimea superioară a aripilor 900 mm sau mai mică • Înălțimea de la podea până la aripi 400 mm sau mai mică • Capacitate de trecere - 10 de persoane pe minut sau mai mult • Platforme încorporate pentru montarea cititoarelor de ACS proximity (idteck star RF-10) • Telecomandă radio pentru control manual al turnichetului • Montarea și conectarea turnichetului la sistemul existent de control al accesului. Data lansării: nu mai vechi de 1 an de la data livrării Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul. |  |  |
| Turnichet depozit cargo: Zona de verificare a personalului, intrarea în partea critică a ZSAR |  |  |  | Turnichet tripod bidirecțional • Material: oțel inoxidabil • Acces în ambele direcții • Indicație, confirmare a direcției de trecere • Formator de trecere (opțional) • Deblocare mecanică de urgență • Deblocare de urgență în ambele direcții • Regim „Anti-panica” • În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, turnichetul nu trebuie să împiedice trecerea • Conectare la sistemul de control al accesului (contacte uscate de la sistemul de control al accesului) • Tensiune de lucru 12-24V • Sursă de alimentare cu rezervă • Lățimea zonei de trecere nu trebuie să fie mai mică de 600 mm • Mod de urgență cu funcție de coborâre a barei • Capacitate de trecere - 30 de persoane pe minut • Platforme încorporate pentru montarea cititoarelor de ACS proximity (idteck star RF-10) • Montarea și conectarea turnichetului la sistemul existent de control al accesului. Data lansării: nu mai vechi de 1 an de la data livrării Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul. |  |  |
| Echipamentul de control al accesului („face control”): |  |  |  | - Mini PC (cu suport universal/suport de perete) (CPU: Cores minim 4, frecvența minimă 2,7GHz, grafică video-integrată, cache L3 minim 4Mb, puterea nominală maxim 15W, procesul ethnic maxim 14nm; Cooler: nivel zgomot maxim 18dB, rpm maxim 1650, pwm-activ; MB: ethernet-rj45 minim 1Gbit/s, 1x hdmi, 1xDisplayP.; RAM: minim 8 Gb DDR4; SSD: minim 256Gb, classs 35; Keyboard: asemenea brăndului de PC; Mouse: asemenea brăndului de PC, Windows 10 Pro WS). Data lansării: nu mai vechi de 1 an de la data livrării Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul. |  |  |
|  |  |  |  | Monitor 24" (cu suport telescopic de perete) 23.8-24 inch, aspect ratio=16:9, ips, antiglare, luminozitate minim 250 cd/m2, rezoluție suportată=1920x1080, contrast tipic minim 3000:1,1x hdmi, 1x DisplayP, regim de lucru 7*24*365) Data lansării: nu mai vechi de 1 an de la data livrării Garanție: minimă de 24 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul. |  |  |
|  |  |  |  | Controler de acces MAC-4R (MLC-4R) Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul. |  |  |
|  |  |  |  | Adaptor Ethernet I-Lon600 |  |  |
|  |  |  |  | Carcasă de montaj suspendată BM-33+P (300x300x200) IP54 |  |  |
|  |  |  |  | Sursă de alimentare RIP 12 V 5 A (12V/7-17Ah) |  |  |
|  |  |  |  | Cititoare de carduri IDTEC RF 10 |  |  |
|  |  |  |  | Licențe software “Intellisite” workstation |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________