CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITATIE DESCHISA

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a salii festive la Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Ion si Doina Aldea-Teodorovici"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi (sala) | m2 | 211,140 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 259,570 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 3,380 |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi (scarile la scena) | m2 | 22,000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 4,000 |
| 6 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 29,850 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 28,000 |
| 8 | RpIB12B | Demontari radiator | buc | 14,000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie (sala) |  |  |
|  |  | 2.1. Pardosea |  |  |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 211,140 |
| 10 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 211,140 |
| 11 | CL17B | Confectii metalice in trepte (pentru sustinerea scaunelor 6.0m. x 9.0 m) | kg | 785,000 |
| 12 | CG08A | Pardoseli din OSB la trepte | m2 | 108,000 |
| 13 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 265,140 |
| 14 | CG06B1 | Cornier montat pe dibluri cu surub la scari | m | 87,000 |
| 15 | CH06A | Perila la scara, din inox | m | 14,000 |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 209,170 |
| 17 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 209,170 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 209,170 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 209,170 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 209,170 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 209,170 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 209,170 |
| 23 | CK31A | Schela din rasinoase | m2 | 68,000 |
| 24 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 3,200 |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 67,000 |
| 26 | CK26C | Cornier din aluminiu la ferestre sau usi din mase plastice | m | 74,440 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 22,320 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 22,320 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 22,320 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - glafuri | m2 | 22,320 |
|  |  | 2.3. Tavan |  |  |
| 31 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 194,140 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 194,140 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 194,140 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 194,140 |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi | m2 | 101,200 |
| 36 | CK26C | Cornier din aluminiu la grinzi | m | 184,000 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - grinzi | m2 | 101,200 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - grinzi | m2 | 101,200 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grinzi | m2 | 101,200 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - grinzi | m2 | 101,200 |
|  |  | 2.4. Timplarie |  |  |
| 41 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,380 |
| 42 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze (inclusiv mecanismul de ridicare) | m2 | 44,630 |
| 43 | CK26A | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (450 mm) | m | 18,360 |
|  |  | 3. Lucrari de reparatie (scena) |  |  |
|  |  | 3.1. Tavan |  |  |
| 44 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 59,400 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,400 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 59,400 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 59,400 |
| 48 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi | m2 | 25,300 |
| 49 | CK26C | Cornier din aluminiu la grinzi | m | 46,000 |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - grinzi | m2 | 25,300 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - grinzi | m2 | 25,300 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grinzi | m2 | 25,300 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - grinzi | m2 | 25,300 |
| 54 | CH06A | Mina curenta metalica (carniz din metal pentru copertina) | m | 27,000 |
|  |  | 3.2. Pereti |  |  |
| 55 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,400 |
| 56 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 50,400 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,400 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,400 |
| 59 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 64,600 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 115,000 |
| 61 | CK26C | Cornier din aluminiu la grinzi | m | 42,500 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 115,000 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 115,000 |
|  |  | 3.3. Pardosea |  |  |
| 64 | CL17B | Confectii metalice in trepte (scara la scena) | kg | 223,000 |
| 65 | CG08A | Pardoseli din OSB la scena si trepte | m2 | 91,400 |
| 66 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 91,400 |
| 67 | CG06B1 | Cornier montat pe dibluri cu surub in incaperi la scari | m | 15,000 |
|  |  | 3.4. Timplarie |  |  |
| 68 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, | m2 | 8,000 |
| 69 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat | m2 | 3,120 |
| 70 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze (inclusiv mecanismul de ridicare) | m2 | 4,960 |
|  |  | 4. Lucrari de reparatie a coridorului |  |  |
|  |  | 4.1. Tavan |  |  |
| 71 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 25,850 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,850 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 25,850 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,850 |
|  |  | 4.2. Pereti |  |  |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 106,140 |
| 76 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 106,140 |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 106,140 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,140 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 106,140 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,140 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 106,140 |
|  |  | 4.3. Pardoseli |  |  |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,850 |
| 83 | CG17A2 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate in diferite forme si culori in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 20,850 |
| 84 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta) | m | 14,900 |
| 85 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie incleiate | m2 | 21,600 |
|  |  | 5. Lucrari de ventilare |  |  |
| 86 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (400x400 mm) | buc | 4,000 |
| 87 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (200x500 mm) | buc | 3,000 |
|  |  | 6. Lucrari de electricitate |  |  |
| 88 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat (corpuri de iluminat mici, inglobate in g/k) | buc | 125,000 |
| 89 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, (inclusiv gofra), avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 245,000 |
| 90 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7,000 |
| 91 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 92 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (complet echipat) | buc | 2,000 |
|  |  | 7. Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire |  |  |
| 93 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 14,000 |
| 94 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 42,720 |
| 95 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 52,000 |
| 96 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 28,000 |
| 97 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 14,000 |
|  |  | 8. Evacuarea gunoiului |  |  |
| 98 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 6,200 |
| 99 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 6,200 |
| 100 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t | t | 6,200 |