Aprobat:

Directorul IMSP Spitalul Raional Edinet

Gutu Anatol

“____”___________2022

Borderoul Nr. 4

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Edinet

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP Spitalul raional Edinet

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnice |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 22,0000 |
| 2 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,0000 |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 34,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | RpEF15I | Montarea panou 600x600 LED 45W | buc | 47,0000 |
| 5 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat LED 18W, tip T5 RAIL sau similar (la patul pacientilor) | buc | 33,0000 |
| 6 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat LED minimum 25W (preboxe salon) | buc | 18,0000 |
| 7 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat pentru incaperi umede LED 9W NBL-PR1-7-4K-WH-IP65 sau similar | buc | 19,0000 |
| 8 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat pentru incaperi umede LED la oglinda (conform ilustrarii) | buc | 11,0000 |
| 9 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT" | buc | 3,0000 |
| 10 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - iluminat de urgenta cu acumulator | buc | 5,0000 |
| 11 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat pentru exterior cu senzor de miscare LED WALL LIGHT LC1015 7-14W sau ceva similar | buc | 12,0000 |
| 12 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa | buc | 61,0000 |
| 13 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa in baie la oglinda | buc | 12,0000 |
| 14 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 2 clape | buc | 28,0000 |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor (1buc sub patul pacientului / 2 la patul pacientului / 2 antreu pentru frigider si microunda ... restul conform necesitatii) | buc | 215,0000 |
| 16 | RpEE03A | Montarea prizelor (boiler) | buc | 12,0000 |
| 17 | RpEE03A | Montarea prizelor in baie la oglinda | buc | 12,0000 |
| 18 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x1,5 mmp | m | 1 488,0000 |
| 19 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x2,5 mmp | m | 1 935,0000 |
| 20 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3muncitori | 100 m | 21,7700 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat tripolar BH-32/3P/100A | buc | 2,0000 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat monopolar BA-47/29/1P/B10 | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat monopolar BA-47/29/1P/C16 | buc | 16,0000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat monopolar BA-47/29/1P/C25 | buc | 12,0000 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat tripolar BA-47/29/3P/63 | buc | 3,0000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat UZO/2P/16A10mA | buc | 11,0000 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat diferential ABДT-32/2P/30mA | buc | 13,0000 |
| 28 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa | buc | 4,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 29 | pret de piata | Dulap ЩРн-24 | buc | 3,0000 |
| 30 | pret de piata | Dulap ЩРн-12 | buc | 1,0000 |

In caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru isi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicele materialului indicat.

La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificatia tehnica F 4.1 si certificatele de conformitate/iso.

Daca pretul este anormal de scazut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata actuale.