CAIET DE SARCINI

Licitația privind achiziţia ,,Porți secționate automate”

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | # Poartă secționată automată 5635x4050mm, cu ușă pietonală | # Poartă industrială secționată 5635x4050mm, cu ușă pietonală Poartă metalică secționată, realizată din panouri tip sandwich, izolată cu spumă poliuretanică, complet echipată cu sistem de ghidaj, armături și automatizare. ## Dimensiuni - Lățime: 5635 mm (±250 mm) - Înălțime: 4050 mm (±250 mm) ## Culoare ## Pe exterior RAL 8014 ## Caracteristici tehnice - Foaia porții va fi realizată din panouri tip sandwich (oțel–poliuretan–oțel). - Tabla zincată va fi protejată cu minim 3 straturi de protecție (anticoroziv + vopsea). - Grosimea panourilor sandwich: 40 mm. - Sistemul de ridicare va include arcuri galvanizate, garantate pentru minim 50.000 cicluri de funcționare. - Poarta va fi echipată cu garnituri de etanșare pe întreg conturul (superior, lateral, inferior). ## Sistem de automatizare - Sistem automat și manual de deschidere/închidere inclus - Minim 2 telecomenzi - Motor electric cu funcție de deblocare manuală în caz de pană de curent ## Sisteme de siguranță - Protecție împotriva ruperii arcurilor - Protecție împotriva deraierii sau ruperii cablurilor - Sistem anti-pinch (protecție împotriva prinderii degetelor) - Sistem de blocare sigură în poziție ## Ușă pietonală integrată Poarta va fi echipată cu ușă de acces pietonal integrată, prevăzută cu: - prag inferior - sistem de amortizare/închidere controlată (amortizor) - garnituri de etanșare ## Montaj - Ghidajele și structura vor fi montate pe cadru existent din țeavă pătrată 100x100 mm - În preț va fi inclus montarea porților Garanție: - Pentru porți minim 5 ani - Pentru motoare și mecanisme minim 3 ani |
| 1.2 | # Poartă secționată automată 5675x4050mm | Poartă metalică secționată, realizată din panouri tip sandwich, izolată cu spumă poliuretanică, complet echipată cu sistem de ghidaj, armături și automatizare. ## Dimensiuni - Lățime: 5675 mm (±250 mm) - Înălțime: 4050 mm (±250 mm) ## Culoare ## Pe exterior RAL 8014 ## Caracteristici tehnice - Foaia porții va fi realizată din panouri tip sandwich (oțel–poliuretan–oțel). - Tabla zincată va fi protejată cu minim 3 straturi de protecție (anticoroziv + vopsea). - Grosimea panourilor sandwich: 40 mm. - Sistemul de ridicare va include arcuri galvanizate, garantate pentru minim 50.000 cicluri de funcționare. - Poarta va fi echipată cu garnituri de etanșare pe întreg conturul (superior, lateral, inferior). ## Sistem de automatizare - Sistem automat și manual de deschidere/închidere inclus - Minim 2 telecomenzi - Motor electric cu funcție de deblocare manuală în caz de pană de curent ## Sisteme de siguranță - Protecție împotriva ruperii arcurilor - Protecție împotriva deraierii sau ruperii cablurilor - Sistem anti-pinch (protecție împotriva prinderii degetelor) - Sistem de blocare sigură în poziție ## Montaj - Ghidajele și structura vor fi montate pe cadru existent din țeavă pătrată 100x100 mm - În preț va fi inclus montarea porților Garanție: - Pentru porți minim 5 ani - Pentru motoare și mecanisme minim 3 ani |

Președintele grupului de lucru                                                                    Ludmila Pavlenco