Institutul de Proiectări de Stat „IPROCOM”

Atelierul nr. 3

MD 3100, mun. Bălţi, str. Libertăţii, 3. tel. 2-41-22

Reparaţia capitală a cabinetului de chimie  în Liceul Teoretic

"Vasile Alexandri" pe str. Ivan Konev nr.16A  mun. Bălţi

OBIECTUL nr. 3-19-6

PROIECT DE EXECUZŢIE

Volumul nr.1

MEMORIU EXPLICATIV.

DATE INIŢIALE PENTRU PROIECTAREA

Beneficiar: DÎTS a primăriei mun. Bălti

2019

Institutul de Proiectări de Stat „IPROCOM”

Atelierul nr. 3

MD 3100, mun. Bălţi, str. Libertăţii, 3. tel. 2-41-22

Reparaţia capitală a cabinetului de chimie  în Liceul Teoretic

"Vasile Alexandri" pe str. Ivan Konev nr.16A  mun. Bălţi

OBIECTUL nr. 3-19-6

PROIECT DE EXECUZŢIE

Volumul nr.1

MEMORIU EXPLICATIV.

DATE INIŢIALE PENTRU PROIECTAREA

Administrator de proiect                                  Iu. V. FOMIN

APP                                                       V.I. Postolachi

IPP                                                        Iu.V. FOMIN

Beneficiar: DÎTS a primăriei mun. Bălti

2019

Состав главных специалистов, принимавших участие

в разработке рабочего проекта

| № | Фамилия, инициалы | Занимаемая должность | Сертификат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постолаки В.И. | Гл. архитектор проекта | № 1205 от 07.11.2014 г. |
| 2 | Фомин Ю.В. | Гл. инженер проекта | № 1182 от 06.11.2014 г. |
| 3 | Червоноокая Т.В. | Гл. специалист ВК | № 1190 от 06.11.2014 г. |
| 4 | Греку Г.В. | Гл. специалист ЭЛ | № 1516 от 23.02.2016 г. |
| 5 | Солодская Г.В. | Гл. специалист ОВ | №1439 от 28.07.2015 г. |

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает основные критерии, регламентируемые законом о качестве в строительстве:

А - прочность и устойчивость;

В - безопасность при эксплуатации;

С - пожарную безопасность;

Д - гигиену, безопасность для здоровья людей, восстановление и охрану окружающей среды;

Е - тепло, гидроизоляцию и энергосбережение;

F – защиту от шума.

Главный инженер проекта                Ю.В.Фомин

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

3-19-6

ГАП

Постолаки

ГИП

Фомин

Разраб.

Базенюк

Пояснительная записка

Лит.

Листов

9

ГПИ «ИПРОКОМ»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

3-19-6

Состав рабочего проекта

Том 1. Пояснительная записка.

Исходные данные для проектирования

Том 2. Рабочие чертежи. Спецификации и оборудования, изделий и материалов.

Том 3.Сметная документация. Сводный сметный расчёт. Объектная  и локальные сметы.

Том 4. Технический паспорт сооружения.

Раздел А. Техническая документация по проектированию объекта.

Состав  тома 1

Пояснительная записка

      - Общая часть.

      - Архитектурно-строительная часть.

      - Технологическая часть.

      - Водоснабжение и канализация.

      - Отопление и вентиляция.

      - Электротехническая часть.

Исходные данные для проектирования.

- Certificat de urbanism №241  din 28.05.2019

- Anexa nr. 1 la certificatul de urbanism.

- Задание на проектирование.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

3-19-6

Пояснительная записка

- Общая часть.

Рабочий проект"Reparaţia capitală a cabinetului de chimie  în Liceul                            Teoretic "Vasile Alexandri" pe str. Ivan Konev nr.16A  mun. Bălţi" разработан на основании:

градостроительного сертификата №241от28.05.2019г., задания на         проектирование, выданного DÎTS примэрии мун. Бэлць, других исходных данных, приведённых в приложении к общей пояснительной записке.

Проектом предусматривается проведение капитального ремонта кабинета химии, расположенного на четвертом  этаже здания лицея.

  - Технико-экономические показатели

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектная мощность: Количество учащихся в классе | Кол. учащ. | 30,0 |
| 2 | Общая площадь земельного участка | Га | 2.19 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 3193.0 |
| 4 | Общая площадь здания | м2 | 5592.0 |
| 5 | Строительный объем | м3 | 22986.0 |
| 6 | Качественные характеристики объекта: |  |  |
| 6.1 | Класс ответственности здания |  | II |
| 6.2 | Степень долговечности |  | II |
| 6.3 | Степень огнестойкости |  | II |
| 7 | Класс функциональной пожарной опасности |  | F 4.1 |
| 8 | Класс конструктивной пожарной опасности здания |  | С0 |
| 9 | Сметная стоимость | Тыс.леев | См. сметную документацию |
| 10 | Продолжительность строительства | Месяцев | 1 месяц |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

3-19-6

Архитектурно-строительная часть

2.1 Краткая характеристика района и площадки строительства.

Здание лицея расположено в северной части мун. Бэлць

по ул. И. Конева, 16А.

Климатический район – IIВ.

Расчётная температура наружного воздуха – минус 18°.

Нормативный вес снегового района – 0,50 кПа.

Нормативный скоростной напор ветра – 0,35 кПа.

Согласно NCM E.01.02-2005 «Regulament privind stabilirea categoriilor de importantă a constructiilor» категория важности здания – нормальная (II,B)

По карте сейсмического районирования РМ территория относится к зоне 7 баллов.

Сейсмичность площадки и расчётная сейсмичность здания – 7 баллов.

Оползневые процессы на площадке и прилегающей территории отсутствуют.

2.2 Объёмно-планировочные и архитектурные решения.

Здание лицея состоит из трёх блоков, образующих в плане неправильнцю   Н-образную форму. Высота этажа – 3,3м.

В одном из блоков лицея на четвёртом  последнем этаже здания расположен класс химии

Здание лицея построено в 1984 году, по типовому проекту  школы на 32 класса, проектная документация не сохранилась .Капремонт лицея за период эксплуатации здания производился в объёме устройства шатровой крыши, ремонта отдельных помещений.

Проектом предусматривается проведение капремонта кабинета химии с восстановлением утраченных рабочих столов этого кабинета.    Предусматривается оборудование рабочих столов  кабинета химии водой, канализацией, электроэнергией.

На границе класса и препараторской предусматривается установка вытяжного демонстрационного шкафа, обслуживание которого возможно только со стороны препараторской.

Проектом предусматриваются проведение следующих основных ремонтных работ:

- демонтаж разделительной перегородки между классом и препараторской;

- демонтаж линолеумных полов;

- демонтаж дверных блоков;

- устройство новой разделительной перегородки;

-

- установка дверных и оконного блоков;

-устройство линолеумных полов, устойчивых к воздействию химических реактивов;

- ремонт отделки стен, перегородки, потолков;

- устройство нового крыльца и пандуса для лиц с ограниченными возможностями.

Изменение планировочных решений не вызывает вмешательства в несущие конструкции здания.

Технико-экономические показатели кабинета химии:

- общая площадь – 116.00 м2;

- полезная площадь – 115.50 м2;

- расчётная площадь – 115.50 м2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

3-19-6

2.3 Конструктивные решения

Конструктивная схема существующего здания, с точки зрения динамической реакции на сейсмические воздействия, каркасная, серии ИИС-04 с продольными и поперечными сборными железобетонными рамами .

Фундаменты каркаса здания - монолитные железобетонные стаканного типа.

Фундаменты наружных стен (стены подвала) - ленточные из сборных железобетонных фундаментных плит.

Стены подвала - из сборных бетонных блоков сплошного сечения.

Стены надземной части здания выполнены из сборных керамзитобетонных панелей..

Перегородки выполнены из сборных гипсолитовых панелей и из кирпича глиняного обыкновенного, усиленного горизонтальной арматурой.

Перекрытия – сборные пустотные железобетонные панели с отдельными участками из монолитного железобетона.

Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши.

Крыша шатровая, деревянная наслонная стропильная система, опирается на несущие элементы каркаса здания.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов, с наружным организованным водостоком.

Конструкции здания удовлетворительно перенесли последствия сильных землетрясений 1986 и 1990 годов.

Все несущие строительные конструкции здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии, отсутствуют видимые деформации и дефекты в этих конструкциях.

По характеру визуально фиксируемых повреждений конструкций степень повреждения несущих конструкций здания гимназии – 1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

3-19-6

Технологическая часть

3.1 Общие данные

Технологическая часть проекта"Reparaţia capitală a cabinetului de chimie  în   Liceul Teoretic "Vasile Alexandri"pe str. Ivan Konev nr.16A din mun. Bălţi" разработана на основании архитектурной части проекта.

Кабинет химии лицея подлежит капитальному ремонту в соответствии с требованиями задания на проектирование и соответствующих нормативов.

Технологическая часть проекта разработана для одного класса, размещенного  на четвертом этаже центрального учебного блока.

3.2 Технологическая решения

Рабочие столы в кабинете химии обеспечиваются подводкой воды, электроэнергии, водоотведением. Препараторская, расположенная смежно с классом, обеспечивается демонстрационным  шкафом с вытяжной вентиляцией.

Все манипуляции в демонстрационном шкафу выполняются со стороны препараторской под контролем лаборанта.

При разработке технологических решений учитывались:

-функциональные и технологические процессы;

-санитарно-гигиенические нормы площади и объёма помещений, естественной и искусственной освещённости, кратности обмена воздуха.

При разработке проекта были использованы следующие нормативные материалы:

- Нормы в строительстве «Проектирование зданий общеобразовательных школ» NCM C.01.03:2017.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

3-19-6

Утверждаю Sef DÎTS a primăriei mun. Bălti

d. Dubitkaia T.

______________

Задание на проектирование

Объект: "Reparaţia capitală a cabinetului de chimie în Liceul Teoretic

"Vasile Alexandri"pe str. Ivan Konev nr.16A din mun. Bălţi

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temeiul proiectării | Градостроительный сертификат № 241 от 28.05.2019 г. Договор №3-19-6 |
|  | Основание для проектирования |  |
| 2 | Tipul consructie | Капитальный ремонт |
|  | Вид строительства |  |
| 3 | Fazele de proictare | Рабочий проект |
|  | Стадийность проектирования |  |
| 4 | Modul de proiectare (licitatii, variante) | Вариантный |
|  | Требования по вариантной и конкурсной разработке |  |
| 5 | Conditii speciale privind construirea, regimul economic si juridic | Сейсмичность площадки строительства –7 баллов Просадочность первого типа |
|  | Особые условия строительства,экономический и юридическийрежим |  |
| 6 | Indicatirii tehnico-economici de bază, inclusiv pentru casele delocuit si constructiile publice, destinatia acestora (numarul de nivele, de sectii si apartamente, numărul sau capacitatea de trecere) | Общая площадь ремонтируемых помещений --116.00 м2 |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) |  |
| 7 | Destinatia si tipul întreprinderilor de deservire socială încorporate în casele de locuit, capacitatea acestora, numărul de locuri, capacitatea de trecere, compоnenta si aria încăperilor, volumul de constructie) |  |
|  | Назначениеитипывстроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем |  |
| 8 | Cerinta de bază privind solutiile arhitectural-planimetrice ale clădirii, conditiile de formare a blocurilor, finisarea clădirilor | Планировочные решения согласовать с заказчиком |
|  | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделкe зданий |  |
| 9 | Tipurile recomandate de apartamente si raportul lor |  |
|  | Рекомендуемые типы квартир и их соотношение |  |
| 10 | Cerinte de bază fată de: - solutiile constructive si materialele elementelor de constructie portante si de încidere; - asigurarea eficacitătii energetice a clădirii, consructiei | Согласно нормативных требований |
|  | Основные требования к: - конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций; - обеспечение энергоэффективности здания, сооружения |  |
| 11 | Cerinte privind asigurarea conditiilor de activitate vitală a persoanelor cu mobilitate redusă | Предусмотреть устройство пандуса для лиц с ограниченными возможностями |
|  | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения |  |
| 12 | Cerinte privind amenajarea terenului si formele arhitecturale mici | Не требуется |
|  | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам |  |
| 13 | Cerinta privind necesitatea: - de a executa materiale demonstrative, componenta si forma acestora; - de a efectua cecetări si lucrări experimentale în procesul proiectării si construirii; - de a respecta conditiile ecologice si sanitare-epidemiologice la obiectivul construit; - de a elabora solutii arhitecturale pentru interior. | Не требуется |
|  | Требования о необходимости: - выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме; - выполнение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ в процессе проектирования и строительства; - выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий у объекту; - разработки архитектурных решений интерьеров. |  |
| 14 | Cerintei privind elaborarea solutiilor de organizare a lucrărilor de consructii. | Не требуется |
|  | Требования по разработке решений в части организации строительства |  |
| 15 | Alte cerinte (speciale) rezultate din spicificul obiectivului proiectat (categoria de importantă a clădirilor si constructiilor, seismicitate calculată a terenului etc. ) | Категория ответственности нормальная. Сейсмичность – 7 баллов |
|  | Другие (специальные) требования, вытекающие из специфики проектируемого проекта (уровень ответственности зданий и сооружений, расчётная сейсмичность площадки и др.) |  |
| 16 | Informatii privind materialele (datele) initiale pentru proictare (vezi anexa) | Кадастровые планы здания |
|  | Сведения о представляемых исходных материалов (данных) для проектирования (см. ниже) |  |

Проектную документацию разработать на русском языке, количество экземпляров – 4.

Главный инженер проекта:                           Фомин Ю. В.

Главный специалист МП УКС единого заказчика

Баришполь М.А.