# CAIET DE SARCINI

A LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE A REȚELEI ELECTRICE ÎN CADRUL

CENTRULUI DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI CU DIZABILITĂȚI DIN ȘOLDĂNEȘTI

Cerere de oferte:				nr. 1

Data publicării anunțului:			25  iunie 2025; 08:00

Termenul limită de prezentare a dosarului:	27  iunie 2025; 17:00

CONTEXT

În cadrul proiectului ”Siguranța Electrică pentru o Viață Demnă” finanțat de People in Need din Fondurile de la Comisia Europeană, în cadrul proiectului M.ASSIST: Moldovan Active Society, Stabilizing Internal Social Tensionseste preconizată achiziţia și executarea propriu-zisă a lucrărilor de înlocuire a rețelei electrice în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din Șoldănești.

În acest sens, solicităm oferte pentru achiziţia și executarea propriu-zisă a lucrărilor de înlocuire a rețelei electrice în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din Șoldănești:

SPECIFICAȚIILE TEHNICE A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII

Termenul executare a lucrărilor nu va depăși 60 de zile calendaristice.

Termenul de valabilitate a ofertei trebuie să fie minim de 30 zile din data încheierii concursului de tender.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum conform datelor de proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Lucrări de montare a rețelelor electrice Centrul de plasament pentru persoane în vârtsă și cu dizabilități et. 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări reparație |  |  |  |
| 1.1 | RpCCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereți din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat | Buc. | 80,0000 |  |
| 1.2 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из простого бетона 5 х 50 см2, механизированно). | m | 250,0000 |  |
| 1.3 | RpEJ09D | Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2). | m | 250,0000 |  |
| 1.4 | RpEJ09A | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos. | buc | 80,0000 |  |
| 1.5 | RpED01A2 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri (Прокладка электрокабелей, площадью сечения 16 мм2 через металлические защитные футляры, исключая защитные футляры для подсоединения к моторам, приборам и щитам ). | m | 1300,0000 |  |
| 1.6 |  | Cablu VVG 3x1,5 mm2 | m | 560,0000 |  |
| 1.7 |  | Cablu VVG 3x2,5 mm2 | m | 740,0000 |  |
| 1.8 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполярных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами). | buc. | 32,0000 |  |
| 1,9 |  | Automat VA 47-29 3P 32 A | m | 4,0000 |  |
| 1.10 |  | Automat VA 47-29 1P 25 A | m | 8,0000 |  |
| 1.11 |  | Automat VA 47-29 1P 10 A | m | 8,0000 |  |
| 1.12 |  | Întrerupător diferențial Himel HDB3VR A 30 mA 32 A 4P 400 V | m | 4,0000 |  |
| 1.13 |  | Întrerupător diferențial Himel HDB3VR A 10 mA 25 A 2P 230 V | m | 8,0000 |  |
| 1.14 |  | Șină de conectare Himel 1,5 mm x 1 m 63 A | m | 1,0000 |  |
| 1.15 |  | Șină zero izolată KASAN 130mm | m | 8,0000 |  |
| 1.16 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu șuruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (Светильник потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды). | 100 buc | 0,5600 |  |
| 1.17 |  | Tub LED Horoz TUBE-120 25 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8 | buc |  | 96,0000 |
| 1.18 |  | Corp de iluminat LED 12 2*36-002 36 W 220-240 V PowMr IP40 | buc | 48,0000 |  |
| 1.19 |  | Indicator led EXIT pe scări în jos | buc | 2,0000 |  |
| 1.20 | 08-03-591-9 | Întrerupător comulator și prize de fișe – Priza de fisa tip neîngropat, la instalație închisă. | 100 buc | 0,8000 |  |
| 1.21 |  | Întrerupător 1P alb | buc | 30,0000 |  |
| 1.22 |  | Întretupător 2 P alb | buc | 4,0000 |  |
| 1.23 |  | Priză dublă exterioară Horoz EVA 16 A 230 V alb | buc | 46,0000 |  |
| Lucrări de montare a rețelelor electrice Centrul de plasament pentru persoane în vârtsă și cu dizabilități et. 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RpCU05H1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau taint în pereții din beton simplu de 26-50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor macanizat. | buc | 20,0000 |  |
| 2.2 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из простого бетона 5 х 50 см2, механизированно). | m | 150,0000 |  |
| 2.3 | RpEJ09D | Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cmp (p (Заделка штраб в стенах до 50 см2) | m |  | 150,0000 |
| 2.4 | RpEJ09A | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos | buc | 20,0000 |  |
| 2.5 | RpED01A2 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri (Прокладка электрокабелей, площадью сечения 16 мм2 через металлические защитные футляры, исключая защитные футляры для подсоединения к моторам, приборам и щитам ). | m | 400,0000 |  |
| 2.6 |  | Cablu VVG 3 x 1.5 mm2 | m | 225,0000 |  |
| 2.7 |  | Cablu VVG 3 x 2,5 mm2 | m | 175,0000 |  |
| 2.8 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполярных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами). | buc |  | 16,0000 |
| 2.9 |  | Automat VA 47-29 3P 32 A | m | 2,0000 |  |
| 2.10 |  | Automat VA 47-29 1P 25 A | m | 4,0000 |  |
| 2.11 |  | Automat VA 47-29 1P 10 A | m | 4,0000 |  |
| 2.12 |  | Întrerupător diferențial Himel HDB3VR A 30 mA 32 A 4P 400 V | m | 2,0000 |  |
| 2.13 |  | Întrerupător diferențial Himel HDB3VR A 10 mA 25 A 2P 230 V | m | 4,0000 |  |
| 2.14 |  | Șină de conectare Himel 1,5 mm x 1m 63 A | m | 1,0000 |  |
| 2.15 |  | Șină zero izolată KASAN 130 mm | m | 4,0000 |  |
| 2.16 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (Светильник потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды). | 100 buc | 0,2400 |  |
| 2.17 |  | Tub LED Horoz TUBE-120 25 W G13 6400 K 1300 Im 1200 x 30 mm 220 – 240 V T8 | buc | 46,000 |  |
| 2.18 |  | Corp de iluminat LED 12 2*36-002 36 W 220-240 V PowMr IP40 | buc | 23,0000 |  |
| 2.19 |  | Indicator led EXIT pe scări în jos | buc |  | 2,0000 |
| 2.20 | 08-03-591-9 | Întrerupători, comutatori și prize de fișe –Priza de fișe tip neîngropat, la instalație închisă | 100 buc | 0,4000 |  |
| 2.21 |  | Întrerupător 1P alb | buc | 14,0000 |  |
| 2.22 |  | Întrerupător 2 P alb | buc | 2,0000 |  |
| 2.23 |  | Priză dublă exterioară Horoz 16 A 230 V alb | buc | 24,000 |  |