Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

- CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor din raionul Hîncesti. Etapa I. Localitățile din lunca rîului Prut

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”

- Descriere generală

Lucrările vor avea loc la obiectul Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor din raionul Hîncesti. Etapa I. Localitățile din lunca rîului Prut conform schemei (fig. 1)

Obiectivul în cauză reprezintă un sistem complex de alimentare cu apă potabilă a 11 localități (Obileni, Cotul Morii, Leuşeni, Sărăteni, Nemţeni, Căţăleni, Ivanovca, Costeşti, Oneşti, Strîmbeni şi Bujor) din r-nul Hînceți, aflat în fază avansată de realizare. Acesta include componente esențiale pentru captarea, tratarea, pomparea și distribuția apei către consumatori.

În prezent, la fața locului sunt realizate lucrări de construcție:

- Conducta magistrală de alimentare cu apă;

- Stația de captare și tratare a apei de pe platforma A - echipamentul tehnologic este instalat, inclusiv pompe, filtre, compresoare, sisteme de clorinare și instalații bactericide – toate integrate în schema tehnologică.

- Clădirile stațiilor de pompare de pe platformele B, C, E, L, M, D și K  - sunt construite sau reabilitate, fiecare fiind echipată cu echipamentul tehnologic necesar care asigură transportul apei în sistemul de distribuție, adaptat la condițiile de relief și presiune necesară.

- Este construit traseul liniei electrice - necesară pentru funcționarea echipamentelor electrotehnice din toate platformele.

Acest obiectiv este parte a unui proiect de infrastructură regională, destinat îmbunătățirii accesului la apă potabilă sigură, în conformitate cu standardele naționale și europene privind calitatea apei.

- Lista utilajelor şi a instalaţiilor existente

- Platforma A

| Echipament | Cantitate |
| --- | --- |
| Pompa pentru drenaj inelar K20-18 | 2 buc |
| Pompe vid (Vacuum) BBH 1-6 | 2 buc |
| Pompe drenaj BKC 1-16 | 2 buc |
| Filtru de curățare grosieră SAF 4500 | 2 buc |
| Pompe apă curată HС 2-22 | 3 buc |
| Vas pentru canalizare 5 tone | 1 buc |
| Tanc de dispersie | 3 buc |
| Filtru de limpezire ФOB- 2.6-0.6 | 4 buc |
| Filtru cărbune ФСУ - 2.0-0.6 | 4 buc |
| Complex coagulare | 2 buc |
| Complex floculare | 2 buc |
| Compresor ДТ 32-15 | 2 buc |
| Complex 1 clorinare | 1 buc |
| Complex 2 clorinare | 1 buc |
| Pompe drenaj BKF-2 | 1 buc |

- Platforma B

| Echipament | Cantitate |
| --- | --- |
| Pompe drenaj BKC 1-16 | 2 buc |
| Pompe apă WILO MVI9505 | 2 buc |

- Platforma C

| Echipament | Cantitate |
| --- | --- |
| Pompe apă WILO MVI 7002/1 | 2 buc |

- Platforma E

| Echipament | Cantitate |
| --- | --- |
| Pompe apă WILO COR-4MVI | 4 buc |

- Platforma L

| Echipament | Cantitate |
| --- | --- |
| Pompe apă WILO MVI 1608 | 2 buc |

- Platforma D

| Echipament | Cantitate |
| --- | --- |
| Pompe apă WILO MVI 3205 | 2 buc |

- Platforma K

| Echipament | Cantitate |
| --- | --- |
| Pompe apă WILO COR-4MVI | 4 buc |

- Instalații bactericide DUV-1А700-N ADV

| Platformă | Cantitate |
| --- | --- |
| E | 7 buc |
| K | 7 buc |
| M | 4 buc |
| Total | 18 buc |

- Cerințe față de lucrările ce urmează a fi executate:

Utilajul tehnologic ce urmează a fi montat, trebuie să fie compatibil cu cel existent (Obligatoriu)

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________