| Reconstructia imobilului cu nr. cad.0100213832.01 caminului nr.8, din str. M. Lomonosov 63,sect. Centru, mun. Chisinau (IVC-065/18-92) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI 2-1-4

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Solutii  pentru incalzire, ventilatie si aer conditionat

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Solutii pentru incalzire cu ventilatie si aer conditionat |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Oтопление. |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Радиатор чугунные секционные модель Termo 500/95 Pаб.=1,8МПа, t max.=120*C (S=2441x0,35x0,85=726,20м2) | m2 | 726,20 |
| 2 | Pret de piata | Стоимость радиаторов чугунных секционных модель Termo 500/95 Pаб.=1,8МПа, t max.=120*C | buc | 2 441,00 |
| 3 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 726,20 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГEРЦ-AS-T-90 c возможностью гидр. настройки) sau analogic | buc | 162,00 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГEРЦ-RL-1) sau analogic | buc | 162,00 |
| 6 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном ''Valtes'' (PN25) ф20x3.4) sau analogic | m | 1 100,00 |
| 7 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном ''Valtes'' (PN25) ф25x4,2) sau analogic | m | 810,00 |
| 8 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном ''Valtes'' (PN25) ф32x5,4) sau analogic | m | 100,00 |
| 9 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 910,00 |
| 10 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 100,00 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ( Трубчатая изоляция для труб ф20x2.8) | m | 1 100,00 |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ( Трубчатая изоляция для труб ф25x3.5) | m | 810,00 |
| 13 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Трубчатая изоляция для труб ф32x5,4) | m | 100,00 |
| 14 | IC05B | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4") (cтальные электросварные ф25x2,2мм) | m | 6,00 |
| 15 | IC05C | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" (стальные электросварные ф32x2,2мм) | m | 26,00 |
| 16 | IC05D | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" (cтальные электросварные ф38x2,5мм) | m | 35,00 |
| 17 | IC05E | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" (cтальные электросварные ф45x2,5мм) | m | 13,00 |
| 18 | IC05F | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" (cтальные электросварные ф57x2,5мм) | m | 80,00 |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |
| 20 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 154,00 |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Изоляция "Aрмофлекс" для cтальных труб Ду=25) sau analogic | m | 6,00 |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Изоляция "Aрмофлекс" для cтальных труб Ду=32 ) sau analogic | m | 26,00 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Изоляция "Aрмофлекс" для cтальных труб Ду=38 ) sau analogic | m | 35,00 |
| 24 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Изоляция "Aрмофлекс" для cтальных труб Ду=45 ) sau analogic | m | 13,00 |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Изоляция "Aрмофлекс" для cтальных труб Ду=57 ) sau analogic | m | 80,00 |
| 26 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat ф32x2mm (Гребенка расспределительная ф32x2,2 на 2 отв.)(25 -25) ( L=350мм) | buc | 1,00 |
| 27 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat ф32x2mm (Гребенка расспределительная ф38x2,5 на 3 отв.)(25 --25 - 25)( L=550мм) | buc | 7,00 |
| 28 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat ф32x2mm (Гребенка расспределительная ф38x2,5 на 4 отв.)(25-25-20 --25) ( L=750мм) | buc | 1,00 |
| 29 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat ф45x2,5mm (Гребенка расспределительная ф45x2,5 на 3 отв.)(32 --25 - 32) ( L=550мм) | buc | 2,00 |
| 30 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Aвтоматические спускники воздуха ф15-) | buc | 30,00 |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансовый проходной '' ШТРЕМАХ- R ф1/2'' sau analogic | buc | 1,00 |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансовый проходной '' ШТРЕМАХ- R ф3/4'' sau analogic | buc | 28,00 |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансовый проходной '' ШТРЕМАХ- R ф1' sau analogic | buc | 4,00 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансовый проходной '' ШТРЕМАХ- M ф3/4'' sau analogic | buc | 1,00 |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансовый проходной '' ШТРЕМАХ- M 1'' sau analogic | buc | 8,00 |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансовый проходной '' ШТРЕМАХ- M ф1 1/4'' sau analogic | buc | 2,00 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный проходной ''' ШТРЕМАХ-ф1/2'' sau analogic | buc | 1,00 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный проходной '' ШТРЕМАХ- ф3/4 sau analogic | buc | 28,00 |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный проходной '' ШТРЕМАХ- Dф3/4 sau analogic | buc | 1,00 |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный '' ШТРЕМАХ- D 1 sau analogic | buc | 8,00 |
| 41 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Вентиль запорный '' ШТРЕМАХ- D 1 1/4 sau analogic | buc | 2,00 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансовый проходной '' ШТРЕМАХ 1'' sau analogic | buc | 4,00 |
| 43 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1" (Aвтоматический клапан спуска воздуха на1'')(радиаторный) | buc | 162,00 |
| 44 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Болтовые кронштейны с прижимными держателями для крепления радиаторов)-480 шт | buc | 480,00 |
| 45 | Pret de piat | Пробка проходная 1'' c внутренней резьбой и уплотнением | buc | 162,00 |
| 46 | Pret de piat | Пробка глухая 1" | buc | 162,00 |
| 47 | Pret de piat | Стальной ниппель 1" | buc | 162,00 |
| 48 | Pret de piat | Проходные фитинги с внешней резьбой 1'' и внутренней резьбой 1'' | buc | 324,00 |
| 49 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Гильза ф100мм) | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Фасонные части-40% от стоимости труб. |  |  |
| 50 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном ''Valtes'' (PN25) ф20x3.4)(1100:100x40%)=330м sau analogic | m | 330,00 |
| 51 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном ''Valtes'' (PN25) ф25x4,2)(810:100x40%)=243м sau analogic | m | 243,00 |
| 52 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном ''Valtes'' (PN25) ф32x5,4)(100:100x40%)=30м sau analogic | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilatie |  |  |
| 53 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных и канальных вентиляторов)-УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc | 88,00 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P100x100) | buc | 4,00 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P100x150) | buc | 2,00 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P200x200) | buc | 1,00 |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P500x100) | buc | 1,00 |
| 58 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Обратный клапан RSK 200 | buc | 1,00 |
| 59 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Быстроразьемные хомуты FK-200) | buc | 2,00 |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Защитная решетка SG200) | buc | 1,00 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка дверная МВМ 475x80) | buc | 84,00 |
| 62 | VB10A2 | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie, pentru confectionarea in ateliere centralizate (Оконный проветриватель типа ПO 400) | buc | 158,00 |
| 63 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect t (Воз-д из оцинков. cтали толщ.0,5мм 100x100) | m2 | 2,00 |
| 64 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. cтали толщ.0,5мм Ф100) | m2 | 122,46 |
| 65 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect t (Воз-д из оцинков. cтали толщ.0,5мм 200x100) | m2 | 10,80 |
| 66 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. cтали толщ.0,5мм 200x150) | m2 | 1,40 |
| 67 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. cтали толщ.0,5мм 200x200) | m2 | 12,80 |
| 68 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. cтали толщ.0,5мм ф200) | m2 | 0,63 |
| 69 | Pret de piata | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления)-стоимость | kg | 100,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontare. |  |  |
| 70 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов) | m2 | 220,00 |
| 71 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Демонтаж трубопроводов диаметром до 50мм) | m | 798,00 |
| 72 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка воздуховодов из оцинкованных листов, толщ.0,7мм,периметром прямоугольного сечения 300x200 мм) | m2 | 23,00 |
| 73 | RpIF07A (К=0,5к з-те | Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol(Прочистка существующих ветканалов) | m2 | 450,00 |
| 74 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Погрузка строймксора вручную) | t | 4,22 |
| 75 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,22 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montarea. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilatie |  |  |
| 76 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=165 м3/час H=200Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 5,00 |
| 77 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=135 м3/час H=250Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 4,00 |
| 78 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=50 м3/час H=300Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 14,00 |
| 79 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=100 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 8,00 |
| 80 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=60 м3/час H=285Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 2,00 |
| 81 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=100 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 9,00 |
| 82 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=25 м3/час H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,024квт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc | 18,00 |
| 83 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=50 м3/час H=110Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc | 8,00 |
| 84 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=25 м3/час H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc | 7,00 |
| 85 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=150 м3/час H=220Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 8,00 |
| 86 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 87 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 88 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 89 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 90 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=30 м3/час H=130Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,024квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 91 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Канальный вентилятор L=410m3/час P=360Па с электродвигателем Ny=0,158кВt, n=2630обор/мин- типа К200L)-Systemair sau analogic | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilatie |  |  |
| 92 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=165 м3/час H=200Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 5,00 |
| 93 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=135 м3/час H=250Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 4,00 |
| 94 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=50 м3/час H=300 Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 14,00 |
| 95 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=100 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 8,00 |
| 96 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=60 м3/час H=285Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 2,00 |
| 97 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=100 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 9,00 |
| 98 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=25 м3/час H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc | 18,00 |
| 99 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=50 м3/час H=110 Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc | 8,00 |
| 100 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=25 м3/час H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc | 7,00 |
| 101 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=150 м3/час H=220Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт,(Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 8,00 |
| 102 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 103 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 104 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 105 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 106 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=30 м3/час H=130Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Nу=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc | 1,00 |
| 107 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=410m3/час P=360Pа 1ф. 220Втс электродвигателем Ny=0,158кВm, n=2630 обор/мин- типа К200L-Systemair sau analogic | buc | 1,00 |