| Lucrări de reparație în sala festivă – blocul Maternitate | APROBAT Sergiu GLADUN director IMSP IMC |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

____________

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 110,50 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 110,50 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(scena) | m2 | 17,40 |
| 4 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment pereti | m2 | 235,40 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.( briu PAL pereti) | m2 | 34,40 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, .) | m2 | 5,25 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,00 |
| 8 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. | buc | 10,00 |
| 9 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 450,00 |
| 10 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 42,50 |
| 11 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 65,00 |
| 12 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 12,00 |
| 13 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 30,00 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 30,00 |
| 15 | TsI51B5 | Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scena |  |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata60x60x2,40x40x2 ) | kg | 250,00 |
| 17 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 15,50 |
| 18 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Placaj FSF slefuit gr 21 mm ) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2 | 18,20 |
| 19 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 18,00 |
| 20 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC omogen rezistent, (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul, h= pereti 10 cm cu profil special) (Autonivelent de exclus, clei - 0,45 kg) | m2 | 21,90 |
| 21 | CG09A apl | Benzi de covor PVC, montate orizontal la la coltul treptelor, prin lipire cu adeziv special | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 128,00 |
| 23 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 128,00 |
| 24 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 105,00 |
| 25 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -105,00 |
| 26 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen 2mm tip Novoflor Extra Vario culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 120,70 |
| 27 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tip 1 |  |  |
| 28 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 27,70 |
| 29 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,70 |
| 30 | CK17F aplicat | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice se inlocuesc Panou de perete SPC Burbon Oak WMSS 208(se eclude chit PVA, Diluant) prenadez se va inlocui cu Adeziv Special | m2 | 27,70 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tip 2 |  |  |
| 31 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 28,11 |
| 32 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,11 |
| 33 | CK17F aplicat | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice se inlocuesc Panou de perete SPC Fluted Burbon WMSLS 208 (se eclude chit PVA, Diluant) prenadez se va inlocui cu Adeziv Special | m2 | 28,11 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tip 3 |  |  |
| 34 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 33,00 |
| 35 | CK17F aplicat | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice se inlocuesc Panou acustic IDP115-WB188 P300*2800mm (se eclude chit PVA, Diluant) prenadez se va inlocui cu Adeziv Special | m2 | 33,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Tip 4 |  |  |
| 36 | СF59I | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip Tip Acustic (Cleaneo) 1.2 x 2m x12,5mm 12-25 R perforat tip cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate сu izolatie VM gr 50 mm den 40-60 Kg /m3 | m2 | 66,20 |
| 37 | IzF04J2 aplicat | Strat simplu, asezata cu suprapunerile nelipite tip Acoustic Fleece 130 g/m2 | m2 | 66,20 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,50 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv colorarea tip (Baumit 0919/ HBW67/ RGB: 218/216/210) | m2 | 63,50 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Tip 5 |  |  |
| 40 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 39,60 |
| 41 | CF57A k=2mat utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,60 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,60 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv colorarea tip (Baumit 0919/ HBW67/ RGB: 218/216/210) | m2 | 39,60 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Tip 6 |  |  |
| 44 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 35,40 |
| 45 | CF57A k=2 mate, utila | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,40 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,40 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv colorarea tip (Baumit 0914/ HBW67/ RGB: 146/143/134) | m2 | 35,40 |
|  |  | Capitolul 1.5. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tip 1 |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,70 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv colorarea tip (Baumit 0901/ HBW67/ RGB: 81/77/76) | m2 | 54,70 |
| 50 | СF59W | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Tip Acustic (Cleaneo) 1.2 x 2m x12,5mm 12-25 R cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 54,70 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,70 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv colorarea tip (Baumit 0919/ HBW67/ RGB: 218/216/210) | m2 | 54,70 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tip 2 |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 66,20 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv colorarea tip (Baumit 0901/ HBW67/ RGB: 81/77/76) | m2 | 66,20 |
| 55 | CK52C aplicat | Plafoane suspendate tip lamele Kraft Cub pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea peste 4 m | m2 | 66,20 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tip 3 |  |  |
| 56 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 10,70 |
| 57 | CF57A k=2mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,70 |
| 58 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,70 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,70 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,70 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarie |  |  |
| 61 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu latimea profil 60-80 mm sticla securizata , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv calitatea superioara | m2 | 7,87 |
| 62 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,00 |
| 63 | CK35B | Oritori din metal si cauciuc fixate in ziduri din beton armat | buc | 3,00 |
| 64 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile ( cu mehaniz electric ) 4 buc cota 5,300 | m2 | 11,50 |
| 65 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile cota 2,4 | m2 | 11,50 |
|  |  | Capitolul 1.7. Retele incalzire |  |  |
| 66 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,00 |
| 67 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 16,00 |
| 68 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente KONNER Heat 565x80 sau echivalent (inclusiv dop,reductii s.a) | buc | 8,00 |
| 69 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 8,00 |
| 70 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 16,00 |
| 71 | pret furnizor | Element de sustinere (cronstein) manopera se va realiza din contul simbol IB05 | buc | 48,00 |
| 72 | IC36B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=1,4 fiting | m | 105,00 |
| 73 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,00 |
| 74 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,00 |
| 75 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala | buc | 250,00 |
| 76 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Retele ventilare |  |  |
| 77 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,00 |
| 78 | RCsB30S k=3,5 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 360 mm | buc | 3,00 |
| 79 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare | m2 | 21,00 |
| 80 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 | 5,25 |
| 81 | IzH22A | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м tip isover-co-st | m2 | 6,00 |
| 82 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( n tabla 3,5 ) | m2 | 6,00 |
| 83 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 6,00 |
| 84 | VB01A | Piese de legatura tubulatra (doar manopera+mehanizme) | buc | 5,00 |
| 85 | pret de piata | Conector Flexibil PVC 35\60\35 60-35. D315 | buc | 4,00 |
| 86 | pret de piata | Semafor D315 mm | buc | 1,00 |
| 87 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(se exclude filtru) | buc | 1,00 |
| 88 | pret de piata | Filtru zigzag KFGR 380x380 к D 315 mm | buc | 1,00 |
| 89 | pret de piata | Carcasa pt Filtru KFKR D 315 mm 380x380 L=320 mm | buc | 1,00 |
| 90 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 12,00 |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate ( numai manopera) | buc | 11,00 |
| 92 | pret de piata | Grile PVC 300x300 | buc | 1,00 |
| 93 | pret de piata | Grila 300*200 ordinara TM100 | buc | 10,00 |
| 94 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm( doar manoperat,mehanizme , cost utilaj)-Дроссель клапан | buc | 2,00 |
| 95 | pret de piata | Supapa de Sens OZK D315 L=305 | buc | 2,00 |
| 96 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(cost ulilaj | buc | 2,00 |
| 97 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16 mm, inclusiv. | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Diverse |  |  |
| 98 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 60,00 |
| 99 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 45,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Panou electric |  |  |
| 100 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 | buc | 16,00 |
| 102 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Tub de protectie PVC |  |  |
| 103 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 7,50 |
| 104 | pret furnizor | Tub de protectie PVC flexibil d=16-20 | m | 705,00 |
| 105 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (se exclude ascensor, electrozi, instalatii de sudura ) | 100 m | 0,55 |
| 106 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=40 | m | 55,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Conductori electrici |  |  |
| 107 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,40 |
| 108 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF- sec.3x1,5 mm2 | m | 290,00 |
| 109 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.2x1,5 mm2 | m | 150,00 |
| 110 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,65 |
| 111 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.3x2,5 mm2 | m | 265,00 |
| 112 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 113 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x10,0 mm2 | m | 50,00 |
| 114 | RpEQ04A k=0,2 | Montarea cutiei cu cleme | buc | 5,00 |
| 115 | pret furnizor | Doze 100x100 | buc | 5,00 |
| 116 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie,25x4 sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 117 |  | Cablu Video Cablexpert CC-HDMI4-10M Negru | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Corpuri de iluminat |  |  |
| 118 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,22 |
| 119 | pret furnizor | Pendul suspendat LED FORTUNE5-40 40 W SMD LED 4000 K 4200 lm 220 - 240 V | buc | 20,00 |
| 120 | pret furnizor | Sina magn Ultra Thin 6W 48V 4000K NEGRU | buc | 2,00 |
| 121 | pret furnizor | Proiector sina magn Ultra Thin 6W 48V 4000K NEGRU | buc | 6,00 |
| 122 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(Profil din aluminiu cu dispersor HL-BAPL002 2000 x 17 x 9 mm tip Elmos,) | 100 m | 1,04 |
| 123 |  | Banda LED 24V, 10 mm, set | m | 104,00 |
| 124 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Prize/Intrerupatoare |  |  |
| 125 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta | buc | 2,00 |
| 126 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete | buc | 3,00 |
| 127 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A | buc | 19,00 |
| 128 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza retea RJ 45 2 modul | buc | 6,00 |
| 129 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza retea HDMI 1 modul | buc | 2,00 |
| 130 | RpEE17A | Montarea prizelor - Prelungitor pentru oficiu MULTISOFT USB A+C RJ45 cablu HDMI neagra GTV AE-PBSURH2GS-20( Bloc pe masa) | buc | 3,00 |
| 131 | RpEQ04A k=0,2 | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,00 |
| 132 | pret furnizor | Doza de pardoseala 230 x 328 x 75 mm Otel/Plastic ORNO | buc | 1,00 |
| 133 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A (pentru cutia podea) | buc | 4,00 |
| 134 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza retea RJ 45 2 module (pentru cutia podea) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele de ventilare |  |  |
| 135 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ( cost utilaj motor,ventilator) | buc | 2,00 |
| 136 | 08-03-605-1 | Ventilator(partea electrica) | buc | 2,00 |
| 137 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(cost utilaj) | buc | 1,00 |
| 138 | RpEE18B | Montarea termoregulator- simbol 0880 (cost utilaj) | buc | 1,00 |
| 139 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Conditionarea |  |  |
| 140 | VC37L | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, cu utilizarea tehnologiei de alpinism ( tevi din cupru 15 ml N=15 tub cauciucat n=30) bloc interior /exterior cost utilaj | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Retele semnalizare |  |  |
| 141 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) | buc | 1,00 |
| 142 | 10-04-100-06 | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa,(DatAlarm) | buc | 1,00 |
| 143 | 10-01-039-06 | Acumulator 12в, 17А/ч | buc | 1,00 |
| 144 | 10-04-066-05 | Sonerie ЗПО | buc | 2,00 |
| 145 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum SPD3.1 | buc | 8,00 |
| 146 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM ручной | buc | 3,00 |
| 147 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,50 |
| 148 | pret furnizor | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 | m | 350,00 |
| 149 | pret furnizor | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 | m | 10,00 |
| 150 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 3,50 |
| 151 | pret furnizor | Teava gofro din V/P d=16-20 | m | 350,00 |
| 152 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Avertizare si control la evacuare |  |  |
| 153 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat | buc | 1,00 |
| 154 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan- Difuzor pe tavan tip 3AC100ПП 3/6W | 100 buc | 0,04 |
| 155 | 08-02-409-1 ksal 0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se excluda res Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m) | 100 m | 1,00 |
| 156 | pret furnizor | Teava gofro din V/P d=16-20 | m | 100,00 |
| 157 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,90 |
| 158 |  | CabluJE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm | m | 100,00 |
| 159 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. se exclude canal plastic | 100 m | 0,15 |
| 160 | pret furnizor | Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb | m | 10,00 |
| 161 | pret furnizor | Canal cablu 2000 x 40 x 60 mm PVC Alb | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Retele IT |  |  |
| 162 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 | buc | 1,00 |
| 163 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Accesorii montate in dulap | buc | 2,00 |
| 164 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor: Comutator | buc | 1,00 |
| 165 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor: Patch-panel | buc | 1,00 |
| 166 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor: Amplificator | buc | 1,00 |
| 167 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor: proiector | buc | 1,00 |
| 168 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Wi - Fi | buc | 1,00 |
| 169 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: UPS | buc | 1,00 |
| 170 | 10-01-052-01 | Incrucisare linii in tablou de comutare, lungime: pina la 4 m, cu 2 conductori | 10 buc | 2,00 |
| 171 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon | buc | 5,00 |
| 172 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 4,00 |
| 173 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 4,00 |
| 174 | pret furnizor | Teava gofro din V/P d=16-20 | m | 400,00 |
| 175 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 6,10 |
| 176 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) | m | 610,00 |
| 177 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid Cablul audio 2x1,0 | m | 150,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Panou electric |  |  |
| 178 |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 | buc | 1,00 |
| 179 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 1,00 |
| 180 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 40A | buc | 1,00 |
| 181 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА | buc | 4,00 |
| 182 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC",4P, Idn=30mA, AD14 4P 40A 30mA (tip AC) | buc | 1,00 |
| 183 |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=32A, Un=230V Intrerupator automat 3P, BA 47-29, 20A, B-C | buc | 1,00 |
| 184 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B | buc | 2,00 |
| 185 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B | buc | 2,00 |
| 186 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele de ventilare |  |  |
| 187 | pret de piata | Ventilator K 315 M | buc | 2,00 |
| 188 | pret de piata | Atenuator de Zgomot d 315 - 1030 mm | buc | 2,00 |
| 189 | pret de piata | Baterie de incalzire electica СВ 315-9,0 | buc | 1,00 |
| 190 | pret de piata | Regulator de temperatura TTC 2000 | buc | 1,00 |
| 191 | pret de piata | Panou de automatizare calorifer | buc | 1,00 |
| 192 | pret de piata | Set de suporturi pt ventilatoare КD,КЕ, КТ и СТ | set | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Conditionarea |  |  |
| 193 |  | Aparat de aer conditionat de tip caseta AlpicAir ACI-180HRDC3A/AOU-180HRDC3A Inverter set bloc interior/exterior | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Retele semnalizare |  |  |
| 194 | pret furnizor | Dispozitiv de receptie si control 24 zone Arton -08f | buc | 1,00 |
| 195 | pret furnizor | Acumulator 7 А*ч, 12 В | buc | 1,00 |
| 196 |  | Avertizator sonor B9000 | buc | 2,00 |
| 197 | pret furnizor | Emitator GSM DAT alarm | buc | 1,00 |
| 198 | pret furnizor | Senzor fum+baza SPRD3.1 | buc | 8,00 |
| 199 | pret furnizor | Declansator manual SPR3LM | buc | 3,00 |
| 200 | pret furnizor | Rezistenta 5,6 Kom, 0,125 Bm | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Avertizare si control la evacuare |  |  |
| 201 |  | Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 400W tip VELLEZn-120-100 | buc | 1,00 |
| 202 |  | Difuzor pe tavan tip 3AC100ПП 3/6W | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. Retele IT |  |  |
| 203 | pret furnizor | Dulap telecomunicational 9U 600х600 | buc | 1,00 |
| 204 | pret furnizor | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc | 1,00 |
| 205 | pret furnizor | Cable-organizer 1U | buc | 1,00 |
| 206 | pret furnizor | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E | buc | 1,00 |
| 207 | pret furnizor | Comutator 16 port TL-SG1016 | buc | 1,00 |
| 208 | pret furnizor | Acces point WiFi Mikrotik wAP ac | buc | 1,00 |
| 209 | pret furnizor | UPS UPS-650VA | buc | 1,00 |
| 210 | pret furnizor | Patch-cord UTP cat.5e, 0,5m | buc | 10,00 |
| 211 | pret furnizor | Patch-cord UTP cat.5e, 2,0m | buc | 10,00 |
| 212 | pret furnizor | Amplificator cu USB/SD/ Bluetooth T-B60E | buc | 1,00 |
| 213 | pret furnizor | Microfon T-621А | buc | 5,00 |
| 214 | pret furnizor | Difuzor pe perete, 20W, 10W, 5W, 2.5W T-774PW | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj Mobilier |  |  |
| 215 | pret furnizor | Proiector tavan tip sau echivalent EX600 Wireless Android-based Smart Projector for Business ¦ 3600lm, XGA | buc | 1,00 |
| 216 | pret furnizor | Ecran pentru proiector Optoma DE-9106EGA | buc | 1,00 |
| 217 | pret furnizor | Scaun Birou Aplo Pliabil | buc | 96,00 |
| 218 | pret furnizor | Masa pliabila 140x60 cm calitatea superioara blat HPL | buc | 16,00 |
| 219 | pret furnizor | Scaun echivalent FENIX HB | buc | 4,00 |
| 220 | pret furnizor | Mese scena prezidium 2000x600x8100 PAL U750 ST9 Gri taupe vezi plansa12 | buc | 2,00 |
| 221 | pret furnizor | Tribuna 900x500x1150 PAL U750 ST9 Gri taupe vezi plansa12 | buc | 1,00 |