Specificaţii tehnice (F4.1) Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Denumirea procedurii de achiziţie:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificație tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 2300x1800x780 mm cu masa pentru vizitatori 950x700x780mm. Executata in totalitate din lemn stejar, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Suprafata biroului si a mesei pentru vizitatori este de gr. 80mm conturat perimetral cu un briu din lemn sculptata cu un desen dupa un design special si suprafata fiind imbracata cu piele artificiala. Piciorul mesei pentru vizitatori este executat din lemn stejar gr.20mm, 260x260x700mm cu elemente de freza pe el si cu o plinta din lemn masiv perimetrala in jurul piciorului in partea de jos frezata. Biroul este dotat in partea stinga cu o comoda fixa din 3 sertare cu doua coloane prin parti, cu mecanismele de inchidere lente, BLUM, si cu minere 369B-160-09 antique silver CT. Masa este dotata suport cu pentru tastatura, suport pentru UPS si cu doua sertare sub suprafata mesei cu inchidere lenta cu lacat. Picioarele biroului de gr. 100mm din lemn masiv, foarmate din doua coloane fiecare si sustinute intre ele cu o targa de gr. 20mm din lemn stejar cu freza pe ea, avind o plinta perimetrala din lemn masiv frezat la baza. In partea dreapta a biroului este o comoda 1800x500x650mm formata din trei sectii, una cu trei sertare, una cu o usa cu polita mediana din si o sectie cu o polita median deschisa, suprafata comodei este din lemn stejar gr.40mm, lateralele si fronturile din lemn stejar gr.20mm. La baza comozii este o plinta din lemn cu freza. Sertarele si balamalele la usi sunt cu inchidere lenta BLUM. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 3600x1200x780 mm. Executata in totalitate din lemn stejar, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Suprafata mesei este de gr. 80mm conturat perimetral cu un briu din lemn sculptata cu un desen dupa un design special. Ea, suprafata este cu doua nivele, mijlocul este cu 150mm mai joasa decit suprafata. Picioarele mesei, in numar de sase, sunt de gr. 150mm din lemn masiv cu o coloana fiecare si sustinute intre ele cu o targa de gr. 20mm din lemn stejar cu freza pe ea, avind o plinta perimetrala din lemn masiv frezat la baza. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 4500x2300x800 mm. Executat in totalitate din lemn stejar, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat si unele elemente din interiorul peretelui din Pal melaminat Egger gr.18mm. culoarea se va stabili cu clientul. Peretele contine 4 coloane decorative, briu decorativ, cornisa si soclu din lemn cu freza. Are sase sectii, dintre care un dulap a cite doua usi cu doua compartimente unul cu rafturi si unul cu rafturi unul sus si unul jos si cu bara pentru umerare. Alte doua sectii sunt cu trei polite deschise in partea de sus si cu usa in partea de jos cu polita mediana. O sectie cu doua usi dintre care doua cu sticla cu desen - vitraliu in rama din lemn si doua sertare si intre aceste doua se afla un spatiu deschis. O alta sectie cu doua usi pline si cu patru rafturi in partea de sus iar in partea de jos loc pentru camuflarea frigiderului si o sectie destinata pentru camuflarea safeului cu o usa plina si trei rafturi in partea de sus. Sertarele si balamalele la usi sunt cu inchidere lenta blum si cu minere 369B-160-09 antique silver CT. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 2300x900x900mm, realizata din blocuri pe arcuri si paralon, tapitata cu stofa, pe un carcas de lemn, stejar. Cotierile sunt executate din lemn stejar, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Canapeaua este extensibila si este pe picioare din lemn. |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Scaun tapiţat complet cu un design creat în linii clasice, ideal pentru săli de conferinţă. Structura din lemn masiv de fag este cu picioare si speteaza incrustate cu un design special, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului si tapiţeriea scaunului este din stofă, care de asemenea va fi aleasa de clent. Greutatea maxim suportată - 120 kg. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 340x340x600 mm. Executat in totalitate din lemn stejar gr. 18mm si 40mm, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Suportul este destinat pentru un singur element, are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | Dimensiuni: 1000x250x20mm. Executat din lemn stejar gr. 20mm, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: Ø 2200 mm. Executata in totalitate din lemn stejar, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Suprafata mesei este de gr. 80mm conturat perimetral cu un briu din lemn sculptata cu un desen dupa un design special. Ea, suprafata este cu doua nivele, mijlocul este cu 150mm mai joasa decit suprafata. Picioarele mesei, in numar de sase, sunt de gr. 150mm din lemn masiv cu o coloana fiecare si sustinute intre ele cu o targa de gr. 20mm din lemn stejar cu freza pe ea, avind o plinta perimetrala din lemn masiv frezat la baza. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 4000x2300x800 mm. Executat in totalitate din lemn stejar, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat si unele elemente din interiorul peretelui cu Pal melaminat Egger gr.18mm. culoarea se va stabili cu clientul. Peretele contine 4 coloane decorative, briu decorativ, cornisa si soclu din lemn cu freza. Are sapte sectii, dintre care doua dulapuri a cite o usa cu rafturi unul sus si unul jos si cu bara pentru umerare. Alte doua sectii sunt cu trei polite deschise in partea de sus si cu usa in partea de jos cu polita mediana. O sectie cu doua usi dintre care doua cu sticla cu desen - vitraliu in rama din lemn si doua sertare si intre aceste doua se afla un spatiu deschis. Si alte doua sectii sunt cu o usa cu sticla cu desen - vitraliu in rama din lemn in partea de sus si cu usa in partea de jos cu polita mediana. Sertarele si balamalele la usi cu inchidere lenta blum si cu minere 369B-160-09 antique silver CT. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Scaun tapiţat complet cu un design creat în linii clasice, ideal pentru săli de conferinţă. Structura din lemn masiv de fag este cu picioare si speteaza incrustate cu un design special culoarea se va stabili cu clientul la fata locului si tapiţeriea scaunului este din stofă, care de asemenea va fi aleasa de clent. Greutatea maxim suportată - 120 kg. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Dimensiuni: 340x340x600 mm. Executat in totalitate din lemn stejar gr. 18mm si 40mm, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Suportul este destinat pentru un singur element, are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Dimensiuni: 1000x250x20mm. Executat in totalitate din lemn stejar gr. 20mm, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: Ø 3200 mm. Executata in totalitate din lemn stejar, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Suprafata mesei este de gr. 80mm conturat perimetral cu un briu din lemn sculptata cu un desen dupa un design special. Ea, suprafata este cu doua nivele, mijlocul este cu 150mm joasa. Picioarele mesei, in numar de sapte, sunt de gr. 150mm din lemn masiv cu doua coloane fiecare si sustinute intre ele cu o targa de gr. 20mm din lemn stejar cu freza pe ea, avind o plinta perimetrala din lemn masiv frezat la baza. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 1400x700x760mm , realizata suprafata din lemn stejar gr.40mm. culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Picioarele mesei sunt din Pal melaminat Egger gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL care are pe ea fisii din PAL gr.18mm. Mobilierul are picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 450x450x600mm, realizata integral din Pal melaminat Egger, prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul si baza comozii sunt din PAL gr36mm, iar fronturile si lateralele din PAL gr.18mm. Comoda este formata din trei sertare cu mecanisme de inchidere lenta, blum. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h30 mm. Minere 369B-160-09 antique silver CT. |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Fotolii de birou , t pe cadru de oțel cromatic, tapițat cu piele ecologică. Este proiectat cu mecanism de reglare a înălțimii și suport pentru mâini. Înălțime spătar pe interior 77 cm, înălțime șezut min.49 cm, înălțime șezut max 60 cm, Lățime șezut 54 cm, adâncime sezut 49 cm |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | Scaun pe cadru metalic cromat rezistent, cu bara orizontală pentru rigiditate. Șezutul și spătarul sunt din placaj capitonat cu spuma poliuretanica și tapitat cu piele ecologică. Înălțime: 90 cm Înălțime șezut: 46 cm Lățime șezut: 44 cm Adâncime șezut: 41 cm |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 850x340x600 mm. Executata in totalitate din lemn stejar gr. 18mm si 40mm, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Suportul este destinat pentru trei elemente, are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 600x550x1200 mm. Executata in totalitate din lemn stejar gr. 18mm si 40mm, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. Baza este de grosimea de 400x400x60mm, piciorul 200x200x950mm si suportul principal putin inclinat care permite comoditatea de a pozitiona cele necesare, are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | Dimensiuni: 1000x250x20mm. Executata in totalitate din lemn stejar gr. 20mm, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 1750x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 950x750x760mm, realizata din MDF furniruit, culoare se discuta cu clientul, lac mat cu elemente din Pal melaminat Egger prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata si picioarele mesei sunt din MDF furniruit, culoare se discuta cu clientul, lac mat gr.40 mm si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din MDF furniruit, culoare se discuta cu clientul, lac mat pe care sunt fisii din MDF gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din MDF gr.40mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea dreapta a mesei se afla o comoda pe rotile 900x450x600mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare si o comoda pe rotile 450x450x600mm cu sertare cu lacat centralizat. Suprafetele si baza comozilor sunt din MDF furniruit gr.40mm iar fronturile din MDF furniruit gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele sunt cu inchidere lenta, blum. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. Mobilierul are picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 1050x700x320mm realizata din MDF furniruit, culoare se discuta cu clientul, lac mat. Politele sunt din MDF gr.40mm, trei bucati si sustinute intre ele cu MDF gr 18mm si tava nichelata Ø25mm, polita se monteaza pe perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 500x500x2200mm, realizat corpul din Pal melaminat Egger prelucrat cu ABS 2mm toate marginile si frontul din MDF gr.18 furniruit, culoare se discuta cu clientul, lac mat Dulapul este cu o usa si doua rafturi in partea de sus si bara pentru umerare, pe front este aplicata oglinda cu prelucrare fatet 20mm. Dulapul se termina cu o cornisa din lemn culoarea se discuta cu clientul. Balamalele sunt cu inchidere lenta, blum. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 1033B-128-09 antique silver CT. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 700x700x2200mm, realizat corpul din Pal melaminat Egger prelucrat cu ABS 2mm toate marginile si frontul din MDF gr.18 furniruit, culoare se discuta cu clientul, lac mat Dulapul este cu o usa si patru rafturi in partea de sus si loc pentru frigider in partea de jos. Dulapul se termina cu o cornisa din lemn culoarea se discuta cu clentul. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 1033B-128-09 antique silver CT. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 500x500x2200mm, realizat corpul din Pal melaminat Egger prelucrat cu ABS 2mm toate marginile si frontul din MDF gr.18 furniruit, culoare se discuta cu clientul, lac mat Dulapul este cu o usa si patru rafturi in partea de sus si loc pentru frigider in partea de jos. Dulapul se termina cu o cornisa din lemn culoarea se discuta cu clentul. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 1033B-128-09 antique silver CT. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 800x500x2200mm, realizat corpul din Pal melaminat Egger prelucrat cu ABS 2mm toate marginile si frontul din MDF gr.18 furniruit, culoare se discuta cu clientul, lac mat Dulapul este cu patru usi si sapte rafturi, dintre care 2 usi cu sticla mata cu desen - vitraliu in rama din MDF furniruit gr.18mm si doua usi pline in partea de jos. Dulapul se termina cu o cornisa din lemn culoarea se discuta cu clentul. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 1033B-128-09 antique silver CT. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Dimensiuni: 300x500x2200 mm. realizata din MDF gr.18 furniruit, culoare se discuta cu clientul, lac mat. Politele sunt din MDF gr.40mm, in numar de sase bucati. Politele sunt anexate la dulapuri. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Scaunul și spatele sunt realizate pe baza unui cadru din lemn masiv Mecanismul "TILT" Lansați gratuit pe scaun Reglarea deformării scaunului și a spătarului în funcție de greutate Baza metalică cu suprapunere de plastic pe role Reglare înălțime a scaunului Tapițerie – piele eco. Cotiere din plastic Latimea - 64 cm Adâncimea - 52 cm Înălțimea - 116 - 126 cm |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Cadru stabil din metal cromat pe glisiere Scaun tapițat moale și spate. piele artificiala de tapițare Adâncimea scaunului 435 mm Lățimea 465 mm Înălțime 790 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Dimensiuni: 1000x250x20mm. Executata in totalitate din MDF furnir gr. 18mm, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Dimensiuni: 1750x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 950x750x760mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din Pal gr 36mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea dreapta a mesei se afla o comoda pe rotile 900x450x600mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare si o comoda pe rotile 450x450x600mm cu sertare cu lacat centralizat. Suprafetele si baza comozilor sunt din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala sunt cu inchidere lenta, blum. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. Mobilierul are picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Dimensiuni: 1050x700x320mm realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. Politele sunt din PAL gr.36mm cu ABS 2, trei bucati si sustinute intre ele cu Pal gr 18mm si tava nichelata Ø25mm, polita se monteaza pe perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Dimensiuni:1000x500x2200mm, realizat din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este cu doua usi si format din doua compartimente, un compartiment este format din doua rafturi si bara pentru umerare si un compartament cu patru rafturi in partea de sus si loc pentru safeu in partea de jos, pe fronturi sunt aplicate oglinzi cu prelucrare fatet 20mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h30 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Dimensiuni: 700x700x2200mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este cu o usa si patru rafturi in partea de sus si loc pentru frigider in partea de jos. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h30 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Dimensiuni: 800x500x2200 mm. realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este dotat cu sapte rafturi si patru usi, dintre care doua cu sticla tonata 40% in rama profil aluminiu de tip deschis si doua usi din Pal gr.18mm pe balamale cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Dimensiuni: 300x500x2200 mm. realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Politele sunt din Pal gr.36mm, in numar de sase bucati. Politele sunt anexate la dulapuri. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Scaunul și spatele sunt realizate pe baza unui cadru din lemn masiv Mecanismul "TILT" Lansați gratuit pe scaun Reglarea deformării scaunului și a spătarului în funcție de greutate Baza metalică cu suprapunere de plastic pe role Reglare înălțime a scaunului Tapițerie – piele eco. Cotiere din plastic Latimea - 64 cm Adâncimea - 52 cm Înălțimea - 116 - 126 cm |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Cadru stabil din metal cromat pe glisiere Scaun tapițat moale și spate. piele artificiala de tapițare Adâncimea scaunului 435 mm Lățimea 465 mm Înălțime 790 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | Briu 1000x250x18mm, realizata din Pal gr.18mm melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Briurile se monteaza pe perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Dimensiuni: 1700x1200x760mm cu anexa pentru vizitatori 1200x450x760mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din Pal. Anexa pentru vizitatori este sustinuta de un picior din Pal gr.36 mm in forma de x si unit cu o targa pina la baza mesei, pe suprafata mesei este o fisie din Pal gr.18mm 1700x450x18mm, care separa acele doua locuri de munca. Mesele sunt dotate cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea dreapta a mesei se afla o comoda pe rotile 650x450x760mm dotata cu trei sertare si spatiu liber si o comoda pe rotile 450x450x600mm cu sertare cu lacat centralizat. Suprafetele si baza comozilor sunt din Pal gr.36mm iar restul, lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Sertarele cu deschidere totala sunt cu inchidere lenta, BLUM. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. Mobilierul are picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Dimensiuni: 500x500x2200mm, realizat din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este cu o usa si doua rafturi in partea de sus si bara pentru umerare, pe front este aplicata oglinda cu prelucrare fatet 20mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta, blum. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Dimensiuni: 500x500x2200mm, realizat din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este cu o usa si doua rafturi in partea de sus si bara pentru umerare, pe front este aplicata oglinda cu prelucrare fatet 20mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta, blum. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Dimensiuni: 800x500x2200 mm. realizat din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este dotat cu sapte rafturi si patru usi, dintre care doua cu sticla tonata 40% in rama profil aluminiu de tip deschis si doua usi din Pal gr.18mm pe balamale cu inchidere lenta, blum. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Dimensiuni: 300x500x2200 mm. realizata din PAL melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Politele sunt din Pal gr.36mm, in numar de sase bucati. Politele sunt anexate la dulapuri. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Scaun cu o plasă mare înapoi pe un cadru metalic Mecanismul "Synhro-light" Cotiere din plastic Crom metalic cu role Scaunul profilat confortabil ajustabil Adâncimea scaunului 480 mm Lățimea scaunului 495 mm Înălțime 1095 - 1195 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Cadru stabil din metal cromat pe glisiere Scaun tapițat moale și spate. piele artificiala de tapițare Adâncimea scaunului 435 mm Lățimea 465 mm Înălțime 790 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | Briu 1000x250x18mm, realizata din Pal gr.18mm melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Briurile se monteaza pe perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 800x500x2200 mm. realizat din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este dotat cu sapte rafturi si doua usi, dintre care doua cu sticla tonata 40% in rama profil aluminiu de tip deschis si doua sertare cu deschidere totala din Pal gr.18mm cu inchidere lenta, blum, ele sunt destinate pentru cartoteca, sunt despartituri in sertar . Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Dimensiuni: 1400x600x760mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din Pal. pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Masa este dotat cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea dreapta a mesei se afla o comoda pe rotile 450x450x600mm cu sertare cu lacat centralizat. Suprafa si baza comozii sunt din Pal gr.36mm iar restul, lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Sertarele cu deschidere totala sunt cu inchidere lenta, blum. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. Mobilierul are picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 1050x700x320mm realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. Politele sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2, trei bucati si sustinute intre ele cu Pal gr 18mm si tava nichelata Ø25mm, polita se monteaza pe perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 500x500x2200mm, realizat din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este cu o usa si doua rafturi in partea de sus si bara pentru umerare, pe front este aplicata oglinda cu prelucrare fatet 20mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta, blum. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 800x800x2500mm, realizat din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este cu doua usi si sase rafturi in partea de sus si loc pentru safeu in partea de jos. Balamalele sunt cu inchidere lenta, blum. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h30 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Dimensiuni: 800x500x2200 mm. realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr.36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este dotat cu sapte rafturi si patru usi, dintre care doua cu sticla tonata 40% in rama profil aluminiu de tip deschis si doua usi din Pal gr.18mm pe balamale cu inchidere lenta, blum. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 300x500x2200 mm. realizata din PAL melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Politele sunt din Pal gr.36mm, in numar de sase bucati. Politele sunt anexate la dulapuri. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Scaun cu o plasă mare înapoi pe un cadru metalic Mecanismul "Synhro-light" Cotiere din plastic Crom metalic cu role Scaunul profilat confortabil ajustabil Adâncimea scaunului 480 mm Lățimea scaunului 495 mm Înălțime 1095 - 1195 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Cadru stabil din metal cromat pe glisiere Scaun tapițat moale și spate. piele artificiala de tapițare Adâncimea scaunului 435 mm Lățimea 465 mm Înălțime 790 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Briu 1000x250x18mm, realizata din Pal gr.18mm melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Briurile se monteaza pe perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 1400x600x760mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din Pal. pe care sunt fisii din PAL gr.18mm. Masa este dotat cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea dreapta a mesei se afla o comoda pe rotile 450x450x600mm cu sertare cu lacat centralizat. Suprafa si baza comozii sunt din Pal gr.36mm iar restul, lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Sertarele au deschidere totala sunt cu inchidere lenta, blum. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. Mobilierul are picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 500x500x2200mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este cu o usa si doua rafturi in partea de sus si bara pentru umerare, pe front este aplicata oglinda cu prelucrare fatet 20mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta, blum. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Dimensiuni: 800x500x3500mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este dotat cu patru usi cu mecanisme de glisare SKM-80, doua in partea de sus si doua in partea de jos care cuprinde trei rafturi. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 800x500x3500mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este dotat cu doua usi cu mecanisme de glisare SKM-80 in partea de sus si trei sertare cu deschidere totala cu inchidere lenta, blum, in partea de jos care vor fi destinate pentru cartoteca. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Scaun cu o plasă mare înapoi pe un cadru metalic Mecanismul "Synhro-light" Cotiere din plastic Crom metalic cu role Scaunul profilat confortabil ajustabil Adâncimea scaunului 480 mm Lățimea scaunului 495 mm Înălțime 1095 - 1195 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Cadru stabil din metal cromat pe glisiere Scaun tapițat moale și spate. piele artificiala de tapițare Adâncimea scaunului 435 mm Lățimea 465 mm Înălțime 790 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Briu 1000x250x18mm, realizata din Pal gr.18mm melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Briurile se monteaza pe perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Dimensiuni: 1400x600x760mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din Pal. Mobilierul are picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 700x700x2200mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este cu o usa si patru rafturi in partea de sus si loc pentru frigider in partea de jos. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h30 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 1600x500x2200 mm. realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr.36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este dotat cu doua sectii, dintre care o sectie cu patru usi si spatiu deschis intre ele, si o sectie cu polite semicerc si cu doua usi din Pal gr.18mm. pe balamale cu inchidere lenta, blum. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 600x500x600 mm. realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm si dotata cu doua sertare cu deschidere totala cu mecanism cu inchidere lenta, blum. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | Cadru pliabil metalic Scaun tapitat moale Profil plastic din spate Adâncimea scaunului380 mm Lățimea șasiului448 mm Înălțime800 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Briu 1000x250x18mm, realizata din Pal gr.18mm melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Briurile se monteaza pe perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Cuier metalic in stil clasic, care serveste pentru agatarea hainelor. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Cadru din metal cromat Suporturi metalice cromate Scaun confortabil și spate. Micul table din PAL laminat Tapițerie - piele artificiala Adâncime 470 mm Lățimea 1590 mm Înălțime 840 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Dimensiuni: 1400x600x760mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din Pal. pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Masa este dotat cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea dreapta a mesei se afla o comoda pe rotile 450x450x600mm cu sertare cu lacat centralizat. Suprafa si baza comozii sunt din Pal gr.36mm iar restul, lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Sertarele cu deschidere totala sunt cu inchidere lenta, blum. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. Mobilierul are picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 1050x700x320mm realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. Politele sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2, trei bucati si sustinute intre ele cu Pal gr 18mm si tava nichelata Ø25mm, polita se monteaza pe perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 500x500x2200mm, realizat din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este cu o usa si doua rafturi in partea de sus si bara pentru umerare, pe front este aplicata oglinda cu prelucrare fatet 20mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta, blum. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare reglabile h80 mm. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Dimensiuni: 800x500x2200 mm. realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Capacul dulapului este din Pal gr.36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulapul este dotat cu sapte rafturi si patru usi, dintre care doua cu sticla tonata 40% in rama profil aluminiu de tip deschis si doua usi din Pal gr.18mm pe balamale cu inchidere lenta, blum. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere 390B-160-69 titanium 160mm Ct. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Dimensiuni: 300x500x2200 mm. realizata din PAL melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Politele sunt din Pal gr.36mm, in numar de sase bucati. Politele sunt anexate la dulapuri. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Scaun cu o plasă mare înapoi pe un cadru metalic Mecanismul "Synhro-light" Cotiere din plastic Crom metalic cu role Scaunul profilat confortabil ajustabil Adâncimea scaunului 480 mm Lățimea scaunului 495 mm Înălțime 1095 - 1195 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Cadru stabil din metal cromat pe glisiere Scaun tapițat moale și spate. piele artificiala de tapițare Adâncimea scaunului 435 mm Lățimea 465 mm Înălțime 790 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Briu 1000x250x18mm, realizata din Pal gr.18mm melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Briurile se monteaza pe perete. |  |  |  |