CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Î.M „Asociația de Gospodărire a Spațiilor verzi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Î.M „Asociația de Gospodărire a Spațiilor verzi

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan

cel Mare și Sfânt în perimetru străzilor M. B. Bodoni - Maria Cebotari

partea impară

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 65,0000 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 6,4000 |
| 3 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 98,0000 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 10,2400 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 10,2400 |
| 6 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 | 98,0000 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,9800 |
| 8 | DE17A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0) | m2 | 65,0000 |
|  |  | 1.2. Camine Patria |  |  |
| 9 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 1,8000 |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 2,8000 |
| 11 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,8000 |
| 12 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦД | buc | 1,0000 |
| 13 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦ-10-9 | buc | 2,0000 |
| 14 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦП1-10-1 | buc | 1,0000 |
| 15 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦО-1 | buc | 2,0000 |
| 16 | pret de piata | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Camine Patria 2 |  |  |
| 17 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 1,8000 |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 2,8000 |
| 19 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,8000 |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦД | buc | 1,0000 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦП1-10-1 | buc | 1,0000 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦО-1 | buc | 2,0000 |
| 25 | pret de piata | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4. Sistema de irigare |  |  |
| 26 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4) | m | 10,0000 |
| 27 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8) | m | 330,0000 |
| 28 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, avind diametrul de 16mm (Teava de apa SPXFLEX d16mm, 5.5 bari) | m | 150,0000 |
| 29 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 490,0000 |
| 30 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 490,0000 |
| 31 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" | buc | 130,0000 |
| 32 | Pret de piata | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc | 130,0000 |
| 33 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" | buc | 130,0000 |
| 34 | Pret de piata | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc | 130,0000 |
| 35 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 32mm | buc | 118,0000 |
| 36 | Pret de piata | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc | 118,0000 |
| 37 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" | buc | 98,0000 |
| 38 | Pret de piata | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc | 11,0000 |
| 39 | Pret de piata | Cot PN16 32*1"M | buc | 8,0000 |
| 40 | Pret de piata | Cot compresiune egal d32mm | buc | 32,0000 |
| 41 | Pret de piata | Cot compresiune 32x3/4 F | buc | 12,0000 |
| 42 | Pret de piata | Mufa compresiune d32mm | buc | 15,0000 |
| 43 | Pret de piata | Teu compresiune egal d32mm | buc | 18,0000 |
| 44 | Pret de piata | Teu D1" FE PP | buc | 4,0000 |
| 45 | Pret de piata | Mufa D1" FE PP | buc | 4,0000 |
| 46 | Pret de piata | Cot D1" FE PP | buc | 4,0000 |
| 47 | SD21A | Aspersor Uni-Spray, inaltime de lucru 10 cm, | buc | 130,0000 |
| 48 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary VAN-8 | buc | 130,0000 |
| 49 | AcB01A | Montarea Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc | 2,0000 |
| 50 | AcA54B | Falgulet pu marcaj albe | buc | 65,0000 |
| 51 | Pret de piata | Banda de telfon FADO | buc | 10,0000 |
| 52 | Pret de piata | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.5. REA Patria |  |  |
| 53 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 3,1500 |
| 54 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,7000 |
| 55 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,1200 |
| 56 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 | 2,4500 |
| 57 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0200 |
| 58 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (PE100 Pn10 SDR17 D63mm) | m | 2,5000 |
| 59 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2,5000 |
| 60 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 2,5000 |
| 61 | GD57D | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm (Piesa de bransare D300x63) | buc | 1,0000 |
| 62 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Racord compresiune din PE D63*32mm) | buc | 2,0000 |
| 63 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32 (Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FI) | buc | 1,0000 |
| 64 | SD07A | Robinet cu sfera FI-FE D32mm | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.6. REA Patria 2 |  |  |
| 65 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 2,0000 |
| 66 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,6000 |
| 67 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,1200 |
| 68 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 | 1,4400 |
| 69 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0200 |
| 70 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (PE100 Pn10 SDR17 D63mm) | m | 2,0000 |
| 71 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2,0000 |
| 72 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 2,0000 |
| 73 | GD57D | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm (Piesa de bransare D300x63) | buc | 1,0000 |
| 74 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Racord compresiune din PE D63*32mm) | buc | 2,0000 |
| 75 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32 (Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FI) | buc | 1,0000 |
| 76 | SD07A | Robinet cu sfera FI-FE D32mm | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de irigare |  |  |
| 77 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX) | buc | 2,0000 |
| 78 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V) | buc | 10,0000 |
| 79 | IA52A aplicativ | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 6,0000 |
| 80 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Centrala de comunicare, programatoare) | buc | 7,0000 |
| 81 | RpEE03A | Montarea prizelor exterioare cu protectie, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,0000 |
| 82 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2500 |
| 83 |  | Teava d 16 ( tub de protectie) | m | 25,0000 |
| 84 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,2500 |
| 85 | pret de piata | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru | m | 25,0000 |
|  |  | 2.2. Nod apometric Patria |  |  |
| 86 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind diametrul de 32mm | buc | 1,0000 |
| 87 | SE58B | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Nod apometric Patria 2 |  |  |
| 88 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind diametrul de 32mm | buc | 1,0000 |
| 89 | SE58B | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de irigare |  |  |
| 90 | Pret de piata | Baterie Alkalina 9V | buc | 5,0000 |
| 91 | Pret de piata | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V | buc | 10,0000 |
| 92 | Pret de piata | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc | 2,0000 |
| 93 | Pret de piata | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 6,0000 |
| 94 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc | 2,0000 |
| 95 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 | buc | 4,0000 |
| 96 | pret de piata | Centrala comunicare Lo-Ra / Bluetooth (necesita alim. 220V) LR-MB-10 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Nod apometric Patria |  |  |
| 97 | Pret de piata | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D32m | buc | 1,0000 |
| 98 | Pret de piata | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Nod apometric Patria 2 |  |  |
| 99 | Pret de piata | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D32mm | buc | 1,0000 |
| 100 | Pret de piata | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 |