| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Diverse produse de laborator (eprubete, kituri de extracție a acizilor nucleici, truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară – PCR și ELISA, medii de cultură, reagenți chimici). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Eprubete vacumate cu clot activator și gel separator |  |  |  | Bucată = o eprubetă. Ambalaj = eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă, cu indicarea refului, aditivului, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. Culoarea capacului galben. Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. Valabilitate nu mai mic de 60% din termenul de valabilitate total. Certificate de calitate: marca CE |  |  |  |
| Kituri de extracție ADN/ARN |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Kit pentru extracția ARN |  |  |  | -Destinație: Izolarea ARN total din tampon nasofaringian și alte tipuri de probe biologice. -Metodă de purificare: coloană de siliciu. -Procedura se bazează pe liza celulară în condiții denaturante, care inactivează rapid ribonucleazele, urmată de purificarea ARN-ului pe coloană cu membrană de silică, fără utilizarea fenolului sau altor solvenți organici toxici. -Kitul conține toți reagenții necesari și tuburile aferente (coloane de purificare), în cantități suficiente pentru fiecare etapă a protocolului de lucru, inclusiv tamponi pentru liza și denaturarea proteinelor, soluții de spălare, tampon de eluție și consumabilele necesare manipulării probelor. -Cerințe de performanță: - ARN de înaltă puritate (A260/280 între 1,8-2,1); - Fără contaminarea semnificativă cu ADN. -Compatibil cu proceduri downstream: PCR, secvențiere ARN, analiza expresiei genice și alte aplicații care necesită ARN intact și lipsit de contaminați. -Volum/cantitate:minim 50 extracții per kit. |  |  |  |
| Lot 3. Kit pentru extracția ADN |  |  |  | -Destinație: Izolarea ADN genomic din bacterii, virusuri, culturi celulare, sânge, țesuturi, fluide corporale, celule spălate din urină. -Metodă de purificare: coloană de siliciu. -Procedura se bazează pe liza chimică și proteolitică, urmată de purificarea ADN-ului pe coloană cu membrană de silică, fără utilizarea fenolului sau a altor solvenți organici. -Kitul conține toți reagenții necesari și tuburile aferente (coloane de purificare), în cantități suficiente pentru fiecare etapă a protocolului de lucru, inclusiv enzime pentru liza celulară, soluții de spălare, tampon de eluție și consumabilele necesare manipulării probelor. -Cerințe de performanță: - ADN de înaltă integritate și puritate pentru utilizare ulterioară; - Compatibil cu : PCR, qPCR, secvențiere, genotipare și alte analize genetice avansate. -Volum/canitate minim 50 extracții per kit. |  |  |  |
| Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară (PCR) și ELSA |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Set de calibrare Quantstudio5 |  |  |  | 1.1.Set de calibrare spectrală pentru sistem PCR în timp real compatibil pentru modelul Quantstudio 5. Cerințe tehnice: Kit de calibrare spectrală pentru sistem PCR în timp real Quantstudio 5 (format 96-well, 02 ml), format: plăci de calibrare 96-well, volum de reacție 0.2 ml. Conținut: trei plăci 96-well ce conțin zece coloranți fluorescenți utilizați pentru calibrarea spectrală a sistemelor PCR în timp real. Fiecare placă conține un set distinct de oloranți fluorescenți: FAMTM, VICTM, ROXTM, SYBRTM, Green, ABYTM, JUNTM, MUSTANG PURPLETM, TAMRATM, NEDTM și Cy®5. Compatibilitate: sisteme de detecție optică multiplx pentru PCR în timp real, format 96-well. Scop: calibrare spectrală completă, stabilirea spectrelor pure pentru fiecare colorant și a valorilor de multiomponent pentru analiza multiplex. Condiții de transport: în gheață uscată. 1.2. Plăci de calibrare pentru ”Region of Interest”(ROI) și verificare fundal optic, format 96-well (0,2 ml). Cerințe tehnice minime: Format: două plăci 96-well (0,2 ml). Compatibilitate: blocuri optice de reacție 96-well utilizate în sisteme PCR în timp real. Scop: Calibrarea și verificarea ”Region of Interest” și a fundalului optic al sistemului conform procedurilor standard de întreținere. Utilizarea: pentru testarea și întreținerea performanțelor sistemelor de detecție optică. Condiții de transport: În gheață uscată. |  |  |  |
| Medii de cultură |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Agar cu extract de carne (Nutrient Agar) |  |  |  | Ambalaj – 0.5 kg Compoziția g/l: peptone-5 g/l Beff extract – 3 g/l, agar – 15 g/l pH-6,9-7,1 |  |  |  |
| Reagenți chimici |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6. CRM Methylparaben, 1g |  |  |  | Bucata= ambalaj 1g Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1012, Supelco, sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 7. CRM Ethylparaben,1g |  |  |  | Bucata= ambalaj 1g, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1011, Supelco sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 8. CRM Propylparaben,1g |  |  |  | Bucata= ambalaj 1g, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1010, Supelco sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 9. CRM Butylparaben, 1g |  |  |  | Bucata= ambalaj 1g, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1022, Supelco sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 10. Phthalic acid, bis-methylglycol ester, TraceCERT, ambalaj -250 mg |  |  |  | CAS 117-82-8, Bucata= ambalaj 250mg, termen de valabilitate, cod produs DRE-C16174400 sau analog, ambalaj -250 mg, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 11. Bis(2-methoxyethyl) ether, TraceCERT, ambalaj -1g |  |  |  | CAS 111-96-6, Bucata ambalaj-1g, cod produsDRE-C10653800 sau analog, ambalaj -1g, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 12. Phthalic acid, bis-n-pentyl ester, TraceCERT, ambalaj -250mg |  |  |  | CAS 131-18-0, Bucata= ambalaj 250mg, cod produs DRE-C16175500 sau analog, ambalaj -250mg, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. Phthalic acid, bis-n-pentyl ester, TraceCERT, ambalaj -250mg |  |  |  |
| Lot 13. Phthalic acid, benzylbutyl ester, TraceCERT, ambalaj -250mg |  |  |  | CAS 85-68-7, Bucata= ambalaj 250mg, cod produs DRE-C16168000 sau analog, ambalaj -250mg, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 14. Phthalic acid, bis-isobutyl ester, TraceCERT, ambalaj -250mg |  |  |  | CAS 84-69-5, Bucata= ambalaj 250mg, cod produs DRE-C16173500 sau analog, ambalaj -250mg, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 15. Phthalic acid, bis-hexyl ester TraceCERT, ambalaj -100mg |  |  |  | CAS 84-75-3, Bucata= ambalaj-100mg, cod produs DRE-C16173200 sau analog, ambalaj -100mg, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 16. Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester, TraceCERT, ambalaj -250mg |  |  |  | CAS 84-61-7, Bucata= ambalaj 250mg cod produs DRE-C16171500 sau analog, ambalaj -250mg, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 17. Adipic acid, bis-2-ethylhexyl ester, TraceCERT, ambalaj -250mg |  |  |  | CAS 103-23-1, Bucata= ambalaj 250mg, cod produs DRE-C10046000 sau analog, ambalaj -250mg, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 18. Dimethyl terephthalate, ambalaj - 1g |  |  |  | CAS 120-61-6, Bucata ambalaj-1g, Supelco cod 07038 sau analog, ambalaj - 1g termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 19. Diphenyl Phthalat, PESTANAL®, analytical standard , ambalaj -250mg |  |  |  | CAS 84-62-8, Bucata= ambalaj 250mg, cod 36617 sau analog, ambalaj -250mg, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 20. Barium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid |  |  |  | Bucata=ambalaj 250 ml, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Cod 90092-250ML sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 21. Triethanolamine C9H20N2O4S, ambalaj 1 kg |  |  |  | Sigma Aldrich, cod T58300 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 22. Tert-Butyl methyl ether 99.9%, extra pure |  |  |  | cod 378720025 sau analog 99.9%, extra pure, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 23. Diethilditiocarbamic acid silver salt 99% for analysis, ambalaj 25 g |  |  |  | Termo Fisher, ACRO114290250 sau analog, Bucata = ambalaj 25g, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 24. Violet de pirocatecol (3,3,4-trhidrofuxină-2-acid sulfonic) |  |  |  | Sigma Aldrich P 7884-5G sau analog Bucata=ambalaj 5g, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 25. 1-10-fenantrolină monohidrat sau analog |  |  |  | Sigma Aldrich cod131377 sau analog, Bucata=ambalaj 25g, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 26. Tartrat de potasiu și stibiu |  |  |  | CAS 28300-74-5, pur pentru analiză, stare fizică: solid, cristalin, culoare: alb până la alb-cremos, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 27. 4-Amino -di -benzene sulfonamide |  |  |  | Bucata= ambalaj-25 g Sigma Aldrich cod R 158534 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 28. N(1-naftil)etilendiamină diclorhidrat Sigma Aldrich sau analog 222348 |  |  |  | Bucata= ambalaj-5 g Sigma Aldrich cod 222348 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 29. Nitroprusside sodium,puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% |  |  |  | Bucata= ambalaj-25 g cod 71778 sau analog, CAS: 13755-38-9, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 30. Sodium dichloroisocyanurate dihydrate, 98% puriss |  |  |  | Bucata=ambalaj 25 g cod 35915 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 31. Magnesium sulfate heptahydrate ≥99.9% trace metals basis |  |  |  | Bucata =ambalaj 250 g, Sigma Aldrich cod 940518 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 32. Hexamethylenetetramine puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance) |  |  |  | Bucata=ambalaj 1 kg, Sigma Aldrich cod 33233 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 33. Sodium bicarbonate ACS reagent, ≥99.7% |  |  |  | Sigma Aldrich cod S6014 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 34. Ammonium heptamolybdate tetrahydrate |  |  |  | Sigma Aldrich cod 1.01182 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 35. Clorură de staniu reagent grade 98% |  |  |  | Sigma Aldrich cod 208256 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 36. Sare de sodiu a H-azometinei (8-N-(2-hidroxibenzildienă)-amino-naftil 1-ol-3,6-acid pirosulfuric) Azomethine-H monosodium salt hydrate |  |  |  | Bucata =ambalaj 25 g, Sigma Aldrich cod 11635 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 37. L+-acid ascorbic (C6H8O6) |  |  |  | Bucata =ambalaj 100 g Sigma Aldrich cod A92902 sau analog, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 38. Baloane cotate polypropylen (PP), 25 ml cu dop |  |  |  | Volum 25 ml, cod 014.03.025 sau analog, N/S 10/19, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 39. Baloane cotate polypropylen(PP), 50 ml cu dop |  |  |  | Volum 50 ml cod 014.03.050 sau analog, N/S 12/21, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 40. Baloane cotate polypropylen(PP) 100 ml cu dop |  |  |  | Volum 100 ml cod 014.03.100 sau analog, N/S 14/23, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| Lot 41. Baloane cotate polypropylen(PP) 250 ml cu dop |  |  |  | Volum 250 mlcod 014.03.250 sau analog, N/S 14/23, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |