Caiet de sarcini

privind instalarea sistemului de bariere pentru parcarea rezervată

a Serviciului de Informații și Securitate

SISTEMUL VA CUPRINDE URMĂTOARELE:

| Caracteristici: | Sistem de deschidere automată de minim 24vDC, Motor cu autoblocare bazat pe sistem amperometric, fără posibilitatea de închidere sau deschidere forțată, Operaționare de urgență în cazul penelor de curent, Rezistent la utilizare intensivă |
| --- | --- |
| Cantitatea barierelor | 41 buc. |
| Specificații tehnice: | Înălțimea minim 45cm, Lățimea 35 cm, Lungimea totală ridicată minim 49cm, Lungimea totală rabatat minim 92cm, Alimentare motor de minim 24V, alimentare 230V, Absorbție maxim 1,7A, Putere de minim 20W, Rezistența de strivire de minim 2,5kg/cm2, temperaturile de funcționare de minim -200C și minim +550C, Material: oțel galvanizat, vopsit cu vopsea echivalentă RAL 1028, texturat, Grad de protecție de minim IP54, Timp de rotația la 900 nu mai mare de 10 secunde, Echivalent CAME UNIPARK ARK 1 |
| Bunuri suplimentare | 2 telecomenzi per unitate, echivalent Came TOP-432EV, Transformatoarele cu carcasă ABS pentru asigurarea funcționalități a 41 de bariere, Siguranțe de 5A, Siguranța pentru accesorii de minim 3,15A, Siguranța unităților centrale de minim 315mA, Trimmer de sensibilitate, Unitatea de control, module și radiocomandă echivalent Came ZL 22. |
| Lucrări | Instalarea/betonarea cu toate șuruburile incluse a 41 de bariere în două tipuri de material: pavaj și asfalt, la un unghi de minim 250, pe o distanță totală de aproximativ 150m. Trasarea cablului de conectare între ele prin șanț care ulterior se betonează la nivelul asfaltului. |
| Garanție | Minim 24 luni |

Termen de instalare : 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie