| Reparatia si reconstructia partiala a etajului inti pentru extinderea sectiei de reanimare si terapieintensiva in blocul chirurgical al IMSP SCM ,,Sf. Treime,, str. A. Russo,11 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № Deviz local Nr 2-1-7

Iluminatul electric interior.Echipament electric de forta

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Щиток металлический |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 Щиток металлический модульный (24 модуля), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405х320х120, размер ниши 360 х 275 х 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Оборудование в щитке ЩО |  |  |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 40 A Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А ВА47-29 1Р 10А "В" | buc | 10,000 |
| 4 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 Щиток металлический модульный (24 модуля), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405х320х120, размер ниши 360 х 275 х 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Оборудование в щитке ЩАО |  |  |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 40 A Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А ВА47-29 1Р 10А "В" | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Осветительное оборудование |  |  |
| 7 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Светильник светодиодный для чистых помещений с высоким классом частоты,степень защиты IP65, мощностью 36Вт ADV/K UNI LED 600 | 100 buc | 1,020 |
| 8 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник светодиодный для дежурного освещения,степень защиты IP54, мощностью 9Вт DS LED 5000К | 100 buc | 0,060 |
| 9 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник светодиодный длявлажных помещений, степень защиты IP54, мощностью 22Вт СД LED-22W | 100 buc | 0,090 |
| 10 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Светильники аварийные на светодиодах с направлением движения "Выход") | 100 buc | 0,060 |
| 11 |  | Светильник светодиодный для чистых помещений с высоким классом частоты, степень защиты IP65, мощностью 36Вт ADV/K UNI LED 600 | buc | 102,000 |
| 12 |  | Светильник светодиодный для дежурного освещения, степень защиты IP54, мощностью 9Вт DS LED 5000К | buc | 6,000 |
| 13 |  | Светильник светодиодный длявлажных помещений,степень защиты IP54, мощностью 22Вт СД LED-22W | buc | 9,000 |
| 14 |  | Светильники аварийные на светодиодах с направлением движения "Выход" | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Кабельная продукция |  |  |
| 15 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 3х1,5 кв мм | 100 m | 8,900 |
| 16 |  | Кабель ВВГнг(А)- 3х1,5 кв мм | m | 890,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Электротехнические изделия и материалы |  |  |
| 17 | 08-03-526-6 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A Выключатель для скрытой установки одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20 ВС10-1-0-ГБ | buc | 43,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель для скрытой установки двухклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20 ВС10-2-0-ГБ | buc | 7,000 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба гофрированная из поливинихлорида непластифицированного д=25мм, не распростроняющие горение, имеют свойства самозатухания, степень защиты IP55 | 100 m | 8,410 |
| 20 |  | Труба ПВХ Д=25мм | m | 841,000 |
| 21 |  | Коробка монтажная, степень защиты IP20 КМ40001 | buc | 50,000 |
| 22 |  | Коробка монтажная, степень защиты IP44 | buc | 5,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,010 |
| 24 |  | Коробка установочная, для скрытой установки выключателей | buc | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Оборудование в щитке ЩО |  |  |
| 25 |  | Щиток металлический модульный 24модуля) ЩРв-24з-1 36УХЛ3 | buc | 2,000 |
| 26 |  | Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А | buc | 1,000 |
| 27 |  | Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А ВА47-29 1Р 10А "В" | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Оборудование в щитке ЩАО |  |  |
| 28 |  | Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А | buc | 1,000 |
| 29 |  | Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А ВА47-29 1Р 10А "В" | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Электротехнические изделия и материалы |  |  |
| 30 |  | Выключатель для скрытой установки одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20 ВС10-1-0-ГБ | buc | 43,000 |
| 31 |  | Выключатель для скрытой установки одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20 ВС10-2-0-ГБ | buc | 7,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.