CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor: Reconstruirea blocurilor Clinicii Universitare Stomatologice nr.1, lit. "A2"(nr. cad. 0100519.181.01), cu supraetajare cu 3 niveluri si "2" (nr. cad  0100519.181.02), pe imobilul / terenul cu nr. cad. 0100519. 181 din mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr. 42 Obiect nr.110/25 – 40

Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1

Demolarea construcțiilor existenta

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 7,000 |
| 2 | TsA20D | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare | m3 | 32,000 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea | 100 m3 | 0,320 |
| 4 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 1 229,760 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 7,320 |
|  |  | Capitolul 2. Demolare cladirei existente |  |  |
| 6 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 142,000 |
| 7 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis burlane, | m | 52,000 |
| 8 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile asbociment | m2 | 465,000 |
| 9 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc capriori | m3 | 15,000 |
| 10 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 40,000 |
| 11 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) usi | m2 | 71,000 |
| 12 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) ferestre | m2 | 72,100 |
| 13 | RCsP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc scari metalice | kg | 600,000 |
| 14 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti din calcar 200mm | m3 | 18,000 |
| 15 | RCsG32A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. 120 mm | m2 | 45,830 |
| 16 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 300,000 |
| 17 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat fundatii | m3 | 15,000 |
| 18 | CP50D k=0.8 | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Demontarea blocurilor FS 4m-24 | buc | 110,000 |
| 19 | CP52A k=0.8 | Placi de planseu si acoperire cu goluri pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 6 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, suprafata pina la 5 m2. Demontarea placilor planseelor | buc | 26,000 |
| 20 | CP52B k=0.8 | Placi de planseu si acoperire cu goluri pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 6 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, suprafata pina la 10 m2 Demontarea placiilor planseelor | buc | 52,000 |
| 21 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat plansee monolite,scari.grinzi | m3 | 43,000 |
| 22 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti din calcar | m3 | 77,000 |
| 23 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 53,000 |
| 24 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 53,000 |
| 25 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor | 100 m3 | 2,830 |
| 26 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 531,000 |
| 27 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II deseuri | 100 m3 | 3,060 |
|  |  | Capitolul 3. Demolare PG |  |  |
| 28 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip pavaj gr 4. 6 cm | m2 | 525,000 |
| 29 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) 100.20.8 | m | 56,000 |
| 30 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare scoaterea nisip si piertis sub pavele | m3 | 105,000 |
| 31 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I incarcare deseuri | 100 m3 | 1,050 |
| 32 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 157,500 |
| 33 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice ingradire din piatra sparta | m3 | 60,000 |
| 34 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 123,700 |
| 35 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 123,700 |
| 36 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 123,700 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II deseuri | 100 m3 | 0,600 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Elemente de constructii (CBA)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Volumul lucrărilor pentru excavarea gropii de fundație este prezentat în devizul nr. 1-1-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de terasamente (astuparea gropii de fundație) |  |  |
| 1 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv compactarea fundului cotlovanului | 100 m3 | 0,730 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pentru implutura | 100 m3 | 1,930 |
| 3 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 324,240 |
| 4 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,540 |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,540 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 38,600 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 38,600 |
|  |  | Capitolul 3. Fundatii |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 | m3 | 4,050 |
| 9 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 105,000 |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 W6 | m3 | 327,000 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 W6 scari | m3 | 1,000 |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 8A240 | kg | 215,500 |
| 13 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d16 B500 B | kg | 18 031,400 |
| 14 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d12 B500 B | kg | 4 946,100 |
| 15 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d20 B500 B | kg | 1 723,600 |
| 16 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d10 B500 B | kg | 1 362,000 |
|  |  | Capitolul 4. Cămășuirea pereților interiori existenți în subsol, secțiunile 7–7 și 8–8. |  |  |
| 17 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de d10 mm l=40 cm | buc | 110,000 |
| 18 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm, inclusiv in fundatii continue si radiere d 8 B500B | kg | 28,700 |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5 Bp-1 100*100 | kg | 496,000 |
| 20 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 160,000 |
| 21 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 | 160,000 |
| 22 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus 2 cm k=1.33 | m2 | 160,000 |
|  |  | Capitolul 5. Detaliu de camusuire a peretelui cladirii invechinate existente |  |  |
| 23 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm d 10mm l=250mm | buc | 348,000 |
| 24 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 B500 B | kg | 53,600 |
| 25 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5 Bp-1 150*150 | kg | 496,000 |
| 26 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12 B500 B | kg | 71,000 |
| 27 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 | 130,000 |
| 28 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus 2 cm k=1.33 | m2 | 130,000 |
| 29 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, penoplast extrudat gr. 5cm | m2 | 130,000 |
| 30 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, membrana tefond | m2 | 130,000 |
|  |  | Capitolul 6. Stilpi si pereti din beton armat cota -3.400,-2.900,-2.250 |  |  |
| 31 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 780,000 |
| 32 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C20/25 XC1 | m3 | 79,500 |
| 33 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A240 | kg | 1 087,300 |
| 34 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d16 B500 B | kg | 564,900 |
| 35 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d20 B500 B | kg | 1 546,700 |
| 36 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d25 B500 B | kg | 302,100 |
| 37 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12 B500 B | kg | 2 715,200 |
| 38 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 B500 B | kg | 1 658,660 |
| 39 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d14 mm l=200mm | buc | 16,000 |
| 40 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (HILTI HIT-RE 500-SD) norma 0.05 buc/ gaura | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 7. Stilpi si pereti din beton armat cota --0.000 |  |  |
| 41 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 206,400 |
| 42 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 21,000 |
| 43 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A 240 | kg | 924,600 |
| 44 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 B500B | kg | 424,300 |
| 45 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 25 B500B | kg | 393,100 |
| 46 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 20 B500B | kg | 1 771,000 |
| 47 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12 B500B | kg | 216,900 |
| 48 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10 B500B | kg | 172,900 |
| 49 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 13,700 |
| 50 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d14 *200mm | buc | 32,000 |
| 51 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (HILTI HIT-RE 500-SD) norma 0.05 buc/ gaura | buc | 32,000 |
|  |  | Capitolul 8. Stilpi si pereti din beton armat cota +3.200 |  |  |
| 52 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 211,000 |
| 53 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 19,000 |
| 54 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A 240 | kg | 864,300 |
| 55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 B500B | kg | 644,400 |
| 56 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 25 B500B | kg | 393,100 |
| 57 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 20 B500B | kg | 1 215,900 |
| 58 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12 B500B | kg | 185,000 |
| 59 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10 B500B | kg | 172,900 |
| 60 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 27,500 |
| 61 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d14*200 mm | buc | 8,000 |
| 62 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (HILTI HIT-RE 500-SD) norma 0.05buc/ gaura | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 9. Stilpi si pereti din beton armat cota +6.500 |  |  |
| 63 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 170,000 |
| 64 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 16,500 |
| 65 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A 240 | kg | 736,800 |
| 66 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 B500B | kg | 644,400 |
| 67 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 25 B500B | kg | 413,200 |
| 68 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 20 B500B | kg | 997,400 |
| 69 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12 B500B | kg | 185,000 |
| 70 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10 B500B | kg | 172,900 |
| 71 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 21,800 |
| 72 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d14*200 mm | buc | 8,000 |
| 73 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (HILTI HIT-RE 500-SD) norma 0.05 buc/ gaura | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 10. Stilpi si pereti din beton armat cota+9.800 |  |  |
| 74 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 132,000 |
| 75 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 12,500 |
| 76 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A 240 | kg | 614,100 |
| 77 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 B500B | kg | 414,800 |
| 78 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 25 B500B | kg | 42,400 |
| 79 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 20 B500B | kg | 689,600 |
| 80 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12 B500B | kg | 69,200 |
| 81 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10 B500B | kg | 135,800 |
| 82 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 75,000 |
| 83 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d14 *200mm | buc | 40,000 |
| 84 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (HILTI HIT-RE 500-SD) norma 0.05buc/ gaura | buc | 40,000 |
|  |  | Capitolul 11. Stilpi si pereti din beton armat cota +12.500 |  |  |
| 85 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 132,000 |
| 86 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 7,000 |
| 87 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A 240 | kg | 319,100 |
| 88 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 B500B | kg | 278,900 |
| 89 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 20 B500B | kg | 248,200 |
| 90 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12 B500B | kg | 79,800 |
| 91 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10 B500B | kg | 80,200 |
| 92 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 32,100 |
|  |  | Capitolul 12. Planseu monolit si rigle cota --0.100.-0.320 |  |  |
| 93 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 527,940 |
| 94 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 251,000 |
| 95 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 102,300 |
| 96 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B500 B | kg | 6 904,800 |
| 97 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 102,100 |
| 98 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B | kg | 86,800 |
| 99 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8B500 B | kg | 574,700 |
| 100 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A240 | kg | 12,300 |
|  |  | Capitolul 13. Planseu monolit si rigle cota +0.800,+2.980,+3.200 |  |  |
| 101 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 446,140 |
| 102 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 174,000 |
| 103 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 91,500 |
| 104 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B500 B | kg | 5 696,300 |
| 105 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 150,900 |
| 106 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B | kg | 86,800 |
| 107 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8B 500B | kg | 529,200 |
| 108 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A240 | kg | 12,300 |
|  |  | Capitolul 14. Planseu monolit si rigle cota +6,500 |  |  |
| 109 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la construcții cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 396,400 |
| 110 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 928,000 |
| 111 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 70,500 |
| 112 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B500 B | kg | 3 846,500 |
| 113 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 35,500 |
| 114 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B | kg | 86,800 |
| 115 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d16 A240 | kg | 45,800 |
| 116 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 B500 B | kg | 414,000 |
| 117 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8 A240 | kg | 12,300 |
|  |  | Capitolul 15. Planseu monolit si rigle cota +9.580, +9.800 |  |  |
| 118 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 384,800 |
| 119 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 133,000 |
| 120 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 65,800 |
| 121 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B500 B | kg | 4 185,600 |
| 122 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 17,800 |
| 123 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B | kg | 86,800 |
| 124 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8B500 B | kg | 430,900 |
| 125 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A240 | kg | 12,300 |
|  |  | Capitolul 16. Planseu monolit si rigle cota +12,400,+14,000 |  |  |
| 126 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 124,220 |
| 127 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 228,000 |
| 128 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 26,700 |
| 129 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B500 B | kg | 801,600 |
| 130 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 17,800 |
| 131 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B | kg | 205,200 |
| 132 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8B500 B | kg | 66,500 |
| 133 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A240 | kg | 5,000 |
|  |  | Capitolul 17. Rigle la acoperis |  |  |
| 134 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 149,500 |
| 135 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 113,000 |
| 136 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 18,700 |
| 137 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A 240 | kg | 745,100 |
| 138 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 B500B | kg | 449,900 |
| 139 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 20 B500B | kg | 1 209,000 |
| 140 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12 B500B | kg | 62,320 |
| 141 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B500B | kg | 14,500 |
|  |  | Capitolul 18. Elemente metalice la acoperis |  |  |
| 142 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Pi1,,,,,Pi-4 | kg | 543,500 |
| 143 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 protectie anti-coroziune | t | 0,544 |
| 144 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 Standart” pentru exterior | t | 0,544 |
| 145 | CL06A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 4,550 |
| 146 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 protectie anti-coroziune | t | 4,550 |
| 147 | IzD03D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat anti-foc Pirex-Metal Plus, limita rezistentei la foc R90 68.8 kg/t | t | 4,550 |
| 48 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 3,956 |
| 149 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 protectie anti-coroziune | t | 3,956 |
| 150 | IzD03D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat anti-foc Pirex-Metal Plus, limita rezistentei la foc R90 - 83.2 kg/t | t | 3,956 |
|  |  | Capitolul 19. Sarpanta din lemn |  |  |
| 151 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,800 |
| 152 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 5,800 |
|  |  | Capitolul 20. Scara monolita S1 |  |  |
| 153 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 155,490 |
| 154 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 465,000 |
| 155 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 14,900 |
| 156 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 976,700 |
| 157 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8B500 B | kg | 289,100 |
| 158 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B | kg | 89,000 |
| 159 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A240 | kg | 56,400 |
|  |  | Capitolul 21. Scara monolita S2 |  |  |
| 160 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 155,490 |
| 161 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 465,000 |
| 162 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 15,100 |
| 163 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 1 021,100 |
| 164 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8B500 B | kg | 298,700 |
| 165 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B | kg | 92,800 |
| 166 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A240 | kg | 59,700 |
|  |  | Capitolul 22. Scara monolita S3 |  |  |
| 167 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 21,200 |
| 168 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 64,000 |
| 169 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 2,600 |
| 170 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 195,300 |
| 171 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8B500 B | kg | 57,300 |
|  |  | Capitolul 23. Scara metalica S4 |  |  |
| 172 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 7,600 |
| 173 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 12,600 |
| 174 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,323 |
| 175 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 protectie anti-coroziune | t | 0,323 |
| 176 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 Standart” pentru exterior | t | 0,323 |
|  |  | Capitolul 24. Scara S5 |  |  |
| 177 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 | m3 | 0,300 |
| 178 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,000 |
| 179 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 6,000 |
| 180 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 scara | m3 | 0,700 |
| 181 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 19,000 |
| 182 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C20/25 XC1 perete | m3 | 1,900 |
| 183 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8 A240 | kg | 6,300 |
| 184 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8 B500B | kg | 1,200 |
| 185 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 B500B | kg | 211,400 |
|  |  | Capitolul 25. Scara S6 |  |  |
| 186 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 | m3 | 1,000 |
| 187 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 14,000 |
| 188 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 10,000 |
| 189 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 scara | m3 | 1,400 |
| 190 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 28,920 |
| 191 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C20/25 XC1 fundatii | m3 | 1,000 |
| 192 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C20/25 XC1 perete | m3 | 3,800 |
| 193 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8 A240 | kg | 36,600 |
| 194 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8 B500B | kg | 5,500 |
| 195 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 B500B | kg | 324,300 |
| 196 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12 B500B | kg | 35,500 |
|  |  | Capitolul 26. Scara S7 |  |  |
| 197 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 | m3 | 1,700 |
| 198 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 105,000 |
| 199 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C20/25 XC1 fundatii | m3 | 3,700 |
| 200 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C20/25 XC1 perete | m3 | 11,200 |
| 201 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8 A240 | kg | 124,200 |
| 202 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 B500B | kg | 673,400 |
| 203 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12 B500B | kg | 124,300 |
|  |  | Capitolul 27. Scara S8 |  |  |
| 204 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 | m3 | 2,600 |
| 205 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 92,000 |
| 206 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C20/25 XC1 scara.pandus,perete | m3 | 8,400 |
| 207 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8 A240 | kg | 14,580 |
| 208 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 B500B | kg | 555,000 |
| 209 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8 B500B | kg | 14,800 |
|  |  | Capitolul 28. Parapet din beton armat cota +0.800; +2.980; +6.500; +12.500. |  |  |
| 210 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3,490 |
| 211 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 17,820 |
| 212 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl C20/25 XC1 | m3 | 1,200 |
| 213 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B500B | kg | 165,900 |
| 214 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A 240 | kg | 46,200 |
| 215 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4 ВР1 100*100 | kg | 0,800 |
|  |  | Capitolul 29. Canal se ventilare aport de aer |  |  |
| 216 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat bulon M16-200 | buc | 60,000 |
| 217 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (HILTI HIT-RE 500-SD) norma 0.05buc/ gaura | buc | 60,000 |
| 218 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton carcasa canal 80*80*4 | kg | 517,800 |
| 219 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 protectie anti-coroziune | t | 0,518 |
| 220 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 Standart” pentru exterior | t | 0,518 |
|  |  | Capitolul 30. Fixarea peretilor din BCA |  |  |
| 221 | RCsB21A k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8*120mm | buc | 3 450,000 |
| 222 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (HILTI HIT-RE 500-SD) norma 0.01 buc/gaura | buc | 3 450,000 |
| 223 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 725,000 |
| 224 |  | Garnitura elastica | m3 | 2,260 |
|  |  | Capitolul 31. Fixarea peretilor din caramida |  |  |
| 225 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 40,000 |
| 226 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 40,400 |
| 227 |  | Garnitura elastica | m3 | 0,200 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (SA)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |  |
| 1 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m blocuri BCA gr 400 mm | m3 |  | 335,000 |
| 2 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m | m3 |  | 31,000 |
| 3 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  | 1,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Vitralii interioare |  |  |  |
| 4 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Vitralii profil cu punte termica cu 3 camere V3 - 2.6*2.8(h) -1 buc geam termopan cu 1 camere cu usa 2 сanate | m2 |  | 7,280 |
| 5 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Vitralii profil cu punte termica cu 3 camere V4 4.87*3(h) -1 buc geam termopan cu 1 camere cu usa 2 сanate, partea de jos placate cu sandwichi | m2 |  | 14,610 |
| 6 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Vitralii profil cu punte termica cu 3 camere V5 2.8*3(h) -1 buc geam termopan cu 1 camere cu usa 2 сanate | m2 |  | 8,400 |
|  |  | Capitolul 1.3. Acoperis componenta 1 |  |  |  |
| 7 | CE30A | Asterala invelitorii sau doliliilor; invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite 100*32 mm v=4,29 m3 | m2 |  | 447,000 |
| 8 | CE30A | Asterala invelitorii sau doliilor; invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite 50*32 mm v=0,75 m3 contr astereala | m2 |  | 447,000 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 5,040 |
| 10 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  | 5,040 |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 447,000 |
| 12 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % vata minerala tip Rockwool sau analogic - 50 kg/m3 gr.150 mm | m2 |  | 447,000 |
| 13 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. TABLA ZINCATA CUTATA VOPSITA PREFABRICAT in cimp electrostatic(RAL 7035) GRI DESCHIS MAT gr-0.55mm | m2 |  | 447,000 |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv TABLA ZINCATA VOPSITA PREFABRICAT in cimp electrostatic (RAL 7035) GRI DESCHIS MAT d100mm | m |  | 60,000 |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv TABLA ZINCATA VOPSITA PREFABRICAT in cimp electrostatic (RAL 7035) GRI DESCHIS MAT d100mm | m |  | 75,000 |
| 16 | CK26B aplicativ | Opritori de zapada l=2.5m 26 buc-65m TABLA ZINCATA VOPSITA PREFABRICAT (RAL 7035) GRI DESCHIS MAT gr-0.55mm | m |  | 65,000 |
| 17 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare balustrada la acopers din armatura (SM 1; SM 2; SM 3) | kg |  | 245,230 |
| 18 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 protectie anti-coroziune | t |  | 0,246 |
| 19 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina – „ПФ-115 Standart” pentru exterior | t |  | 0,246 |
|  |  | Capitolul 1.4. Nod acoperire cota + 0.000 axe 5-10, А-С terasa exploatata componenta 2 |  |  |  |
| 20 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid 1strat | m2 |  | 104,000 |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolcement gr.150-250 mm y260kg/m3 | m3 |  | 20,800 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 104,000 |
| 23 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 |  | 104,000 |
| 24 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg |  | 140,400 |
| 25 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный | m2 |  | 104,000 |
| 26 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu tehnoelast EPP sau analogic | m2 |  | 104,000 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 |  | 104,000 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris , засыпка мелким гравием | m3 |  | 10,400 |
| 28.1 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 |  | 104,000 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 104,000 |
| 30 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 |  | 104,000 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg |  | 140,400 |
| 32 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60cm; gr=2cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 104,000 |
| 33 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm , uluc OL-22 50*16*4.5-22BUC, se exclude beton | m |  | 10,580 |
|  |  | Capitolul 1.5. Nod acoperire cota 0.000 axe 9-10. K-L componenta 3, nod pardoseli cota + 3.300 axe 9-10-C-K,8-10 -C componenta 3 |  |  |  |
| 34 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum membrana hidroizolanta | m2 |  | 50,000 |
| 35 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice termobeton gr 160-300mm | m3 |  | 11,500 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 50,000 |
| 37 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 50,000 |
| 38 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg |  | 67,500 |
| 39 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana BP (bitum-polietilena tip Technoelast EKP) Membrana BP (bitum-polietilena tip Uniflex VENT EPV) sau analogic | m2 |  | 50,000 |
| 40 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm la parapet NOD E,F | m |  | 23,600 |
|  |  | Capitolul 1.6. Nod acoperire cota + 6.600 axe 2-5,C-E componenta 2 |  |  |  |
| 41 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid 1 strat | m2 |  | 25,400 |
| 42 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ termobeton gr.150-250- mm | m3 |  | 5,080 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 25,400 |
| 44 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 |  | 25,400 |
| 45 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg |  | 34,290 |
| 46 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 25,400 |
| 47 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu tehnoelast EPP sau analogic | m2 |  | 25,400 |
| 48 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 |  | 25,400 |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris, засыпка мелким гравием | m3 |  | 2,540 |
| 49.1 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 |  | 25,400 |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 25,400 |
| 51 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 |  | 25,400 |
| 52 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg |  | 34,290 |
| 53 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60cm; gr=2cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 25,400 |
|  |  | Capitolul 1.7. Nod acoperis cota +12.430; axe 3-6.F-K; componenta 2 |  |  |  |
| 54 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum ruberoid 1 trat | m2 |  | 10,000 |
| 55 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterol coment gr 150-250- mm | m3 |  | 2,000 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 10,000 |
| 57 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 |  | 10,000 |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg |  | 13,500 |
| 59 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 10,000 |
| 60 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu tehnoelast EPP sau analogic | m2 |  | 10,000 |
| 61 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 |  | 10,000 |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris, засыпка мелким гравием | m3 |  | 1,000 |
| 62.1 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 |  | 10,000 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 10,000 |
| 64 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 |  | 10,000 |
| 65 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg |  | 13,500 |
| 66 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60cm; gr=2cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Nod R.R* |  |  |  |
| 67 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple scindura 100x32 - 1.5 m3 | m2 |  | 25,000 |
| 68 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - tabla zincata cutata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat gr-0.55mm | m2 |  | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Nod P |  |  |  |
| 69 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % vata minerala tip Rockwool-50 kg/m3 gr.150 mm sau analogic | m2 |  | 33,000 |
| 70 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm pe parapet sus din tabla zincata vopsita prefabricat(RAL 7035) gri deschis mat gr-0.55mm | m |  | 55,000 |
| 71 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm pe parapet vertical din tabla zincata vopsita prefabricat(RAL 7035) gri deschis mat, gr-0.55mm | m |  | 55,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Nod A` |  |  |  |
| 72 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm pe parapet din tabla zincata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat, gr-0.55mm | m |  | 39,000 |
| 73 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm | buc |  | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Nod F |  |  |  |
| 74 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa beton usor | m3 |  | 0,500 |
| 75 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % vata minerala tip Rockwool-50 kg/m3, gr.150 mm sau analogic | m2 |  | 12,600 |
| 76 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm pe parapet sus tabla zincata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat, gr-0.55mm | m |  | 21,000 |
| 77 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm compensator tabla zincata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat gr-0.55mm | m |  | 21,000 |
| 78 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana BP (bitum-polietilena tip Technoelast EKP) Membrana BP (bitum-polietilena tip Uniflex VENT EPV) sau analogic | m2 |  | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.12. Nod E,N |  |  |  |
| 79 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa beton usor | m3 |  | 0,500 |
| 80 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm pe parapet sus tabla zincata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat, gr-0.55mm | m |  | 23,000 |
| 81 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm compensator tabla zincata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat, gr-0.55mm | m |  | 23,000 |
| 82 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana BP (bitum-polietilena tip Technoelast EKP) Membrana BP (bitum-polietilena tip Uniflex VENT EPV) sau analogic | m2 |  | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.13. Nod M |  |  |  |
| 83 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa beton usor | m3 |  | 0,500 |
| 84 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm tabla zincata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat, gr-0.55mm | m |  | 16,500 |
| 85 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm compensator tabla zincata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat, gr-0.55mm | m |  | 16,500 |
| 86 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana BP (bitum-polietilena tip Technoelast EKP) Membrana BP (bitum-polietilena tip Uniflex VENT EPV) sau analogic | m2 |  | 16,000 |
| 87 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60cm; gr=2cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 6,600 |
|  |  | Capitolul 1.14. Nod B |  |  |  |
| 88 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm tabla zincata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat, gr-0.55mm | m |  | 23,600 |
|  |  | Capitolul 1.15. Nod D, izolarea pereti exteriori in sol |  |  |  |
| 89 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vata minerala gr 100 mm 90kg*m3 Rockwool sau analogic | m2 |  | 64,400 |
| 90 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc membrana tefond | m2 |  | 64,400 |
|  |  | Capitolul 1.16. Nod C |  |  |  |
| 91 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa beton usor | m3 |  | 0,500 |
| 92 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm compensator tabla zincata vopsita prefabricat (RAL 7035) gri deschis mat, gr-0.55mm | m |  | 23,600 |
| 93 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana BP (bitum-polietilena tip Technoelast EKP) Membrana BP (bitum-polietilena tip Uniflex VENT EPV) sau analogic | m2 |  | 5,000 |
| 94 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=2cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.17. Nod K.L |  |  |  |
| 95 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratrasnete, etc. | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.18. Pereti despartitori |  |  |  |
| 96 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Pereti despartitori din gips - carton "Knauf" W112 gr. 125mm (120)izolarea vata 50 mm sau analogic | m2 |  | 252,000 |
| 97 | CD72D | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m gips - carton "Knauf" W112 (rezistenta la foc) gr. 150mm izolarea vata 50mm sau analogic | m2 |  | 138,680 |
| 98 |  | Profil U pentru intarirea suplimentara a golurilor la usa | m |  | 235,000 |
| 99 | SC11B | Mina curenta pentru toaleta l=800 mm din inox d=32mm in WC | buc |  | 4,000 |
| 100 | SC11B | Mina curenta rabatabila pentru toaleta l=700 mm din inox d=32mm in WC | buc |  | 4,000 |
| 101 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100 m2 |  | 0,196 |
| 102 | CD72A adaptiv | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - перегородки из панелей HPLgr.12mm (Fundermax Interior) sau analogic, in complect (profile inox, balamele usi inox, minere inox, incuietoare cabina toaleta inox,.., etc) | m2 |  | 19,000 |
| 103 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Pereti despartitori dingips - carton "Knauf" W112 gr. 125mm in sala curativa cota 0.000,+3.000 izolare vata minerala gr.50 mm | m2 |  | 130,000 |
| 104 | CM02A | Geamuri laminate (ornament) la ochiuri sub 0,5 mp inclusiv, livrate la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie sticla securizata pertete din sticla gr 10 mm - in sala curativa cota 0.000,+3.000 | m2 |  | 41,930 |
|  |  | Capitolul 1.19. Ferestre profil din aluminiu cu sticla Low-E |  |  |  |
| 105 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu un canat, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F1) 1180x(h)1360mm - 11 buc; cu descidere in 2 parti (tip deschidere oscilo-batantă); cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; | m2 |  | 22,140 |
| 106 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (P1) Pervaz PVC 1260x350mm latimea-350mm, gr=30mm | m |  | 13,860 |
| 107 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu un canat, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F2) 1380x(h)560mm - 9 buc; cu 1 deschidere (tip deschirdere oscilanta); cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; | m2 |  | 5,940 |
| 108 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (P2) Pervaz PVC 1460x350mm latimea-350mm, gr=30mm | m |  | 7,300 |
| 109 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu doua canate, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F3) 1380x(h)1860mm - 24 buc; cu descidere in 2 parti (tip deschidere ambele parti - batantă); cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; | m2 |  | 60,710 |
| 110 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (P2) Pervaz PVC 1460x350mm latimea-350mm, gr=30mm | m |  | 45,700 |
| 111 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv Ferestre din aluminiu cu doua canate, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F4) 1380x(h)2460mm – 3 buc; cu descidere in 2 parti (tip deschidere: 1 canat - oscilo-batanta, 1 canat - oarba); cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; | m2 |  | 10,350 |
| 112 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv Ferestre din aluminiu cu doua canate, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F5) 1380x(h)2460mm – 1 buc; cu descidere in 2 parti (tip deschidere: 1 canat - oscilo-batanta, 1 canat - oarba); cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; | m2 |  | 2,590 |
| 113 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu doua canate, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F6) 1480x(h)1160mm - 5 buc; cu descidere in 2 parti (tip deschidere ambele parti - batantă); cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; | m2 |  | 8,580 |
| 114 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu doua canate, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F6) 1480x(h)1160mm - 1 buc; cu descidere in 2 parti (tip deschidere ambele parti - batantă); cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E;; echipata cu sistem de deschidere automata in caz de incendiu | m2 |  | 1,720 |
| 115 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (P3) Pervaz PVC 1560x350mm latimea-350mm, gr=30mm | m |  | 9,360 |
| 116 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu doua canate, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F7) 1380x(h)2100mm - 4 buc; cu descidere in 2 parti (tip deschidere ambele parti - batantă); cu geam termopan cu camere 4S+4+4 Low-E;. | m2 |  | 11,590 |
| 117 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu doua canate, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F8) 1380x(h)2100mm - 4 buc; oarba, cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E;; | m2 |  | 11,590 |
| 118 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu un canat, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F9) 880x(h)860mm - 8 buc; cu 1 deschidere (tip deschirdere oscilanta); cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; | m2 |  | 6,050 |
| 119 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (P4) Pervaz PVC 1560x350mm latimea-350mm, gr=30mm | m |  | 12,480 |
| 120 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu doua canate, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (F10) 1380x(h)960mm - 1 buc; oarba, cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E;. | m2 |  | 1,320 |
| 121 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (P2) Pervaz PVC 1460x350mm latimea-350mm, gr=30mm | m |  | 1,460 |
| 122 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Ferestre din aluminiu cu doua canate, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit suriu cu 3 camere cu punte termica; (F11) 1180x(h)560mm - 6 buc; oarba, cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E;. | m2 |  | 1,320 |
| 123 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv/ (F12) 800x(h)1200mm – 1 buc; profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit; cu geam termopan Low-E; Model GXL Velux sau analogic | m2 |  | 0,960 |
| 124 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusive/ Ferestre din masa plastic cu doua canate , profil 3 camere (F13) 700x(h)600mm – 4buc; geam termopan; dubla deschidere (tip deschirdere - batantă); | m2 |  | 1,680 |
| 124.1 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi/ Pervaz PVC 700x400mm latimea-400mm, gr=30mm | m |  | 2,800 |
|  |  | Capitolul 1.20. Vitralii exterioare profil din aluminiu 3 camere cu sticla Low-E |  |  |  |
| 125 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa/ Vitralii din aluminiu cu punte termica, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (V1) 2600x(h)2600mm -1 buc, cu geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E;, cu usa in 2 сanate; incl. broască aplicată pentru exterior, în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși exterioare, în culoarea glasvandului | m2 |  | 5,460 |
| 126 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de/ Vitralii din aluminiu cu punte termica, profil vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (V2) 2400x(h)2500mm -1 buc geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E;, cu usa in 2 сanate; incl. broască aplicată pentru exterior, în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși exterioare, în culoarea glasvandului | m2 |  | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.21. Usi exterioare profil din aluminiu cu sticla Low-E |  |  |  |
| 127 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi confectionate din profiluri din aluminiu vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (U1) 1280x2770(h) - 1buc, in doua canate; geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; incl. broască aplicată pentru exterior, în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși exterioare, în culoarea ușii | m2 |  | 3,550 |
| 128 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi confectionate din profiluri din aluminiu vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (U2) 1480x2570(h) - 2buc, in doua canate; geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; echiparte cu sistem de deschidere automata la incendiu; incl. broască aplicată pentru exterior, în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși exterioare, în culoarea ușii | m2 |  | 8,200 |
| 129 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi confectionate din profiluri din aluminiu vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (U3) 980x2520(h) - 1buc, intr-un canat; geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; incl. broască aplicată pentru exterior, în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși exterioare, în culoarea ușii | m2 |  | 2,470 |
| 130 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi confectionate din profiluri din aluminiu vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit cu 3 camere cu punte termica; (U4) 870x2070(h) - 2buc, intr-un canat; geam termopan cu 2 camere 4S+4+4 Low-E; incl. broască aplicată pentru exterior, în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși exterioare, în culoarea ușii | m2 |  | 3,610 |
| 131 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa metalica cu termoizolare vopsita în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit; (U5) 940x2070(h) -1buc; | m2 |  | 1,950 |
| 132 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa metalica cu termoizolare vopsita în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit (U6) 970x2070(h) -1buc; | m2 |  | 2,010 |
|  |  | Capitolul 1.22. Usi interioare |  |  |  |
| 133 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive,/ Uși confectionate din profiluri vopsit electrostatic, profil ranforsat, placate cu panouri sandwich 24mm, 3 balamale, culoarea „gri deschis” - 1100x2100mm- 4 buc; incl. broască aplicată pentru usi interioare în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși de interior, în culoarea ușii | m2 |  | 9,24 |
| 134 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive,/ Uși confectionate din profiluri din aluminiu vopsit electrostatic, profil ranforsat, geam termopan mat, incl. ancadramentul, balamali 3 buc la foaia usii, culoarea „gri deschis” - 1000x2100mm - 13 buc; incl. broască aplicată pentru usi interioare în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși de interior, în culoarea ușii | m2 |  | 27,30 |
| 135 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive,/ Uși confectionate din profiluri din aluminiu vopsit electrostatic, profil ranforsat, placate cu panouri sandwich 24mm, 3buc balamale la foaia usii, culoarea „gri deschis” - 1000x2100mm - 7 buc; incl. broască aplicată pentru usi interioare în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși de interior, în culoarea ușii | m2 |  | 14,70 |
| 136 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive,/ Uși confectionate din profiluri din aluminiu vopsit electrostatic, profil ranforsat, placate cu panouri sandwich 24mm, 3buc balamale la foaia usii, culoarea „gri deschis” - 900x2100mm - 6 buc; incl. broască aplicată pentru usi interioare în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși de interior, în culoarea ușii | m2 |  | 11,34 |
| 137 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive,/ Uși confectionate din profiluri din aluminiu vopsit electrostatic, profil ranforsat, geam termopan mat, incl. ancadramentul, balamali 3 buc la foaia usii, culoarea „gri deschis” - 900x2100mm - 2 buc; incl. broască aplicată pentru usi interioare în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși de interior, în culoarea ușii. | m2 |  | 3,78 |
| 138 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,/ Uși confectionate din profiluri din aluminiu vopsit electrostatic, profil ranforsat, placate cu panouri sandwich 24mm, 3buc balamale la foaia usii, culoarea „gri deschis” - 800x2100mm- 4 buc; incl. broască aplicată pentru usi interioare în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși de interior, în culoarea ușii | m2 |  | 6,72 |
| 139 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,/ Uși confectionate din profiluri din aluminiu vopsit electrostatic, profil ranforsat, placate cu panouri sandwich 24mm, 3buc balamale la foaia usii, culoarea „gri deschis” - 700x2100mm- 9buc; incl. broască aplicată pentru usi interioare în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși de interior, în culoarea ușii | m2 |  | 13,23 |
| 140 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi confectionate din profiluri din aluminiu vopsit electrostatic, in doua canate, profil ranforsat, geam termopan mat, incl. ancadramentul, balamali 3 buc la foaia usii, culoarea „gri deschis” - 1300x2100mm- 13buc ; incl. broască aplicată pentru usi interioare în set cu 5 chei, cu mâner pentru uși de interior, în culoarea ușii | m2 |  | 35,49 |
| 141 | Grile | Grile GTA 400*100 montate in partea de jos a usilor | buc |  | 21,000 |
|  |  | Capitolul 1.23. Accesorii pentru timplarie |  |  |  |
| 142 | CK33C | Broasca aplicata exterioare, in set cu 5 chei | buc |  | 2,000 |
| 143 | CK33B | Miner pentru usi exterioare, in culoarea usilor | buc |  | 2,000 |
| 144 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (in culoarea usilor la care vor fi montate) | buc |  | 36,000 |
| 145 | CK33A | Dispozitiv sistema autoinchidere antipanica (in culoarea usilor la care vor fi montate) | buc |  | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.24. Pardoseli cota -2.800-3.300 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.24.1. Tip PA-1 |  |  |  |
| 146 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 21,750 |
| 147 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t |  | 0,131 |
| 148 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100 | kg |  | 626,400 |
| 149 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 217,500 |
| 150 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 5 cm | m2 |  | 217,500 |
| 151 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi rubemast sau analogic | m2 |  | 217,500 |
| 152 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 80 mm | m3 |  | 17,400 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 217,500 |
| 154 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm | m2 |  | 217,500 |
| 155 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 217,500 |
| 156 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)/ Covor linoleum natural bacteriostatic, cu strat de protectie (lac) Topshield sau analogic, clasa de uzura 34/43, gr.2.5mm, inclusiv profil de colt R30mm - 263,18m, incl linoleum ridicat pe perete 10cm (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 239,250 |
| 157 | CG09A | Profil PJ40 de jonnctiune, din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC | m |  | 263,180 |
|  |  | Capitolul 1.24.2. Tip PA-1* |  |  |  |
| 158 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 21,710 |
| 159 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2 | t |  | 0,130 |
| 160 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100 | kg |  | 625,250 |
| 161 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 217,100 |
| 162 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 5 cm | m2 |  | 217,100 |
| 163 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi rubemast sau analogic | m2 |  | 217,100 |
| 164 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 80 mm | m3 |  | 17,370 |
| 165 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 217,100 |
| 166 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm | m2 |  | 217,100 |
| 167 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 217,100 |
| 168 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv; analogic pardoselelor | m |  | 238,810 |
|  |  | Capitolul 1.24.3. Tip PA-2 |  |  |  |
| 169 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 2,980 |
| 170 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2 | t |  | 0,020 |
| 171 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100 | kg |  | 85,820 |
| 172 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 29,800 |
| 173 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 5 cm | m2 |  | 29,800 |
| 174 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi rubemast sau analogic | m2 |  | 29,800 |
| 175 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 80 mm | m3 |  | 2,390 |
| 176 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 29,800 |
| 177 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm | m2 |  | 29,800 |
| 178 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum | m2 |  | 29,800 |
| 179 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 29,800 |
|  |  | Capitolul 1.25. Pardoseli cota 0.000 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.25.1. Tip PA-3 |  |  |  |
| 180 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum | m2 |  | 188,600 |
| 181 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - placi vata minerala gr.40mm; p=40kg/m3; y=0.034 W/mC | m2 |  | 188,600 |
| 182 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - folie polietilena 80 mk | m2 |  | 188,600 |
| 183 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100 | kg |  | 543,170 |
| 184 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 188,600 |
| 185 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm | m2 |  | 188,600 |
| 186 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 188,600 |
| 187 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)/ Covor linoleum natural bacteriostatic, cu strat de protectie (lac) Topshield sau analogic, clasa de uzura 34/43, gr.2.5mm, innclusiv profil de colt R30mm – 228,25m, incl linoleum ridicat pe perete 10cm (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 207,500 |
| 188 | CG09A | Profil PJ40 de jonnctiune, din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC | m |  | 228,500 |
|  |  | Capitolul 1.25.2. Tip PA-4 |  |  |  |
| 189 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula contra vapori | m2 |  | 80,700 |
| 190 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm | m3 |  | 3,230 |
| 191 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 80,700 |
| 192 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm | m2 |  | 80,700 |
| 193 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 80,700 |
| 194 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv; analogic pardoselelor | m |  | 77,330 |
|  |  | Capitolul 1.25.3. Tip PA-5 |  |  |  |
| 195 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate folie contra vapori | m2 |  | 12,300 |
| 196 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm | m3 |  | 0,492 |
| 197 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 12,300 |
| 198 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm | m2 |  | 12,300 |
| 199 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum praimer nehnonicoli nr 4 sau analogic | m2 |  | 12,300 |
| 200 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tehnoelasr barier lait sau analogic | m2 |  | 12,300 |
| 201 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 12,300 |
|  |  | Capitolul 1.26. Pardoseli cota 3.300 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.26.1. Tip PA-3 |  |  |  |
| 202 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum | m2 |  | 169,000 |
| 203 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - placi vata minerala gr.40mm; p=40kg/m3; y=0.034 W/mC | m2 |  | 169,000 |
| 204 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - folie polietilena 80 mk | m2 |  | 169,000 |
| 205 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100mm | kg |  | 486,720 |
| 206 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 188,600 |
| 207 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 188,600 |
| 208 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 188,600 |
| 209 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)/ Covor linoleum natural bacteriostatic, cu strat de protectie (lac) Topshield sau analogic, clasa de uzura 34/43, gr.2.5mm, inclusiv profil de colt R30mm – 228,25m, incl linoleum ridicat pe perete 10cm (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 207,500 |
| 210 | CG09A | Profil PJ40 de jonnctiune, din PVC flexibil, cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC | m |  | 228,500 |
|  |  | Capitolul 1.26.2. Tip PA-4 |  |  |  |
| 211 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula contra vapori | m2 |  | 118,400 |
| 212 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm | m3 |  | 4,740 |
| 213 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi rubemast sau analogic | m2 |  | 118,400 |
| 214 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100 | kg |  | 341,000 |
| 215 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 118,400 |
| 216 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 118,400 |
| 217 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 118,400 |
| 218 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv; analogic pardoselelor | m |  | 142,080 |
|  |  | Capitolul 1.26.3. Tip PA-5 |  |  |  |
| 219 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula contra vapori | m2 |  | 7,500 |
| 220 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm | m3 |  | 0,300 |
| 221 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 7,500 |
| 222 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 7,500 |
| 223 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum praimer nehnonicoli nr 4 sau analogic | m2 |  | 7,500 |
| 224 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tehnoelasr barier lait sau analogic | m2 |  | 7,500 |
| 225 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 7,500 |
|  |  | Capitolul 1.27. Pardoseli cota 6.600 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.27.1. Tip PA-3 |  |  |  |
| 226 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum | m2 |  | 176,900 |
| 227 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - placi vata minerala gr.40mm; p=40kg/m3; y=0.034 W/mC | m2 |  | 176,900 |
| 228 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - folie polietilena 80 mk | m2 |  | 176,900 |
| 229 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100 | kg |  | 509,470 |
| 230 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 176,900 |
| 231 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 176,900 |
| 232 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 176,900 |
| 233 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)/ Covor linoleum natural bacteriostatic, cu strat deprotectie (lac) Topshield sau analogic, clasa de uzura 34/43, gr.2.5mm, innclusiv profil de colt R30mm – 46,0m, incl linoleum ridicat pe perete 10cm (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 181,000 |
| 234 | CG09A | Profil PJ40 de jonnctiune, din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC | m |  | 46,000 |
|  |  | Capitolul 1.27.2. Tip PA-4 |  |  |  |
| 235 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula contra vapori | m2 |  | 47,000 |
| 236 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm | m3 |  | 1,880 |
| 237 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi rubemast sau analogic | m2 |  | 47,000 |
| 238 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp cl 5Br-1 100*100 | kg |  | 135,360 |
| 239 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 47,000 |
| 240 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 47,000 |
| 241 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 29,600 |
| 242 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 47,000 |
| 243 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv; analogic pardoselelor | m |  | 61,000 |
|  |  | Capitolul 1.27.3. Tip PA-5 |  |  |  |
| 244 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula contra vapori | m2 |  | 7,500 |
| 245 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm | m3 |  | 0,300 |
| 246 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 7,500 |
| 247 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 7,500 |
| 248 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum praimer nehnonicoli nr 4 sau analogic | m2 |  | 7,500 |
| 249 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tehnoelasr barier lait sau analogic | m2 |  | 7,500 |
| 250 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 7,500 |
|  |  | Capitolul 1.28. Pardoseli cota 9.900 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.28.1. Tip PA-3* |  |  |  |
| 251 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum | m2 |  | 176,000 |
| 252 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - placi vata minerala gr.40mm; p=40kg/m3; y=0.034 W/mC | m2 |  | 176,000 |
| 253 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula 80 mcron | m2 |  | 176,000 |
| 254 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100 | kg |  | 506,880 |
| 255 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 176,000 |
| 256 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 176,000 |
| 257 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 176,000 |
| 258 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)/ Covor linoleum natural bacteriostatic, cu strat deprotectie (lac) Topshield sau analogic, clasa de uzura 34/43, gr.2.5mm, innclusiv profil de colt R30mm – 55,0m, incl linoleum ridicat pe perete – 10cm (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 176,000 |
| 258.1 | CG09A | Profil PJ40 de jonnctiune, din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC | m |  | 55,000 |
|  |  | Capitolul 1.28.2. Tip PA-4 |  |  |  |
| 259 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula contra vapori | m2 |  | 75,900 |
| 260 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm | m3 |  | 3,040 |
| 261 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi rubemast sau analogic | m2 |  | 75,900 |
| 262 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100 | kg |  | 218,600 |
| 263 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 75,900 |
| 264 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 75,900 |
| 265 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 75,900 |
| 266 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv; analogic pardoselelor | m |  | 88,770 |
|  |  | Capitolul 1.28.3. Tip PA-5 |  |  |  |
| 267 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula contra vapori | m2 |  | 7,500 |
| 268 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm | m3 |  | 0,300 |
| 269 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 7,500 |
| 270 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 7,500 |
| 271 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum praimer nehnonicoli nr 4 sau analogic | m2 |  | 7,500 |
| 272 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tehnoelasr barier lait sau analogic | m2 |  | 7,500 |
| 273 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60cm; gr=1cm; mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 7,500 |
|  |  | Capitolul 1.28.4. Balcon |  |  |  |
| 274 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum praimer tehnonicoli nr 4 sau analogic | m2 |  | 38,500 |
| 275 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tehnoelast EPP sau analogic | m2 |  | 38,500 |
| 276 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 20-60 mm | m3 |  | 1,540 |
| 277 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br -1 d 5 100*100 | kg |  | 110,880 |
| 278 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 38,500 |
| 279 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 38,500 |
| 280 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60cm; gr=2cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 38,500 |
| 281 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm la parapet | m |  | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.28.5. Casa scarii 1 și 2 |  |  |  |
| 282 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm | m3 |  | 2,910 |
| 283 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 216,000 |
| 284 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 |  | 38,500 |
| 285 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu placi grosimea - 15 mm, mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 72,800 |
| 286 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, analogic cu treptele | m |  | 70,000 |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 214,200 |
| 288 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu placi 60x60 grosimea - 15 mm, mata, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 214,200 |
|  |  | Capitolul 1.28.6. Finisarea casei scării 1 și 2 |  |  |  |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 144,000 |
| 290 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 144,000 |
| 90.1 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm) | m2 |  | 144,000 |
| 291 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 |  | 144,000 |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 144,000 |
| 293 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea emulsie pentru exterior si interior, latex, mat, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse | m2 |  | 144,000 |
|  |  | Capitolul 1.28.7. Casa scarii 3 |  |  |  |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact sau analogic | m2 |  | 13,800 |
| 295 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp cl 5Br-1 100*100 | kg |  | 39,750 |
| 296 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 13,800 |
| 297 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv sapa autonivelanta, (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 13,800 |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 9,800 |
| 299 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 9,800 |
| 300 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 |  | 9,800 |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 9,800 |
| 302 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea emulsie pentru exterior si interior, latex, mat, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse | m2 |  | 9,800 |
|  |  | Capitolul 1.29. Finisarea interioara |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.29.1. Tavan tip T-1 |  |  |  |
| 303 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 1 079,800 |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 1 079,800 |
| 305 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", medical , inclusiv sistemul-grila rezistent la foc CI A1 sau A2; clasa de absorbtie acustica A; Rezistenta la umeditate calasa C, 95%; | m2 |  | 1 079,800 |
|  |  | Capitolul 1.29.2. Tavan tip T-2 |  |  |  |
| 306 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat | m2 |  | 274,700 |
| 307 | CK51B k=1,3; k=2 | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric -2str. Rezistent la foc ; (k=1,3 pentru manopera, k=2 pentru gips carton si surub.) | m2 |  | 274,700 |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 274,700 |
| 309 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 274,700 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 274,700 |
| 311 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea emulsie pentru exterior si interior, latex, mat, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse | m2 |  | 274,700 |
|  |  | Capitolul 1.29.3. Tavan tip T-3 |  |  |  |
| 312 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact sau analogic | m2 |  | 424,900 |
| 313 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 424,900 |
| 314 | CF53B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm) | m2 |  | 424,900 |
| 315 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 424,900 |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 424,900 |
| 317 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea emulsie pentru exterior si interior, latex, mat, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse | m2 |  | 424,900 |
|  |  | Capitolul 1.29.4. Pereti tip A |  |  |  |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 719,320 |
| 319 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 719,320 |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 719,320 |
| 321 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160g/m2 | m2 |  | 719,320 |
| 322 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 719,320 |
| 323 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 |  | 719,320 |
| 324 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 719,320 |
| 325 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) conductiv, la pereti (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 719,320 |
|  |  | Capitolul 1.29.5. Pereti tip A* |  |  |  |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 1 078,000 |
| 327 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 1 078,000 |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 1 078,000 |
| 329 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160g/m2 | m2 |  | 1 078,000 |
| 330 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 1 078,000 |
| 331 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 |  | 1 078,000 |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 1 078,000 |
| 333 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea emulsie pentru exterior si interior, latex, mat, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse | m2 |  | 1 078,000 |
|  |  | Capitolul 1.29.6. Pereti tip B |  |  |  |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 1 389,000 |
| 335 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 1 389,000 |
| 336 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta mata 25x 50cm pe adeziv, calitatea I (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 1 389,000 |
|  |  | Capitolul 1.29.7. Pereti tip C* |  |  |  |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 672,580 |
| 338 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 |  | 672,580 |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 672,580 |
| 340 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea emulsie pentru exterior si interior, latex, mat, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse | m2 |  | 672,580 |
|  |  | Capitolul 1.29.8. Pereti tip C |  |  |  |
| 341 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 224,550 |
| 342 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 |  | 224,550 |
| 343 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) conductiv, la pereti | m2 |  | 224,550 |
|  |  | Capitolul 1.29.9. Pereti tip D |  |  |  |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 209,300 |
| 345 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta mata 25x 50cm pe adeziv (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 209,300 |
|  |  | Capitolul 1.29.10. Pereti tip E |  |  |  |
| 346 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 153,000 |
| 347 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 153,000 |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 153,000 |
| 349 | CF54B aplicativ | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor/ Placa acustica SOUNDSOAK NIMDUS sau analogic - norma 1.15 /1m2 (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 153,000 |
|  |  | Capitolul 1.30. Finisare exterioara |  |  |  |
| 350 | CL55A | Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - soclu (RAL 9023) termoizolare vata miner gr 100 mm ROCKWOOL VENTIROCK PLUS sau analogic 90kg/m3, incl glafuri 8m2 | m2 |  | 113,000 |
| 351 | CL55A | Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (RAL 9016) termoizolare vata miner gr 100 mm ROCKWOOL VENTIROCK PLUS 90kg/m3 sau analogic, incl glasfuri 48m2 | m2 |  | 726,000 |
| 352 | CL54A aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice cu strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor TABLA ZINCATA CUTATA vopsita in câmp electrostatic (RAL 7035) gri deschis mat gr=0,55, termoizolare vata miner gr 100 mm ROCKWOOL VENTIROCK PLUS 90kg/m3 sau analogic, incl glafuri 14 m2 | m2 |  | 309,000 |
| 353 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 65,000 |
| 354 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (RAL 9016) ALB | m2 |  | 65,000 |
| 355 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu vopsit în câmp electrostatic (RAL 7016) Antracit gri; latimea 300mm; | m |  | 100,000 |
| 356 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % vata minerala tip Rockwool-50 kg/m3 gr.100 mm sau analogic , tavan la intrare axa 3, | m2 |  | 3,000 |
| 357 | CD07B aplicativ | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv tabla cutata la tavan vopsita în câmp electrostatic gr-0,55 | m2 |  | 3,000 |
| 358 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 1 136,000 |
|  |  | Capitolul 1.31. Balustrada de interior la scari S1.S2.S3 |  |  |  |
| 359 | CH06A aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta / Balustrada din inox teava d50*3.5 h=0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2, incl forarea gaurilor in beton | m |  | 86,560 |
|  |  | Capitolul 1.32. Balustrade la balcon cota 0.00,+6.600,9.900 |  |  |  |
| 360 | CK11A aplicativ | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel/ Ingradire balcon h=1.1 m din inox si sticla armata gr 6 mm ( сiment, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00 ) | m2 |  | 52,600 |
|  |  | Capitolul 1.33. Scari metalice la fatade SM1.SM2.SM3 |  |  |  |
| 361 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t |  | 0,205 |
| 362 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 protectie anti-coroziune | t |  | 0,205 |
| 363 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 Standart” pentru exterior | t |  | 0,205 |
|  |  | Capitolul 1.34. Copertine 1,2,3 din sticla |  |  |  |
| 364 | CK11A aplicativ | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel/ Copertine din sticla triplex gr 20 mm, in complect cu tijele inox si elementele de fixare inox ( сiment, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00 ) | m2 |  | 36,830 |
|  |  | Capitolul 1.35. Groapa de descarcare |  |  |  |
| 365 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietriis 40mm | 100 m2 |  | 0,230 |
| 366 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 23,000 |
| 367 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 1cm | m2 |  | -23,000 |
| 368 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Placi gresie portelanat 600x600mm; gr=1,5cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 23,000 |
| 369 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv de exterior | m2 |  | 20,000 |
| 370 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm/Tub p/u drenaj d110 | m |  | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.36. Cerdac C1 |  |  |  |
| 371 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietriis 40mm | 100 m2 |  | 0,280 |
| 372 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 28,000 |
| 373 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 1cm | m2 |  | -28,000 |
| 374 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Placi gresie portelanat 600x600mm; gr=1,5cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 28,000 |
| 375 | CH06A aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta / Balustrada din inox teava d50*3.5 h=0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2, incl. forarea gaurilor in beton | m |  | 14,500 |
|  |  | Capitolul 1.37. Cerdac C2 |  |  |  |
| 376 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietriis 40mm | 100 m2 |  | 0,080 |
| 377 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 8,100 |
| 378 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 1cm | m2 |  | 8,100 |
| 379 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Placi gresie portelanat 600x600mm; gr=1,5cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 8,100 |
| 380 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv de exterior | m2 |  | 9,400 |
| 381 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm/Tub p/u drenaj d110 | m |  | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.38. Cerdac C3 |  |  |  |
| 382 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietriis 40mm | 100 m2 |  | 0,073 |
| 383 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 7,260 |
| 384 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm | m2 |  | 7,260 |
| 385 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Placi gresie portelanat 600x600mm; gr=1,5cm; suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet, pe adeziv rezist la inghet (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul) | m2 |  | 7,260 |
| 386 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv de exterior | m2 |  | 11,740 |
| 387 | CH06A aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta / Balustrada din inox teava d50*3.5 h=0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2, incl forarea gaurilor in beton | m |  | 4,300 |
|  |  | Capitolul 1.39. Aport de aer 1.2 |  |  |  |
| 388 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m | m3 |  | 1,330 |
| 389 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100 m2 |  | 0,032 |
| 390 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv 1000*1700*100 | buc |  | 1,000 |
| 391 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv 1000*1200*100 | buc |  | 1,000 |
| 392 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 2,900 |
| 393 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. TABLA ZINCATA CUTATA vopsita in câmp electrostatic (RAL 7035) gri deschis mat, | m2 |  | 4,350 |
| 394 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton: grila de ventilare 1100*600mm, 650*500mm | kg |  | 43,930 |
| 395 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 protectie anti-coroziune | t |  | 0,044 |
| 396 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - – ПФ-115 Standart” pentru exterior | t |  | 0,044 |
|  |  | Capitolul 1.40. Pereu |  |  |  |
| 397 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 30,000 |
| 398 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 30,000 |
| 399 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 30,000 |
| 400 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100 m2 |  | 1,020 |
| 401 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50mm, intr-un strat | m2 |  | 102,000 |
| 402 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  | 15,300 |
| 403 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 102,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj -perete mobil |  |  |  |
| 404 | Pret firmei | Wall A-perete mobil Espero SONICO 100 SA l=11655 mm. h=4000mm incl montarea, sau analogic | buc |  | 1,000 |
| 405 | Pret firmei | Wall A-perete mobil Espero SONICO 100 SA l=11655 mm. h=2800mm incl montarea, sau analogic | buc |  | 1,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3

Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentara cu apa |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Nod cu apometru |  |  |  |  |
| 1 | Pret dе piata | Contor de apa dublu SW-K 50x15 |  | buc |  | 1,000 |
| 2 | Pret dе piata | Supapa de arc d- 50 mm |  | buc |  | 1,000 |
| 3 | Pret dе piata | Filtru pentru apa potabila, d- 50 mm |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 4 | Pret dе piata | Clapeta de presitupa cu mecanizm electromagnetic d-50 |  | buc |  | 2,000 |
| 5 | Pret dе piata | Dulap dublu pentru hidrant de incendiu |  | buc |  | 8,000 |
| 6 | Pret furnizor | Stingator OP-5 |  | buc |  | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizarea |  |  |  |  |
| 7 | Pret de piata | Clapeta canalizare automatizare cu detector. HL710.2EPC d110mm |  | buc |  | 2,000 |
| 8 | Pret dе piata | Cabina de dus cu amesticator si sifon |  | buc |  | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 9 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Contor de apa dublu SW-K 50x15) |  | buc |  | 1,000 |
| 10 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Supapa de arc. d- 50 мм) |  | buc |  | 1,000 |
| 11 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d-50mm) |  | buc |  | 1,000 |
| 12 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru ) |  | buc |  | 1,000 |
| 13 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru) |  | buc |  | 2,000 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta rotativa д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric) |  | buc |  | 2,000 |
| 15 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода ) |  | buc |  | 2,000 |
| 16 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Dulap dublu pentru hidrant de incendiu) |  | buc |  | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Canalizarea |  |  |  |  |
| 17 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710-715) |  | buc |  | 2,000 |
| 18 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm |  | buc |  | 2,000 |
| 19 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, ( Cabina de dus, in set: sifon de scurgere cu grila de inox) |  | buc |  | 3,000 |
| 19.1 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Baterie amestecatoare pentru baie cu montare pe perete cu cartus ceramic diametrul de la 32mm scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, intecru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), reglator de debit M28x1, record excentric G1/2 distanta 150±20mm, commutator automat cada/dus, greutatea de la 1150gr, inclusive furtun pentru dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu si piulita conica clasa 1) |  | buc |  | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Alimentare cu apa |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Nod cu apometru |  |  |  |  |
| 20 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (contraflante pentru supapa cu arc d-50) |  | buc |  | 2,000 |
| 21 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) |  | buc |  | 1,000 |
| 22 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" ( VANA d=50mm) |  | buc |  | 2,000 |
| 23 | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" ( Mufa de trecere din fonta 65x50mm) |  | buc |  | 1,000 |
| 24 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 65x70 mm ( Mufa de trecere din otel-polietilena diam. d-65x70mm) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Conducte |  |  |  |  |
| 25 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm) |  | m |  | 400,000 |
| 26 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena diam. 20 mm) (за минусом фитингов в п.25(112-32=80) |  | buc |  | 80,000 |
| 27 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena .cu filet diam. 20 mm) |  | buc |  | 24,000 |
| 28 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena cu filet diam. 20 mm) |  | buc |  | 140,000 |
| 29 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa din trecere din otel-polipropilena diam. 15x20 mm) (за минусом фитингов в п 25 (260-28=232) |  | buc |  | 232,000 |
| 30 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm ) |  | m |  | 180,000 |
| 31 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena .cu filet diam. 25 mm)(за минусом фитингов в п.30(22-14=8) |  | buc |  | 8,000 |
| 32 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 25х20 mm) |  | buc |  | 28,000 |
| 33 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa din trecere din otel- polipropilena diam. d-20х25 mm) |  | buc |  | 18,000 |
| 34 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m |  | 580,000 |
| 35 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m |  | 580,000 |
| 36 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" d-15mm |  | m |  | 20,000 |
| 37 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" (Cot din fonta maliabila d=15mm)( за минусом фитингов в п.36(6-3=3) |  | buc |  | 3,000 |
| 38 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" d-20mm |  | m |  | 12,000 |
| 39 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" (Cot din fonta maliabila d=20mm)(за минусом фитингов в п.38(4-2=2) |  | buc |  | 2,000 |
| 40 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" (Teu din fonta maleabila B1, zincat d=20x15mm)( за минусом фитингов в п.38 (15-2=13) |  | buc |  | 13,000 |
| 41 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" (Teu din fonta maleabila B1, zincat d=20x15mm) |  | buc |  | 16,000 |
| 42 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" d-25mm |  | m |  | 80,000 |
| 43 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" (Cot din fonta maliabila d=25mm)( за минусом фитингов в п.41(18-12=6) |  | buc |  | 6,000 |
| 44 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" d-32mm |  | m |  | 75,000 |
| 45 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" (Cot din fonta maliabila d=32mm) (за минусом фитингов в п.43(18-12=6) |  | buc |  | 4,000 |
| 46 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" (Teu din fonta maleabila B1, zincat d=32x20mm) |  | buc |  | 6,000 |
| 47 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" d-50mm5 |  | m |  | 40,000 |
| 48 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maliabila d=50mm)( за минусом фитингов в п.47(22-6=16) |  | buc |  | 16,000 |
| 49 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-50mm )(за минусом фитингов в п.47(13-6=7) |  | buc |  | 7,000 |
| 50 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-50x32mm ) |  | buc |  | 2,000 |
| 51 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-50x25mm ) |  | buc |  | 3,000 |
| 52 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-50x20mm ) |  | buc |  | 2,000 |
| 53 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m |  | 227,000 |
| 54 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | 10 m |  | 22,700 |
| 55 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg |  | 70,000 |
| 56 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) |  | m2 |  | 1,750 |
| 57 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm |  | m |  | 400,000 |
| 58 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-25mm |  | m |  | 230,000 |
| 59 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-32mm |  | m |  | 80,000 |
| 60 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, (Saltele de vata minerala laminate cu,casurata cu folga aluminata HERALAN_LAN.g=20mm) |  | m2 |  | 37,000 |
| 61 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi . d=20 |  | buc |  | 160,000 |
| 62 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi. d=25 |  | buc |  | 46,000 |
| 63 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi dublu . d=20 |  | buc |  | 200,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Armatura |  |  |  |  |
| 64 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P d-50mm,mufa si fus,trunchi de incendiu cu furtun de incendiu d-50,L=20.0m cu pringhe de mine in dulap dublu) |  | buc |  | 8,000 |
| 65 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana din fonta d-65 мм) |  | buc |  | 1,000 |
| 66 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm |  | buc |  | 2,000 |
| 67 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana din fonta d-50 мм) |  | buc |  | 6,000 |
| 68 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm |  | buc |  | 12,000 |
| 69 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) |  | buc |  | 150,000 |
| 70 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d=20mm) |  | buc |  | 16,000 |
| 71 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ( Robinet cu ventil de inchidere d=25mm) |  | buc |  | 2,000 |
| 72 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d-32мм) |  | buc |  | 13,000 |
| 73 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic d-1/2мм) |  | buc |  | 1,000 |
| 74 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil pentru apa 1/2 L=500см) |  | buc |  | 96,000 |
| 75 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil pentru apa 1/2 L=1500см) |  | buc |  | 64,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Canalizarea C1,C1pr,C1pr* |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Conducte |  |  |  |  |
| 76 | SB08C | Teava din polipropilena pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R |  | m |  | 230,000 |
| 77 | SB08E | Teava din polipropilena pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R |  | m |  | 70,000 |
| 78 | SA01F (fara fiting) | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" (Tevi canalizare de la sterilizare de inox d-50mm) |  | m |  | 15,000 |
| 79 | Pret dе piata | Teu din inox d-50 |  | buc |  | 7,000 |
| 80 | Pret dе piata | Dop din inox d-50 |  | buc |  | 4,000 |
| 81 | SA01I (fara fiting) | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4" (Tevi canalizare de la sterilizare de inox d-100mm) |  | m |  | 25,000 |
| 82 | Pret dе piata | Teu din inox d-100 |  | buc |  | 3,000 |
| 83 | Pret dе piata | Teu din inox d-100x50 |  | buc |  | 1,000 |
| 84 | SB01C | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Tevi de canalizare din fonta deversorul d-100mm) |  | m |  | 6,000 |
| 85 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  | 34,600 |
| 86 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polipropilena d=100 x50mm) |  | buc |  | 20,000 |
| 87 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polipropilena d=100mm) |  | buc |  | 18,000 |
| 88 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d=50mm) |  | buc |  | 66,000 |
| 89 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu drept de PP-R pentru canalizare d=110 mm) |  | buc |  | 17,000 |
| 90 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce pentru canalizare din polipropilened=110mm) |  | buc |  | 1,000 |
| 91 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm) |  | buc |  | 12,000 |
| 92 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm) |  | buc |  | 22,000 |
| 93 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Gura din beton V=0.4m2-(1buc) |  | m3 |  | 0,400 |
| 94 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg |  | kg |  | 20,000 |
| 95 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода) |  | m2 |  | 0,500 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Utilaj santier |  |  |  |  |
| 96 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc |  | 9,000 |
| 97 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Vaz de clozet ceramic pentru dizabilitatii cu rezervoar) |  | buc |  | 4,000 |
| 98 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 570х480 (Lavoar din ceramica in set: sifon cu pahar cu ventil de scurgere si grila de inox) |  | buc |  | 20,000 |
| 98.1 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic diametrul de la 32mm scurt, nasul inalt si mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metallic, cu tija G1/4, reglator de debit M24x1, greutatea de la 750gr, inclusive furtun de conectare F1/2xM10 cu tesatura de otel inox (diametrul interior 7,5mm; diametrul exterior 12mm, presiunea de lucru 10bari, temperatura de lucru 90oC)) |  | buc |  | 20,000 |
| 99 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Closet turcesc dreptunghiular inglobat Ghenuia, portelanat (lungimea de la 580mm; latimea de la 480mm), cu sifon si rezeror de podea incastrat cu vacum,, volum 6-7,5l, asigurat impotriva condensarii, cu robinet unghiular si adaptor de racordare, cot de iesire din rezervor, inclusiv cadru metalic, sistem de fixare, cu buton de actionare cromat) |  | buc |  | 4,000 |
| 100 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (Spalator de inox cu sifon din plastic cu grila de inox) |  | buc |  | 5,000 |
| 100.1 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u bucatarie. (Baterii amestecatoare din bronz, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic de la d32mm scurt, nasul inalt si mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de la 850gr.) |  | buc |  | 5,000 |
| 101 | SB28A | Sifon din polipropilena, (Sifon de pardosele d-100mm cu Grinda decantor de ips) |  | buc |  | 2,000 |
| 102 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm. (Sifon din inox pentru autoclav d-50mm) |  | buc |  | 6,000 |
| 103 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.(Revizia din polipropilena d-100mm) |  | buc |  | 6,000 |
| 104 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Revizia din polipropilena d- 50 мм) |  | buc |  | 6,000 |
| 105 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer d= 110 мм) |  | buc |  | 2,000 |
| 106 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Racord din polipropilena d 50*100) |  | buc |  | 7,000 |
| 107 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Sifon plastic pentru utilaj d-50mm) |  | buc |  | 51,000 |
| 108 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm) |  | buc |  | 6,000 |
| 109 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm) |  | buc |  | 61,000 |
| 110 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm |  | buc |  | 7,000 |
| 111 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm |  | buc |  | 16,000 |
| 112 | SB24E | Sifon de pardoseala de inox, simplu, avind diametrul de 100 mm |  | buc |  | 1,000 |
| 113 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Gura din beton V=0.4 pentru curatenie ) |  | buc |  | 1,000 |
| 114 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil pentru apa 3/4 L=1500см) |  | buc |  | 64,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. Clapeta de canalizare cu 2 camere din ABS HL710.2EPC |  |  |  |  |
| 115 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Патрубок компенсационный ПП д=100 mm) |  | buc |  | 6,000 |
| 116 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Отвод ПП 45* d=100mm) |  | buc |  | 4,000 |
| 117 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Тройник ПП d=100/100х45*mm) |  | buc |  | 4,000 |
| 118 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110mm .(Хомут металлический с болтом и дюбелем д=100мм) |  | buc |  | 4,000 |
| 119 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110mm .(Шпилька шуруп М10 L=110мм) |  | buc |  | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.4. Drenaj |  |  |  |  |
| 120 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de25mm (Tevi din polietilena d-25mm-drenaj) |  | m |  | 28,000 |
| 121 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm (Teu din polipropilena d-25mm) |  | buc |  | 8,000 |
| 122 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm (Cot din polipropilena d-25mm) |  | buc |  | 12,000 |
| 123 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm (Tevi din polietilena d-32mm-drenaj) |  | m |  | 36,000 |
| 124 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Teu din polipropilena d-32mm) |  | buc |  | 4,000 |
| 125 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Teu din polipropilena d-32x25mm) |  | buc |  | 5,000 |
| 126 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Cot din polipropilena d-32mm) |  | buc |  | 12,000 |
| 127 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu din polipropilena d-50x32mm) |  | buc |  | 5,000 |
| 128 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu din polipropilena d-50x25mm) |  | buc |  | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Căptușirea coloanelor cu plăci din PGC hidrofug (70m2) |  |  |  |  |
| 129 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50mm - gipscarton gr 12.5mm rezistent la apa |  | m2 |  | 70,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

Ventilare. Conditionarea aerului

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului (Ventilare) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. К1-В1 |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Приточно вытяжная установка А+ с роторным рекуператором, температ. эффективность 84% VERSO-R-5000-V-HCDX-R1-F7/M5-C5-ML/A Габаритные размеры 1900х1405х1400h, 41 дБ,А с системой автоматического регулирования С5 в комплекте : =4080/3980м3/час, компл.внутренне падение давления на компонентах 436Па свободный напор 300 Па 1. Приточный вентилятор L=4080м3/час, Рстатическое=527Па, n=1775об/мин, N=1,3кВт – 1buc; 2. Вытяжной вентилятор L=3980м3/час, Рс=489Па, n=1712 об/мин, N=1,3кВт – 1шт; 3. Фильтр на притоке F7 размер 650x630x92мм – 2 шт; 4. Фильтр на вытяжке М5 размер 650х630х92мм – 2 шт; 5. Двусторонний теплообменник DX-G10-03R-1150-0600-130/-10-2x05C-26F-M1-C30-IS1-RC-2x5/8/2x22 Qт=10,69 кВт, Qх=13,62 кВт – 1шт; 6. Роторный теплообменник RR-AL-1200-L-O-SN(1300x1300x290)-PN-A1, энергетическая эффективность 83,1%, N=0,096 кВт – 1 шт; 7. Блок автоматики С5 – 1 шт; 8. Пульт С5.1 – 1 шт; 9. Датчик качества воздуха – 1 шт; 10. Датчик наружной температуры – 1 шт; 11.Датчик внутренней температуры – 1 шт; или аналог |  | 1комп |  | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Система автоматики Panel C5.1 |  | 1комп |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. К1 нар |  |  |  |  |
| 3 | Pret de piata | Наружный блок для двустороннего теплообменника MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24 кВт,Qт=18,17 кВт Температуры наружного воздуха при охлаждении до -15 С, на отопление до -20 С, Фреон R32, N=7,5кВт, А++ Габаритные размеры 952х415х1333h . |  | 1комп |  | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Комплект обвязки КА8142 |  | buc |  | 2,000 |
| 5 | Pret de piata | Виброопоры под наружный блок |  | 1комп |  | 8,000 |
| 6 | Pret de piata | Заслонка с электроприводом регулирующая SRU-M-1000x300+LF24 |  | buc |  | 1,000 |
| 7 | Pret de piata | Заслонка с электроприводом регулирующая SRU-M-600x500+LF24 |  | buc |  | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-600-300-900-S |  | buc |  | 2,000 |
| 9 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-700-400-900-S |  | buc |  | 2,000 |
| 10 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-1100-300-900-S |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. К2-В2 |  |  |  |  |
| 11 | Pret de piata | Приточно вытяжная установка А+ с роторным рекуператором, температ. эффективность 84% VERSO-R-2000-V-HCDX-R1-F7/M5-C5-ML/A Габаритные размеры 1485х910х1000h, 42 дБ,А с системой автоматического регулирования С5 в комплекте : L=1700/1600м3/час, Р=527/489Па, внутренне падение давления на компонентах 487Па свободный напор 400 Па 1класс эн.эфф. А+, компл. 1. Приточный вентилятор L=1700м3/час, Рстатическое=662Па, n=2689об/мин, N=0,66кВт – 1 шт; 2. Вытяжной вентилятор L=1600м3/час,Рстатич.=595Па, n=2546 об/мин, N=0,66кВт – 1 шт; 3.Фильтр на притоке F7 размер 800x450x46мм – 1 шт; 4. Фильтр на вытяжке М5 размер 800х450х46мм – 1 шт; 5. Двусторонний теплообменник DX-G10-03R-0645-0360-115/-10-1x06C-26F-M1-C40-IS1-RC-1x5/8/1x22 Qт=4,22 кВт, Qх=6,03 кВт 6. Роторный теплообменник Диаметр700мм энергетическая эффективн. 79,7%, N=0,096 кВт – 1 шт; 7.Блок автоматики С5 – 1 шт; 8.Пульт С5.1 – 1 шт; 9.Датчик качества воздуха – 1 шт; 10.Датчик наружной температуры – 1 шт; 11.Датчик внутренней температуры – 1 шт; 12.Гибкие вставки 400х300 – 4 шт; или аналог |  | 1комп |  | 1,000 |
| 12 | Pret de piata | Система автоматики Panel C5.1 |  | 1комп |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. К2 нар |  |  |  |  |
| 13 | Pret de piata | Наружный блок для двустороннего теплообменника MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24 кВт,Qт=18,17 кВт Температуры наружного воздуха при охлаждении до -15 С, на отопление до -20 С, Фреон R32, N=7,5кВт, А++ Габаритные размеры 952х415х1333h |  | 1комп |  | 1,000 |
| 14 | Pret de piata | Комплект обвязки КА8142 |  | buc |  | 1,000 |
| 15 | Pret de piata | Виброопоры под наружный блок |  | 1комп |  | 4,000 |
| 16 | Pret de piata | Заслонка с электроприводом регулирующая SRU-M-400x300+LF24 |  | buc |  | 2,000 |
| 17 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-400-300-1200-S |  | buc |  | 2,000 |
| 18 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-400-300-900-S |  | buc |  | 2,000 |
| 19 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 400х300 с электроприводом |  | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. К3-В3 |  |  |  |  |
| 20 | Pret de piata | Приточно вытяжная установка А+ с роторным рекуператором, температ. эффективность 84%VERSO-R-20-L-HV-PM/IE5/2/1,4-G4/F9-M5-HW-1R/2,6- HCDX/2R/2,6-R1-C5-O/Sa Габаритные размеры 3222х1150х1150h, 54 дБ,А с системой автоматического регулирования С5 в комплекте : L=2660/2590м3/час, Р=1315/758Па внутренне падение давления на компонентах 487Па cвоб напор 400 Па, класс эн.эфф. 78,6%, А+, компл. 1. Приточный вентилятор FAN-355-C-01-CM-MF1-1031797 L=2660м3/час, Рстат.=1315Па n=2762об/мин, N=2,0кВт – 1 шт; 2. Вытяжной вентилятор FAN-355-C-01-CM- MF1-1031795 – 1 шт; L=2590м3/час, Рстатич.=758 Па,n=2128 об/мин, N=1,40 кВт 3. Предварительный фильтр G4 на притоке размером 490x490x46мм – 2 шт; 4. Фильтр на притоке F7 размер 490x490x6х450мм – 2 шт; 5. Фильтр на вытяжке М5 размер 800х450х46мм – 1 шт; 6. Двусторонний теплообменник DX-G10-03R-0645-0360-115/-10-1x06C-26F-M1-C40-IS1-RC-1x5/8/1x22;Qт=4,22 кВт, Qх=6,03 кВт – 1 шт; 7. Роторный теплообменник Диаметр930мм энергетическая эффективн. 77,2%, N=0,25 кВт – 1 шт; 8. Водяной калорифер HW-G10-01R-0933-0360-100-1х02C-26F-M1-C40-IS1-XX-1хR1/2/1хR1/2-180 Qт=7,4 кВт 9. Блок автоматики С5 10.Пульт С5 – 1 шт;. 11. Датчик качества воздуха – 1 шт; 12. Датчик наружной температуры – 1 шт; 13. Датчик внутренней температуры – 1 шт; 14. Гибкая вставка 900х400 – 4 шт; 15. Секция шумоглушителя длиной 900 мм – 2 шт; или аналог |  | 1комп |  | 1,000 |
| 21 | Pret de piata | Система автоматики Panel C5.1 |  | 1комп |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. К3 нар |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Наружный блок для двустороннего теплообменника MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24 кВт,Qт=18,17 кВт Температуры наружного воздуха при охлаждении до -15 С, на отопление до -20 С, Фреон R32, N=7,5кВт, А++ Габаритные размеры 952х415х1333h |  | 1комп |  | 1,000 |
| 23 | Pret de piata | Комплект обвязки КА8142 |  | buc |  | 1,000 |
| 24 | Pret de piata | Виброопоры под наружный блок |  | 1комп |  | 4,000 |
| 25 | Pret de piata | Заслонка с электроприводом регулирующая SRU-M-900x400+LF24 |  | buc |  | 2,000 |
| 26 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-600-300-900-S |  | buc |  | 2,000 |
| 27 | Pret de piata | Потолочный корпус LFH/606-1/ТС-0250/R/Т/G/R/S3R для фильтров тонкой очистки воздуха Н13 |  | buc |  | 4,000 |
| 28 | Pret de piata | Фильтр тонкой очистки Н13 610х610х90 в корпусе 670х670х260 с верхним подключением патрубка 250 мм с ручным герметичным клапаном с регулировкой со стороны помещения, с вихревым диффузором SR3 (воздухораспределительной панелью), с гелевым уплотнением G в эпоксидном покрытии |  | buc |  | 4,000 |
| 29 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 600х300 с электроприводом |  | buc |  | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. К4-В4 |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata | Приточно вытяжная установка А+ с роторным рекуператором, температ. эффективность 78,5%VERSO-R-10-L-HV-PM/IE5/1.4/1.4-M5/F7-M5-HW/2R/2.6-HCDX/3R/2.6-L1-C5-O/Sa Габаритные размеры 2956х1000х1000h, 50 дБ,А с системой автоматического регулирования С5 в комплекте : L=1980/1600м3/час, Р=1315/758Па внутренне падение давления на компонентах 487Па cвоб напор 400 Па, класс эн.эфф. 78,6%, А+, компл. 1. Приточный вентилятор FAN-250-C-01-CM-MF1-1031581 L=1980м3/час, Рстат.=940Паn=3650об/мин, N=1,4кВт – 1 шт; 2. Вытяжной вентилятор FAN-250-C-01-CM-MF1-1031581 L=1600м3/час, Рстатич.=577 Па, n=2891/3278 об/мин, N=1,40 кВт – 1 шт; 3. Предварительный фильтр G4 на притоке размером 792x392x46мм – 1 шт; 4. Фильтр на притоке F7 792x392x10х360мм – 1 шт; 5. Фильтр на вытяжке М5 792х39210х300 мм – 1 шт; 6. Двусторонний теплообменник DX-G10-03R- 0715-0300-130/-10-1x03C-26F-M1-C40-IS2--RC-11/2/1x22-220 Qт=7,8 кВт, Qх=9,8 кВт 7. Роторный теплообменник Диаметр 800мм энергетическая эффективн. 67,6%, N=0,25 кВт – 1 шт; 8. Водяной калорифер HW-G10-02R-0783-0300-100-1x02C-26F-M1-C40-IS2-XX-1хRх/1хRх-180 Qт=7,83 кВт – 1 шт; 9. Блок автоматики С5 – 1 шт; 10. Пульт С5.1 – 1 шт; 11. Датчик качества воздуха – 1 шт; 12. Датчик наружной температуры – 1 шт; 13. Датчик внутренней температуры – 1 шт; 14. Гибкая вставка 700х300 – 4 шт; 15. Секция шумоглушителя длиной 900 мм – 1 шт; 16. Секция шумоглушителя длиной 1200 мм – 1 шт; 17. Заслонка 700х300 с приводом – 2 шт, или аналог |  | 1комп |  | 1,000 |
| 31 | Pret de piata | Фильтр F9 400x300 |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. К4 нар |  |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Наружный блок для двустороннего теплообменника MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24 кВт,Qт=18,17 кВт Температуры наружного воздуха при охлаждении до -15 С, на отопление до -20 С, Фреон R32, N=7,5кВт, А++ Габаритные размеры 952х415х1333h . |  | 1комп |  | 1,000 |
| 33 | Pret de piata | Комплект обвязки КА8142 |  | buc |  | 1,000 |
| 34 | Pret de piata | Виброопоры под наружный блок |  | 1комп |  | 4,000 |
| 35 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-400-300-1200-S |  | buc |  | 1,000 |
| 36 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-400-300-900-S |  | buc |  | 1,000 |
| 37 | Pret de piata | Фильтр FRr 700x400 c фильтрующей вставкой F9 |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. К5-В5 |  |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Приточно вытяжная установка А+ с роторным рекуператором, температ. эффективность 78,5%VERSO-R-10-L-HV-PM/IE5/1.4/1.4-G4/F7-M5-HW/1R/2.6-HCDX/2R/2.6-L1-C5-O/Sa Габаритные размеры 2956х1000х1000h, 51 дБ,Ас системой автоматического регулирования С5 в комплекте : L=1590/1440м3/час, Р=1315/758Па внутренне падение давления на компонентах 487Па cвоб напор 400 Па, класс эн.эфф. 75,7%, А+, компл. 1. Приточный вентилятор FAN-250-C-01-CM-MF1-1031581 L=1590м3/час, Рстат.=940Паn=3645/3278 об/мин, N=1,4кВт – 1 шт; 2. Вытяжной вентилятор FAN-250-C-01-CM-MF1-1031581 – 1 шт;L=1440м3/час, Рстатич.=1047 Па, n=3162/3278 об/мин, N=1,40 кВт – 1 шт; 3. Предварительный фильтр G4 на притоке размером 792x392x46мм – 1 шт; 4. Фильтр на притоке F7 792x392x10х360мм – 1 шт; 5. Фильтр на вытяжке М5 792х39210х300 мм – 1 шт; 6. Двусторонний теплообменник DX-G10-02R-0715-0300-130/-10-1x02C-26F-M1-C40-IS2--RC-1x1/2/1х22-220 Qт=4,7 кВт, Qх=4,6 кВт 7. Роторный теплообменник Диаметр 800мм энергетическая эффективн. 75,7%, N=0,25 кВт – 1 шт; 8. Водяной калорифер HW-G10-02R-0820-0300-100-1x01C-26F-M1-C40-IS2-XX-1xR1/2/1хRх1/2-180 Qт=4,72 кВт – 1 шт; 9. Блок автоматики С5 – 1 шт; 10. Пульт С5.1 – 1 шт; 11. Датчик качества воздуха – 1 шт; 12. Датчик наружной температуры – 1 шт; 13. Датчик внутренней температуры – 1 шт; 14. Гибкая вставка 700х300 – 4 шт; 15. Секция шумоглушителя длиной 900 мм – 1 шт; 16. Секция шумоглушителя длиной 1200 мм – 1 шт; 17. Заслонка 700х300 с приводом – 2 шт; или аналог |  | 1комп |  | 1,000 |
| 39 | Pret de piata | Фильтр FRr 700x400 c фильтрующей вставкой F9 |  | buc |  | 1,000 |
| 40 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-400-300-1200-S |  | buc |  | 1,000 |
| 41 | Pret de piata | Шумоглушитель STS-IVR3BA-400-300-900-S |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. К5 нар |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Наружный блок для двустороннего теплообменника MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24 кВт,Qт=18,17 кВт Температуры наружного воздуха при охлаждении до -15 С, на отопление до -20 С, Фреон R32, N=7,5кВт, А++ Габаритные размеры 952х415х1333h |  | 1комп |  | 1,000 |
| 43 | Pret de piata | Комплект обвязки КА8142 |  | buc |  | 1,000 |
| 44 | Pret de piata | Виброопоры под наружный блок |  | 1комп |  | 4,000 |
| 45 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 450х250 с электроприводом |  | buc |  | 1,000 |
| 46 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 400х250 с электроприводом |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. К6 |  |  |  |  |
| 47 | Pret de piata | Приточная установка VERSO-S-20-X-H-PM/IE5//2/X-G4/F7-HW/4R/2.6-HCDX/6R/2.6-L1-C5-O/Sa Габаритные размеры 2755х1150х585h, 48 дБ,А с системой автоматического регулирования С5 в комплекте : L=3315м3/час, Р=1315/758Па внутренне падение давления на компонентах 487Па cвоб напор 400 Па, класс эн.эфф. 75,7%, А+, компл. 1. Приточный вентилятор FAN-355-C-01-CM-MF1-1031797 L=3315 м3/час, Рстат.=890Паn=2407/3278 об/мин, N=2,0 кВт – 1 шт; 2. Предварительный фильтр G4 на притоке размером 490x490x46мм– 2 шт; 3. Фильтр карманный F7 490х490х6х500 – 2 шт; 4. Двусторонний теплообменник DX-G10-06R-0865-0360-220/-20-1x08C-26F-M1-C40-IS2-RC-1х3/4/1х22-220 Qт=40 кВт, Qх=28,2 кВт – 1 шт; 5. Водяной калорифер HW-G10-04R-0927-0360- 130-1х08C-26F-M1-C40-IS2-XX-1xR3/4/1хR3/4-180Qт=40,05 кВт– 1 шт; 6. Блок автоматики С5 – 1 шт; 7. Пульт С5.1 – 1 шт; 8. Датчик качества воздуха – 1 шт; 9. Датчик наружной температуры – 1 шт; 10. Датчик внутренней температуры – 1 шт; 11. Гибкая вставка 1100х500 – 4 шт; 12. Секция шумоглушителя длиной 900 мм – 1 шт; 13. Секция шумоглушителя длиной 1200 мм – 1 шт; или аналог |  | 1комп |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.12. К-6 нар |  |  |  |  |
| 48 | Pret de piata | Наружный блок для двустороннего теплообменника PURY-P200YNW-A1 Qx=22,5 кВт,Qт=25 кВт Температуры наружного воздуха при охлаждении до -5 С, на отопление до -20 С, N=4,71 кВт Габаритные размеры 920х740х1858h |  | 1комп |  | 2,000 |
| 49 | Pret de piata | Виброопоры под наружный блок |  | 1комп |  | 8,000 |
| 50 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 400х300 с электроприводом |  | buc |  | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.13. К-7 |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Кондиционер настенный Qx=6,1кВт, Qт=7 кВт,N=1,732 кВт, работает на тепло до -20 C на холод до до -15 C ; - Внутренний блок настенный PKA-M60KA(L)2 |  | 1комп |  | 1,000 |
| 52 | Pret de piata | Кондиционер настенный Qx=6,1кВт, Qт=7 кВт,N=1,732 кВт, работает на тепло до -20 C на холод до до -15 C ; - Наружный блок PUHZ-ZRP60VHA2 |  | 1комп |  | 1,000 |
| 53 | Pret de piata | Виброопоры под наружный блок |  | 1комп |  | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.14. П-1 |  |  |  |  |
| 54 | Pret de piata | Приточная установка VERSO-S-3000-F-W-X-F7-C5-X L=1285 м3/час, Р=482 Па n=1668 об/мин, N=1,4кВт 1. Вентилятор D=350 мм 32дБА - 1 шт; 2. Фильтр F7 450х480х96 - 2 шт; 3. Водяной нагреватель HW-G10-04R-0695-0420-134-1х13C-24F-M3-C30-IS1-XX-1хR1/1хR1-150Qт=15,52 кВт - 1 шт; |  | 1комп |  | 1,000 |
| 55 | Pret de piata | Блок автоматикиl C5.1 |  | 1комп |  | 1,000 |
| 56 | Pret de piata | Пульт С5.1 |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.15. ПТШ 1 |  |  |  |  |
| 57 | Pret de piata | Осевой вентилятор для подпора воздуха в тамбур- Шлюз OZA 501-063-N-00550/2-Y1-02 L=9995м3/час Р=500 Па |  | компл. |  | 1,000 |
| 58 | Pret de piata | Обратный клапан LRK 500 |  | 1комп |  | 1,000 |
| 59 | Pret de piata | Клапан дымовой нормально закрытый GMK-DU700x500 с электроприводом с возвратной пружиной |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.16. В6 |  |  |  |  |
| 60 | Pret de piata | Вентилятор канальный TD-1300/250 3V L=465м3/час, Р=280Па, N=0,196 КВт n=2510об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 1,000 |
| 61 | Pret de piata | Шумоглушитель Д 200 L=900мм |  | 1комп |  | 1,000 |
| 62 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 250х150 с электроприводом |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.17. В7 |  |  |  |  |
| 63 | Pret de piata | Вентилятор канальный TD-2000/315 3V L=1040м3/час, Р=310Па, N=0,293 КВт n=2630об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 1,000 |
| 64 | Pret de piata | Фильтр М5 сечением 200х150, Рнач.=20Па,Ркон.=100Па |  | 1комп |  | 1,000 |
| 65 | Pret de piata | Заслонка 300х250 с электроприводом Belimo; или аналог |  | 1комп |  | 2,000 |
| 66 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 300х250 с электроприводом |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.18. В8 |  |  |  |  |
| 67 | Pret de piata | Вентилятор канальный TD-2000/315 3V L=300м3/час,Р=420Па, N=0,293 КВт n=2630об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 1,000 |
| 68 | Pret de piata | Фильтр М5 сечением 200х150, Рнач.=20Па,Ркон.=100Па |  | 1комп |  | 1,000 |
| 69 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 300х250 с электроприводом |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.19. В-9 |  |  |  |  |
| 70 | Pret de piata | Вентилятор канальный VENT-355N L=1340м3/час,Р=240Па, N=0,287 КВт n=1404 об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 1,000 |
| 71 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 300х300 с электроприводом |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.20. В-10 |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata | Вентилятор канальный TD-2000/315 3V L=730м3/час, Р=300Па, N=0,293 КВт n=2630об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 1,000 |
| 73 | Pret de piata | Шумоглушитель SIL250, L=1200 мм |  | 1комп |  | 1,000 |
| 74 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 250х200 с электроприводом |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.21. В-11 |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piat | Вентилятор канальный TD-2000/315 3V L=315м3/час, Р=300-600Па, N=0,130 КВт n=2790об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 1,000 |
| 76 | Pret de piata | Фильтр угольный типа Magic Air K-500 D 300, d-фланца 160мм, Рнач.=170Па, Ркон.=250Па |  | 1комп |  | 1,000 |
| 77 | Pret de piata | Шумоглушитель SIL250, L=900 мм |  | 1комп |  | 1,000 |
| 78 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 250х100 с электроприводом |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.22. В-12,В-13 |  |  |  |  |
| 79 | Pret de piata | Вентилятор канальный TD-500/150 SILENT 3V L=100м3/час, Р=220Па, N=0,059 КВт n=2590об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 2,000 |
| 80 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПД 150х150 с электроприводом |  | buc |  | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.23. В-14 |  |  |  |  |
| 81 | Pret de piata | Вентилятор канальный TD-2000/315 SILENT ECOWATT L=550м3/час,Р=300Па, N=0,262 КВт n=2580об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 1,000 |
| 82 | Pret de piata | Шумоглушитель SIL315, L=900 мм |  | 1комп |  | 1,000 |
| 83 | Pret de piata | Шумоглушитель SIL 250, L=900 мм |  | 1комп |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.24. В-15,В-16,В-17 |  |  |  |  |
| 84 | Pret de piata | Вентилятор канальный VENT 200N L=200м3/час,Р=300Па, N=0,147 КВт, n=2720об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 3,000 |
| 85 | Pret de piata | Шумоглушитель SIL 200, L=900 мм |  | 1комп |  | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.25. В18-В21 |  |  |  |  |
| 86 | Pret de piata | Вентилятор канальный TD-500/150 SILENT 3V L=100м3/час,Р=220Па, N=0,059 КВт n=2590об/мин "Soler & Palau"; или аналог |  | компл. |  | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare (Ventilare) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. К1-В1 |  |  |  |  |
| 87 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Монаж приточно вытяжной установки VERSO-R-5000-V-HCDX-R1-F7/M5-C5-ML/A ) |  | buc |  | 1,000 |
| 88 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Монтаж системы автоматики C5.1) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. K1 нар. |  |  |  |  |
| 89 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж ККБ MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24kw) |  | buc |  | 2,000 |
| 90 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Дренажная труба dу32) |  | m |  | 15,000 |
| 91 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Изоляция Armaflex ACE толщиной 10мм)) |  | m |  | 15,000 |
| 92 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Комплект обвязки КА8142) |  | buc |  | 2,000 |
| 93 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры под наружный блок) |  | buc |  | 8,000 |
| 94 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Монтаж заслонкис электроприводом регулирующая SRU-M-1000x300+LF24) |  | buc |  | 1,000 |
| 95 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Монтаж заслонкис электроприводом регулирующая SRU-M-600x500+LF24) |  | buc |  | 1,000 |
| 96 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, В4 |  | buc |  | 2,000 |
| 97 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель STS-IVR3BA-600-300-900-S) |  | buc |  | 2,000 |
| 98 | VB18B | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Шумоглушитель STS-IVR3BA-700-400-900-S) |  | buc |  | 2,000 |
| 99 | VB18B | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Шумоглушитель STS-IVR3BA1100-300-900-S) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. К2-В2 |  |  |  |  |
| 100 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Монаж приточно вытяжной установки VERSO-R-2000-,UV-HCDX-R1-F7/M5-C5-ML/A ) |  | buc |  | 1,000 |
| 101 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Монтаж системы автоматики C5.1) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. K2 нар. |  |  |  |  |
| 102 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж ККБ MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24kw) |  | buc |  | 1,000 |
| 103 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Дренажная труба dу25 мм) |  | m |  | 3,000 |
| 104 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Изоляция Armaflex ACE толщиной 10мм)) |  | m |  | 3,000 |
| 105 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Комплект обвязки КА8142) |  | buc |  | 1,000 |
| 106 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры под наружный блок ) |  | buc |  | 4,000 |
| 107 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Монтаж заслонки с электроприводом регулирующая SRU-M-400x300+LF24) |  | buc |  | 2,000 |
| 108 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, В4 |  | buc |  | 2,000 |
| 109 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель STS-IVR3BA-400-300-1200-S,STS-IVR3BA-400-300-900-S) |  | buc |  | 4,000 |
| 110 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Клапан противопожарный КПД 400х300 с электроприводом) |  | buc |  | 2,000 |
| 111 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, В4 |  | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. К3-В3 |  |  |  |  |
| 112 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Монаж приточно вытяжной установки VERSO-R-20-L-HV-PM/IE5/2/1,4-G4/F9-M5-HW-1R/2,6- HCDX/2R/2,6-R1-C5-O/Sa ) |  | buc |  | 1,000 |
| 113 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Монтаж системы автоматики C5.1) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. K3 нар. |  |  |  |  |
| 114 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж ККБ MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24kw) |  | buc |  | 1,000 |
| 115 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Дренажная труба dу25 мм) |  | m |  | 3,000 |
| 116 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Изоляция Armaflex ACE толщиной 10мм)) |  | m |  | 3,000 |
| 117 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Комплект обвязки КА8142) |  | buc |  | 1,000 |
| 118 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры под наружный блок ) |  | buc |  | 4,000 |
| 119 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Монтаж заслонки с электроприводом регулирующая SRU-M-900x400+LF24) |  | buc |  | 2,000 |
| 120 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, В4 |  | buc |  | 2,000 |
| 121 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель STS-IVR3BA-600-300-900-S) |  | buc |  | 2,000 |
| 122 | VB29B | Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm (Установка потолочного корпуса LFH/606-1/ТС-0250/R/Т/G/R/S3R для фильтров "Hidria") |  | buc |  | 4,000 |
| 123 | VC11B | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Установка фильтра тонкой очистки Н13 610х610х90,в эпоксидном покрытии LFH/606-1/ТС-0250/R/Т/G/R/S3R ) |  | buc |  | 4,000 |
| 124 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Клапан противопожарный КПД 600х300 с электроприводом) |  | buc |  | 4,000 |
| 125 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, В4 |  | buc |  | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. К4-В4 |  |  |  |  |
| 126 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Монаж приточно вытяжной установки VERSO-R-10-L-HV-PM/IE5/1.4/1.4-M5/F7-M5- HW/2R/2.6-HCDX/3R/2.6-L1-C5-O/Sa ) |  | buc |  | 1,000 |
| 127 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Монтаж системы автоматики C5.1) |  | buc |  | 1,000 |
| 128 | VC11B | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Фильтр F9 400x300) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. K4 нар. |  |  |  |  |
| 129 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж ККБ MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24kw) |  | buc |  | 1,000 |
| 130 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Дренажная труба dу25 мм) |  | m |  | 3,000 |
| 131 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Изоляция Armaflex ACE толщиной 10мм)) |  | m |  | 3,000 |
| 132 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Комплект обвязки КА8142) |  | buc |  | 1,000 |
| 133 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры под наружный блок ) |  | buc |  | 4,000 |
| 134 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель STS-IVR3BA-400-300-1200-S,STS-IVR3BA-400-300-900-S) |  | buc |  | 2,000 |
| 135 | VC11B | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Фильтр FRr 700x400 c фильтрующей вставкой F9) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. К5-В5 |  |  |  |  |
| 136 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Монаж приточно вытяжной установки VERSO-R-10-L-HV-PM/IE5/1.4/1.4-G4/F7-M5-HW/1R/2.6-HCDX/2R/2.6-L1-C5-O/Sa ) |  | buc |  | 1,000 |
| 137 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Монтаж системы автоматики C5.1) |  | buc |  | 1,000 |
| 138 | VC11B | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Фильтр FRr 700x400 c фильтрующей вставкой F9) |  | buc |  | 1,000 |
| 139 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель STS-IVR3BA-400-300-1200-S,STS-IVR3BA-400-300-900-S) |  | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.10. K5 нар. |  |  |  |  |
| 140 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж ККБ MOU-55HFN8а-KA8142 Qx=15,24kw) |  | buc |  | 1,000 |
| 141 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Дренажная труба dу25 мм) |  | m |  | 3,000 |
| 142 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Изоляция Armaflex ACE толщиной 10мм)) |  | m |  | 3,000 |
| 143 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Комплект обвязки КА8142) |  | buc |  | 1,000 |
| 144 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры под наружный блок ) |  | buc |  | 4,000 |
| 145 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Клапан противопожарный КПД 450х250;400х250,с электроприводом) |  | buc |  | 2,000 |
| 146 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, В4 |  | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.11. К6 |  |  |  |  |
| 147 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Монаж приточно вытяжной установки VERSO-S-20-X-H-PM/IE5//2/X-G4/F7-HW/4R/2.6-HCDX/6R/2.6-L1-C5-O/Sa ) |  | buc |  | 1,000 |
| 148 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Монтаж системы автоматики C5.1) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.12. K6 нар. |  |  |  |  |
| 149 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж наружного блока для двустороннего теплообменника PURY-P200YNW-A1 Qx=22,5 кВт,Qт=25 кВт) |  | buc |  | 2,000 |
| 150 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Дренажная труба dу32 ) |  | m |  | 3,000 |
| 151 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Изоляция Armaflex ACE толщиной 10мм)) |  | m |  | 3,000 |
| 152 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры под наружный блок ) |  | buc |  | 8,000 |
| 153 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Клапан противопожарный КПД 400х300 с электроприводом) |  | buc |  | 3,000 |
| 154 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, В4 |  | buc |  | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.13. К-7 |  |  |  |  |
| 155 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Монтаж кондиционера настенного Qx=6,1кВт, Qт=7 кВт,Внутренний блок настенный PKA-M60KA(L)2;Наружный блок PUHZ-ZRP60VHA2 ) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.14. П1 |  |  |  |  |
| 156 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Монаж приточно вытяжной установки VERSO-S-3000-F-W-X-F7-C5 ) |  | buc |  | 1,000 |
| 157 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Монтаж системы автоматики C5.1) |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.15. ПТШ 1 |  |  |  |  |
| 158 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Осевой вентилятор для подпора воздуха в тамбур-Шлюз OZA 501-063-N-00550/2-Y1-02 L=9995м3/час) |  | buc |  | 1,000 |
| 159 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor В4 |  | buc |  | 1,000 |
| 160 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Обратный клапан LRK 500) |  | buc |  | 1,000 |
| 161 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Клапан дымовой нормально закрытый GMK-DU700x500 с электроприводом с возвратной пружиной ) |  | buc |  | 1,000 |
| 162 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor В4 |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.16. Системы В6-В21 |  |  |  |  |
| 163 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugale , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентиляторы канальные "Soler & Palau") |  | buc |  | 16,000 |
| 164 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  | buc |  | 16,000 |
| 165 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Монтаж заслонка 300х250 с электроприводом Belimo) |  | buc |  | 2,000 |
| 166 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, В4 |  | buc |  | 2,000 |
| 167 | VC11B | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Фильтр М5 сечением 200х150) |  | buc |  | 1,000 |
| 168 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель 200 L=900мм) |  | buc |  | 3,000 |
| 169 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL250, L=1200 мм) |  | buc |  | 2,000 |
| 170 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL315, L=900 мм) |  | buc |  | 1,000 |
| 171 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Клапан противопожарный КПД 250х150;300х250;300х300;250х200 ;250х100; 150х150с электроприводом) |  | buc |  | 9,000 |
| 172 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, В4 |  | buc |  | 9,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare (Ventilare) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. К1-В1 |  |  |  |  |
| 173 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 1405х1900х125h) |  | buc |  | 1,000 |
| 174 | VA18E | Confectionarea si montarea pieselor speciale din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/712 , 60/724 si 60/723, avind perimetrul sectiunii de 2501 - 4000 mm si grosimea de 25,0 mm (Виброизоляционная прокладка толщиной 25 мм Sylomer) |  | m2 |  | 2,700 |
|  |  | Capitolul 3.2. К1 нар |  |  |  |  |
| 175 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейны для установки на стену блока весом 107 кг на расстоянии 350 мм от стены) |  | buc |  | 4,000 |
| 176 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Противодождевые жалюзи 1100х450) |  | buc |  | 1,000 |
| 177 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт 2535х1190х595h на шахту 1995х600 ) |  | buc |  | 1,000 |
| 178 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 600х250) |  | buc |  | 8,000 |
| 179 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно - вытяжная решётка ОРГ 400х200) |  | buc |  | 20,000 |
| 180 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 1100х450мм ) |  | m2 |  | 1,550 |
| 181 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 1100х300мм ) |  | m2 |  | 5,600 |
| 182 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 600х300мм) |  | m2 |  | 6,600 |
| 183 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL ) |  | m2 |  | 39,000 |
| 184 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 1100х300мм ) |  | m2 |  | 5,600 |
| 185 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 700х400мм) |  | m2 |  | 11,000 |
| 186 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 600х500мм) |  | m2 |  | 13,200 |
| 187 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 600х300мм) |  | m2 |  | 63,000 |
| 188 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 500х300мм) |  | m2 |  | 9,600 |
| 189 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 8,400 |
| 190 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х250мм) |  | m2 |  | 7,800 |
| 191 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х250мм) |  | m2 |  | 3,850 |
| 192 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х250мм) |  | m2 |  | 3,500 |
| 193 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали 0 толщ. 0,5мм 250х200мм) |  | m2 |  | 10,800 |
| 194 | Pret de piata | Дроссель - клапан 250*200мм |  | buc |  | 8,000 |
| 195 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали 0 толщ. 0,5мм 200х200мм) |  | m2 |  | 3,150 |
| 196 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х100мм) |  | m2 |  | 4,800 |
| 197 | Pret de piata | Дроссель - клапан 200х100мм |  | buc |  | 20,000 |
| 198 | Pret de piata | Виброподвески для воздуховодов |  | buc |  | 94,000 |
| 199 | IzF16B | Izolare Armaflex cu grosimea 10mm |  | m2 |  | 144,700 |
|  |  | Capitolul 3.3. К2-В2 |  |  |  |  |
| 200 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 1405х1900х125h) |  | buc |  | 1,000 |
| 201 | VA18E | Confectionarea si montarea pieselor speciale din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/712 , 60/724 si 60/723, avind perimetrul sectiunii de 2501 - 4000 mm si grosimea de 25,0 mm (Виброизоляционная прокладка толщиной 25 мм Sylomer sau analogic) |  | m2 |  | 1,350 |
|  |  | Capitolul 3.4. К2 нар |  |  |  |  |
| 202 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Рама для установки блока весом 107 кг 920х415х700h ) |  | buc |  | 1,000 |
| 203 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Противодождевые жалюзи 1200х500) |  | buc |  | 1,000 |
| 204 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха в изоляции Armaflex толщиной 10 мм ALCM 600 600х600) |  | buc |  | 4,000 |
| 205 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Камера статического давления 600х600х250) |  | buc |  | 4,000 |
| 206 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, с клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 600х150) |  | buc |  | 8,000 |
| 207 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 33,600 |
| 208 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic) |  | m2 |  | 33,600 |
| 209 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 46,200 |
| 210 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х250мм) |  | m2 |  | 9,900 |
| 211 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х200мм) |  | m2 |  | 7,000 |
| 212 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х150мм) |  | m2 |  | 16,200 |
| 213 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали 0 толщ. 0,5мм 200х200мм) |  | m2 |  | 14,400 |
| 214 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х100мм) |  | m2 |  | 7,500 |
| 215 | Pret de piata | Дроссель - клапан 200х100мм |  | buc |  | 8,000 |
| 216 | Pret de piata | Дроссель - клапан д-200мм |  | buc |  | 4,000 |
| 217 | Pret de piata | Виброподвески для воздуховодов |  | buc |  | 98,000 |
| 218 | IzF16B | Izolare Armaflex cu grosimea10mm |  | m2 |  | 101,200 |
| 219 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 200мм) |  | m |  | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. К3-В3 |  |  |  |  |
| 220 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 3222х1150х100h) |  | buc |  | 1,000 |
| 221 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 900х1150х100h) |  | buc |  | 2,000 |
| 222 | VA18E | Confectionarea si montarea pieselor speciale din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/712 , 60/724 si 60/723, avind perimetrul sectiunii de 2501 - 4000 mm si grosimea de 25,0 mm (Виброизоляционная прокладка толщиной 25 мм Sylomer sau analogic) |  | m2 |  | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. К3 нар |  |  |  |  |
| 223 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Рама для установки блока весом 107 кг 920х415х700h ) |  | buc |  | 1,000 |
| 224 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 350х150) |  | buc |  | 1,000 |
| 225 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Тарельчатый клапан TVOM 200-диффузор) |  | buc |  | 1,000 |
| 226 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 18,200 |
| 227 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 900х500мм ) |  | m2 |  | 4,200 |
| 228 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic ) |  | m2 |  | 22,400 |
| 229 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 900х400мм ) |  | m2 |  | 3,900 |
| 230 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 800х200мм) |  | m2 |  | 36,000 |
| 231 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 600х300мм) |  | m2 |  | 68,400 |
| 232 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 500х300мм) |  | m2 |  | 44,800 |
| 233 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х400мм) |  | m2 |  | 41,600 |
| 234 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 2,100 |
| 235 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х200мм) |  | m2 |  | 7,200 |
| 236 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х200мм) |  | m2 |  | 1,000 |
| 237 | Pret de piata | Дроссель - клапан 250*200мм |  | buc |  | 6,000 |
| 238 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали 0 толщ. 0,5мм 250х200мм) |  | m2 |  | 13,500 |
| 239 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincaae sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х100мм,150х100мм) |  | m2 |  | 2,100 |
| 240 | Pret de piata | Дроссель - клапан 150х100мм |  | buc |  | 2,000 |
| 241 | IzF16B | Izolare Armaflex cu grosimea10mm |  | m2 |  | 220,600 |
| 242 | Pret de piata | Виброподвески для воздуховодов |  | buc |  | 134,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. К4-В4 |  |  |  |  |
| 243 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 2956х1000х125h) |  | buc |  | 1,000 |
| 244 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 1200х1000х125h) |  | buc |  | 1,000 |
| 245 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 900х1000х125h) |  | buc |  | 1,000 |
| 246 | VA18E | Confectionarea si montarea pieselor speciale din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/712 , 60/724 si 60/723, avind perimetrul sectiunii de 2501 - 4000 mm si grosimea de 25,0 mm (Виброизоляционная прокладка толщиной 25 мм Sylomer) |  | m2 |  | 5,100 |
|  |  | Capitolul 3.8. К4 нар |  |  |  |  |
| 247 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Рама для установки на стену блока весом 107 кг 920х415х700) |  | buc |  | 1,000 |
| 248 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Противодождевые жалюзи 1200х450) |  | buc |  | 2,000 |
| 249 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 500х150) |  | buc |  | 10,000 |
| 250 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Тарельчатый клапан TVOM 200-диффузор) |  | buc |  | 10,000 |
| 251 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 16,800 |
| 252 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 700х500мм ) |  | m2 |  | 3,600 |
| 253 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL ) |  | m2 |  | 20,400 |
| 254 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 550х200мм) |  | m2 |  | 9,000 |
| 255 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 500х200мм) |  | m2 |  | 3,500 |
| 256 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 500х150мм) |  | m2 |  | 7,800 |
| 257 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 450х200мм) |  | m2 |  | 6,500 |
| 258 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 64,400 |
| 259 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х200мм) |  | m2 |  | 12,000 |
| 260 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 350х200мм,300х200) |  | m2 |  | 17,950 |
| 261 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х200мм) |  | m2 |  | 7,200 |
| 262 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 250х150мм) |  | m2 |  | 5,600 |
| 263 | Pret de piata | Дроссель - клапан 150*100мм |  | buc |  | 8,000 |
| 264 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 200х150мм;200х100;150х100) |  | m2 |  | 24,900 |
| 265 | Pret de piata | Дроссель - клапан 200х100мм |  | buc |  | 2,000 |
| 266 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 200мм) |  | m |  | 10,000 |
| 267 | Pret de piata | Виброподвески для воздуховодов |  | buc |  | 146,000 |
| 268 | IzF16B | Izolare Armaflex cu grosimea10mm |  | m2 |  | 158,850 |
|  |  | Capitolul 3.9. К5-В5 |  |  |  |  |
| 269 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 2956х1000х125h) |  | buc |  | 1,000 |
| 270 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 1200х1000х125h) |  | buc |  | 1,000 |
| 271 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Опорная рама размером 900х1000х125h) |  | buc |  | 1,000 |
| 272 | VA18E | Confectionarea si montarea pieselor speciale din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/712 , 60/724 si 60/723, avind perimetrul sectiunii de 2501 - 4000 mm si grosimea de 25,0 mm (Виброизоляционная прокладка толщиной 25 мм Sylomer) |  | m2 |  | 5,100 |
|  |  | Capitolul 3.10. К5 нар |  |  |  |  |
| 273 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Рама для установки на стену блока весом 107 кг 920х415х700) |  | buc |  | 2,000 |
| 274 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха в изоляции Armaflex толщиной 10 мм sau analogic ALCM 600 600х600) |  | buc |  | 2,000 |
| 275 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Камера статического давления 600х600х250) |  | buc |  | 2,000 |
| 276 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 400х150) |  | buc |  | 8,000 |
| 277 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Тарельчатый клапан TVOM 200-диффузор) |  | buc |  | 8,000 |
| 278 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 16,800 |
| 279 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 700х500мм ) |  | m2 |  | 3,600 |
| 280 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic) |  | m2 |  | 20,400 |
| 281 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 700х300мм) |  | m2 |  | 6,000 |
| 282 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 15,400 |
| 283 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 450х250мм) |  | m2 |  | 49,400 |
| 284 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 450х150мм) |  | m2 |  | 19,200 |
| 285 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х250мм) |  | m2 |  | 14,300 |
| 286 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х250) |  | m2 |  | 4,400 |
| 287 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х200) |  | m2 |  | 2,500 |
| 288 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х150) |  | m2 |  | 11,700 |
| 289 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х200мм) |  | m2 |  | 7,200 |
| 290 | Pret de piata | Дроссель - клапан д-200мм |  | buc |  | 2,000 |
| 291 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 250х150мм) |  | m2 |  | 12,000 |
| 292 | Pret de piata | Дроссель - клапан 150*100мм |  | buc |  | 8,000 |
| 293 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 200х150мм;200х100;150х100) |  | m2 |  | 17,100 |
| 294 | Pret de piata | Дроссель - клапан 200х100мм |  | buc |  | 8,000 |
| 295 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 200мм) |  | m |  | 11,000 |
| 296 | Pret de piata | Виброподвески для воздуховодов |  | buc |  | 130,000 |
| 297 | IzF16B | Izolare Armaflex sau analogic cu grosimea10mm |  | m2 |  | 166,200 |
|  |  | Capitolul 3.11. К6 нар |  |  |  |  |
| 298 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха в изоляции Armaflex толщиной 10 мм sau analogic ALCM 600 600х600) |  | buc |  | 1,000 |
| 299 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Камера статического давления 600х600х250) |  | buc |  | 1,000 |
| 300 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 600х150) |  | buc |  | 12,000 |
| 301 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно - вытяжная решётка ОРГ 400х150) |  | buc |  | 4,000 |
| 302 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно - вытяжная решётка ОРГ 350х100) |  | buc |  | 1,000 |
| 303 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 1200х500мм ) |  | m2 |  | 5,100 |
| 304 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL ) |  | m2 |  | 5,100 |
| 305 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 1100х500мм ) |  | m2 |  | 3,200 |
| 306 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 600х400мм ) |  | m2 |  | 3,000 |
| 307 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х300мм) |  | m2 |  | 33,600 |
| 308 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х300мм) |  | m2 |  | 6,000 |
| 309 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х250мм) |  | m2 |  | 5,850 |
| 310 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х200) |  | m2 |  | 12,000 |
| 311 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х200мм) |  | m2 |  | 7,200 |
| 312 | Pret de piata | Дроссель - клапан 200х150мм |  | buc |  | 2,000 |
| 313 | Pret de piata | Дроссель - клапан д-200мм |  | buc |  | 1,000 |
| 314 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 250х100мм;200х200) |  | m2 |  | 7,200 |
| 315 | Pret de piata | Дроссель - клапан 150*100мм |  | buc |  | 1,000 |
| 316 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 200х150мм;200х100;150х100) |  | m2 |  | 11,000 |
| 317 | Pret de piata | Дроссель - клапан 100х250мм |  | buc |  | 1,000 |
| 318 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 200мм) |  | m |  | 1,000 |
| 319 | Pret de piata | Виброподвески для воздуховодов |  | buc |  | 68,000 |
| 320 | IzF16B | Izolare Armaflex cu grosimea10mm |  | m2 |  | 89,050 |
|  |  | Capitolul 3.12. К7 |  |  |  |  |
| 321 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейны под наружный блок кондиционера ) |  | buc |  | 2,000 |
| 322 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Рама под кондиционер 950х330х700 ) |  | buc |  | 1,000 |
| 323 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (acoperire din tabla de otel galvanizat) |  | m2 |  | 1 490,000 |
| 324 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (acoperire din tabla de otel galvanizat) |  | m2 |  | 1 490,000 |
| 325 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Сталь для крепления воздуховодов ) |  | kg |  | 417,000 |
| 326 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) |  | m2 |  | 14,050 |
|  |  | Capitolul 3.13. П1 |  |  |  |  |
| 327 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха в изоляции Armaflex толщиной 10 мм ALCM 600 600х600) |  | buc |  | 1,000 |
| 328 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Камера статического давления 600х600х250) |  | buc |  | 1,000 |
| 329 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 150х600) |  | buc |  | 1,000 |
| 330 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно - вытяжная решётка ОРГ 400х150) |  | buc |  | 3,000 |
| 331 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно - вытяжная решётка ОРГ 300х150) |  | buc |  | 1,000 |
| 332 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Противодождевые жалюзи 650х500) |  | buc |  | 1,000 |
| 333 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х300мм) |  | m2 |  | 15,000 |
| 334 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic) |  | m2 |  | 15,000 |
| 335 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 500х150мм) |  | m2 |  | 20,800 |
| 336 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 400х250мм) |  | m2 |  | 5,200 |
| 337 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х100) |  | m2 |  | 8,400 |
| 338 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х150мм) |  | m2 |  | 2,800 |
| 339 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х100мм) |  | m2 |  | 7,000 |
| 340 | Pret de piata | Дроссель - клапан 100х250мм |  | buc |  | 1,000 |
| 341 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х100мм,150х150мм,150х100мм) |  | m2 |  | 16,500 |
| 342 | Pret de piata | Дроссель - клапан 150х100мм |  | buc |  | 6,000 |
| 343 | Pret de piata | Дроссель - клапан 200х100мм |  | buc |  | 1,000 |
| 344 | Pret de piata | Дроссель - клапан д-200мм |  | buc |  | 1,000 |
| 345 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 200мм) |  | m |  | 1,000 |
| 346 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 150мм) |  | m |  | 1,000 |
| 347 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 100мм) |  | m |  | 1,000 |
| 348 | Pret de piata | Виброподвески для воздуховодов |  | buc |  | 38,000 |
| 349 | IzF16B | Izolare Armaflex cu grosimea10mm |  | m2 |  | 88,850 |
|  |  | Capitolul 3.14. ПТШ 1 |  |  |  |  |
| 350 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Противодождевые жалюзи 1100х450) |  | buc |  | 1,000 |
| 351 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка объемная накладная для защиты клапана RON 700х500) |  | buc |  | 10,000 |
| 352 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузор 700х500/500 L=300мм) |  | buc |  | 1,000 |
| 353 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Короб из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 700х600х300мм) |  | m2 |  | 1,300 |
| 354 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 1275х250мм ) без изоляции |  | m2 |  | 10,680 |
| 355 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 1100х600мм )без изоляции |  | m2 |  | 1,700 |
| 356 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 700х500мм)без изоляции |  | m2 |  | 2,400 |
| 357 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали круглого сечения б=0,7 мм, д-500мм)без изоляции |  | m2 |  | 0,785 |
|  |  | Capitolul 3.15. В6 |  |  |  |  |
| 358 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 350х200) |  | buc |  | 2,000 |
| 359 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 400х100) |  | buc |  | 1,000 |
| 360 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 250х150мм,150х100)без изоляции |  | m2 |  | 19,950 |
| 361 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 250х150мм),в изоляции |  | m2 |  | 8,800 |
| 362 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic ) |  | m2 |  | 8,800 |
|  |  | Capitolul 3.16. В7 |  |  |  |  |
| 363 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х250мм, 200х150),без изоляции |  | m2 |  | 31,900 |
| 364 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х250мм, 200х150),в изоляции |  | m2 |  | 12,100 |
| 365 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic ) |  | m2 |  | 12,100 |
|  |  | Capitolul 3.17. В8 |  |  |  |  |
| 366 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250х150мм),без изоляции |  | m2 |  | 19,600 |
| 367 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 150х150мм, 150х100мм),без изоляции |  | m2 |  | 9,200 |
| 368 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150мм),в изоляции |  | m2 |  | 8,800 |
| 369 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic ) |  | m2 |  | 8,800 |
| 370 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая на местный отсос размером 210х150) |  | buc |  | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.18. В-9 |  |  |  |  |
| 371 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х300мм),без изоляции |  | m2 |  | 18,000 |
| 372 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х300мм),в изоляции |  | m2 |  | 13,200 |
| 373 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic ) |  | m2 |  | 13,200 |
|  |  | Capitolul 3.19. В10 |  |  |  |  |
| 374 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 250х250) |  | buc |  | 1,000 |
| 375 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха в изоляции Armaflex толщиной 10 мм sau analogic ALCM 600 600х600) |  | buc |  | 1,000 |
| 376 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Камера статического давления 600х600х250) |  | buc |  | 1,000 |
| 377 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х200мм),без изоляции |  | m2 |  | 11,200 |
| 378 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 150х100),без изоляции |  | m2 |  | 1,500 |
| 379 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х200мм),в изоляции |  | m2 |  | 9,900 |
| 380 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic ) |  | m2 |  | 9,900 |
| 381 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 200мм) |  | m |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.20. В11 |  |  |  |  |
| 382 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 250х200) |  | buc |  | 2,000 |
| 383 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х100мм, 150х150мм),без изоляции |  | m2 |  | 4,500 |
| 384 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х200мм),в изоляции |  | m2 |  | 7,700 |
| 385 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic) |  | m2 |  | 7,700 |
|  |  | Capitolul 3.21. В12 |  |  |  |  |
| 386 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Тарельчатый клапан TVOM 100-диффузор) |  | buc |  | 2,000 |
| 387 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 100мм) |  | m |  | 2,000 |
| 388 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 150х100),без изоляции |  | m2 |  | 8,500 |
| 389 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 150х100),в изоляции |  | m2 |  | 5,500 |
| 390 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic ) |  | m2 |  | 5,500 |
|  |  | Capitolul 3.22. В13 |  |  |  |  |
| 391 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Тарельчатый клапан TVOM 100-диффузор) |  | buc |  | 1,000 |
| 392 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Тарельчатый клапан TVOM 150-диффузор) |  | buc |  | 1,000 |
| 393 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 100мм) |  | m |  | 1,000 |
| 394 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 150мм) |  | m |  | 1,000 |
| 395 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 150х100),без изоляции |  | m2 |  | 2,500 |
| 396 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 150х100),в изоляции |  | m2 |  | 5,500 |
| 397 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic) |  | m2 |  | 5,500 |
|  |  | Capitolul 3.23. В14 |  |  |  |  |
| 398 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 300х150) |  | buc |  | 2,000 |
| 399 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Тарельчатый клапан TVOM 150-диффузор) |  | buc |  | 1,000 |
| 400 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б=0.7 мм, 300х150мм),без изоляции |  | m2 |  | 5,400 |
| 401 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х200мм,200х200мм,200х150мм),без изоляции |  | m2 |  | 31,200 |
| 402 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 200х100мм,150х100),без изоляции |  | m2 |  | 4,300 |
| 403 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 150мм) |  | m |  | 1,000 |
| 404 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х100мм),в изоляции |  | m2 |  | 3,150 |
| 405 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic ) |  | m2 |  | 3,150 |
|  |  | Capitolul 3.24. В15 |  |  |  |  |
| 406 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Тарельчатый вытяжной диффузор TVOM 100) |  | buc |  | 4,000 |
| 407 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150мм),без изоляции |  | m2 |  | 14,000 |
| 408 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 150х150мм,150х100),без изоляции |  | m2 |  | 10,700 |
| 409 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 100мм) |  | m |  | 4,000 |
| 410 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150мм),в изоляции |  | m2 |  | 3,150 |
| 411 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic) |  | m2 |  | 3,150 |
|  |  | Capitolul 3.25. В16 |  |  |  |  |
| 412 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 300х100) |  | buc |  | 4,000 |
| 413 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150мм),без изоляции |  | m2 |  | 18,200 |
| 414 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 150х150мм,150х100),без изоляции |  | m2 |  | 9,900 |
| 415 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150мм),в изоляции |  | m2 |  | 3,150 |
| 416 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic) |  | m2 |  | 3,150 |
|  |  | Capitolul 3.26. В17 |  |  |  |  |
| 417 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные клапаном расхода воздуха и жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении ОРГ 250х250) |  | buc |  | 1,000 |
| 418 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150мм),без изоляции |  | m2 |  | 13,300 |
| 419 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150мм),в изоляции |  | m2 |  | 3,150 |
| 420 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic ) |  | m2 |  | 3,150 |
|  |  | Capitolul 3.27. В18-В21 |  |  |  |  |
| 421 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Тарельчатый клапан TVOM 100-диффузор) |  | buc |  | 8,000 |
| 422 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный д- 100мм) |  | m |  | 8,000 |
| 423 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по толщ. 0,5мм 150х150мм,150х100),без изоляции |  | m2 |  | 30,200 |
| 424 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150х100мм),в изоляции |  | m2 |  | 2,250 |
| 425 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм Isover KIM AL sau analogic) |  | m2 |  | 2,250 |
| 426 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзийная решетка с москитной сеткой 150х150) |  | buc |  | 1,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5

Incalzire

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |  |
| 1 | Pretul firmei | ASV-PV - автоматический балансировочный клапан Danfoss, sau analogic, с диапазоном настройки 0,05-0,25бар (монтаж на Т2) ф15, | buc |  | 2,000 |  |
| 2 | Pretul firmei | ASV-PV - автоматический балансировочный клапан Danfoss, sau analogic, c диапазоном настройки 0,05-0,25бар (монтаж на Т2) ф20, | buc |  | 12,000 |  |
|  |  | 1.2. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |
| 3 | Pretul firmei | К3 - Узел теплоснабжения калорифера Q=7,4 кВт PPU-HW-3R-15-1,6-W2 1. трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом. - 1шт; 2. циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=1,6 м3/час - 1шт ; 3. Термоманометр - 2шт ; 4. Шаровой вентиль - 2шт ; 5. Балансировочный клапан - 1шт ; 6. Балансировочный вентиль - 1шт; 7. Обратный клапан - 1шт; 8. Водяной фильтр -1шт; Komfovent sau analogic | компл. |  | 1,000 |  |
| 4 | Pretul firmei | К4 Узел теплоснабжения калорифера Q=7,8 кВт PPU-HW-3R-15-1-W2: 1. трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом. 1шт; 2. циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=1, м3/час,1шт ; 3. Термоманометр - 2шт ; 4. Шаровой вентиль - 2шт ; 5. Балансировочный клапан - 1шт ; 6. Балансировочный вентиль - 1шт; 7. Обратный клапан - 1шт : 8. Водяной фильтр - 1шт Komfovent sau analogic | компл. |  | 1,000 |  |
| 5 | Pretul firmei | К5 Узел теплоснабжения калорифера Q=4,7 кВт PPU-HW-3R-15-04-W2 : 1. трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом - 1шт; 2. циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=0,4 м3/час - 1шт ; 3. Термоманометр - 2шт ; 4. Шаровой вентиль -2шт ; 5. Балансировочный клапан - 1шт ; 6. Балансировочный вентиль - 1шт; 7. Обратный клапан - 1шт : 8. Водяной фильтр -1шт Komfovent sau analogic | компл. |  | 1,000 |  |
| 6 | Pretul firmei | К 6 Узел теплоснабжения калорифера Q=40 кВт PPU-HW-3R-20-4-W2 : 1. трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом. - 1шт; 2. циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=4 м3/час - 1шт ; 3. Термоманометр - 2шт ; 4. Шаровой вентиль - 2шт ; 5. Балансировочный клапан - 1шт ; 6. Балансировочный вентиль - 1шт; 7. Обратный клапан - 1шт : 8. Водяной фильтр -1шт. Komfovent sau analogic | компл. |  | 1,000 |  |
| 7 | Pretul firmei | П1 Узел теплоснабжения калорифера Q=15,5 кВт PPU-HW-3R-15-1,6-W2 : 1. трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом - 1шт; 2. циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=1,6 м3/час - 1шт ; 3. Термоманометр - 2шт; 4. Шаровой вентиль - 2шт ; 5. Балансировочный клапан - 1шт ; 6. Балансировочный вентиль - 1шт; 7. Обратный клапан - 1шт : 8. Водяной фильтр -1шт Komfovent sau analogic | компл. |  | 1,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" ASV-PV - автоматический балансировочный клапан Danfoss с диапазоном настройки 0,05-0,25бар (монтаж на Т2) ф15 | buc |  | 2,000 |  |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" ASV-PV - автоматический балансировочный клапан Danfoss с диапазоном настройки 0,05-0,25бар (монтаж на Т2) ф20 | buc |  | 12,000 |  |
|  |  | 2.2. К3 Узел теплоснабжения калорифера Q=7,4 кВт PPU-HW-3R-15-1,6-W2 (Монтаж комплекта) |  |  |  |  |  |
| 10 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом. | buc |  | 1,000 |  |
| 11 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc |  | 1,000 |  |
| 12 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=1,6 м3/час sau analogic | buc |  | 1,000 |  |
| 13 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометр | buc |  | 2,000 |  |
| 14 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Шаровой вентиль) | buc |  | 2,000 |  |
| 15 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 16 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный вентиль ) | buc |  | 1,000 |  |
| 17 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Обратный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 18 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"- Водяной фильтр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.3. К4 Узел теплоснабжения калорифера Q=7,8 кВт PPU-HW-3R-15-1-W (Монтаж комплекта) |  |  |  |  |  |
| 19 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом. | buc |  | 1,000 |  |
| 20 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc |  | 1,000 |  |
| 21 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=1,6 м3/час sau analogic | buc |  | 1,000 |  |
| 22 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометр | buc |  | 2,000 |  |
| 23 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Шаровой вентиль) | buc |  | 2,000 |  |
| 24 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 25 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный вентиль ) | buc |  | 1,000 |  |
| 26 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Обратный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 27 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"- Водяной фильтр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.4. К5 Узел теплоснабжения калорифера Q=4,7 кВт PPU-HW-3R-15-04-W2 |  |  |  |  |  |
| 28 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом. | buc |  | 1,000 |  |
| 29 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc |  | 1,000 |  |
| 30 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=1,6 м3/час sau analogic | buc |  | 1,000 |  |
| 31 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометр | buc |  | 2,000 |  |
| 32 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Шаровой вентиль) | buc |  | 2,000 |  |
| 33 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 34 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный вентиль ) | buc |  | 1,000 |  |
| 35 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Обратный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 36 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"- Водяной фильтр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.5. К 6 Узел теплоснабжения калорифера Q=40 кВт PPU-HW-3R-20-4-W2 |  |  |  |  |  |
| 37 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом. | buc |  | 1,000 |  |
| 38 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc |  | 1,000 |  |
| 39 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=1,6 м3/час sau analogic | buc |  | 1,000 |  |
| 40 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометр | buc |  | 2,000 |  |
| 41 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Шаровой вентиль) | buc |  | 2,000 |  |
| 42 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 43 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный вентиль ) | buc |  | 1,000 |  |
| 44 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Обратный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 45 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"- Водяной фильтр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.6. П1 Узел теплоснабжения калорифера Q=15,5 кВт PPU-HW-3R-15-1,6-W2 |  |  |  |  |  |
| 46 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой смесительный клапан сc сервоприводом. | buc |  | 1,000 |  |
| 47 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc |  | 1,000 |  |
| 48 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" циркуляционный насос Para 15/7-50SC N=50Вт (130мм) Кvs=1,6 м3/час sau analogic | buc |  | 1,000 |  |
| 49 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометр | buc |  | 2,000 |  |
| 50 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Шаровой вентиль) | buc |  | 2,000 |  |
| 51 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 52 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Балансировочный вентиль ) | buc |  | 1,000 |  |
| 53 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Обратный клапан) | buc |  | 1,000 |  |
| 54 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"- Водяной фильтр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3. Lucrari sanitare 3.1. Radiatoare |  |  |  |  |  |
| 55 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, с заводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 3 секций, высотой 500 мм, 3шт | m2 |  | 0,324 |  |
| 56 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,3 секции, высотой 500 мм,3шт | sectie |  | 9,000 |  |
| 57 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, с заводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 4 секций, высотой 500 мм,1шт | m2 |  | 0,144 |  |
| 58 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,4 секции, высотой 500 мм,1шт | sectie |  | 4,000 |  |
| 59 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, с заводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 5 секций, высотой 500 мм,3шт | m2 |  | 0,540 |  |
| 60 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,5 секции, высотой 500 мм,3шт | sectie |  | 15,000 |  |
| 61 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, с заводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 6 секций, высотой 500 мм,3шт | m2 |  | 0,648 |  |
| 62 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,6 секции, высотой 500 мм,3шт | sectie |  | 18,000 |  |
| 63 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 7 секций, высотой 500 мм,4шт | m2 |  | 1,008 |  |
| 64 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,7 секции, высотой 500 мм,4шт | sectie |  | 28,000 |  |
| 65 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 9 секций, высотой 500 мм,6шт | m2 |  | 1,944 |  |
| 66 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,9 секции, высотой 500 мм,6шт | sectie |  | 54,000 |  |
| 67 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 10 секций, высотой 500 мм,1шт | m2 |  | 0,360 |  |
| 68 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,10 секции, высотой 500 мм,1шт | sectie |  | 10,000 |  |
| 69 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 11 секций, высотой 500 мм,2шт | m2 |  | 0,792 |  |
| 70 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,11 секции, высотой 500 мм,2шт | sectie |  | 22,000 |  |
| 71 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 12 секций, высотой 500 мм,9шт | m2 |  | 3,888 |  |
| 72 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,12 секции, высотой 500 мм,9шт | sectie |  | 108,000 |  |
| 73 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 14 секций, высотой 500 мм,9шт | m2 |  | 4,536 |  |
| 74 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,14 секции, высотой 500 мм,9шт | sectie |  | 126,000 |  |
| 75 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 15 секций, высотой 500 мм,4шт | m2 |  | 2,160 |  |
| 76 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,15 секции, высотой 500 мм,4шт | sectie |  | 60,000 |  |
| 77 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 16 секций, высотой 500 мм,1шт | m2 |  | 0,576 |  |
| 78 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,16 секции, высотой 500 мм,1шт | sectie |  | 16,000 |  |
| 79 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 17 секций, высотой 500 мм,8шт | m2 |  | 4,896 |  |
| 80 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,17 секции, высотой 500 мм,8шт | sectie |  | 136,000 |  |
| 81 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 18 секций, высотой 500 мм,8шт | m2 |  | 5,184 |  |
| 82 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,18 секции, высотой 500 мм,8шт | sectie |  | 144,000 |  |
| 83 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 19 секций, высотой 500 мм,3шт | m2 |  | 2,052 |  |
| 84 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,19 секции, высотой 500 мм,3шт | sectie |  | 57,000 |  |
| 85 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 20 секций, высотой 500 мм,2шт | m2 |  | 1,440 |  |
| 86 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,20 секции, высотой 500 мм,2шт | sectie |  | 40,000 |  |
| 87 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью, сзаводской окраской белого цвета, настенного крепления с боковым подключением: 22 секций, высотой 500 мм,8шт | m2 |  | 6,336 |  |
| 88 | Pret de piata | Чугунные конвекционные секционные радиаторы с гладкой, легко очищаемой поверхностью,22 секции, высотой 500 мм,8шт | sectie |  | 176,000 |  |
|  |  | 3.2. Арматура |  |  |  |  |  |
| 89 | Pret de piata | Кронштейн для крепления радиаторов к стене | buc |  | 300,000 |  |
| 90 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль термостатический угловой ф15 RTD-N "Danfoss" asu analogic) | buc |  | 75,000 |  |
| 91 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком) | buc |  | 55,000 |  |
| 92 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль радиаторный угловой запорный RLV 1/2") | buc |  | 75,000 |  |
| 93 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm (Кран воздуховыпускной радиаторный) | buc |  | 75,000 |  |
| 94 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm (Кран сливной 15) | buc |  | 48,000 |  |
| 95 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль запорный dу20) | buc |  | 11,000 |  |
| 96 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль запорный dу15) | buc |  | 35,000 |  |
| 97 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm (Автоматический воздухоотводчик dу15) | buc |  | 10,000 |  |
| 98 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ASV-М - клапан ручной запорный с возможностью подключения импульсной трубки (монтаж на Т1) Danfoss ф15 sau analogic) | buc |  | 2,000 |  |
| 99 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ASV-М - клапан ручной запорный с возможностью подключения импульсной трубки (монтаж на Т1) Danfoss ф20 sau analogic) | buc |  | 12,000 |  |
| 100 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубы стальные электросварные без изоляции По типу ГОСТ 10704-91* Ф 20х2 (dу15) | m |  | 204,000 |  |
| 101 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубы стальные электросварные без изоляции По типу ГОСТ 10704-91* Ф 25х2 (dу20) | m |  | 102,000 |  |
| 102 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубы стальные электросварные без изоляции По типу ГОСТ 10704-91* Ф 32х2 (dу 25) | m |  | 66,000 |  |
| 103 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубы стальные электросварные в изоляции Armaflex ACE =19 мм По типу ГОСТ 10704-91* Ф 20х2 (dу15) | m |  | 12,000 |  |
| 104 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубы стальные электросварные в изоляции Armaflex ACE =19 мм По типу ГОСТ 10704-91* Ф 32х2 (dу25) | m |  | 72,000 |  |
| 105 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Трубы стальные электросварные в изоляции Armaflex ACE =19 мм sau analogic По типу ГОСТ 10704-91* Ф 38х2 (dу32) | m |  | 23,000 |  |
| 106 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Трубы стальные электросварные в изоляции Armaflex ACE =19 мм sau analogic По типу ГОСТ 10704-91* Ф 45х2.5 (dу40) | m |  | 22,000 |  |
| 107 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Трубы стальные электросварные в изоляции Armaflex ACE =19 мм sau analogic По типу ГОСТ 10704-91* Ф 57х2.5 (dу50) | m |  | 87,000 |  |
| 108 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 318,000 |  |
| 109 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 270,000 |  |
| 110 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 |  | 38,000 |  |
| 111 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 363,000 |  |
| 112 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 52,000 |  |
| 113 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Многослойная труба FIBER BASALt PLUS. OXY DN20x2.8) в изоляции Armaflex sau analogic | m |  | 500,000 |  |
| 114 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Многослойная труба FIBER BASALt PLUS. OXY DN25x3.5 в изоляции Armaflex sau analogic) | m |  | 20,000 |  |
| 115 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 520,000 |  |
| 116 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция для труб Armaflex ACE =19 мм для труб Ф 57x2,5 (dу50) sau analogic | m |  | 87,000 |  |
| 117 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция для труб Armaflex ACE=19 мм для труб Ф 45x2,5 (dу40) sau analogic | m |  | 22,000 |  |
| 118 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция для труб Armaflex ACE=19 мм для труб Ф 38x2,5 (dу32) sau analogic | m |  | 23,000 |  |
| 119 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция для труб Armaflex ACE=19 мм для труб Ф 32x2,0 sau analogic | m |  | 72,000 |  |
| 120 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция для труб Armaflex ACE=19 мм для труб Ф 20x2,0 sau analogic | m |  | 12,000 |  |
| 121 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция для труб Armaflex ACE=10 мм для труб dу25х3,5 sau analogic | m |  | 20,000 |  |
| 122 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция для труб Armaflex AC =10 мм для труб dу20х2,8 sau analogic | m |  | 500,000 |  |
| 123 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Fitinguri pentru teava polipropilena se preiau in proportie de 30% din lungimea tevii | buc |  | 150,000 |  |
| 124 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Fitinguri pentru teava polipropilena se preiau in proportie de 30% din lungimea tevii | buc |  | 6,000 |  |
| 125 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d20 | buc |  | 86,000 |  |
| 126 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d25 | buc |  | 41,000 |  |
| 127 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d32 | buc |  | 55,000 |  |
| 128 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d38 | buc |  | 23,000 |  |
| 129 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d45 | buc |  | 9,000 |  |
| 130 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d50 | buc |  | 35,000 |  |
|  |  | 3.3. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |
| 131 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm (Автоматический спускник воздуха ф15) | buc |  | 10,000 |  |
| 132 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm (Кран спускной ф15) | buc |  | 10,000 |  |
| 133 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Задвижка стальная ф50) | buc |  | 2,000 |  |
| 134 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубы стальные электросварные в изоляции Armaflex ACE =19 мм sau analogic По типу ГОСТ 10704-91* Ф 20х2 | m |  | 5,000 |  |
| 135 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубы стальные электросварные без изоляции По типу ГОСТ 10704-91* Ф 25х2 | m |  | 43,000 |  |
| 136 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубы стальные электросварные в изоляции Armaflex ACE =19 мм sau analogic По типу ГОСТ 10704-91* Ф 32х2 (dу25) | m |  | 13,000 |  |
| 137 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Трубы стальные электросварные в изоляции Armaflex ACE =19 мм sau analogic По типу ГОСТ 10704-91* Ф 45х2.5 (dу40) | m |  | 133,000 |  |
| 138 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Труба стальная электросварная в изоляции Isover KIM AL б = 50 мм sau analogic; | m |  | 74,000 |  |
| 139 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 48,000 |  |
| 140 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 220,000 |  |
| 141 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 |  | 40,020 |  |
| 142 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 163,000 |  |
| 143 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 11,000 |  |
| 144 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte- Изоляция для труб Armaflex ACE=19 мм для труб Ф 20Х2,0 sau analogic | m |  | 5,000 |  |
| 145 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte- Изоляция для труб Armaflex ACE=19 мм для труб Ф 25Х2,0 sau analogic | m |  | 43,000 |  |
| 146 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte- Изоляция для труб Armaflex ACE=19 мм для труб Ф 32Х2,0 sau analogic | m |  | 13,000 |  |
| 147 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte- Изоляция для труб Armaflex ACE =19 мм для труб Ф45x2,5 sau analogic | m |  | 133,000 |  |
| 148 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d20 | buc |  | 2,000 |  |
| 149 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d25 | buc |  | 17,000 |  |
| 150 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d32 | buc |  | 5,000 |  |
| 151 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d45 | buc |  | 53,000 |  |
| 152 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 40% din lungimea tevii d50 | buc |  | 30,000 |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6

Tehnologia de producere (Gaze medicale)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Разрядная азота (Vezi pl 7) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Рампа разрядная азота ; 1 ветка на 3 баллона Р нач. =150 бар, Рвых=5 бар |  | buc |  | 1,000 |  |
| 2 | Pret furnizor | Баллон для азота , V=40л, Р=150 бар |  | buc |  | 3,000 |  |
| 3 | Pret furnizor | Редуктор азотный , Рвх=200 бар, Рвых.=5 бар А-30-2 sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
| 4 | Pret furnizor | Шкаф на 3 баллона, Габариты , 350х1200х2200 (нест. oборудование) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 5 | Pret furnizor | Тележка для перевозки баллонов (нест. оборудование) |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 1.2. Компрессорная воздушная ( Plan сota -2.800) Vezi pl.8.9) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret furnizor | Statie de AER comprimat Q=2000 I/min cu resiver orizontal V=900 I DZNDT 2500/1000 sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
| 7 | Pret furnizor | Конденсатоотводчик Becomat 21 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 8 | Pret furnizor | Управление переключением |  | buc |  | 1,000 |  |
| 9 | Pret furnizor | Рефрежераторный осушитель сжатого воздуха Q=150М3/ЧАС, Pmax=16.bar model ERD 151 sau analogic |  | buc |  | 2,000 |  |
| 10 | Pret furnizor | Фильтр бактерицидный duplex HF 5-24 |  | buc |  | 2,000 |  |
| 11 | Pret furnizor | Фильтр бактерицидный duplex HF 1-24 |  | buc |  | 2,000 |  |
| 12 | Pret furnizor | Фильтр стерильный SO7HB |  | buc |  | 2,000 |  |
| 13 | Pret furnizor | Reductor -panel p/u Aer P=8 bar |  | buc |  | 1,000 |  |
| 14 | Pret furnizor | Reductor -panel p/u Aer P=5 bar |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 1.3. Участок вакуум - насосов (Plan cota -2.800) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Вакуумная установка медицинская своенная , Рост =600/900 мбар в том числе; D=RT 106/900 sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
| 16 | Pret furnizor | Блок вакуумных насосов Q=106м3/час (входит в комплект) 2xRT106 sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
| 17 | Pret furnizor | Resiver orizontal V=900 I (входит в комплект) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 18 | Pret furnizor | Блок антибактериальных фильтров D-PA40 (входит в комплект) sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
| 19 | Pret furnizor | Конденсатоотводчик P20 ( входит в комплект) sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
| 20 | Pret furnizor | Пульт управления " CPU Controlier 08" ( входит в комплект) sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Разрядная азота (Vezi pl 7) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 4 ramuri pentru gaze medicale - Рампа разрядная азота ; 1 ветка на 3 баллона Р нач.=150 бар, Рвых=5 бар |  | buc |  | 1,000 |  |
| 22 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile (Редуктор азотный , Рвх=200 бар, Рвых.=5 бар А-30-2) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 23 | IA52A | Cutie metalica - Шкаф на 3 баллона , Габариты , 350х1200х2200 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.2. Компрессорная воздушная ( Plan сota -2.800) Vezi pl.8.9) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 07-02-001-02 | Instalatia de compresoare si refulare --Statie duplex de aer medical comprimat BLITZ ROTARY , tip DZNDT 2500/1000 sau analogic |  | set |  | 1,000 |  |
| 25 | M1I10A | Oala de condensat pentru aer comprimat (Конденсатоотводчик Becomat 21) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 26 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, Управление переключением |  | buc |  | 1,000 |  |
| 27 | 07-01-035-02 | Agregat sau masina compresor-condensator, masa, t: 0,7-- Рефрежераторный осушитель сжатого воздуха Q=150М3/ЧАС, Pmax=16.bar model ERD 151 sau analogic |  | buc |  | 2,000 |  |
| 28 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" --Фильтр бактерицидный duplex HF 5-24 sau analogic |  | buc |  | 2,000 |  |
| 29 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" -- Фильтр с активированным углем HF 1-24 sau analogic |  | buc |  | 2,000 |  |
| 30 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" -- Фильтр стерильный SO7HB sau analogic |  | buc |  | 2,000 |  |
| 31 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile - Reductor -panel p/u Aer P=8 bar |  | buc |  | 1,000 |  |
| 32 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile - Reductor -panel p/u Aer P=5 bar |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.3. Участок вакуум - насосов (Plan cota -2.800) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 07-02-001-02 | Instalatia de compresoare si refulare -- Вакуумная установка медицинская своенная , D=RT 106/9000 Рост =600/900 мбар в том числе sau analogic; |  | set |  | 1,000 |  |
| 34 | AcC07B | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm (Блок вакуумных насосов Q=106м3/час) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 35 | IA32B | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea de 501 - 1000 l (Resiver horizontal V=900 I) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 36 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" --Блок антибактериальных фильтров D-PA40 sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
| 37 | M1I10A | Oala de condensat pentru aer comprimat (Конденсатоотводчик P20) sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
| 38 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, Пульт управления " CPU Controlier 08" sau analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Компрессорная воздушная ( Plan сota -2.800) Vezi pl.8.9) |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet cu bila din alama , avind diametrul nominal Ду=25.Pу16) |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  | 3.2. Трубопроводы сжатого воздуха в компрессорной |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 28x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 19,000 |  |
| 41 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 35x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 3,500 |  |
| 42 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  | m |  | 22,500 |  |
| 43 | IC34D | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm - Piese de legatura (Cot) din cupru d28 x1 EN 13348 |  | buc |  | 14,000 |  |
| 44 | IC34E | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm -Piese de legatura (Cot) din cupru d35 EN 13348 |  | buc |  | 3,000 |  |
| 45 | IC34D | Piese de legatura (teu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm Piese de legatura (teu) din cupru d28 x1 EN 13348 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 46 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm - Piese de legatura (Reductie) din cupru d28x35 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.3. Трубопроводы вакуум-насосной станции |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 35x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 10,000 |  |
| 48 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  | m |  | 10,000 |  |
| 49 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" - Трубы водогазопроводные (выброс в атмосферу) Ду32 ГОСТ 3262-81* |  | m |  | 8,000 |  |
| 50 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Трубы водогазопроводные (выброс в атмосферу) Ду20 |  | m |  | 3,000 |  |
| 51 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | 10 m |  | 1,100 |  |
| 52 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m |  | 11,000 |  |
| 53 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Кран шаровой бронзовый (для вакуума) Ду32 |  | buc |  | 3,000 |  |
| 54 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Кран стальной шаровой , Ду32 |  | buc |  | 2,000 |  |
| 55 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" -Кран стальной шаровой , Ду20 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.4. Трубопроводы внутренних коммуникаций |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Трубопроводы азота |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv EN 13348 |  | m |  | 24,000 |  |
| 57 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv EN 13348 |  | m |  | 2,000 |  |
| 58 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv |  | buc |  | 10,000 |  |
| 59 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m |  | 26,000 |  |
| 60 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Кран шаровой бронзовый (для азота) Ду15 |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 3.6. Трубопроводы сжатого воздуха Р=8бар |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 30,000 |  |
| 62 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 28x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 35,000 |  |
| 63 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m |  | 30,000 |  |
| 64 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  | m |  | 35,000 |  |
| 65 | IC34C | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  | buc |  | 6,000 |  |
| 66 | IC34D | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm Piese de legatura (Cot) din cupru d28 EN 13348 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 67 | IC34D | Piese de legatura (teu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm Piese de legatura (teu) din cupru d28 x22x28 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 68 | IC34D | Piese de legatura (teu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm Piese de legatura (teu) din cupru d28 x1 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 69 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet cu bila din alama , avind diametrul nominal Ду=25.Pу16) |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  | 3.7. Трубопроводы сжатого воздуха Р=5 бар |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 82,000 |  |
| 71 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 28x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 6,000 |  |
| 72 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 35x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 32,500 |  |
| 73 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m |  | 82,000 |  |
| 74 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  | m |  | 66,500 |  |
| 75 | IC34C | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm - Piese de legatura (Cot) din cupru d22 EN 13348 |  | buc |  | 34,000 |  |
| 76 | IC34D | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm - Piese de legatura (Cot) din cupru d28 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 77 | IC34E | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm -Piese de legatura (Cot) din cupru d35 EN 13348 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 78 | IC34C | Piese de legatura (Teu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Piese de legatura (Teu) din cupru d22x1 EN 13348 |  | buc |  | 44,000 |  |
| 79 | IC34E | Piese de legatura (Teu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm Piese de legatura (Teu) din cupru d35x28x35 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 80 | IC34E | Piese de legatura (Teu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm Piese de legatura (Teu) din cupru d35x22x35 EN 13348 |  | buc |  | 16,000 |  |
| 81 | IC34C | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm - Piese de legatura (Reductie) din cupru d22x35 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 82 | IC34C | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm - Piese de legatura (Reductie) din cupru d22x28 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.8. Трубопроводы вакуума Рост 600мбар |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 82,000 |  |
| 84 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 28x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 6,000 |  |
| 85 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 35x1,0 mm, inclusiv EN 13348) |  | m |  | 32,500 |  |
| 86 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m |  | 82,000 |  |
| 87 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  | m |  | 66,500 |  |
| 88 | IC34C | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm - Piese de legatura (Cot) din cupru d22 EN 13348 |  | buc |  | 34,000 |  |
| 89 | IC34D | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm - Piese de legatura (Cot) din cupru d28 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 90 | IC34E | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm -Piese de legatura (Cot) din cupru d35 EN 13348 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 91 | IC34C | Piese de legatura (Teu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Piese de legatura (Teu) din cupru d22x1 EN 13348 |  | buc |  | 44,000 |  |
| 92 | IC34E | Piese de legatura (Teu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm Piese de legatura (Teu) din cupru d35x28x35 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 93 | IC34E | Piese de legatura (Teu) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm Piese de legatura (Teu) din cupru d35x22x35 EN 13348 |  | buc |  | 16,000 |  |
| 94 | IC34C | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm - Piese de legatura (Reductie) din cupru d22x35 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
| 95 | IC34C | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm - Piese de legatura (Reductie) din cupru d22x28 EN 13348 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.9. Materiale de montaj / fixare |  |  |  |  |  |  |
| 96 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, Bratara fixare d=15 mm |  | buc |  | 20,000 |  |
| 97 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, Bratara fixare d=22 mm |  | buc |  | 140,000 |  |
| 98 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", Bratara fixare d=28 mm |  | buc |  | 40,000 |  |
| 99 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", Bratara fixare d=35 mm |  | buc |  | 50,000 |  |
| 100 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф40х3, L=450мм,6шт |  | buc |  | 6,000 |  |
| 101 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф50х3, L=300мм,10шт |  | buc |  | 10,000 |  |
| 102 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф40х3, L=250мм,1шт |  | buc |  | 1,000 |  |
| 103 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  | m2 |  | 1,080 |  |
| 104 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из простого бетона 5 х 100 см2) |  | m |  | 88,000 |  |
| 105 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из простого бетона 5 х 50 см2) |  | m |  | 15,000 |  |
| 106 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером 51 - 100 см2, после установок или укреплений) |  | m |  | 88,000 |  |
| 107 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений) |  | m |  | 15,000 |  |
| 108 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Швелер №12 (90м)(10,4х90=936кг) |  | kg |  | 936,000 |  |
| 109 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Швелер №6 (15м)(0,59х15=8,85кг) |  | kg |  | 8,850 |  |
| 110 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ) |  | m2 |  | 44,250 |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7

Echipament electric de forța. Iluminatul electric interior

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou de distributie PDG |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou ПР 11Д-3078-21У3) | buc |  | 1,000 |
| 2 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intrerupator cu pirghie BP32-35 250A ) | buc |  | 1,000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/100A) | buc |  | 2,000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A) | buc |  | 3,000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A) | buc |  | 4,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A) | buc |  | 1,000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КТИ-5115 230/АС-3, 115А) | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de distributie PD-1 |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( panou ЩРн-2х36з-0 36 УХЛЗ ) | buc |  | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 100А ) | buc |  | 1,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A) | buc |  | 2,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 34/С40A/30mA) | buc |  | 2,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 34/С25A/30mA) | buc |  | 6,000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A) | buc |  | 2,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С25A/30mA) | buc |  | 1,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA) | buc |  | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de distributie PD-2 |  |  |  |
| 16 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( panou ЩРн-2х36з-0 36 УХЛЗ) | buc |  | 1,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А ) | buc |  | 1,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  | 2,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С20A/30mA ) | buc |  | 2,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA ) | buc |  | 21,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 34/С10A/30mA ) | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de distributie PD-3 |  |  |  |
| 22 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265(h)x310x120 ( panou de distributie ЩРв-24з IP31 ) | buc |  | 1,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А ) | buc |  | 1,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A ) | buc |  | 1,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc |  | 8,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA ) | buc |  | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Panou de distributie PD-4 |  |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-48з-0 36 УХЛЗ IP31 ) | buc |  | 1,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А ) | buc |  | 1,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 34/С10A/30mA ) | buc |  | 1,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С20A/30mA ) | buc |  | 4,000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA ) | buc |  | 13,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Panou de distributie PD-5 |  |  |  |
| 32 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265(h)x310x120 ( panou de distributie ЩРв-24з IP31 ) | buc |  | 1,000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  | 1,000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc |  | 6,000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA ) | buc |  | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Panou de distributie PD-6 |  |  |  |
| 36 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( panou de distributie ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  | 1,000 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А ) | buc |  | 1,000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc |  | 4,000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A ) | buc |  | 1,000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA ) | buc |  | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Panou de distributie PD-7 |  |  |  |
| 41 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265(h)x310x120 ( panou de distributie ЩРв-24з IP31 ) | buc |  | 1,000 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  | 1,000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc |  | 5,000 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A ) | buc |  | 2,000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA ) | buc |  | 3,000 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( termostat electronic Terneo K2 ) | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Panou de distributie PDV-1 |  |  |  |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou de distributie ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 ) | buc |  | 1,000 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А ) | buc |  | 1,000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/6A ) | buc |  | 1,000 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  | 1,000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/20A ) | buc |  | 2,000 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) | buc |  | 3,000 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/20A ) | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Panou de distributie PDV-2 |  |  |  |
| 54 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛЗ IP31 ) | buc |  | 1,000 |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 100А ) | buc |  | 1,000 |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  | 3,000 |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/20A ) | buc |  | 5,000 |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) | buc |  | 4,000 |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A ) | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Panou de distributie PDL |  |  |  |
| 60 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ ) | buc |  | 1,000 |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  | 1,000 |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc |  | 6,000 |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA ) | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.12. Panou de distributie PDLА |  |  |  |
| 64 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ ) | buc |  | 1,000 |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  | 1,000 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc |  | 4,000 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  | 1,000 |
| 68 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa ( Intrerupator controlat de fotosensor ) | 100 buc |  | 0,010 |
| 69 | Pret de piata | Fotosensor | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.13. Diferite |  |  |  |
| 70 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25/12-УХЛ4 ) | buc |  | 2,000 |
| 71 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( ПМА-0220 - 0,5А - 2 buc, ПМА-0220 - 2.0А - 2 buc, ПМА-0220 - 2,5А - 5 buc, ПМА-0220 - 3.0А - 1 buc, ПМА-1220 - 12.0 А - 1 buc ) | buc |  | 11,000 |
| 72 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Buton de comanda ПКЕ 222-2У3 ) | buc |  | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.14. Iluminare |  |  |  |
| 73 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  | 2,150 |
| 74 | Pret de piata | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 34W 6400K OPL/R ECO LED595 | buc |  | 206,000 |
| 75 | Pret de piata | Corp de iluminat LED incorporat IP54, 35W 6400K OWP/R ECO LED595 | buc |  | 9,000 |
| 76 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( Corp de iluminat LED aplicat de perete ) | 100 buc |  | 0,670 |
| 77 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED aplicat de perete IP54, 13W CD LED13 | buc |  | 67,000 |
| 78 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,060 |
| 79 | Pret de piata | Corp de iluminat LED plafonier IP54, 1x18W LZ ECO LED-1x18 | buc |  | 4,000 |
| 80 | Pret de piata | Corp de iluminat LED plafonier IP54, 2x18W LZ ECO LED-2x18 | buc |  | 2,000 |
| 81 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  | 0,270 |
| 82 | Pret de piata | Corp de siguranta IP42, autonomie ce functionare de 1.5 sau 3 ore, 8W | buc |  | 27,000 |
| 83 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,2200 |
| 84 | Pret de piata | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 36W 6400K L=1200mm | buc |  | 22,000 |
| 85 | Pret de piata | Lampa LED 13W, E27 PHILIPS sau analogic | buc |  | 67,000 |
| 86 | Pret de piata | Tub LED de 18W cu baza rotativa si temperatura de culoare reglabila 3000-6000 K | buc |  | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.15. Cabluri |  |  |  |
| 87 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 58,500 |
| 88 | Pret de piata | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x1,5mm p. ПВ1нг-450 | m |  | 360,000 |
| 89 | Pret de piata | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ПВ1нг-450 | m |  | 4 120,00 |
| 90 | Pret de piata | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x4,0mm p. ПВ1нг-450 | m |  | 320,000 |
| 91 | Pret de piata | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x6,0mm p. ПВ1нг-450 | m |  | 900,000 |
| 92 | Pret de piata | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x35,0mm p. ПВ1нг-450 | m |  | 150,000 |
| 93 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 47,450 |
| 94 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m |  | 180,000 |
| 95 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m |  | 4 040,000 |
| 96 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2 | m |  | 60,000 |
| 97 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 | m |  | 440,000 |
| 98 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupru izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 | m |  | 25,000 |
| 99 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m |  | 0,250 |
| 100 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x95.0 mm2 | m |  | 25,000 |
| 101 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 2,000 |
| 102 | Pret de piata | Cablu de incalzire 40 W/h Devi | m |  | 200,000 |
|  |  | Capitolul 1.16. Prize si intrerupatoare |  |  |  |
| 103 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,540 |
| 104 | Pret de piata | Intrerupator unufazat ingropat 250V, 6A | buc |  | 42,000 |
| 105 | Pret de piata | Intrerupator unufazat 250V, 6A IP54 | buc |  | 12,000 |
| 106 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,480 |
| 107 | Pret de piata | Intrerupator unufazat dublu ingropat 250V, 6A | buc |  | 48,000 |
| 108 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,090 |
| 109 | Pret de piata | Comutator cu trei cai ingropat 250V, 6A | buc |  | 7,000 |
| 110 | Pret de piata | Comutator cu 2 cai fara pozitie zero 250V, 6A | buc |  | 2,000 |
| 111 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 1,550 |
| 112 | Pret de piata | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A | buc |  | 110,000 |
| 113 | Pret de piata | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A, IP54 | buc |  | 45,000 |
| 114 | 08-03-591-12 aplicativ | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,260 |
| 115 | Pret de piata | Bloc cu 4 prize IP54 ingropat intr-un cadru 250 V, 10A | buc |  | 4,000 |
| 116 | Pret de piata | Bloc cu 3 prize IP54 ingropat intr-un cadru 250 V, 10A | buc |  | 4,000 |
| 117 | Pret de piata | Bloc cu 3 prize ingropat intr-un cadru 250 V, 10A | buc |  | 14,000 |
| 118 | Pret de piata | Bloc cu 2 prize ingropat intr-un cadru 250 V, 10A | buc |  | 4,000 |
| 119 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc |  | 0,190 |
| 120 | Pret de piata | Priza tripolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A | buc |  | 10,000 |
| 121 | Pret de piata | Priza tripolara cu contact de protectie ingropat 250W, 32A CCИ-423 2P+PE | buc |  | 1,000 |
| 122 | Pret de piata | Priza trifazata cu contact de protectie ingropat 380W, 16A CCИ-415 3P+PE+N | buc |  | 6,000 |
| 123 | Pret de piata | Priza trifazata cu contact de protectie ingropat 380W, 326A CCИ-425 3P+PE+N | buc |  | 2,000 |
| 124 | Pret de piata | Cadru pentru 5 prize | buc |  | 10,000 |
| 125 | Pret de piata | Doza ingropata pentru instalarea intrerupatoarelor si prizelor | buc |  | 430,000 |
| 126 | Pret de piata | Doza de instributie pentru tiava conducator | buc |  | 1 050,000 |
| 127 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m |  | 62,000 |
| 128 | Pret de piata | Teava polivinilclorid D20 mm | m |  | 6 200,000 |
| 129 | 08-02-409-2 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m |  | 1,000 |
| 130 | Pret de piata | Teava polivinilclorid D32 mm | m |  | 70,000 |
| 131 | Pret de piata | Teava polivinilclorid D50 mm | m |  | 30,000 |
| 132 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,400 |
| 133 | Pret de piata | Teava din otel diam. 20 mm | m |  | 40,000 |
| 134 | 08-02-401-1 aplicativ | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 ( montarea bandei cu elemente de fixare ( 67 buc ) | 100 m |  | 0,700 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Panou de distributie PDG |  |  |  |
| 135 | Pret de piata | Panou de distributie cu 10 fideri ПР 11Д-3078-21У3 | buc |  | 1,000 |
| 136 | Pret de piata | Intrerupator cu pirghie BP32-35 250A | buc |  | 1,000 |
| 137 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/100A | buc |  | 2,000 |
| 138 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc |  | 3,000 |
| 139 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc |  | 4,000 |
| 139.1 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc |  | 1,000 |
| 140 | Pret de piata | Contactor КТИ-5115 230B/АС-3, 115А | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distributie PD-1 |  |  |  |
| 141 | Pret de piata | Panou distributie de perete cu 72 module ЩРн-2х36з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 142 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 100А | buc |  | 1,000 |
| 143 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc |  | 2,000 |
| 144 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 34/С40A/30mA | buc |  | 2,000 |
| 145 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 34/С25A/30mA | buc |  | 6,000 |
| 146 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A | buc |  | 2,000 |
| 147 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С25A/30mA | buc |  | 1,000 |
| 148 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA | buc |  | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de distributie PD-2 |  |  |  |
| 149 | Pret de piata | Panou distributie de perete cu 72 module ЩРн-2х36з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 150 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А | buc |  | 1,000 |
| 151 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc |  | 2,000 |
| 152 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С20A/30mA | buc |  | 2,000 |
| 153 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA | buc |  | 21,000 |
| 154 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 34/С10A/30mA | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de distributie PD-3 |  |  |  |
| 155 | Pret de piata | Panou de distributie incorporat cu 24 module ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 156 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А | buc |  | 1,000 |
| 157 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc |  | 1,000 |
| 158 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  | 8,000 |
| 159 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA | buc |  | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou de distributie PD-4 |  |  |  |
| 160 | Pret de piata | Panou de distributie cu 48 module ЩРн-48з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 161 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А | buc |  | 1,000 |
| 162 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 34/С10A/30mA | buc |  | 1,000 |
| 163 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С20A/30mA | buc |  | 4,000 |
| 164 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA | buc |  | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Panou de distributie PD-5 |  |  |  |
| 165 | Pret de piata | Panou de distributie incorporat cu 24 module ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 166 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  | 1,000 |
| 167 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  | 6,000 |
| 168 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA | buc |  | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Panou de distributie PD-6 |  |  |  |
| 169 | Pret de piata | Panou de distributie incorpopat cu 36 module ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,0000 |
| 170 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А | buc |  | 1,000 |
| 171 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  | 4,000 |
| 172 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc |  | 1,0000 |
| 173 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA | buc |  | 12,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Panou de distributie PD-7 |  |  |  |
| 174 | Pret de piata | Panou de distributie incorporat cu 24 module ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 175 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  | 1,000 |
| 176 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  | 5,000 |
| 177 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc |  | 2,000 |
| 178 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA | buc |  | 3,000 |
| 179 | Pret de piata | Termostat electronic Terneo K2 | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Panou de distributie PDV-1 |  |  |  |
| 180 | Pret de piata | Panou de distributie cu 24 module ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 181 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 40А | buc |  | 1,000 |
| 182 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/6A | buc |  | 1,000 |
| 183 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc |  | 1,000 |
| 184 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/20A | buc |  | 2,000 |
| 185 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A | buc |  | 3,000 |
| 186 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/20A | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Panou de distributie PDV-2 |  |  |  |
| 187 | Pret de piata | Panou de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 188 | Pret de piata | Intrerupator automat ВH 32 3P 100A | buc |  | 1,000 |
| 189 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc |  | 3,000 |
| 190 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/20A | buc |  | 5,000 |
| 191 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A | buc |  | 4,000 |
| 192 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Panou de distributie PDL |  |  |  |
| 193 | Pret de piata | Panou de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 193.1 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  | 1,000 |
| 194 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  | 6,000 |
| 195 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16A/30mA | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Panou de distributie PDLА |  |  |  |
| 196 | Pret de piata | Panou de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO | buc |  | 1,000 |
| 197 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  | 1,000 |
| 198 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  | 4,000 |
| 199 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.13. Diferite |  |  |  |
| 200 | Pret de piata | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12 - УХЛ4 | buc |  | 2,000 |
| 201 | Pret de piata | Demaror magnetic de marimia nul Ubob. =220V Iн.э.=0,5A ПМА-0220 | buc |  | 2,000 |
| 202 | Pret de piata | Demaror magnetic de marimia nul Ubob. =220V Iн.э.=2,0A ПМА-0220 | buc |  | 2,000 |
| 203 | Pret de piata | Demaror magnetic de marimia nul Ubob. =220V Iн.э.=2,5A ПМА-0220 | buc |  | 5,000 |
| 204 | Pret de piata | Demaror magnetic de marimia nul Ubob. =220V Iн.э.=3,0A ПМА-0220 | buc |  | 1,000 |
| 205 | Pret de piata | Demaror magnetic de marimia nul Ubob. =220V Iн.э.=12,0A ПМА-1220 | buc |  | 1,000 |
| 206 | Pret de piata | Buton de comanda ПКЕ 222-2У3 | buc |  | 9,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8

Retea  informationala (TS)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Щиты и пульты |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 ( Шкаф телекоммуникационный RACK19" 24U 600х1000 настенный дверь со стеклом ) |  | buc |  | 1,000 |
| 2 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 ( Шкаф телекоммуникационный RACK19" 15U 600х450 настенный дверь со стеклом ) |  | buc |  | 2,000 |
| 3 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 ( Шкаф телекоммуникационный RACK19" 9U 600х450 настенный дверь со стеклом ) |  | buc |  | 1,000 |
| 4 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 ( Шкаф телекоммуникационный RACK19" 6U 600х450 настенный дверь со стеклом ) |  | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Кросс оптический 16x LC Duplex ОM3 50/125 FOBX24-1U-16LCUD03 ) sau analogic |  | buc |  | 1,000 |
| 6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Кросс оптический 4x LC Duplex MM 50/125 FOBX24-1U-4LCUD03 ) |  | buc |  | 5,000 |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Cетевой коммутатор, 2х 1000Base-X SFP, 16х 1000Base-TX PoE 30Вт RJ-45, PoE Budget ) sau analogic |  | buc |  | 8,000 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Cетевой коммутатор, 2х 1000Base-X SFP, 24х 1000Base-TX PoE 90Вт RJ-45, PoE Budget ) sau analogic |  | buc |  | 4,000 |
| 9 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Медиаконвертер 100Base-T RJ-45 в 1000Base-X SFP, монтаж на DIN-рейку, 24В 5Вт ) sau analogic |  | buc |  | 10,00 |
| 10 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Коммутационная панель, 24х RJ-45 кат. 5е, с кабельным органайзером, RACK19" 1U ) |  | buc |  | 11,000 |
| 11 | Pret furnizor | Блок розеток PDU RACK19" 1U 6 розеток Schuko 16А/250В с выключателем шнур питания длиной 2 метра сечение 3x1.5 мм2 |  | buc |  | 6,000 |
| 12 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования 3000 ВА) |  | buc |  | 6,000 |
| 13 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Внешний батарейный блок для ИБП АКБ 8x 12В 7 Ач , RACK19" 2U) sau analogic |  | buc |  | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Оборудование местное |  |  |  |  |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Точка доступа WiFi ) |  | buc |  | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Материалы |  |  |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Коммутационный шнур оптический многомодовый OM3 10 Гбит/с, LC Duplex - LC Duplex, длина 1 м |  | buc |  | 18,000 |
| 16 | Pret furnizor | Коммутационный шнур U/UTP cat. 5e 1 Гбит/с, RJ-45-RJ-45, длина 1 м |  | buc |  | 198,000 |
| 17 | Pret furnizor | Коммутационный шнур U/UTP cat. 5e 1 Гбит/с, RJ-45-RJ-45, длина 3 м |  | buc |  | 171,000 |
| 18 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  | buc |  | 171,000 |
| 19 | Pret furnizor | Модуль Keystone сat.5E RJ-45 неэкранированный 110 IDC 90 градусов белый |  | buc |  | 171,000 |
| 20 | 08-03-591-12 aplicativ | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,320 |
| 21 | Pret furnizor | Лючок напольный на 2 модуля с приборной рамкой |  | buc |  | 24,000 |
| 22 | Pret furnizor | Лючок напольный на 8 модулей с приборной рамкой |  | buc |  | 8,000 |
| 23 | Pret furnizor | Коробка напольная под лючок на 8 модулей |  | buc |  | 8,000 |
| 24 | Pret furnizor | Коробка распределительная с крышкой для твердых стен (107x107x50) с саморезами IP20 |  | buc |  | 40,000 |
| 25 | 10-04-066-07 aplicativ | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere |  | buc |  | 83,000 |
| 26 | Pret furnizor | Розетка телекоммуникационная 1 модуль RJ-45 кат. 5е (schneider, Legrand, ..., sau analogic) |  | buc |  | 83,000 |
| 27 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( priza cu 2 module 2RJ-45 ) |  | buc |  | 88,000 |
| 28 | Pret furnizor | Розетка телекоммуникационная 2 модуля RJ-45 кат. 5е(schneider, Legrand, ..., sau analogic) |  | buc |  | 88,000 |
| 29 | Pret furnizor | Коробка установочная приборная КМТ-010-044 со стыковочными узлами и саморезами для твердых стен (71x42) |  | buc |  | 83,000 |
| 30 | 08-02-412-1 k=0.8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Коэффициент к трудозатратам=0,80 |  | 100 m |  | 40,840 |
| 31 | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" сat.5е U/UTPнг(А)-LSLTx цвет серый ёмк. 4х2х0.52 |  | m |  | 4 278,00 |
| 32 | Pret furnizor | Кабель оптический распределительный MM 50/125 G.651 OM3 4 волокна ОКВнг(А)-LSZH |  | m |  | 260,000 |
| 33 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,50 |  | 100 m |  | 27,900 |
| 34 | Pret furnizor | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токчиных газов из ПНД D 16 мм |  | m |  | 2 790,000 |
| 35 | 08-02-409-2 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Коэффициент к трудозатратам=0,50 |  | 100 m |  | 0,140 |
| 36 | Pret furnizor | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токчиных газов из ПНД D 40 мм |  | m |  | 14,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Щиты и пульты |  |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Шкаф телекоммуникационный RACK19" 24U 600х1000 настенный дверь со стеклом LN35-24U66-G sau analogic |  | buc |  | 1,000 |
| 38 | Pret furnizor | Шкаф телекоммуникационный RACK19" 15U 600х450 настенный дверь со стеклом и замком LWR3-15U64-GF sau analogic |  | buc |  | 2,000 |
| 39 | Pret furnizor | Шкаф телекоммуникационный RACK19" 9U 600х450 настенный дверь со стеклом и замком LWR3-09U64-GF sau analogic |  | buc |  | 1,000 |
| 40 | Pret furnizor | Шкаф телекоммуникационный RACK19" 6U 600х450 настенный дверь со стеклом и замком LWR3-06U64-GF sau analogic |  | buc |  | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Кросс оптический 16x LC Duplex MM 50/125 OM3 RACK19" 1U комплектный (пигтейлы, проходные адаптеры, сплайс кассета) FOBX24-1U-16LCUD03 sau analogic |  | buc |  | 1,000 |
| 42 | Pret furnizor | Кросс оптический 8x LC Duplex MM 50/125 OM3 RACK19" 1U комплектный (пигтейлы, проходные адаптеры, сплайс кассета) FOBX24-1U-4LCUD03 sau analogic |  | buc |  | 5,000 |
| 43 | Pret furnizor | Cетевой коммутатор, 2х 1000Base-X SFP, 16х 100Base-T PoE 15Вт, RJ-45, RACK19" 1U, ~220В 300Вт TSX-U-2GX/SFP-16GTP-R sau analogic |  | buc |  | 8,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cетевой коммутатор, 2х 1000Base-X SFP, 24х 100Base-T PoE 15Вт, RJ-45, RACK19" 1U, ~220В 300Вт TSX-U-2GX/SFP-24GTP-R sau analogic |  | buc |  | 4,000 |
| 45 | Pret furnizor | Медиаконвертер 100Base-T RJ-45 в 1000Base-X SFP, монтаж на DIN-рейку, 24В 5Вт TSX-MC-1GX1GT-SFP sau analogic |  | buc |  | 10,000 |
| 46 | Pret furnizor | Оптический SFP модуль (приёмо-передатчик), MM 50/125 850 нм 2.5 Гбит/с 300 м LC Duplex TSX-SFP-HM2D-85-03 |  | buc |  | 25,000 |
| 47 | Pret furnizor | Коммутационная панель, 24х RJ-45 кат. 5е, с кабельным органайзером, RACK19" 1U TRP-PPNL-5EUTP-1U24 sau analogic |  | buc |  | 11,000 |
| 48 | Pret furnizor | Блок розеток PDU RACK19" 1U 6 розеток Schuko 16А/250В с выключателем шнур питания длиной 2 метра сечение 3x1.5 mm2 TRC-HPD-LS-16A-6SH-2MSH sau analogic |  | buc |  | 6,000 |
| 49 | Pret furnizor | Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования 3000 ВА АКБ 8x +/-12В 7 Ач , RACK19" 2U, 8 хС13, EPO, RS232, USB, SNMP SW930Pro-RTB sau analogic |  | buc |  | 6,000 |
| 50 | Pret furnizor | Внешний батарейный блок для ИБП АКБ 8x 12В 7 Ач , RACK19" 2U SW900pro-EBBRT-78 sau analogic |  | buc |  | 4,000 |
| 51 | Pret furnizor | Блок питания стабилизированный 24В 75Вт, монтаж на DIN-рейку, ~220В DR-E-75W-24 sau analogic |  | buc |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Оборудование местное |  |  |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Точка доступа WiFi, 2.5/5GHz 300/1300Mbit/s, MIPS 720MHz 64MB RouterOS 4, PoE 12W, IP56 RBwAPG-5HacT2HnD MikroTik |  | buc |  | 7,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-9

Semnalizare de incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( Прибор приёмно-контрольный пожарный адресно-аналоговый, 2/16 адресных колец, Previdia UltraVox ) | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль центрального процессора с LCD-дисплеем FPMCPU sau analogic) | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль на 2 кольцевых адресных шлейфов пожароной сигнализации 127 адресов IFM2L ) | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль вывода, 4 реле ~220В 5А IFM4R sau analogic) | buc | 2,000 |
| 5 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" (Модуль ввода/вывода, IFM16I0 sau analogic) | buc | 3,000 |
| 6 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль связи TCP/IP ModbusTCP IFMLAN sau analogic) | buc | 1,000 |
| 7 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль связи GSM, ContactID, SMS IFMDIAL ) | buc | 1,000 |
| 8 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль электропитания, 24В 16А 24Ач IFM24160 sau analogic) | buc | 1,000 |
| 9 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль LED-индикаторов с принтером FPMLEDPRN ) | buc | 1,000 |
| 10 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль-заглушка FPMNUL sau analogic) | buc | 2,000 |
| 11 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Дополнительный корпус cерый PRCAB sau analogic) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль управления речевым оповещением с LCD-дисплеем FPAMIAS sau analogic) | buc | 1,000 |
| 13 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль коммутации аудио сигналов IFAMEVAC sau analogic) | buc | 1,000 |
| 14 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль выходного аудио усилителя 2 линии 100В 250 Вт IFAMAMP ) | buc | 1,000 |
| 15 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль электропитания оповещения, 24В 8.5А 1000Вт 24Ач IFAMPSU sau analogic ) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Аккумуляторная батарея 12В 24Ач ) | buc | 4,000 |
| 17 | 10-08-002-02 k=0.5 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный адресно-аналоговый EN54-7 ED100 sau analogic) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | buc | 83,000 |
| 18 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( База извещателя пожарного автоматического дымового точечного адресно-аналогового EB0010 sau analogic) | buc | 83,00 |
| 19 | 10-04-066-05 aplicativ | Aparataj de perete: Avertizator manual ( Извещатель пожарный ручной адресный для внутренней установки красный EN54-11 EC0020 sau analogic ) | buc | 16,000 |
| 20 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Модуль ввода-вывода релейный адресный (2 реле ~220В 5А) EM322AC sau analogic ) | buc | 2,000 |
| 21 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze ( Модуль ввода-вывода адресный (4 входа 2.2 кОм, 4 выхода 24В 2А) EM344R sau analogic) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Бокс настенный пластиковый 160x120x55 мм для установки модуля ввода-вывода FBOX100 sau analogic) | buc | 3,000 |
| 23 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( Источник бесперебойного э/питания EN54-4 PS24060S sau analogic ) | buc | 1,000 |
| 24 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Оповещатель пожарный cветозвуковой адресный ES0020RE sau analogic ) | buc | 2,000 |
| 25 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere ( Оповещатель пожарный речевой накладной SPI-W56100 sau analogic ) | buc | 61,000 |
| 26 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Микрофонная консоль IPG-PTT | buc | 1,000 |
| 27 | 08-02-409-1 K=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m | 14,700 |
| 28 | Pret furnizor | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токсичных газов из ПНД D20 мм FRHF-20 | m | 1 470,000 |
| 29 | 08-02-412-2 K=0.8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Коэффициент к трудозатратам=0,8000 | 100 m | 18,850 |
| 30 | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5e экранированный огнестойкий не выд. дыма и токс. газов ёмк. 4х2х0.5 F/UTP FR FE180/E30 | m | 15,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 экранированный огнестойкий не выд. дыма и токс. газов ёмк. 2х2х0.8 JE-H(St)H FE180/E30 | m | 2 080,000 |
| 32 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Аккумуляторная батарея 12В 7Ач ) | buc | 2,00 |
| 33 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 ( Коробка соединительная огнестойкая ) | buc | 70,000 |
| 34 | Pret furnizor | Коробка соединительная огнестойкая | buc | 70,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Прибор приёмно-контрольный пожарный адресно-аналоговый, 2/16 адресных колец, ~220В, EN54-2, EN54-4, EN54-13 Previdia UltraVox sau analogic | buc | 1,00 |
| 36 | Pret furnizor | Модуль центрального процессора с LCD-дисплеем FPMCPU sau analogic | buc | 1,000 |
| 37 | Pret furnizor | Модуль на 2 кольцевых адресных шлейфов пожароной сигнализации 127 адресов IFM2L sau analogic | buc | 1,000 |
| 38 | Pret furnizor | Модуль вывода, 4 реле ~220В 5А IFM4R | buc | 2,000 |
| 39 | Pret furnizor | Модуль ввода/вывода, 16 DI/DO, NC+NO 100A 24D 30mA IFM16IO sau analogic | buc | 3,000 |
| 40 | Pret furnizor | Модуль связи TCP/IP ModbusTCP IFMLAN sau analogic | buc | 1,000 |
| 41 | Pret furnizor | Модуль связи GSM, ContactID, SMS IFMDIAL sau analogic | buc | 1,000 |
| 42 | Pret furnizor | Модуль электропитания, 24В 16А 24Ач IFM24160 sau analogic | buc | 1,000 |
| 43 | Pret furnizor | Модуль LED-индикаторов с принтером FPMLEDPRN sau analogic | buc | 1,000 |
| 44 | Pret furnizor | Модуль-заглушка FPMNUL sau analogic | buc | 2,000 |
| 45 | Pret furnizor | Дополнительный корпус cерый PRCAB sau analogic | buc | 1,000 |
| 46 | Pret furnizor | Модуль управления речевым оповещением с LCD-дисплеем FPAMIAS sau analogic | buc | 1,000 |
| 47 | Pret furnizor | Модуль коммутации аудио сигналов IFAMEVAC sau analogic | buc | 1,000 |
| 48 | Pret furnizor | Модуль выходного аудио усилителя 2 линии 100В 250 Вт IFAMAMP sau analogic | buc | 1,000 |
| 49 | Pret furnizor | Модуль электропитания оповещения, 24В 8.5А 1000Вт 24Ач IFAMPSU sau analogic | buc | 1,000 |
| 50 | Pret furnizor | Аккумуляторная батарея 12В 24Ач | buc | 1,000 |
| 51 | Pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный адресно-аналоговый EN54-7 (+10%) ED100 sau analogic | buc | 92,000 |
| 52 | Pret furnizor | База извещателя пожарного автоматического дымового точечного адресно-аналогового EВ0010 sau analogic | buc | 110,000 |
| 53 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной адресный для внутренней установки красный EN54-11 EC0020 | buc | 16,000 |
| 54 | Pret furnizor | Модуль ввода-вывода релейный адресный (2 реле ~220В 5А) EN54-17 EN54-18 EM322AC sau analogic | buc | 2,000 |
| 55 | Pret furnizor | Модуль ввода-вывода адресный (4 входа 2.2 кОм, 4 выхода 24В 2А) EN54-17 EN54-18 EM344R | buc | 1,000 |
| 56 | Pret furnizor | Источник бесперебойного э/питания, ~230В 0,5А / 24В 1.5А, 2х 12В 7Ач, EN54-4 SPS24060S sau analogic | buc | 1,000 |
| 57 | Pret furnizor | Бокс настенный пластиковый 160x120x55 мм для установки модуля ввода-вывода FBOX100 sau analogic | buc | 3,000 |
| 58 | Pret furnizor | Оповещатель пожарный cветозвуковой адресный +/-24В 40мА 106 дБ красный IP67 EN54-3 ES0020RE | buc | 2,000 |
| 59 | Pret furnizor | Оповещатель пожарный речевой накладной +/-100В 1.5/3/6Вт 92дБ IP21 EN54-24 SPI-W56100 sau analogic | buc | 61,000 |
| 60 | Pret furnizor | Микрофонная консоль IPG-PTT sau analogic | buc | 1,000 |
| 61 | Pret furnizor | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач | buc | 2,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-10

Semnalizare de paza automata. Supraveghere video (SPA)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 ( Шкаф телекоммуникационный RACK19" 9U 600х450 настенный дверь со стеклом ) | buc | 1,000 |
| 2 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 ( Шкаф телекоммуникационный RACK19" 6U 600х450 настенный дверь со стеклом ) | buc | 5,000 |
| 3 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Кросс оптический 8x LC Duplex MM 50/125 FOBX24-1U-8LCUD03 sau analogic ) | buc | 1,000 |
| 4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Кросс оптический 4x LC Duplex MM 50/125 FOBX24-1U-4LCUD03 sau analogic ) | buc | 5,000 |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Коммутационная панель, 24х RJ-45 кат. 6, экранированная с кабельным органайзером, PP24-1UC6S-D05 sau analogic) | buc | 5,000 |
| 6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Агрегирующий сетевой коммутатор, 16х 1000Base-X SFP, 8х 1000Base-TX RJ-45 sau analogic) | buc | 1,000 |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Cетевой коммутатор, 2х 1000Base-X SFP, 16х 1000Base-TX PoE 30Вт RJ-45, PoE Budget ) | buc | 1,000 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Cетевой коммутатор, 2х 1000Base-X SFP, 8х 1000Base-TX PoE 90Вт RJ-45, PoE Budget ) sau analogic | buc | 4,000 |
| 9 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (32 IP canale | buc | 1,000 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Placheta ( Жесткий диск SATA 10 TB ) | buc | 4,000 |
| 11 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune ( Наружняя охранная телевизионная камера, 6 Megapixel, IP+PoE, "HIKVISION" ) | buc | 13,000 |
| 12 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune ( Внутренняя купольная охранная телевизионная камера, 6 Megapixel, IP+PoE, "HIKVISION" sau analogic) | buc | 17,000 |
| 13 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования 3000 ВА ) | buc | 1,000 |
| 14 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 ( Cutie de desfacere 110х110х50, P54 ) | buc | 30,000 |
| 15 | Pret furnizor | Коробка распределительная с крышкой для твердых стен (107x107x50) с саморезами IP20 | buc | 30,000 |
| 16 | Pret furnizor | Коммутационный шнур S/FTP cat.6a 1 Гбит/с, RJ-45 - RJ-45, длина 1м | buc | 48,000 |
| 17 | 08-02-412-1 k=0.8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Коэффициент к трудозатратам=0,8000 | 100 m | 9,780 |
| 18 | Pret furnizor | Кабель оптический распределительный MM 50/125 G.651 OM3 4 волокна ОКВнг(А)-LSLTx | m | 260,000 |
| 19 | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" сat.6a S/FTPнг(А)-LSLTx цвет серый ёмк. 4х2х0.57 | m | 827,000 |
| 20 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m | 6,9700 |
| 21 | Pret furnizor | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токчиных газов из ПНД D 16 мм | m | 697,000 |
| 22 | 08-02-409-2 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m | 0,140 |
| 23 | Pret furnizor | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токчиных газов из ПНД D 40 мм | m | 14,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 24 | Pret furnizor | Шкаф телекоммуникационный RACK19" 9U 600х450 настенный дверь со стеклом LWR3-09U64-GF sau analogic | buc | 1,000 |
| 25 | Pret furnizor | Шкаф телекоммуникационный RACK19" 6U 600х450 настенный дверь со стеклом LWR3-06U64-GF sau analogic | buc | 5,000 |
| 26 | Pret furnizor | Кросс оптический 8x LC Duplex MM 50/125 OM3 RACK19" 1U комплектный (пигтейлы, проходные адаптеры, сплайс кассета) FOBX24-1U-8LCUD03 sau analogic | buc | 1,000 |
| 27 | Pret furnizor | Кросс оптический 4x LC Duplex MM 50/125 OM3 RACK19" 1U комплектный (пигтейлы, проходные адаптеры, сплайс кассета) FOBX24-1U-4LCUD03 sau analogic | buc | 5,000 |
| 28 | Pret furnizor | Кросс оптический 4x LC Duplex MM 50/125 OM3 RACK19" 1U комплектный (пигтейлы, проходные адаптеры, сплайс кассета) FOBX24-1U-4LCUD03 sau analogic | buc | 5,000 |
| 29 | Pret furnizor | Коммутационная панель, 24х RJ-45 кат. 6, экранированная с кабельным органайзером, RACK19" 1U PP24-1UC6S-D05 sau analogic | buc | 5,000 |
| 30 | Pret furnizor | Агрегирующий сетевой коммутатор, 16х 1000Base-X SFP, 8х 1000Base-TX RJ-45, RACK19" 1U, ~220В 20Вт DS-3E1524-SI-16F8T sau analogic | buc | 1,000 |
| 31 | Pret furnizor | Cетевой коммутатор, 2х 1000Base-X SFP, 16х 1000Base-TX PoE 30Вт RJ-45, PoE Budget 230Вт, RACK19" 1U, ~220В 250Вт DS-3E1518P-SI-16P2F sau analogic | buc | 1,000 |
| 32 | Pret furnizor | Cетевой коммутатор, 2х 1000Base-X SFP, 8х 1000Base-TX PoE 90Вт RJ-45, PoE Budget 130Вт, RACK19" 1U, ~220В 150Вт DS-3E1512HP-SI-8P2T2F sau analogic | buc | 4,000 |
| 33 | Pret furnizor | Оптический SFP модуль (приёмо-передатчик), MM 62.5/125 850 нм 1.25 Гбит/с -18дБм 500 м LC Duplex HK-SFP-1.25G-850-DF-MM sau analogic | buc | 12,000 |
| 34 | Pret furnizor | Сетевой видеорегистратор 32 IP канала, H.264 MPEG-4, 2x VGA, 2x HDMI, 8x SATA 16TB RAID 0/1/5/6/10, 2x RJ-45 100/1000Base-T, 19" 2U, ~220В 30Вт DS-8632NXI-I8/S sau analogic | buc | 1,000 |
| 35 | Pret furnizor | Жесткий диск SATA 10 TB DS-AIoT-HK7210AH sau analogic | buc | 4,000 |
| 36 | Pret furnizor | Наружняя охранная телевизионная камера, 6 МРх, 20 fps, 0.001 Lux, 6 мм F1.0, PoE 6.7Вт, IP67, -30 ... +60°C DS-2CD1067G2-LUF sau analogic | buc | 13,000 |
| 37 | Pret furnizor | Внутренняя купольная охранная телевизионная камера, 6 МРх, 20 fps, 0.001 Lux, 2.8 мм F1.0, PoE 8Вт DS-2CD1167G2H-LIUF sau analogic | buc | 17,000 |
| 38 | Pret furnizor | Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования 3000 ВА АКБ 8x +/-12В 7 Ач , RACK19" 2U, 8 хС13, EPO, RS232, USB, SNMP SW930Pro-RTB sau analogic | buc | 1,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-11

Automatizare IVC (AIVC)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Приборы на щите |  |  |
| 1 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Переключатель кулачковый ПК-2-24 ) | buc | 12,000 |
| 2 | Pret de piata | Переключатель кулачковый "Вкл.-0-Выкл." 4Р 25А ПК-2-24 sau analogic | buc | 12,000 |
| 3 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 36,000 |
| 4 | Pret de piata | Кнопка "Пуск/Стоп", зелёная/красная, без подсветки, овальная, NO+NC APBB-22N sau analogic | buc | 12,000 |
| 5 | Pret de piata | Лампа сигнальная, желтая, 24B, 22 mm APBB-22N sau analogic | buc | 12,000 |
| 6 | Pret de piata | Лампа сигнальная, зеленая, 24B, 22 mm APBB-22N sau analogic | buc | 12,000 |
| 7 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 12,000 |
| 8 | Pret de piata | Оповещатель свето-звуковой красный, 24B, D22 mm 85 db ED16-22BMS sau analogic | buc | 12,000 |
|  |  | 1.2. Приборы и агрегаты местные |  |  |
| 9 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( Резервированный источник питания адресный SPS24160G sau analogic) | buc | 4,000 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Модуль ввода-вывода релейный адресный (2 реле ~220В 5А) EM322AC sau analogic ) | buc | 1,000 |
| 11 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze ( Модуль ввода-вывода адресный (4 входа 2.2 кОм, 4 выхода 24В 2А) EM344R sau analogic ) | buc | 35,000 |
| 12 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa ( Пульт управления режимами, переключатель ПУР-3/24 sau analogic) | 100 buc | 0,090 |
| 13 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Пост кнопочный ESE1-V3 sau analogic ) | buc | 20,000 |
| 14 | Pret de piata | Пост кнопочный, зелёная кнопка NO ESE1-V3 sau analogic | buc | 20,000 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Пост кнопочный ESE3-V8 sau analogic ) | buc | 15,000 |
| 16 | Pret de piata | Пост кнопочный, зелёная/красная кнопки "Пуск/Стоп", NO+NC, сигнальная лампа ESE3-V8 sau analogic | buc | 15,000 |
| 17 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( Датчик качества воздуха 22DCK sau analogic) | set | 7,000 |
| 18 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( Датчик температуры и влажности воздуха 22DTH sau analogic ) | set | 1,000 |
| 19 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Комнатный термостат RT100 sau analogic) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-01-057-1 aplicativ | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, levier ( Реечный реверсивный э/привод оконной фрамуги ) | buc | 4,000 |
|  |  | 1.3. Materiale |  |  |
| 21 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Аккумуляторная батарея 12В 7Ач ) | buc | 8,000 |
| 22 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 ( Коробка разветвительная для шины RS-485 sau analogic) | buc | 9,000 |
| 23 | Pret furnizor | Коробка разветвительная для шины RS-485 KK-03 sau analogic | buc | 9,000 |
| 24 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 ( Коробка разветвительная огнестойкая Е90 KMRF-100-6-06 EKF sau analogic ) | buc | 27,000 |
| 25 | Pret furnizor | Коробка разветвительная огнестойкая Е90 KMRF-100-6-0 sau analogic, 6 вводов IP55, 1.5 ... 6 мм2, 100х100х50 мм | buc | 27,000 |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Бокс настенный пластиковый 160x120x55 мм для установки модуля ввода-вывода FBOX100 sau analogic) | buc | 36,000 |
| 27 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m | 17,000 |
| 28 | Pret urnizor | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токсичных газов из ПНД D20 мм FRHF-20 sau analogic | m | 1 700,000 |
| 29 | 08-02-412-2 k=0.8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Коэффициент к трудозатратам=0,8000 | 100 m | 15,210 |
| 30 | Pret urnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 экранированный огнестойкий не выд. дыма и токс. газов ёмк. 2х2х0.8 JE-H(St)H FE180/E30 | m | 650,000 |
| 31 | Pret urnizor | Кабель связи "Profibus "с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 экранированный не выд. дыма и токс. газов ёмк. 2х2х0.8 JE-Li2Y(St)Y-PF | m | 365,000 |
| 32 | Pret furnizor | Кабель монтажный экранированный с медными жилами ёмк. 3х0.5 JE-LiY(St)Y | m | 275,000 |
| 33 | Pret furnizor | Кабель контрольный экранированный с медными жилами ёмк. 4х0.5 SL-DY(St)Y | m | 100,000 |
| 34 | Pret furnizor | Кабель контрольный экранированный огнестойкий с медными жилами ёмк. 4х1.5 SL-HX(St)H FE180/E30 | m | 300,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Приборы и агрегаты местные |  |  |
| 35 | Pre furnizor | Резервированный источник питания адресный 24В 4А 7Ач SPS 24160G sau analogic | buc | 4,000 |
| 36 | Pret furnizor | Модуль ввода-вывода релейный адресный (2 реле ~220В 5А) EN54-17 EN54-18 EM322AC sau analogic | buc | 1,000 |
| 37 | Pret furnizor | Модуль ввода-вывода адресный (4 входа 2.2 кОм, 4 выхода 24В 2А) EN54-17 EN54-18 EM344R sau analogic | buc | 35,000 |
| 38 | Pret furnizor | Пульт управления режимами, переключатель NO-NC c ключем, лампа желтая 24В ПУР-3/24 sau analogic | buc | 9,000 |
| 39 | Pret furnizor | Датчик качества воздуха, СО2/VOC 0...10В, 24В 1.5Вт 22DCK Belimo sau analogic | buc | 7,000 |
| 40 | Pret furnizor | Датчик температуры и влажности воздуха, 0...10В, 24В 0.8Вт 22DTH Belimo sau analogic | buc | 1,000 |
| 41 | Pret furnizor | Комнатный термостат, 0 ... 50°С, SPDT ~220В 3А, RT100 Salus sau analogic | buc | 1,000 |
| 42 | Pret furnizor | Реечный реверсивный э/привод оконной фрамуги, #24В 22Вт 650Н 750мм LC Fire Giesse sau analogic | buc | 4,000 |
|  |  | 2.2. Materiale |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач | buc | 8,000 |
| 44 | Pret furnizor | Бокс настенный пластиковый 160x120x55 мм для установки модуля ввода-вывода FBOX100 sau analogic | buc | 36,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Ascensor 630kg 5 statii

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Montarea utilajului |  |  |
| 1 | pret firmei | Montarea este incl in pretul utilajului | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 2 | pret de piata | Ascensor 630 kg 5 statii | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica (AEE)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 26,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,170 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,600 |
| 4 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 7,490 |
| 5 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 7,490 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,040 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 7 | TsA16A2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol | m3 | 19,00 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,000 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,1400 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |
| 11 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 8,250 |
|  |  | Capitolul 1.3. Reabilitarea imbracamintei din asfalt |  |  |
| 12 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ( щебень фр. 40 - 70 ) | m3 | 2,600 |
| 13 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 13,000 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,600 |
| 16 | 408-93 | Nisip | m3 | 5,000 |
| 17 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,600 |
| 18 | Pret furnizor | Сablu din aluminiu tensiune 1kV cu izolatie XLPE АПвБбШп-1 4х50 mm2 | m | 60,000 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,6000 |
| 20 | Pret furnizor | Caramida | buc | 500,000 |
| 21 | 08-02-164-2 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,000 |
| 22 | Pret furnizor | Etansare la capat cablu RAYHEM sau analogic sec. 4x50 mm2 | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,672 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки ) | m3 | 0,630 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Доработка ) | m3 | 2,077 |
| 4 | TsF02C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (крепление траншей;30%-со стоимостью материалов) | m2 | 26,500 |
| 5 | TsF02C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m(крепление траншей;70% без ст-ти материалов) | m2 | 61,850 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos | m3 | 2,040 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,042 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,042 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,477 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,477 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,189 |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 32,445 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,186 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si accesorii |  |  |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tevi din PVC d-110mm) | m | 6,000 |
| 15 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Tevi din PVC d-350mm) | m | 26,000 |
| 16 |  | Banda de avertizare. | m | 32,000 |
| 17 | AcE51H | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 350 mm | piesa | 1,000 |
| 18 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm. (Teu din polietilena d-160x110) | buc | 1,000 |
| 19 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm. (Cot din polietilena d-160mm) | buc | 1,000 |
| 20 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Teava PVC d-160mm Coloana L=1m) | m | 1,000 |
| 21 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 6,000 |
| 22 | AcF12F | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 350mm | m | 26,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Сamin D=1000mm (4buc) |  |  |
| 23 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,270 |
| 24 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 4,000 |
| 25 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 8,000 |
| 26 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 4,000 |
| 27 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 4,000 |
| 28 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,000 |
| 29 | CL18A | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constitute МС-2, МС-5,МС-5.МС-6. (Elemente de legatura de seismicitate.) | kg | 68,400 |
| 30 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,069 |
| 31 | Pret din piata | Capac cu rama din fonta tip U | buc | 4,000 |
| 32 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) | m3 | 0,760 |
| 33 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Pereu) | m2 | 7,600 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontarea si restabilirea dalelor (5m2) |  |  |
| 34 | DG01A | Desfacerea de pavaje ( pavaj vibropresat asezat pe nisip) | m2 | 5,000 |
| 35 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II demolarea pietris sub pavele (pietris se foloseste pentru strat) | 100 m3 | 0,006 |
| 36 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III demolare pietris sub pavele | 100 m3 | 0,005 |
| 37 | TsH85A aplicativ | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (curatirea dalelor demontate) | 100m2 | 2,025 |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m) fara costul pietrisului . pietris din demolarea | m3 | 0,563 |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m )pietris nou | m3 | 0,563 |
| 40 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (0,10m) | m3 | 0,450 |
| 41 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( din dale existente de la demolarea) | m2 | 5,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,193 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки ) | m3 | 0,300 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Доработка ) | m3 | 0,597 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos | m3 | 1,600 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,872 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,872 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,137 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,137 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,067 |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 11,725 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,067 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si accesorii |  |  |
| 12 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm./ Tevi din polietilena PE100, PN-10 d75mm | m | 20,000 |
| 13 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Tub de protectie PE80 PN6 d-110mm) | m | 11,000 |
| 14 | Pret de piata | Banda de avertizare | m | 20,000 |
| 15 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei d 50 mm | m | 20,000 |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 20,000 |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, (Vana inclinata din fonta d-65mm) | buc | 1,000 |
| 18 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel pentru sudura d=65mm.pentru vana) | buc | 2,000 |
| 19 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (Teu din otel cu flansa d-400x100mm) | buc | 1,000 |
| 20 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm (Flanta din otel pentru teu-egal,d-400 мм) | buc | 2,000 |
| 21 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din otel cu flansa d-100x65mm) | buc | 1,000 |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flanta din otel pentru reductie, д-100 мм) | buc | 2,000 |
| 23 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (Adaptor flansa larga toleranta d-400mm) | buc | 1,000 |
| 24 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (Patruboc flansa larga goala d-400mm) | buc | 1,000 |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,(Flanta adaptor d=75mm) | buc | 2,000 |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, (Flansa libera d-75 mm) | buc | 2,000 |
| 27 | AcE51H | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 400 mm | piesa | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Сamin D=1500mm |  |  |
| 28 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana ) | m3 | 1,340 |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15(0.38m3) | buc | 1,000 |
| 30 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9-а(0.4m3) | buc | 1,000 |
| 31 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-6(0.27m3) | buc | 1,000 |
| 32 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-2(0.27m3) | buc | 1,000 |
| 33 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 34 | Pret din piata | Capac cu rama din fonta tip T | buc | 1,000 |
| 35 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Constructii de metale pentru consolidarea caminului МС-3,МС-5,МС-7) | kg | 28,320 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,028 |
| 37 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 0,150 |
| 38 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontarea si restabilirea dalelor (5m2) |  |  |
| 39 | DG01A | Desfacerea de pavaje ( pavaj vibropresat asezat pe nisip) | m2 | 5,000 |
| 40 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II demolarea pietris sub pavele (pietris se foloseste pentru strat) | 100 m3 | 0,006 |
| 41 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III demolare pietris sub pavele | 100 m3 | 0,005 |
| 42 | TsH85A aplicativ | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi de pe bordure (curatirea dalelor demontate) | 100m2 | 2,025 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m) fara costul pietrisului . pietris din demolarea | m3 | 0,563 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m ) pietris nou | m3 | 0,563 |
| 45 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (0,10m) | m3 | 0,450 |
| 46 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( din dale existente de la demolarea) | m2 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 47 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Vana inclinata din fonta d-400mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 48 | Pret dе piata | Vana inclinata din fonta d-400mm | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrarile de demolare a pavajelor existente sunt incluse in devizul Nr.1-1-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminte trotuar din placa vibropresata gr 4cm in afara curtii tip 1-195 m2 |  |  |
| 1 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,950 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr 10 сm fr 30--60 mm | m3 | 19,500 |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 195,000 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 50.20.7 | m | 67,000 |
|  |  | Capitolul 3. Imbracaminte trotuar din placa vibropresata gr. 4cm in curte tip 1-30 m2 |  |  |
| 5 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,300 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr 10 сm fr 30--60 mm | m3 | 3,000 |
| 7 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 4. Pavaj carosabil din placa vibropresata gr.8 cm tip 2-120 m2 |  |  |
| 8 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,200 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr 24 сm fr 20-40mm | m3 | 28,800 |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat gr 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 120,000 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.30.15 | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperire pietonala beton tip 3 -25m2 |  |  |
| 12 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,250 |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr 12 сm fr 30-60mm | m3 | 3,000 |
| 14 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm cl C15/12 | m2 | 25,000 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 50.20.7 | m | 1,500 |

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                                  Valentina Șpac