| Amenajarea zonei de agrement pentru locuitorii din comuitate, s. Roscani, r. Straseni | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de constructie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de pavare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 26,00 |  |  |
| 2 |  |  | TrI1AA02C1 |  |  |  | Incarcarea deseuri din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,25 |  |  |
| 3 |  |  | TsI50C5 |  |  |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3750 |  |  |  | 1,88 |  |  |
| 4 |  |  | DE10A |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 x 30 x 8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 44,00 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001 |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,9200 |  |  |  | 292,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2666122800285 1 |  |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 80 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 100,50 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 5 |  |  | DE10A |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 50 x 10 x 15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 3,52 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001 |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,9200 |  |  |  | 23,36 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2666122800285 2 |  |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50 x 100 x 150 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 6 |  |  | DE17B |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. Nota: Pavaj vibro-presat caramida gr. 4 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0124 |  |  |  | 202,48 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0316 |  |  |  | 6,32 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 320,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 26,4000 |  |  |  | 5 280,00 |  |  |
|  |  |  | 26611128006515 |  |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 4 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 203,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0760 |  |  |  | 15,20 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 7 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 9,70 |  |  |
|  |  |  | 2513206621460 |  |  |  |  | Banca pe 2 picioare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 8 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea urne |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 9,70 |  |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  |  | Urne |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0840 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de pavare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de instalare a formelor arhitecturale mici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TsA02F |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,750 |  |
|  |  |  | 9310060019901 |  |  |  |  | Chesonier |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 6,19 |  |  |
| 10 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 11 |  |  | CC02K |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,130 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 3,05 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 32,93 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 12 |  |  | CC02L2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0660 |  |  |  | 12,99 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 201,72 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,97 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 55,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 13 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 14 |  |  | CB02C |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,240 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 2,45 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,24 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 3,67 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 3,67 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 1,59 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,47 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 15 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa M300 si turnarea cu mijloace clasice |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 19,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 26631021001000 |  |  |  |  | Beton M300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 4,22 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1,12 |  |  |
| 16 |  |  | TsH222A |  |  |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,750 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1100 |  |  |  | 3,05 |  |  |
| 17 |  |  | TsI50A5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,675 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 18 |  |  | CL17A |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: (profile din metal si tabla plana) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 88,55 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 7,70 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 3,85 |  |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 385,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 3,85 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 7,70 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 7,70 |  |  |
| 19 |  |  | IzA10B |  |  |  | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6900 |  |  |  | 20,84 |  |  |
|  |  |  | 2881116001965 |  |  |  |  | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,06 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit rafinat tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1350 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,91 |  |  |
| 20 |  |  | RpIzE12C |  |  |  | Grunduirea si vopsirea manuala a totemului, cu vopsele gata preparate, in variantele: un strat cu vopsea de miniu de plumb si doua straturi vopsea de ulei. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2300 |  |  |  | 54,12 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 22,88 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 5,89 |  |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 9,06 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit rafinat tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | 2922140006705 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,66 |  |  |
| 21 |  |  | CE40A |  |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 20,2500 |  |  |  | 7,29 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,9300 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,4000 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0100 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  |  | Gudron |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,5800 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,4500 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 22 |  |  | CN16C |  |  |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 18,90 |  |  |
|  |  |  | 2430126105046 |  |  |  |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,89 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,35 |  |  |
| 23 |  |  | CJ10D Apl |  |  |  | Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T. Nota: Element decorativ "Inima" 3,5*2,8*0,2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7133010012100 |  |  |  |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5500 |  |  |  | 1,55 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,5000 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 2710503805425 |  |  |  |  | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2523146720000 1 |  |  |  |  | Element decorativ "Inima" 3,5*2,8*0,2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 |  |  | DF19B |  |  |  | Montare litere 3D cu pelicula luminiscenta (Roscani) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 2,31 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 2,31 |  |  |
|  |  |  | 2615107326105 1 |  |  |  |  | Litere 3D cu pelicula luminiscenta (Roscani) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de instalare a formelor arhitecturale mici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |