## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## Obiectul: Lucrări de reparaţie în căminul nr.9 a IP UTM din str.Florilor, 4 mun.Chişinău (etajele I-V)

## Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. Descriere generală: Căminul nr.9 se află pe str. Florilor, 4, mun.Chișinău. Clădirea cu 5 etaje. Grad de responsabilitate a clădirii – II. Grad de rezistență la foc – II. Scopul lucrărilor de reparație: îmbunătățirii condițiilor de cazare pentru studenți și reducerea consumului de energie termica, creării confortului fonic. Sunt prevăzute lucrări de reparație și îmbunătățire a infrastructurii căminului . Tâmplăria exterioară este schimbată. Balcoanele sunt reparate.

2. Informaţii şi proiectare: lucrările de reparație în căminul nr.9 includ:

- Lucrări de reparație în odăi și coridor, casa scării ( tavan, pereți, podea)

- Demontarea tîmplăriei interioare existente ( uși )

- Montarea tîmplăriei interioare

- Lucrări de reparație a glafurilor în urma instalării tîmplăriei

- Lucrări de reparatie a rețelelot electrice.

- Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu căldură

- Durata de executare a lucrărilor este de 10 luni.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

a) Ușile interioare din MDF cu deschidere normală, vopsite mat de culoare sur, toc usa din lemn, grosimea tocului de ușă nu mai puțin de 30 mm, ancadramentul ușilor si extensiile de toc sunt confecționate din MDF de grosimea nu mai puțin de 10 mm, ( se stabilește după consultație cu beneficiarul)

b) Covor PVC: Linoleum - class 33-42, strat de protecție-0.6 mm, gr.2,3 mm, culoarea gri deschis ( cu desen – laminat sau parchet) cu accesorii de aceiași culoare. Dimensiuni plinta: 2500 x 59 x 22mm ( se stabilește după consultație cu beneficiarul)

c) Placi de gresie: 60*60 cm; gros. minim -  0,8 cm, culoarea gri mat ( se stabilește după consultație cu beneficiarul)

d) Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Vopsea lavabila mata pentru interior. Caracteristici: Uzură prin frecare umedă - Clasa 2, Capacitate de acoperire - clasa 2

e) Impaslitura din fibra de sticla - 160gr/m2

f) Echipamentul electric: unelte, utilaje și materiale necesare pentru a asigura funcționarea șantierului, executarea lucrărilor și instalarea finală a rețelelor electrice obligatorii vor fi coordonate și aprobate de beneficiar înainte de a pune în operă.

g) Materiale necesare pentru executarea lucrărilor și instalarea finală a rețelelor de alimentare cu căldura obligatorii vor fi coordonate și aprobate de beneficiar.

h) RADIATOR - tip Bimetal, Putere termică - 137 W, Distanța între axe - 500 mm, Presiunea de lucru 20 atm, Dimensiuni 558*80*80 mm. 1 bucată de radiator are 10 secții.

Cantitatea - 185 radiatoare.

i) Tabloul electric gata echipat prevăzut la poziția 134 (RpEG02B) va fi de tip interior, din metal, 24 de module, echipat cu 1 întrerupător automat trifazat de 50A și 21 întrerupătoare automate monofazate de 16A (Fiecare).

4. Mostre: Agentii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunţarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Dimensiunele și cotele se concretizează la fața locului înainte de a face comandă. Tâmplăria se asamblează după preluarea măsurilor la faţa locului.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: Cerinţele solicitate în pct. 3.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: admisibil.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu sunt

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Articolele de tîmplărie se vor fabrica în conformitate cu standartele în vigoare, materiale trebuie să fie agrementate in R.M. Dimensiunile şi forma se vor concretiza la obiect. Instalarea articolelor se va face cu respectarea codului practic în construcţii C.04.08.2015

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipamentul, instalaţii, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01-01-2012 ).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Lucrări de reparaţie în căminul nr.9 a IP UTM din str.Florilor,4A mun.Chişinău (etajele I-V) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie la Et.1-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie odaia (5.6*3.2 m) - 45 odai |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 85,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,85 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,85 |
| 2 | RpCR32B |  |  | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare |  |  | m2 |  | 1 827,00 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 730,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 91,35 |
|  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 91,35 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 36,54 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 27,40 |
| 3 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 2 633,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 315,96 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 394,95 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 131,65 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 26,33 |
| 4 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 806,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 185,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 185,38 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 24,18 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,18 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 24,18 |
| 5 | RpCK41E |  |  | Desfacerea stratului de bitum la podea |  |  | m2 |  | 806,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 72,54 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 72,54 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 24,18 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,18 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 40,30 |
| 6 | TsH92A |  |  | Incarcarea in auto gunoi, |  |  | t |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 81,60 |
| 7 | TsI50C5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 60,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 22,50 |
|  |  |  | Total lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea |  |  | m2 |  | 3 525,00 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 493,50 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund beton contact |  |  | kg |  | 1 462,88 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 176,25 |
| 9 | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 4 000,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 800,00 |
| 10 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 100,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 133,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 957,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,70 |
|  | 29522700038171 |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,80 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 11 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 85,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 124,95 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,25 |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  | 85,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,23 |
|  | 2682162605828 |  |  | Spuma pentru montare |  |  | kg |  | 18,70 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,70 |
| 12 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 45,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 108,90 |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 45,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 270,00 |
| 13 | CK07B |  |  | baghete din lemn montate la usi - ancadrament |  |  | m |  | 279,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,32 |
|  | 2010212946000 |  |  | ancadrament |  |  | m |  | 292,95 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,18 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 41,85 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,79 |
| 14 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 4 000,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 200,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6 800,00 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 40,00 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 60,00 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 80,00 |
| 15 | RpCJ28A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 17,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  | 2662102700203 |  |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 32,13 |
|  | 2664102101145 |  |  | Mortar adeziv |  |  | kg |  | 183,60 |
|  | 2513206621500 |  |  | Banda de armare |  |  | m |  | 61,20 |
|  | 2462106110550 |  |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  | kg |  | 12,24 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,03 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 16 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 827,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2 228,94 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 13 044,78 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,31 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 144,33 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 29,23 |
| 17 | CF51B K la Mat. și Utilaj - 10 K manopera - 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 10,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  | m2 |  | 1 827,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 876,96 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 26 126,10 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 18,27 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 292,32 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 54,81 |
| 18 | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si exterior) |  |  | m |  | 698,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 355,98 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 230,34 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 900,42 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,54 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,05 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,05 |
| 19 | CK18C |  |  | Montarea cornierului perforat la ferestre ( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  |  | m |  | 698,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 181,48 |
|  | 2743123549025 |  |  | Cornier perforat |  |  | m |  | 732,90 |
| 20 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2 633,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 526,60 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 2 896,30 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 394,95 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,79 |
| 21 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 245,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 364,07 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 73,50 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 3 579,45 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,74 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 19,36 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 7,25 |
| 22 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 806,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 233,18 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 754,84 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,22 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 63,67 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,72 |
| 23 | CF53B K la Mat. și Utilaj - 10 K manopera - 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  | m2 |  | 806,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 499,72 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 11 525,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 32,24 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 128,96 |
| 24 | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 830,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 388,44 |
|  | 2653102100827 |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 25 651,98 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 75,45 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,87 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 69,72 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,60 |
| 25 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 878,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1 295,10 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 287,80 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 3 036,00 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,88 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,88 |
| 26 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 878,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 86,34 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 431,70 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 143,90 |
| 27 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 2 878,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1 582,90 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1 151,20 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 172,68 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1 439,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 143,90 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,76 |
| 28 | CG08A1 |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 830,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 83,00 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1 037,50 |
|  | 2523116716345 |  |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 880,22 |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 25,15 |
|  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 502,98 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 67,06 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,26 |
|  | 2521106718386 |  |  | Plinte PVC |  |  | m |  | 922,13 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 24,90 |
| 29 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 117,20 |
|  |  |  | Total lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie odaia (5.6*3.2 m) - 45 odai |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatie odaia (4.2*3.3 m) - 50 odai |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 105,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,05 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 22,05 |
| 31 | RpCR32B |  |  | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare |  |  | m2 |  | 1 720,00 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 688,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 86,00 |
|  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 86,00 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 34,40 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 25,80 |
| 32 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 2 413,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 289,56 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 361,95 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 120,65 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 24,13 |
| 33 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 715,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 164,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 164,45 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 21,45 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 21,45 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 21,45 |
| 34 | RpCK41E |  |  | Desfacerea stratului de bitum la podea |  |  | m2 |  | 715,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 64,35 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,35 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 21,45 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 21,45 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 35,75 |
| 35 | TsH92A |  |  | Incarcarea in auto gunoi, |  |  | t |  | 77,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 104,72 |
| 36 | TsI50C5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 77,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 28,88 |
|  |  |  | Total lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea |  |  | m2 |  | 3 126,00 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 437,64 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund beton contact |  |  | kg |  | 1 297,29 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 156,30 |
| 38 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 100,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 133,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 957,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,70 |
|  | 29522700038171 |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,80 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 39 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 95,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 139,65 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,75 |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  | 95,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,08 |
|  | 2682162605828 |  |  | Spuma pentru montare |  |  | kg |  | 20,90 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,90 |
| 40 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 50,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 121,00 |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 50,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 300,00 |
| 41 | CK07B |  |  | baghete din lemn montate la usi - ancadrament |  |  | m |  | 258,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 20,64 |
|  | 2010212946000 |  |  | ancadrament |  |  | m |  | 270,90 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,87 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 38,70 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,58 |
| 42 | RpCJ28A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 17,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  | 2662102700203 |  |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 32,13 |
|  | 2664102101145 |  |  | Mortar adeziv |  |  | kg |  | 183,60 |
|  | 2513206621500 |  |  | Banda de armare |  |  | m |  | 61,20 |
|  | 2462106110550 |  |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  | kg |  | 12,24 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,03 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 43 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 720,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2 098,40 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 12 280,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,88 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 135,88 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 27,52 |
| 44 | CF51B K la Mat. și Utilaj - 10 K manopera - 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 10,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  | m2 |  | 1 720,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 825,60 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 24 596,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 17,20 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 275,20 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 51,60 |
| 45 | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si exterior) |  |  | m |  | 770,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 392,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 254,10 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 993,30 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,62 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,69 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,16 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,16 |
| 46 | CK18C |  |  | Montarea cornierului perforat la ferestre ( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  |  | m |  | 770,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 200,20 |
|  | 2743123549025 |  |  | Cornier perforat |  |  | m |  | 808,50 |
| 47 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2 413,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 482,60 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 2 654,30 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 361,95 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,72 |
| 48 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 269,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 399,73 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 80,70 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 3 930,09 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,25 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 7,96 |
| 49 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 693,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 060,29 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 948,02 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,77 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 54,75 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 13,51 |
| 50 | CF53B K la Mat. și Utilaj - 10 K manopera - 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  | m2 |  | 693,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 429,66 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 9 909,90 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,93 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 27,72 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 110,88 |
| 51 | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 715,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 334,62 |
|  | 2653102100827 |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 22 097,79 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 64,99 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,06 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 60,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,30 |
| 52 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 682,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1 206,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 268,20 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 2 829,24 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,68 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,68 |
| 53 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 682,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 80,46 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 402,30 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 134,10 |
| 54 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 2 682,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1 475,10 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1 072,80 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 160,92 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1 341,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 134,10 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,36 |
| 55 | CG08A1 |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 715,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 71,50 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 893,75 |
|  | 2523116716345 |  |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 758,26 |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 21,66 |
|  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 433,29 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 57,77 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,08 |
|  | 2521106718386 |  |  | Plinte PVC |  |  | m |  | 794,37 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,45 |
| 56 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 105,48 |
|  |  |  | Total lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie odaia (4.2*3.3 m) - 50 odai |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari de reparatie odaia (4.9*4.2 m) - 10 odai |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,30 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,30 |
| 58 | RpCR32B |  |  | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare |  |  | m2 |  | 430,00 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 172,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 21,50 |
|  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 21,50 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 8,60 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,45 |
| 59 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 636,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 76,32 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 95,40 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 31,80 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,36 |
| 60 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 211,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 48,53 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,53 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 6,33 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,33 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,33 |
| 61 | RpCK41E |  |  | Desfacerea stratului de bitum la podea |  |  | m2 |  | 211,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 18,99 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,99 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 6,33 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,33 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 10,55 |
| 62 | TsH92A |  |  | Incarcarea in auto gunoi, |  |  | t |  | 17,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,12 |
| 63 | TsI50C5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 17,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,38 |
|  |  |  | Total lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea |  |  | m2 |  | 864,00 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 120,96 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund beton contact |  |  | kg |  | 358,56 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 43,20 |
| 65 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 18,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 27,78 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,51 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,72 |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  | 18,90 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,61 |
|  | 2682162605828 |  |  | Spuma pentru montare |  |  | kg |  | 4,16 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,38 |
| 66 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,20 |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,00 |
| 67 | CK07B |  |  | baghete din lemn montate la usi - ancadrament |  |  | m |  | 51,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,08 |
|  | 2010212946000 |  |  | ancadrament |  |  | m |  | 53,55 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,77 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,65 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,51 |
| 68 | RpCJ28A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala |  |  | m2 |  | 25,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 14,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,25 |
|  | 2662102700203 |  |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 26,78 |
|  | 2664102101145 |  |  | Mortar adeziv |  |  | kg |  | 153,00 |
|  | 2513206621500 |  |  | Banda de armare |  |  | m |  | 51,00 |
|  | 2462106110550 |  |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  | kg |  | 10,20 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,03 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 69 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 25,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 33,25 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,25 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 239,25 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,68 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |
|  | 29522700038171 |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 70 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 430,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 524,60 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 070,20 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,72 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 33,97 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,88 |
| 71 | CF51B K la Mat. și Utilaj - 10 K manopera - 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 10,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  | m2 |  | 430,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 206,40 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 6 149,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,30 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 68,80 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 12,90 |
| 72 | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si esterior) |  |  | m |  | 194,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 98,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,02 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 250,26 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,67 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,43 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,29 |
| 73 | CK18C |  |  | Montarea cornierului perforat la ferestre ( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  |  | m |  | 194,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 50,44 |
|  | 2743123549025 |  |  | Cornier perforat |  |  | m |  | 203,70 |
| 74 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 636,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 127,20 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 699,60 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 95,40 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |
| 75 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 68,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 101,05 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 20,40 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 993,48 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,76 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,37 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 2,01 |
| 76 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 206,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 315,18 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 470,84 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,82 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,27 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,02 |
| 77 | CF53B K la Mat. și Utilaj - 10 K manopera - 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  | m2 |  | 206,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 127,72 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 945,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,24 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 32,96 |
| 78 | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 211,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 98,75 |
|  | 2653102100827 |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 6 521,17 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 19,18 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,49 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 17,72 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,22 |
| 79 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 704,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 316,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,40 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 742,65 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,70 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |
| 80 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 704,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,12 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 105,60 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 35,20 |
| 81 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 704,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 387,20 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 281,60 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 42,24 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 352,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 35,20 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,41 |
| 82 | CG08A1 |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 211,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,10 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 263,75 |
|  | 2523116716345 |  |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 223,77 |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 6,39 |
|  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 127,87 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 17,05 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |
|  | 2521106718386 |  |  | Plinte PVC |  |  | m |  | 234,42 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,33 |
| 83 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 9,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 52,74 |
|  |  |  | Total lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie odaia (4.9*4.2 m) - 10 odai |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Lucrari de reparatie coridor 45*1.4 m - etaj I-V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) |  |  | m2 |  | 50,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,50 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,50 |
| 85 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1 397,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 167,64 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 209,55 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 69,85 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 13,97 |
| 86 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 323,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 74,29 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,29 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 9,69 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,69 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,69 |
| 87 | TsH92A |  |  | Incarcarea in auto gunoi, |  |  | t |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,00 |
| 88 | TsI50C5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 25,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,38 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( profil clasa A de culoare sura geam termopan 4-16-4 LOW E cu amortizor hidraulic 60-80 kg.) - 10 usi |  |  | m2 |  | 31,50 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 25,52 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,15 |
|  | 02 |  |  | amortizator hidraulic 60-80 kg. |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 31,50 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 126,00 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 17,33 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 6,08 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,90 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 31,50 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,63 |
| 90 | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 750,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 150,00 |
| 91 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea |  |  | m2 |  | 1 726,00 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 241,64 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund beton contact |  |  | kg |  | 716,29 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 86,30 |
| 92 | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si exterior) |  |  | m |  | 410,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 209,10 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 135,30 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 528,90 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,53 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,90 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,61 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,61 |
| 93 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 200,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 60,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 340,00 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,00 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,00 |
| 94 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 074,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 310,28 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 7 668,36 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,30 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 84,85 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 17,18 |
| 95 | CF51B K la Mat. și Utilaj - 10 K manopera - 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 10,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  | m2 |  | 1 074,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 515,52 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 15 358,20 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 10,74 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 171,84 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 32,22 |
| 96 | CK18C |  |  | Montarea cornierului perforat la ferestre ( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  |  | m |  | 410,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 106,60 |
|  | 2743123549025 |  |  | Cornier perforat |  |  | m |  | 430,50 |
| 97 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1 397,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 279,40 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 536,70 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 209,55 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,42 |
| 98 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 144,70 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 215,02 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 43,41 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 2 114,07 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,62 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,43 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 4,28 |
| 99 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 323,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 494,19 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 306,22 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,29 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 25,52 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,30 |
| 100 | CF53B K Mat. -10, K Utilaj - 5, K manopera - 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  | m2 |  | 323,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 200,26 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 618,90 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,23 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,46 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 25,84 |
| 101 | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 350,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 163,80 |
|  | 2653102100827 |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 10 817,10 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 31,81 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,47 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 29,40 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,00 |
| 102 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 541,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 693,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 154,10 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 625,60 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,54 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,54 |
| 103 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 541,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 46,23 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 231,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 77,05 |
| 104 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 1 541,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 847,55 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 616,40 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 92,46 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 770,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 77,05 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,08 |
| 105 | CN06B |  |  | Vopsitorii interioare cu Lac Brio, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat |  |  | m2 |  | 1 541,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 539,35 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 616,40 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 92,46 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 770,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 77,05 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,62 |
|  | 2912340002503 |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 123,28 |
| 106 | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 355,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 798,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 88,75 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie 60*60 |  |  | m2 |  | 365,65 |
|  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 1 437,75 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  | 106,50 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 7 100,00 |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport -Betogrund |  |  | kg |  | 106,50 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 15,97 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,26 |
| 107 | CG18A |  |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 464,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 348,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,40 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 928,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,78 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,70 |
|  | 2670112204400 |  |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 473,28 |
|  | 2651122100270 |  |  | Clei |  |  | kg |  | 46,40 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,64 |
| 108 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 87,90 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie coridor 45*1.4 m - etaj I-V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Casa scarii ( subsol- et.V) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 730,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 87,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 109,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 36,50 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,30 |
| 110 | TsH92A |  |  | Incarcarea in auto gunoi, |  |  | t |  | 14,50 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,72 |
| 111 | TsI50C5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 14,50 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,44 |
|  |  |  | Total lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea |  |  | m2 |  | 730,00 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 102,20 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund beton contact |  |  | kg |  | 302,95 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,50 |
| 113 | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si exterior) |  |  | m |  | 90,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 45,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,70 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 116,10 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,77 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,14 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |
| 114 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 474,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 578,28 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 384,36 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,90 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 37,45 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,58 |
| 115 | CF51B K la Mat. și Utilaj - 10 K manopera - 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 10,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  | m2 |  | 474,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 227,52 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 6 778,20 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,74 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 75,84 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 14,22 |
| 116 | CK18C |  |  | Montarea cornierului perforat la ferestre ( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  |  | m |  | 460,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 119,60 |
|  | 2743123549025 |  |  | Cornier perforat |  |  | m |  | 483,00 |
| 117 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 730,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 146,00 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 803,00 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 109,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |
| 118 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 32,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,55 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 9,60 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 467,52 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,36 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,53 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,95 |
| 119 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 260,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 397,80 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 856,40 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,54 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,07 |
| 120 | CF53B K Material -5 K Utilaj- 5 K manopera -2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  | m2 |  | 260,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 161,20 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 859,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,30 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,20 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 20,80 |
| 121 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 730,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 328,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,00 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 770,08 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,73 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,73 |
| 122 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 730,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,90 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 109,50 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,50 |
| 123 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 730,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 401,50 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 292,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 43,80 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 365,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 36,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,46 |
| 124 | CN06B |  |  | Vopsitorii interioare cu Lac Brio, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat |  |  | m2 |  | 730,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 255,50 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 292,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 43,80 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 365,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 36,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,19 |
|  | 2912340002503 |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 58,40 |
| 125 | CG18A K materiale -2,3 K utilaj- 2,3 K manopera - 1,3 |  |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( la streptele scarilor) |  |  | m |  | 196,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 191,10 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,48 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 901,60 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,68 |
|  | 2670112204400 |  |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 459,82 |
|  | 2651122100270 |  |  | Clei |  |  | kg |  | 45,08 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,51 |
| 126 | RpCR23A |  |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea |  |  | m2 |  | 72,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 80,08 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,93 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 2,18 |
|  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 8,74 |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 1,09 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,18 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,28 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,73 |
| 127 | CH05B |  |  | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) |  |  | m |  | 73,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 83,95 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,19 |
|  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  |  | buc |  | 438,00 |
|  | 2430126104999 |  |  | Serlac natural |  |  | kg |  | 0,73 |
|  | 2811236305701 |  |  | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece |  |  | m |  | 74,46 |
| 128 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 240,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 168,00 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,48 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,84 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 72,00 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 72,00 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 72,00 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 12,00 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 24,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 36,00 |
| 129 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,02 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Casa scarii (subso et.V) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie la Et.1-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Retele electrice Et.I-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retea electrica coridor la etaj |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpEG17G |  |  | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,70 |
| 131 | RpEP21A |  |  | Demontarea punctului de alimentare |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 90,00 |
| 132 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 60,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13,20 |
| 133 | RpED01A |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ( cablu electric VVGng3*2,5) |  |  | m |  | 2 000,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 280,00 |
|  | 3130134817404 |  |  | Cablu electric VVGng-3x2,5 |  |  | m |  | 2 040,00 |
|  | 2811236309901 |  |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 1 000,00 |
|  | 2661126408701 |  |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  | buc |  | 400,00 |
|  | 2811236311006 |  |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 500,00 |
| 134 | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 35,70 |
|  | 1111122200007 |  |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 10,10 |
|  | 2874115840479 |  |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 80,80 |
|  | 2874115883760 |  |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 80,80 |
|  | 2874115801368 |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  | buc |  | 40,40 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,08 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |
| 135 | RpEF02D |  |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LEDcu 2 tuburi |  |  | buc |  | 65,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 113,75 |
|  | 2875274400501 |  |  | Corp de iluminat 2x36 cu 2 buc. LED 36 W, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 66,30 |
| 136 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 25,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,75 |
|  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc |  | 25,50 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 25,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,12 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  | 50,00 |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 50,00 |
| 137 | RpEA03C |  |  | Montarea canal metalic zincat perforat 100*50 mm , montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. |  |  | m |  | 300,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 447,00 |
|  | 2722103304810 |  |  | Corob metal perforat pu cabluri electrice |  |  | m |  | 315,18 |
|  | 2875274120388 |  |  | Mufe |  |  | buc |  | 30,90 |
|  | 2811236312777 |  |  | Tile portelan |  |  | buc |  | 92,70 |
| 138 | RpEE15B |  |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A cu nul- simbol 3130N IEK VA47-29 3P 16 A 400 V B |  |  | buc |  | 220,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 158,40 |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator automat IEK VA47-29 3P 16 A 400 V B |  |  | buc |  | 220,00 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 440,00 |
|  | 2874115836911 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 440,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,10 |
| 139 | RpEE15C |  |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 3P C 50A 4.5kA RX3 419713 |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 22,20 |
|  | 1111000105520 |  |  | Intrerupator automat 3P C 50A 4.5kA RX3 419713 |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 2874115836911 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |
| 140 | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,14 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,75 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,57 |
|  | 5070001 |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,58 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |
|  |  |  | Total Retea electrica coridor la etaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Retele electrice in odai |  |  |  |  |  |  |
| 141 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 210,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 46,20 |
| 142 | RpEC16A |  |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 430,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 395,60 |
| 143 | RpED01A |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ( cablu electric VVGng3*2,5) |  |  | m |  | 10 750,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1 505,00 |
|  | 3130134817404 |  |  | Cablu electric VVGng-3x2,5 |  |  | m |  | 10 965,00 |
|  | 2811236309901 |  |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 5 375,00 |
|  | 2661126408701 |  |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  | buc |  | 2 150,00 |
|  | 2811236311006 |  |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 2 687,50 |
| 144 | RpEF02D |  |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED ( cu 2 tuburi) |  |  | buc |  | 250,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 437,50 |
|  | 2875274400501 |  |  | Corp de iluminat 2x36 cu 2 buc. LED 36 W, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 255,00 |
| 145 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 500,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 155,00 |
|  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc |  | 510,00 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 500,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,50 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  | 1 000,00 |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 1 000,00 |
|  |  |  | Total Retele electrice in odai |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Retele electrice Et.I-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Retele de alimentare cu caldura |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 660,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 250,80 |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 198,00 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 46,20 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 104,94 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 19,14 |
| 147 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 |  |  | buc |  | 185,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 96,20 |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate |  |  | buc |  | 186,85 |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  | buc |  | 560,55 |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  | buc |  | 560,55 |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  | buc |  | 186,85 |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  | buc |  | 186,85 |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  | buc |  | 747,40 |
| 148 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | m |  | 640,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 256,00 |
|  | 2521216710000 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 659,20 |
| 149 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4 |  |  | buc |  | 670,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 120,60 |
|  | 2875274.12 |  |  | Racord olandez PPR d 25X3/4 |  |  | buc |  | 670,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 13,40 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 4,69 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 12,06 |
| 150 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 1 110,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 199,80 |
|  | 2875274110102 |  |  | Piesa de racordare (cot) |  |  | buc |  | 1 110,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 22,20 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 7,77 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 19,98 |
| 151 | ID02B |  |  | Teu de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - (cot) |  |  | buc |  | 46,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,58 |
|  | 2875274114000 |  |  | Teu |  |  | buc |  | 46,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,92 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,84 |
| 152 | ID02B |  |  | Teu de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (mufa) |  |  | buc |  | 110,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,30 |
|  | 2875274114000 |  |  | Teu |  |  | buc |  | 110,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,20 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 4,40 |
| 153 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 800,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 160,00 |
|  | 2875274204000 |  |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 800,00 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 40,00 |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 800,00 |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 800,00 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 800,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 80,00 |
| 154 | RpCU05G |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 360,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 18,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 396,00 |
| 155 | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 660,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 59,40 |
|  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 26,40 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala , medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Retele de alimentare cu caldura |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |